| Termoizolarea blocurilor de studii si schimbaea invelitorii a acoperisului Gimnaziului "Mihail Badan" cu nr. cad. 3410210.194 din r-nul Donduseni s. Arionesti | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Solutii SA 01/22-SA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis SA-7 |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile tabla | m2 | 605,00 |  |  |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 5,00 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. jgheaburi | m | 60,00 |  |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. burlane | m | 40,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis SA-29, 35 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Acoperis SA-20, 35 |  |  |  |  |
| 5 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade poz 8 SA-17 | m3 | 10,00 |  |  |
| 6 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe poz 8 SA-17 | m3 | 10,00 |  |  |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,46 |  |  |
| 8 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 0,46 |  |  |
| 9 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Sipca, gratarul de sipci, sipca logitudinala, sipca din lemn V=6,075 m3 sipca | m2 | 605,00 |  |  |
| 10 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 6,075 |  |  |
| 11 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 6,075 |  |  |
| 12 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Sipca, gratarul de sipci, sipca logitudinala, sipca din lemn V=0,906 m3 cotrasipca | m2 | 605,00 |  |  |
| 13 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 0,906 |  |  |
| 14 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 0,906 |  |  |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 605,00 |  |  |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 3011 | m2 | 605,00 |  |  |
| 17 | CH06B aplic | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -elemente LE-310 retinerea zapezii L=2000 mm | m | 49,00 |  |  |
| 18 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic Suub SW 4.08x28 mm K=0,2 la manopera | buc | 245,00 |  |  |
| 19 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic Suub SW 4.08x20 mm K=0,2 la manopera | buc | 245,00 |  |  |
| 20 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plana vopsita de metal | m2 | 11,00 |  |  |
| 21 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din schindua 100x19 mm poz. 4 placa 100x19 mm | m2 | 84,00 |  |  |
| 22 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 84,00 |  |  |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm | m | 93,00 |  |  |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m | 84,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Bariera de siguranta MOK, MOK2 |  |  |  |  |
| 25 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (d= 16AIII GOST5781-82* L=1.37 m) MOK | kg | 171,01 |  |  |
| 26 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic M8x85 mm K=0,2 la manopera | buc | 158,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Piulita M 8 | buc | 158,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Saiba M8 | buc | 158,00 |  |  |
| 29 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (d= 14AI GOST5781-82* ) MOK2 | kg | 199,65 |  |  |
| 30 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat cu grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) MOK, MOK2 | t | 0,371 |  |  |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 MOK, MOK2 | t | 0,371 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucarne cu jaluzele L-1 2 buc, L-2 2 buc, L-3 2 buc, L-4 1 buc |  |  |  |  |
| 32 | CE42Aadapt | Elemente din lemn geluite 1.3 m3, Executarea lucarnelor 5 buc | buc | 5,00 |  |  |
| 33 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 2,98 |  |  |
| 34 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 2,98 |  |  |
| 35 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 59,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Usa de acces 1 buc s=1.58x0.96=1.52 m2 |  |  |  |  |
| 36 | CE42Aadapt | Executarea lucarnelor (Elemente din lemn geluite 0.2 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe | m3 | 0,20 |  |  |
| 38 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 0,20 |  |  |
| 39 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 3,792 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Elemente acoperisului Bloc A, BlocB, Bloc C SA-36 Noduri "4", "5" |  |  |  |  |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A | m3 | 1,095 |  |  |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A | m3 | 1,095 |  |  |
| 42 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Detaliu de imbinae D-1 cu 2 gauri | kg | 259,76 |  |  |
| 43 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic bulon M12x180 mm K=0,2 la manopera | buc | 408,00 |  |  |
| 44 | Pret de piata | Piulita M12 | buc | 408,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Saiba M12 | buc | 408,00 |  |  |
| 46 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat cu grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,26 |  |  |
| 47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,26 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cosuri de ventilare SA-41* |  |  |  |  |
| 48 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,738 |  |  |
| 49 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 0,738 |  |  |
| 50 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % p=125 kg/m3 | m2 | 8,00 |  |  |
| 51 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % p=30-40 kg/m3 | m2 | 57,00 |  |  |
| 52 | CE05B1apl | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. gros. 0,8 mm | m2 | 81,00 |  |  |
| 53 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tabla vopsita | m2 | 28,00 |  |  |
| 54 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din OSB-3 -10 mm | m2 | 114,00 |  |  |
| 55 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 13,248 |  |  |
| 56 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat cu grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,013 |  |  |
| 57 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,013 |  |  |
| 58 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,60 |  |  |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 0,40 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()