| Sistemul de iluminat public stradal in satul Parcani raionul Soroca | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitati de lucrari

Sistemul de iluminat public stradal in satul Parcani raionul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iluminat public PT-82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 15,6000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,0120 |  |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,6000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,8360 |  |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 27,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,8800 |  |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 6,4800 |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 6,4800 |  |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,4800 |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 27,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7500 |  |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 3,7800 |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 3,7800 |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 27,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 102,6000 |  |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 21,0600 |  |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 5,1300 |  |  |  |
| 6 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 26,0000 |  |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 26,0000 |  |  |  |
| 7 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 0001105 | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 8 |  | Suport piloni ancora УКП (analog У26.0085-32) | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 000102-008 | Suport piloni ancora УКП (analog У26.0085-32) | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 10 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40А) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |  |
| 11 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |  |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |  |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |  |  |  |
| 12 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |  |  |  |
| 13 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0150 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4755 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1026 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0475 |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0324 |  |  |  |
| 14 |  | Jgheab metalic 50x50mm | m | 1,5000 |  |  |  |
|  | 0222-74 | Jgheab metalic 50x50mm | m | 1,5000 |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |  |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0000 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 18 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |  |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |  |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 22 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |  |
| 23 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P,VA 47-29-B13 1P) | buc | 3,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0000 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |  |
| 25 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 26 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,5750 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 159,6675 |  |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 14,8230 |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 10,7970 |  |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 8,0062 |  |  |  |
| 27 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 4 575,0000 |  |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 4 575,0000 |  |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,3300 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8920 |  |  |  |
| 29 |  | Cablu АПВБбшп 2x16 mm2 | m | 8,0000 |  |  |  |
|  | 1225-2251-21 | Cablu АПВБбшп 2x16 mm2 | m | 8,0000 |  |  |  |
| 30 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 223,5000 |  |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 223,5000 |  |  |  |
| 31 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |  |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |  |  |  |
| 32 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7400 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,3600 |  |  |  |
| 33 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |  |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 34 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4700 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1050 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7900 |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4440 |  |  |  |
| 36 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |  |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |  |  |  |
| 37 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 106,0000 |  |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc | 106,0000 |  |  |  |
| 38 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 106,0000 |  |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc | 106,0000 |  |  |  |
| 39 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 128,0000 |  |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc | 128,0000 |  |  |  |
| 40 |  | Clema de suport RA25 | buc | 128,0000 |  |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc | 128,0000 |  |  |  |
| 41 |  | Banda de INOX F2007 | m | 915,0000 |  |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m | 915,0000 |  |  |  |
| 42 |  | Clame A200 | buc | 915,0000 |  |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc | 915,0000 |  |  |  |
| 43 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 147,0000 |  |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 147,0000 |  |  |  |
| 44 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 447,0000 |  |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 447,0000 |  |  |  |
| 45 |  | Clema PS-1-1 | buc | 51,0000 |  |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc | 51,0000 |  |  |  |
| 46 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 447,0000 |  |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 447,0000 |  |  |  |
| 47 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 272,6700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,4900 |  |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 53,6400 |  |  |  |
| 48 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 134,1000 |  |  |  |
| 49 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 149,0000 |  |  |  |
| 50 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 168,3700 |  |  |  |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9920 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1080 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3756 |  |  |  |
| 52 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |  |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |  |  |  |
| 53 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 5,3000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9370 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,1340 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,4620 |  |  |  |
| 54 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 159,0000 |  |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m | 159,0000 |  |  |  |
| 55 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 3,5000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,3500 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,1500 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 7,0000 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11,7600 |  |  |  |
| 56 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 350,0000 |  |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m | 350,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1356-15012 | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 58 |  | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40А | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1356-140 | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40А | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 59 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 60 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 61 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1356-25110-1 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 62 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 63 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 64 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 65 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 66 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 67 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 68 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C101P | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1357-216-1 | Intrerupator automat VA 47-29 C101P | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 69 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1357-216-33 | Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 70 |  | Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 10,6W sau analogic | buc | 58,0000 |  |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 10,6W sau analogic | buc | 58,0000 |  |  |  |
| 71 |  | Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic | buc | 91,0000 |  |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic | buc | 91,0000 |  |  |  |
| 72 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 149,0000 |  |  |  |
| 73 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 149,0000 |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 2. Iluminat public PT-85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 75 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40А) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |  |
| 76 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |  |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |  |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |  |  |  |
| 77 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,0000 |  |  |  |
| 78 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0150 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4755 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1026 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0475 |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0324 |  |  |  |
| 79 |  | Jgheab metalic 50x50mm | m | 1,5000 |  |  |  |
|  | 0222-74 | Jgheab metalic 50x50mm | m | 1,5000 |  |  |  |
| 80 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |  |
| 81 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0000 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 83 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |  |
| 84 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |  |  |
| 85 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |  |
| 86 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |  |
| 87 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |  |
| 88 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |  |
| 89 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P,VA 47-29-B13 1P) | buc | 3,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0000 |  |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |  |
| 90 |  | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 91 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,5000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,4500 |  |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 1,6200 |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,1800 |  |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,8750 |  |  |  |
| 92 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 500,0000 |  |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 500,0000 |  |  |  |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3200 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9680 |  |  |  |
| 94 |  | Cablu АПВБбшп 2x16 mm2 | m | 8,0000 |  |  |  |
|  | 1225-2251-21 | Cablu АПВБбшп 2x16 mm2 | m | 8,0000 |  |  |  |
| 95 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 22,5000 |  |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 22,5000 |  |  |  |
| 96 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |  |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,5000 |  |  |  |
| 97 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7400 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,3600 |  |  |  |
| 98 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |  |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 99 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 100 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4700 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1050 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7900 |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4440 |  |  |  |
| 101 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |  |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |  |  |  |
| 102 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 10,0000 |  |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc | 10,0000 |  |  |  |
| 103 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 10,0000 |  |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc | 10,0000 |  |  |  |
| 104 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 12,0000 |  |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc | 12,0000 |  |  |  |
| 105 |  | Clema de suport RA25 | buc | 12,0000 |  |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc | 12,0000 |  |  |  |
| 106 |  | Banda de INOX F2007 | m | 91,0000 |  |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m | 91,0000 |  |  |  |
| 107 |  | Clame A200 | buc | 91,0000 |  |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc | 91,0000 |  |  |  |
| 108 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 9,0000 |  |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc | 9,0000 |  |  |  |
| 109 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 45,0000 |  |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 45,0000 |  |  |  |
| 110 |  | Clema PS-1-1 | buc | 6,0000 |  |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc | 6,0000 |  |  |  |
| 111 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 45,0000 |  |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 45,0000 |  |  |  |
| 112 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,4500 |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1500 |  |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 5,4000 |  |  |  |
| 113 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 13,5000 |  |  |  |
| 114 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 15,0000 |  |  |  |
| 115 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,9500 |  |  |  |
| 116 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9920 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1080 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3756 |  |  |  |
| 117 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |  |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |  |  |  |
| 118 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,9000 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,4610 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7020 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,2860 |  |  |  |
| 119 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 27,0000 |  |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m | 27,0000 |  |  |  |
| 120 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,4200 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4420 |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3780 |  |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8400 |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4112 |  |  |  |
| 121 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 42,0000 |  |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m | 42,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1356-15012 | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 123 |  | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40А | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1356-140 | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40А | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 124 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 125 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 126 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1356-25110-1 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 127 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 128 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 129 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 130 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 131 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 132 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 133 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C101P | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1357-216-1 | Intrerupator automat VA 47-29 C101P | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 134 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1357-216-33 | Intrerupator automat VA 47-29-B13 1P | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 135 |  | Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic | buc | 15,0000 |  |  |  |
| 136 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 15,0000 |  |  |  |
| 137 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 15,0000 |  |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 15,0000 |  |  |  |