| I.P. „Centrul de Tehnologii Informationale in Finante" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Container modular 2.5 m*2 m, (1 buc) gata echipat |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Structura metalica a modulelor |  |  |
| 1 | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica, din profile de otel cu protectie anticoroziva cu un strat de grund epoxidic si un strat de vopsea epoxida | t | 0,5500 |
| 2 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 3 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich" grosimea panourilor 80 mm cu rezistenta la foc "EI15" reactive foc B-S2, D0, coeficiet transfer termic 0.29Kcal/m.p.hCL Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 15,5700 |
| 4 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime RAL9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 12cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Acoperis |  |  |
| 5 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura(carcasa pentru etalbond) | t | 0,2000 |
| 6 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,2000 |
| 7 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosimea panourilor 80mm cu rezistenta la foc "EI15" reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29Kcal/m.p.hCL Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | 5,0000 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=75mm din PVC Material marunt=1,0200 | m | 3,0000 |
| 9 | CL53D | Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr.4mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 10 | CK57C | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitae termica geam termopan cu 1 camera :Tonate, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2m2 intr-un canat (F1 -2,5 m*1m cu doua deschidere(2 buc)), (F2-1.2m*1.1m (2 buc), F3-1m*0.4 m(2 buc) cu doua deschidere | m2 | 4,1000 |
| 11 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,6000 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,6000 |
| 13 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat, cu sticla, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere,lacat) (U1-2.15m *0.9m (2 buc)) | m2 | 1,9400 |
| 14 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
| 15 | CK31B | Masa 1.65*0.66 m (2 buc), montate pe suport din metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075 | m2 | 1,0900 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardosele |  |  |
| 16 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosimea panourilor 60 mm, Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | 5,0000 |
| 17 | CE30C | Astereala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 22mm grosime | m2 | 5,0000 |
| 18 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Reclama vizuala |  |  |
| 19 | 1 | Inscriptie din litere volumetrice |  | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrarile de montare si reglare-demarare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari electrice |  |  |
| 20 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0800 |
| 23 | Priza | Priza |  | 8,0000 |
| 24 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat LED | buc | 2,0000 |
| 25 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 10,0000 |
| 26 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionere |  |  |
| 27 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Costul Coditioner productivitate frig-cald, 7 000 btu se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 28 | Pret de piata | Tablou electric, gata echipat |  | 1,0000 |
| 29 | Pret de piata | Coditioner productivitate frig-cald, 7 000 btu |  | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*384*78 mm, N=1.25kW,U=230V set de montare si termostat |  | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.