| Elaborarea documenta.iei de proiect pentru drum,(trotuar .i iluminat strada a traseului Gura Vгii-Victoriei din s.Ghidighici, mun.Chisinau (47-23-DA) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1s

Drumuri pentru automobili. (PC0+00-PC16+63,2) (trotuar, pista de biciclisti)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Trotuar. |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu aunogreider si transportare pentru rambleu pina la 10m ) | 100 m3 | 2,380 |
| 2 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=10сm) | m2 | 1 924,000 |
| 3 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -1 924,000 |
| 4 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 , conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m ) | m2 | 1 924,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pista de biciclisti. |  |  |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu aunogreider si transportare pentru rambleu pina la 10m ) | 100 m3 | 1,460 |
| 6 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=10сm ) | m2 | 112,000 |
| 7 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -112,000 |
| 8 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 , conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m ) | m2 | 1 118,000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmInstalarea( Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) | m | 1 166,000 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajarea podetului cu tuburi ф1,0m PC5+58,7m |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Amenajarea podetuliu ф1000 |  |  |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) | 100 m3 | 0,470 |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-10%) | m3 | 5,000 |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea portalurilor,aripilor) | m3 | 2,000 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) | 100 m3 | 0,540 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 104,000 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,040 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 | m3 | 1,500 |
| 17 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Fundatie din amestic natural de nisip si petris) | m3 | 3,500 |
| 18 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, F20; W 6; В 20;) | m3 | 2,700 |
| 19 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Вeton monolit, В 20 la rigola podetului) | m3 | 0,570 |
| 20 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12.5 ) | m3 | 0,600 |
| 21 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, (TH 100) armatura AI-3,75 kg/m3 AIII-18,1kg/m3 (4 buc) | m3 | 1,600 |
| 22 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Blocuri de capat a podetuluil СТ 10) (2buc) | m3 | 2,020 |
| 23 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(Aripi prefabricate din beton armat B20, (ST-4/D) AI-43,5 kg/m3)(2buc) | m3 | 1,960 |
|  |  | Capitolul 3.2. Hidroizolatie |  |  |
| 24 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin ungere) | m2 | 48,000 |
| 25 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin lipire) | m2 | 3,000 |
| 26 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=2,3kg:0,6kg-в норме)=3,83м | m | 3,830 |
|  |  | Capitolul 3.3. Consolidarea. |  |  |
| 27 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea la iesire cu beton monolit В20 h-0,12m, piatra sparta M 300 h - 0,10 m, AI-2,16) | 100m2 | 0,340 |
| 28 | Dl131K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,340 |
| 29 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea disipatorului la iesire cu beton monolit В20 h-0,12m, piatra sparta M 300 h - 0,08 m,) | 100m2 | 0,090 |
| 30 | Dl131k=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,090 |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Сamin de descarcare din beton B20) | m3 | 2,600 |
| 32 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten din beton monolit B20) | m3 | 0,700 |
| 33 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri.(Piatra brut) | m3 | 2,700 |
| 34 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m) | 100 m3 | 0,310 |
| 35 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A III ф18-49,32kg) | t | 0,050 |
| 36 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A I ф6-3kg) | t | 0,003 |
|  |  | Capitolul 4. Repararia albiei de podet exist. 2x2,0x2,0м PC 13+27,9m, beton monolit Н=15см C12/15 / pietris |  |  |
| 37 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Pietris) | m3 | 8,500 |
| 38 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C12/15) | m3 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 5. Instalatii de semnalizare rutiera. |  |  |
| 39 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) | m2 | 433,700 |
| 40 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic.) | buc | 48,000 |
| 41 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Amenajarea stilpilor) | buc | 41,000 |

| Elaborarea documenta.iei de proiect pentru drum,(trotuar .i iluminat strada a traseului Gura Vгii-Victoriei din s.Ghidighici, mun.Chisinau (47-23-DA) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1s

Drumuri pentru automobili.(PC3+78-PC16+63,2)(banda de icadrarea)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 ) | 100 m3 | 6,90 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) | t | 241,40 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,90 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (PC 3+78-PC16+63,2) |  |  |
| 4 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=24cm) | m3 | 137,00 |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm | m3 | 68,00 |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70 | t | 0,37 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legaturi din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) | m2 | 570,00 |
| 8 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70 | t | 0,15 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm) | m2 | 570,00 |

| Elaborarea documenta.iei de proiect pentru drum,(trotuar .i iluminat strada a traseului Gura Vгii-Victoriei din s.Ghidighici, mun.Chisinau (47-23-DA) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1s

Drumuri  pentru automobile.Statia de asteptare transportului public.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari montarea. |  |  |
| 1 | CP05C прим. | Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum de la 6-10 mc inclusiv (Montarea Statia de asteptare transportului public.( 4,64*2.40*2,5)-(masa 20т)(3buc x20т=60т) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj. |  |  |
| 2 | Pret de piata | Statia de asteptare transportului public.( 4,64*2.40*2,5)(TRANSON-M.S.A.) | buc | 3,00 |