| Tabara de odihna " Ciresarii" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 144,0000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 20,0000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 23,0000 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 5 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 177,0000 |
| 6 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 | m2 | 177,0000 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,7700 |
| 8 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 1,7700 |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) Material marunt=1,0300 | m2 | 177,0000 |
| 10 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 177,0000 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 88 ml) | kg | 12,0000 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm Material marunt=1,0300 | m | 12,0000 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 14 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 3,5000 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto material demontat | t | 3,5000 |
| 16 | TsI50C5 | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatia blocului alimentar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 55,8000 |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 80,0000 |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 75,0000 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 75,0000 |
| 22 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000 | m2 | 75,0000 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,0000 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 80,0000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 80,0000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 80,0000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 80,0000 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 80,0000 |
| 29 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 20,0000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 20,0000 |
| 31 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan-sala de mese |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",fara sistemul-grila | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tavan-sectia fierbinte |  |  |
| 33 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 55,8000 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 55,8000 |
| 35 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,0000 | m2 | 55,8000 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,8000 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 55,8000 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Grund antifungic -Grund Biostop -Norma de consum 0.20 kg/m2 | m2 | 55,8000 |
| 39 | CN05D | Vopsitorii interioare cu Vopsea siliconica fatada Silikon, executate manual, aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos-Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 55,8000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 40 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,0000 |
| 41 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,0000 |
| 42 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrarile electrice |  |  |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 44 | RpEF02A | Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 6,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.