WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea Conacului Russo si conservarea biserici din lemn din s.Macareuca, com.Cotova, raionul Drochia (actualizare devizelor) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/22/19/2101004

Amenajarea teritoriului

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 01.08.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trotuar din placa de beton (870,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |  |  |
|  | 266111280064 | Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (C15, BR 100.20.8) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 2. Treptei de beton L=1,4 m (5 buc) |  |  |  |  |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6АI 100х100мм) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate 6АI 100х100мм | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (C15, BR 100.30.15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa B15 | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 266612280301 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 3. Gazon (2758,0 m2) |  |  |  |  |
| 13 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,1100 |  |  |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 15 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 |  |  |
|  |  | 4. Razor cu flori (32,50 m2) |  |  |  |  |
| 16 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,0800 |  |  |
|  | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale | buc | 104,0000 |  |  |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0600 |  |  |
| 17 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 |  |  |
|  |  | 5. Сopaci (120 buc) |  |  |  |  |
| 18 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 19 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
| 20 |  | Quercus robur pyramidalis (Дуб) | buc |  |  |  |
|  | 258452021031 | Quercus robur pyramidalis (Дуб) | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Tilia cordata, Tilia platyphyllos (Липа) | buc |  |  |  |
|  | 258452021032 | Tilia cordata, Tilia platyphyllos (Липа) | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Aesculus hippocastanum (Каштан) | buc |  |  |  |
|  | 258452021033 | Aesculus hippocastanum (Каштан) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Platanus acerifolia (Платан) | buc |  |  |  |
|  | 258452021034 | Platanus acerifolia (Платан) | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Robinia psudoacacia, hispida (Акация) | buc |  |  |  |
|  | 258452021035 | Robinia psudoacacia, hispida (Акация) | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Picea pungenis (Ель колючая голубая) | buc |  |  |  |
|  | 258452021036 | Picea pungenis (Ель колючая голубая) | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Picea abies (Ель обыкновенная) | buc |  |  |  |
|  | 258452021037 | Picea abies (Ель обыкновенная) | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Pinus silvestris (Сосна обыкновенная) | buc |  |  |  |
|  | 258452021038 | Pinus silvestris (Сосна обыкновенная) | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 |  | Pseudotsuga menziesii (Псевдотсуга) | buc |  |  |  |
|  | 258452021039 | Pseudotsuga menziesii (Псевдотсуга) | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 |  | Betula pendula (Береза бородавчатая) | buc |  |  |  |
|  | 258452021040 | Betula pendula (Береза бородавчатая) | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 |  | Sorbus aucuparia (Рябина) | buc |  |  |  |
|  | 258452021041 | Sorbus aucuparia (Рябина) | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 |  | Larix sibirica (Лисвтенница) | buc |  |  |  |
|  | 258452021042 | Larix sibirica (Лисвтенница) | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Golden Globe (Клен остролистный) | buc |  |  |  |
|  | 258452021043 | Golden Globe (Клен остролистный) | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Thuja smargard (Туя) | buc |  |  |  |
|  | 258452021044 | Thuja smargard (Туя) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 6. Tufisuri (70 buc) |  |  |  |  |
| 34 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |  |  |
| 35 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 36 |  | Juniperus virginiana (Можжевельник виргинский кипарисовый) | buc |  |  |  |
|  | 258452021050 | Juniperus virginiana (Можжевельник виргинский кипарисовый) | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 |  | Juniperus horizontalis (Можжевельник горизонтальный) | buc |  |  |  |
|  | 258452021051 | Juniperus horizontalis (Можжевельник горизонтальный) | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 |  | Spiraea vanhouttei (Спирея Вангутта) | buc |  |  |  |
|  | 258452021052 | Spiraea vanhouttei (Спирея Вангутта) | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 |  | Buxus (Самшит) | buc |  |  |  |
|  | 258452021053 | Buxus (Самшит) | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 |  | Syringa (Сирень) | buc |  |  |  |
|  | 258452021054 | Syringa (Сирень) | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 |  | Cotoneaster dmmeri (Кизильник) | buc |  |  |  |
|  | 258452021055 | Cotoneaster dmmeri (Кизильник) | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 |  | Berderis vulgaris (Барбарис обыкн.) | buc |  |  |  |
|  | 258452021056 | Berderis vulgaris (Барбарис обыкн.) | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 |  | Philadelphus coronarius (Чубушник венечный жасмин) | buc |  |  |  |
|  | 258452021057 | Philadelphus coronarius (Чубушник венечный жасмин) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 7. Forme arhitectorale mici. |  |  |  |  |
| 44 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare "Mobilier Novator" | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare "Mobilier Novator" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |

INTOCMIT					APROBAT:

| Antreprenor | Investitor |
| --- | --- |
| N.Jaman | L. Andrusceac |
| ______________________________________________ | __________________________________________________ |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.