Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sondelor arteziene existente, constructia castelelor de inmagazinare a apei noi inclusiv reconectarea la sistemul de apeduct existent in satele Ghetlova si Noroceni, r-ul Orhei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 7 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 8 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 10 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 2112227324782 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B" | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5730 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0690 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1320 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0650 |  |  |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ20-9 | buc |  |  |  |
|  | 20264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 266112064330 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 11412661121010 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE15A1 | Capac cu rama L | buc |  |  |  |
|  | 2875274200002 | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 19 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie 200 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 21 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |