| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de amenajare |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări Amenajare spatiu cadastral nr. 6728105064 | 1.Amenajare spațiu Terenului de joacă |  |  | Conform devizului de cheltuieli F3,5,7 |  |  |
| Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| Complex de joaca Mega |  |  |  | Material: Stîlpi din lemn lamelar, cherestea geluităm prelucrată cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt curățate, degresate si au cusături atent prelucrate și acoperite cu vopsea pulbere. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m),două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă. Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x 600x320 cm |  |  |
| Carusel cu 8 locuri |  |  |  | Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umeditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vîrstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1850 x 635 mm |  |  |
| Balansor |  |  |  | Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umeditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat.Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm |  |  |
| Banca Parc Personalizata |  |  |  | Bancheta parc personalizată ,Material: Cherestea geluita uscata prelucrata cu vopsea pe baza de apa. Tevi metalice preclucrate cu vopsea. Dimensiune: 200x70x50 cm |  |  |
| Urna |  |  |  | Urna gunoi Urna stradala, fabricata din oțel laminat la rece. Este dotat cu mecanism de rotire. Dimensiuni - diametru 290 mm Dotări - rotabilă, fără scrumieră, mobilă Caracteristici tehnice: - rezervuar: oțel laminat la rece, grosimea 1,20 mm - suportul: țeavă profilata din oțel - volumul rezervorului: 0,028 metri cubi |  |  |
| Perete Escaladă - 01 |  |  |  | Material: Plcaj laminat color din uzina, rezistent la umeditate,țevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxică. Dimensiuni: 1200 х 1700 х 1600 mm |  |  |
| Fitness pentru vislit P0801 |  |  |  | Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe buc 1 17250 20700 20700 toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. |  |  |
| Fitness pentru picioare P0901 |  |  |  | Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc |  |  |
| Fitness pentru talie P0501 |  |  |  | imensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc |  |  |
| Apatat pentru picoare PP 1301 |  |  |  | Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc |  |  |
| Fitness bicicletă eliptică P1701 |  |  |  | Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. |  |  |
| Bicicletă Fitness P1801 |  |  |  | Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |