CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Termoizolarea Fațadelor la o cazarmă din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare/demolare |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m | m2 | 2 250,00 |
| 2 | RpCH29A | Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea fatadelor (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050 | m2 | 2 250,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m | 102,00 |
| 4 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la streasina (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m2 | 114,00 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea glafurilor metalice, sorturi, etc. (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m | 273,00 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare de pe fatada, (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m2 | 1 695,00 |
| 7 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la soclu, (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m2 | 230,00 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, la intrari, (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m2 | 80,00 |
| 9 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate, planseu cu goluri de 6 x 1 x 0,3 m, 4 buc, pentru inlocuire sau demolare. Materiale marunte=1,050 | m3 | 7,20 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, la scari, (resursa Macara de fereastra va fi inclusa cu valoarea 0) | m3 | 28,80 |
| 11 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 170,90 |
| 12 | TrI1AA02A1 | Incarcarea deseurilor in autocamion | t | 170,90 |
| 13 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 170,90 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 695,00 |
| 15 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 3 340,00 |
| 16 | CF10A k=1.6 la mater | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=1,600 | m2 | 1 695,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 1 695,00 |
| 18 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3) intarita cu dibluri 10x180 mm, muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea - 86 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 1 695,00 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 965,00 |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 1 695,00 |
| 21 | CL54B | Lambriuri exterioare (profil din tabla cutata 0.5 mm, alba) fara strat termoizolant, montat la rostul de dilatare Material marunt (garntura de paronit)=1,003 | m2 | 14,00 |
|  |  | 3. Tocuri la usi si ferestre |  |  |
| 22 | CK12A | Usi metalice cu doua deschideri 1.6x2m, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura | m2 | 6,40 |
| 23 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 874,00 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 350,00 |
| 25 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a tocurilor la ferestre si usi, cu placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3), muchiile protejate cu de corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea necesara - 874 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 350,00 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 350,00 |
| 27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 350,00 |
| 28 | CK26B | Glafuri metalice exterioare latimea 400 mm, montate la ferestre (сливы) | m | 273,80 |
|  |  | 4. Soclu |  |  |
| 29 | CE23B | Glafuri (profil) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (la soclu) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 192,00 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 230,00 |
| 31 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm | kg | 613,00 |
| 32 | CF10A k=1.6 la mater | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=1,600 | m2 | 230,00 |
| 33 | IzF55B | Termoizolarea exterioara a soclului cu placi de polistiren extrudat 35-40kg/m3, grosime 80 mm. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 230,00 |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 230,00 |
| 35 | CI22B | Placaj din gresie, speciala pentru soclu, grosimea placilor- minim 8mm, dimensiuni: minim 60x60 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 230,00 |
|  |  | 5. Alte lucrari |  |  |
|  |  | 5.1. Acoperis si Streasina |  |  |
| 36 | CL54B | Lambriuri exterioare (profil din tabla cutata 0.5 mm alba) fara strat termoizolant, montat la streasina Material marunt (garntura de paronit)=1,003 | m2 | 1,00 |
| 37 | CE30A | Astereala pentru captusirea streasinei cu tabla cutata, din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime). Normele resurselor: scindura 100x25mm - 1.92m3, Ancora LM 10/8x80mm - 573buc. | m2 | 133,00 |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 20mm, culoarea verde. Material marunt=1,050 | m2 | 133,00 |
| 39 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi K=2,000 | m2 | 1 330,00 |
| 40 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior Material marunt=1,050 | m2 | 1 330,00 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm Material marunt=1,020 | m | 102,00 |
|  |  | 5.2. Copertine |  |  |
| 42 | CL18A | Constructii metalice (2 copertine 6x3m) la intrarea in cladire (stilpi din teava patrata 100x100x4mm -60m/l, elemente din teava patrata 60x60x3mm - 100 m/l, astereala din teava patrata 20x50x2mm - 216m/l, alte elemente metalice pentru copertine, etc. | kg | 1 725,00 |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,73 |
| 44 | CE06A | Invelitori din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 60,00 |
|  |  | 5.3. Pireu (zona orb) |  |  |
| 45 | RpCS19E k=2 | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton K=2,000 | m2 | 205,00 |
| 46 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul | m3 | 57,30 |
| 47 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,80 |
| 48 | TsI50H | Transportarea incarcaturilor (argila) cu autocamione la distanta 20 km | t | 18,00 |
| 49 | DA18A | Strat de fundatie din argila, executat cu asternere manuala | m3 | 30,56 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gorsime 10 cm | m3 | 30,50 |
| 51 | TsD04D | Compactarea suprafetelor | m3 | 61,00 |
| 52 | RpCE29A | Pelicula din polimeri Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050 | m2 | 210,00 |
| 53 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton (500x200x70) pentru trotuare asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 191,00 |
| 54 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosime 4cm | m2 | 205,00 |
|  |  | 5.4. Scari exterioare |  |  |
| 55 | RpCL22C | Desfacerea scarilor | m | 45,00 |
| 56 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului | m2 | 45,00 |
| 57 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 125,00 |
| 58 | CA03F | Beton simplu M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 5,60 |
| 59 | CG17D | Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) | m2 | 48,00 |