Formular Nr.1 WinCmeta

_____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Ciocana

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Ciocana

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita nr.188

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a acoperisului. |  |  |
| 1 | RpCI42E k=0.5 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul | m2 | 663,00 |
| 2 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 663,00 |
| 3 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Bipoli EKP stratul superior | m2 | 623,00 |
| 4 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu- Bipoli EPP stratul inferior | m2 | 623,00 |
| 5 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Bipoli EKP stratul superior (parapet) | m2 | 40,00 |
| 6 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Bipoli EPP stratul inferior (parapet) | m2 | 40,00 |
| 7 | RCsB21A k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - Se exclude k - material marunte | buc | 210,00 |
| 8 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 210,00 |
| 9 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu pentru fixarea membranei | m | 106,00 |
| 10 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 106,00 |
| 11 | CE24E | Aerator montat la acoperisuri | buc | 12,00 |
| 12 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,00 |
| 13 | TrI1AC13A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 5,00 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,00 |