| Lucrari de reparatii interioare incaperi de serviciu (Blocul nr.1 Cladirea A si B) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Nationale | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) (32 buc) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB21C K=3 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 90 cm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 405,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 129,60 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiael) |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51B10 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Reparatie HOL |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK03A1 |  | Usi din MDF pentru interior (32 buc) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 143,65 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,25 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 40,21 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 19,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK03A1 |  | Usi din MDF duble 2,35h x 1,5m x 3 buc |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,91 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 5,01 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 287,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 560,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 147,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СF59B |  | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 230,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 422,05 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 211,37 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 506,00 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 379,50 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CI17B |  | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 12mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Coeficientul de consum ,,Placi PAL melaminat, grosimea 16mm,, se aplica K=1,1. |  |  | m2 |  | 230,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 529,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,00 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Placi PAL melaminat, grosimea 12mm |  |  | m2 |  | 253,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie HOL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Reparatie Birouri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2. Lucari de reparatie (28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 127,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 2 200,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 577,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 832,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 9 282,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 65,00 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 403,00 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 409,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF51A K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -1 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -338,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -3 718,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -2,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -26,00 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | -161,20 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | -163,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 260,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 430,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 494,00 |  |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 4 550,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCK06B |  | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 117,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 54,54 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 54,54 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RCsK09B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 726,00 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor sub lac |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 82,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1 122,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 110,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 27,50 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 192,50 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucari de reparatie (28) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.3. Caldura |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 307,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 49,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 132,00 |  |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava din material plastic d32mm |  |  | m |  | 612,00 |  |  |
|  | 2523156719431-1 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2523156719451-1 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 426,00 |  |  |
|  | 2523156719401-1 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 468,00 |  |  |
|  | 2523156719461-1 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 8,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Fiberglass |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava din material plastic Fiberglass D25mm |  |  | m |  | 122,40 |  |  |
|  | 2523156719431-2 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25mm |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2523156719451-2 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25mm |  |  | buc |  | 85,20 |  |  |
|  | 2523156719401-2 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25mm |  |  | buc |  | 93,60 |  |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25mm |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 320,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 105,60 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 320,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 99,20 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IB01A |  | Montarea Radiatoare din fonta (demontate) cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. NOTA: Valoarea Radiotor se indica cu pret zero lei. |  |  | m2 |  | 307,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 122,88 |  |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiator |  |  | m2 |  | 310,27 |  |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 7,07 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 14,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 41,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caldura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie Birouri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) (32 buc) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiael) |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsI51B10 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  | t |  | 4,50 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Reparatie HOL |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK03A1 |  | Usi din MDF pentru interior (32 buc) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 143,65 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,25 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 40,21 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 19,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK03A1 |  | Usi din MDF duble 2,35h x 1,5m x 3 buc |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,91 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 5,01 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 287,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 560,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 147,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СF59B |  | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 230,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 422,05 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 211,37 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 506,00 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 379,50 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CI17B |  | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 12mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Coeficientul de consum ,,Placi PAL melaminat, grosimea 12mm,, se aplica K=1,3. |  |  | m2 |  | 230,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 529,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,00 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Placi PAL melaminat, grosimea 12mm |  |  | m2 |  | 299,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 23,00 |  |  |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  |  | m3 |  | 3,22 |  |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  | 23,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie HOL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Reparatie Birouri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.2. Lucari de reparatie (28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 127,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 2 200,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 577,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 832,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 9 282,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 65,00 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 403,00 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 409,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF51A K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -1 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -338,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -3 718,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -2,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -26,00 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | -161,20 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | -163,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 260,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 430,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 494,00 |  |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 4 550,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCK06B |  | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 117,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 54,54 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 54,54 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RCsK09B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 726,00 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 165,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor sub lac |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 82,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  |  | m2 |  | 550,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1 122,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 110,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 27,50 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 192,50 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 275,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucari de reparatie (28) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie Birouri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sala de sedinte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Suprafete interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CI17B |  | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 12mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Coeficientul de consum ,,Placi PAL melaminat, grosimea 12mm,, se aplica K=1,3. |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Placi PAL melaminat, grosimea 12mm |  |  | m2 |  | 6,76 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG17A |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m2 |  | 72,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 162,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 74,16 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 936,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,38 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 115,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,02 |  |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 2,04 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprafete interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IB05B |  | Radiatoare - (4 buc x 15 sectii) (700x80x90mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 20,0x3.4 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521216710000-1 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 20x3.4mm |  |  | m |  | 30,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm. |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 40x6.7mm |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IC38A |  | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2875274110102-1 |  | Piesa de racordare (Cot) 20mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IC38A |  | Piesa de racordare (Mufe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875274110102-2 |  | Piesa de racordare (mufe) 20mm |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IC38D |  | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2875274110102-3 |  | Piesa de racordare (Cot) 40mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IC38D |  | Piesa de racordare (Mufe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2875274110102-4 |  | Piesa de racordare (Mufe) 40mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,24 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,56 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de sedinte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RCsU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 115,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 230,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 476,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 268,00 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 268,00 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 134,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 316,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 54,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 96,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 112,20 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 244,00 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 248,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,17 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,19 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 |  |  | m |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 510,00 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu electric din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 |  |  | m |  | 1 622,25 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 787,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 393,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 170,00 |  |  |
|  | 31301348174052 |  | Cablu electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 |  |  | m |  | 540,75 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 262,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 131,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 152,60 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 142,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat BRA |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 62,00 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 204,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Indicator LED ,,Exit" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | Indicator |  | Indicator ,,Exit" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret de piata |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | Senzor |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RCsU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 115,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 230,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 476,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 268,00 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 268,00 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 134,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 316,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 54,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 96,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 112,20 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 244,00 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 248,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,17 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,19 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 |  |  | m |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 510,00 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu electric din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 |  |  | m |  | 1 622,25 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 787,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 393,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 170,00 |  |  |
|  | 31301348174052 |  | Cablu electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 |  |  | m |  | 540,75 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 262,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 131,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 152,60 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 142,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat BRA |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 62,00 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 204,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pret de piata |  | Indicator LED ,,Exit" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | Indicator |  | Indicator ,,Exit" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pret de piata |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | Senzor |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |