Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul__ Lucrări de reparație capitală a acoperișului Casei de Cultură din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi, MD6529, str. Grigore Botnarenco, 12 ___

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____Primăria s. Puhăceni, r-l Anenii Noi, MD6529, str. Centrală, 23, tel. 026575334____

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

- Lucrările de reparație capitală a acoperișului vor fie efectuate la edificiul Casei de Cultură din s. Puhăceni, situat pe adresa MD6529, s. Puhăceni, str. Grigore Botnarenco, 12.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

- Contractul de execuție a lucrărilor va cuprinde caietul de sarcini, propunerea tehnică și financiară, devizele de cheltuieli, și va fi executat în conformitate cu cerințele legislației și normativelor tehnice naționale.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

- la executarea contractului vor fi utilizate materiale de calitate, reglementate de normativele tehnice naționale, conformitatea cărora va fi confirmată prin certificatele de calitate/conformitate relevante ale producătorului și a organismelor naționale de evaluare a conformității.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

- Toate lucrările vor fi efectuate cu respectarea strictă a tuturor normativelor tehnice privind tehnologia executării lucrărilor contractate dar și securitatea industrială în domeniul construcțiilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

- la efectuarea lucrărilor vor fi utilizate materiale de înaltă calitate astfel încât să fie asigurată perioada de garanție a lucrărilor conform anunțului de participare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

- la etapa executării lucrărilor, Executorul va informa Beneficiarul despre toate riscurile aferente executării sigure și calitative a lucrărilor. Executorul va remedia toate viciile și pagubele aduse Beneficiarului care în procesul executării lucrărilor s-au produs din vina Executorului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

- conform legislației naționale și normativelor tehnice în construcții.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

- conform legislației naționale și normativelor tehnice în construcții.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

- conform legislației naționale și normativelor tehnice în construcții.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

- conform legislației naționale și normativelor tehnice în construcții.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

- Executorul va asigura buna organizare a lucrărilor contractate, iar Beneficiarul îi va asigura acces la resursele energetice necesare (apă, energie electrică).

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

- conform legislației naționale și normativelor tehnice în construcții.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- conform legislației naționale și normativelor tehnice în construcții.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- toate documentele menționate în anunțul de participare la licitație/concurs.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- toate documentele menționate în anunțul de participare la licitație/concurs.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria s. Puhăceni, r-l Anenii Noi, str. Centrală, 23

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria s. Puhăceni, r-l Anenii Noi, str. Centrală, 23

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală a acoperișului Casei de Cultură din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi

CAIET DE SARCINI

Reparatia capitala a acoperisului Casei de Cultură din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperis in panta |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 1 122,20 |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 1 122,20 |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet) | m3 |  | 2,18 |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet) | m2 |  | 38,00 |  |
| 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lemn deteriorat | m3 |  | 5,00 |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 68,60 |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 68,60 |  |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 1 122,20 |  |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea elementelor deteriorate) | m3 |  | 5,00 |  |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 16,50 |  |
| 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  | 11,50 |  |
| 12 | CR03A | Schelet din rigle de rasinoase 30x50 mm pentru constructii rurale, executate la acoperis (elemente de prindere a pelicoei anticondensat) | m3 |  | 3,60 |  |
| 13 | CE17A | Strat pelicola antivapori sd100 Material marunt=1,0300 | m2 |  | 1 122,20 |  |
| 14 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50x50 mm, la constructii obisnuite. Consum sipca 50x50 mm 0.008 m3/m2 (din care 20% sunt din demolare) | m2 |  | 1 122,20 |  |
| 15 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 7,20 |  |
| 16 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  | 7,20 |  |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) grosime 0.5 mm cu acoperire RAL pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 |  | 1 122,20 |  |
| 18 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime | m |  | 112,00 |  |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  | 75,00 |  |
| 20 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 | m |  | 32,00 |  |
| 21 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500 | buc |  | 2,00 |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  | 56,00 |  |
| 23 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lambri rasinoase grosime 12.5 mm, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  | 39,40 |  |
| 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  | 39,40 |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 38,00 |  |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet ) | m2 |  | 38,00 |  |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 38,00 |  |
| 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 |  | 38,00 |  |
| 29 | CE23D2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 76,00 |  |
|  |  | Total Acoperis in panta |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperis plat |  |  |  |  |
| 30 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet si la scurgere) | m2 |  | 88,40 |  |
| 31 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet) | m3 |  | 4,48 |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet) | m2 |  | 95,60 |  |
| 33 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de scurgere a apelor pluviale | m |  | 101,30 |  |
| 34 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 17,40 |  |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 17,40 |  |
| 36 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (executarea pantei pentru scurgere) | m3 |  | 28,00 |  |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate minim 165 kg/m3, grosime 100 mm, simplus asezate, fara lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 |  | 703,70 |  |
| 38 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (executarea parapet la capatul acoperisului pentru incadrarea stratului termoizolant din vata minerala) | m3 |  | 6,40 |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 96,00 |  |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet si canale de ventilare) | m2 |  | 96,00 |  |
| 41 | IzF04L | Strat hidroizolant, menmbrana PVC grosime 1.5 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica | m2 |  | 703,70 |  |
| 42 | CE23A2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperile RAL, de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare pe parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m |  | 77,30 |  |
| 43 | CE23A2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperile RAL, de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare de parapet si de pereti) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m |  | 193,00 |  |
| 44 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / Additional border sealing at passages or joints by primers or polimeric mastics Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 193,00 |  |
| 45 | IzF04M | Strat hidroizolant, menmbrana PVC grosime 1.5 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale | m2 |  | 96,00 |  |
| 46 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / Additional border sealing at passages or joints by primers or polimeric mastics Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 101,30 |  |
| 47 | IzF04L | Strat hidroizolant, menmbrana PVC grosime 1.5 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica (strat aditional la executareea racordarii cu gheabul) | m2 |  | 36,00 |  |
| 48 | CE23B2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 101,30 |  |
| 49 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  | 101,30 |  |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  | 91,00 |  |
| 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie, inclusiv protectia anticoroziva cu grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115 | kg |  | 751,00 |  |
| 52 | VB30D | Paravan de protectie a canalelor de ventilare, confectionata din tabla zincata de 0,7 mm grosime, inclusiv elementele de fixare de strat suport | m2 |  | 7,25 |  |
| 53 | CE23D2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 75,00 |  |
|  |  | Total Acoperis plat |  |  |  |  |

Președintele Grupului de Lucru  			Veaceslav Plămădeală, Primar

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).