Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ED-G-2/25

” Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune medie, or. Briceni”

CAIET DE SARCINI

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

- Reconstrucția gazoductului de presiune medie, or. Briceni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Inlocuirea conductei existente subterane din otel DN300 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Scoaterea din exploatare gazoductului D325mm L=356m |  |  |  |
| 1 | RpIC38J |  | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 325 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,714 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,462 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,480 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,480 |
| 2 | GD08G |  | Dop din otel sudat, la tevi, avind D325 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 6,320 |
|  | 24133173460084300 |  | Dop din otel sudabil D325mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,240 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,960 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,800 |
| 3 | GC01H |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 300 mm |  | 1 km | 0,356 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 9,028 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,848 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,071 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,004 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 1,068 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 1,068 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 1,068 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,079 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,758 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,456 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,758 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,178 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,388 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,438 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,580 |
|  |  |  |  | Total Scoaterea din exploatare gazoductului D325mm L=356m |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Racordarea la gazoduct existent |  |  |  |
| 4 | GD04G |  | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind D325/325 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 4,480 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,540 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,280 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,980 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,880 |
|  |  |  |  | Total Racordarea la gazoduct existent |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Gazoduct suprateran |  |  |  |
| 5 | TfA01G1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325*6mm |  | m | 7,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,750 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,270 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,890 |
|  | 2722103107000325 |  | Conducta de otel D325*6mm |  | m | 7,028 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,973 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,098 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,070 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,014 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,049 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,070 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,077 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,071 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,063 |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,378 |
| 6 | TfA02G1 |  | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325mm 90* |  | buc | 3,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 14,340 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 13,200 |
|  | 2875274040000325 |  | Cot de otel sudabil D325mm 90* |  | buc | 3,000 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 5,784 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,446 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,600 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,105 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,223 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 7,884 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,054 |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,432 |
| 7 | GB05H |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,860 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,740 |
|  | 2875274400200300 |  | Flanse din otel Dn300 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,620 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,620 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,840 |
| 8 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,800 |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 1,000 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,000 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 1,400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,300 |
|  |  |  |  | Total Gazoduct suprateran |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Gazoduct subteran |  |  |  |
| 9 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 3,89 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 7,974 |
| 10 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,33 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,742 |
| 11 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 13,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 27,192 |
| 12 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 76,20 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 13,868 |
| 13 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 24,50 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 14,945 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 25,112 |
| 14 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 3,89 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 4,240 |
| 15 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 3,89 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 34,310 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 36,683 |
| 16 | GD52M |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 355*20.2 mm PE100 SDR17.6 |  | m | 370,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 119,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 59,940 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 208,680 |
|  | 2521216710001355 |  | Teava polietilena D355*20.2 mm PE100 SDR17.6 |  | m | 371,850 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 407,000 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 399,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 65,120 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 65,120 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 55,870 |
| 17 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63*5.8 mm PE100 SDR11 |  | m | 5,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,180 |
|  | 252121671000163 |  | Teava polietilena D63*5.8 mm PE100 SDR11 |  | m | 5,015 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 5,500 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 5,400 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,200 |
| 18 | GC01H |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 300 mm |  | 1 km | 0,37 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 9,383 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,920 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,074 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,004 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 1,110 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 1,110 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 1,110 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,788 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,474 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,788 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,185 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,443 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,455 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,603 |
| 19 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  | 1 km | 0,005 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,050 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,015 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,001 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,000 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,010 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,010 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,010 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,043 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,011 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,011 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,002 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,009 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,003 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,000 |
| 20 | GD53L1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 355 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot PE 90* D355mm sudura cap la cap) |  | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 14,640 |
|  | 2523156713811c35590 |  | Cot PE 90* D355mm sudura cap la cap |  | buc | 6,000 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 14,640 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 14,640 |
| 21 | GD53L1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 355 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Cot PE 45* D355mm sudura cap la cap) |  | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 4,880 |
|  | 2523156713811c35545 |  | Cot PE 45* D355mm sudura cap la cap |  | buc | 2,000 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 4,880 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 4,880 |
| 22 | GD53L2 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 355mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor la un diametru imediat inferior (Trecere PE/otel D355/325mm) |  | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 4,880 |
|  | 2523156713811tr35532 |  | Trecere PE/otel D355/325mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 4,880 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 4,880 |
| 23 | GD57F |  | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 355 mm (Teu bransare e/f D355*63mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,600 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,280 |
|  | 2523156713812tbr3556 |  | Teu bransare e/f D355*63mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 1,150 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,150 |
|  | 2940420007691 |  | Dispozitiv de presat (tip LONDING) |  | h-ut | 0,180 |
|  | 2940420007692 |  | Dispozitiv pentru perforat conducta PE |  | h-ut | 0,280 |
|  |  |  |  | Total Gazoduct subteran |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Tuburi de protectie din PE prin metoda deschisa |  |  |  |
| 24 | GD58C k=1.77 |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 560*31.9 mm PE100 SDR17.6, L=26m, 1 buc (kman;ut=1.77) |  | m | 26,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 19,144 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,343 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 35,343 |
|  | 2521216716000560 |  | Teava din polietilena D560*31.9 mm PE100 SDR17.6 |  | m | 26,573 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 8,597 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 26,313 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 8,858 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 8,422 |
| 25 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110*10 mm PE100 SDR11 (1 buc) |  | m | 4,50 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,755 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,938 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 2,938 |
|  | 2521216716000110 |  | Teava din polietilena D110*10 mm PE100 SDR11 |  | m | 4,599 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 1,488 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 4,554 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 1,533 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,706 |
|  |  |  |  | Total Tuburi de protectie din PE prin metoda deschisa |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Tuburi de protectie din PE prin metoda inschisa |  |  |  |
| 26 | TsC58A |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  | 100 m3 | 0,16 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,301 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 1,416 |
| 27 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,16 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,174 |
| 28 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,16 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,411 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,509 |
| 29 | GD59F1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 560*31.9 mm PE100 SDR17.6 (1 buc).Pentru executarea in teren tare |  | m | 14,00 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 240,100 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 48,020 |
|  | 2521216716002560 |  | Teava din polietilena D560*31.9 mm PE100 SDR17.6 |  | m | 14,042 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 2 746,800 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 48,020 |
|  |  |  |  | Total Tuburi de protectie din PE prin metoda inschisa |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. UG 28.00 Tuburi de control - 3 set. |  |  |  |
| 30 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 3,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,660 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 3,060 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,510 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 4,560 |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,330 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,330 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,480 |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 3,150 |
|  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 4,500 |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 8,400 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,830 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,560 |
| 31 | AcE08A |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  | buc | 3,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 5,400 |
|  | 2875274200016 |  | Capac cu rama |  | buc | 3,060 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,490 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,196 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,450 |
| 32 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150 |  | m3 | 0,003 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,010 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,001 |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  | m3 | 0,003 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,001 |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух) |  | kg | 14,42 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,144 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,144 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,144 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 14,420 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,072 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja |  | kg | 0,216 |
| 34 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 0,06 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 0,037 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,061 |
|  |  |  |  | Total UG 28.00 Tuburi de control - 3 set. |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D63mm din pamint - 1 set |  |  |  |
| 35 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D108*4mm |  | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701108 |  | Teava din otel D108*4mm |  | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 0,120 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,060 |
| 36 | GD04A |  | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду32мм) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 0,600 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel Dn32mm |  | m | 0,050 |
|  | 241331734600d32 |  | Dop otel sudabil Dn32mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,270 |
| 37 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm |  | m | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,018 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,036 |
|  | 252121671000163 |  | Teava polietilena D63*5.8 mm PE100 SDR11 |  | m | 1,003 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 1,100 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 1,080 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,040 |
| 38 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3mm |  | m | 1,20 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,180 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,348 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,180 |
|  | 272210310700057 |  | Conducta de otel D57*3 mm |  | m | 1,205 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,012 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,005 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,150 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,011 |
| 39 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn 40 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om. | 0,800 |
|  | 2523156713811m63 |  | Mufa PE e/f Dn 63 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,600 |
| 40 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Trecere PE/otel Dn 63*57 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811tr63 |  | Trecere PE/otel Dn 63*57 mm |  | buc | 1,000 |
| 41 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Cot PE 90* Dn 63 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om. | 0,800 |
|  | 2523156713811c63 |  | Cot PE 90* e/f Dn 63 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,600 |
| 42 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie de metal 350*450*3мм - 1buc; Cornier 40*40mm L=0.8m - 2 buc) |  | kg | 6,53 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,241 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,065 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,065 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,065 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 6,530 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,033 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja |  | kg | 0,098 |
| 43 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,610 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,520 |
| 44 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 1,13 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,768 |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 0,113 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,113 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 0,158 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,011 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,034 |
|  |  |  |  | Total Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D63mm din pamint - 1 set |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Demolare si restabilire drumului asfaltic S=119m2 |  |  |  |
| 45 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  | m | 340,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 125,800 |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc | 1,226 |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut | 125,800 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 125,800 |
| 46 | RpDB38A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (119m2) |  | m3 | 11,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 63,070 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 9,520 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 9,520 |
| 47 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 | 0,12 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,270 |
| 48 | TsI50A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 28,56 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,198 |
| 49 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (gr. 100mm) |  | m3 | 11,90 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 13,685 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 15,601 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,821 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,274 |
| 50 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr. 150mm) |  | m3 | 17,85 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 20,528 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 23,401 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,731 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,411 |
| 51 | DB02C |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) |  | 100m2 | 1,19 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 3,927 |
|  | 23203226000001 |  | Bitum taiat (cut-back) |  | t | 0,080 |
| 52 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 119,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 19,040 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 16,779 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,357 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 1,904 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,975 |
| 53 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 119,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 14,280 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 11,186 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,357 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 1,309 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,357 |
|  |  |  |  | Total Demolare si restabilire drumului asfaltic S=119m2 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. Fundatie din beton pentru robinet Dn300mm |  |  |  |
| 54 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  | m3 | 0,60 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,206 |
| 55 | CA03C2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,180 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 174,783 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,466 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,429 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,195 |
|  |  |  |  | Total Fundatie din beton pentru robinet Dn300mm |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea conductei existente subterane din otel DN300 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2. Decuplarea conductei existente subterane din otel DN150 pe sectorul str. Independentei nr. 1a - str. M. Eminescu nr. 57 si inlocuirea lui cu o conducta noua din polietilena |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Scoaterea din exploatare gazoductului D159mm L=250m |  |  |  |
| 56 | RpIC38G |  | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 159 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,400 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,244 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,168 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,160 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,320 |
| 57 | GD08D |  | Dop din otel sudat, la tevi, avind D159 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 4,000 |
|  | 24133173460084159 |  | Dop din otel sudabil D159mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,600 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,440 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,320 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,500 |
| 58 | GD08A |  | Dop din otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 1,160 |
|  | 2413317346008450 |  | Dop din otel sudabil Dn50mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,050 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,030 |
| 59 | GC01E |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm |  | 1 km | 0,25 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 3,680 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,242 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,050 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,002 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,500 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,500 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,500 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,162 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,532 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,080 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,532 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,125 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,725 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,238 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,101 |
|  |  |  |  | Total Scoaterea din exploatare gazoductului D159mm L=250m |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Racordarea la gazoduct existent |  |  |  |
| 60 | GD04D |  | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind D159/325 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 1,040 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,220 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,170 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,850 |
|  |  |  |  | Total Racordarea la gazoduct existent |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Gazoduct din otel |  |  |  |
| 61 | TfA01D1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4mm |  | m | 2,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,380 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,940 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,400 |
|  | 2722103107000159 |  | Conducta de otel D159*4mm |  | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,128 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,010 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,004 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,006 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,020 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,008 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,270 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,018 |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,036 |
| 62 | TfA02D1 |  | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159mm 90* |  | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,450 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,300 |
|  | 2875274040000159 |  | Cot de otel sudabil D159mm 90* |  | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,624 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,578 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,140 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,025 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,140 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,289 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,548 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,009 |
| 63 | GD08D |  | Dop din otel sudat, la tevi, avind D159 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 4,000 |
|  | 24133173460084159 |  | Dop din otel sudabil D159mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,600 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,440 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,320 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,500 |
| 64 | GB05E |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,980 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,980 |
|  | 2875274400200150 |  | Flanse din otel Dn150 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,740 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,280 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,280 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,500 |
| 65 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 1,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,680 |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 0,100 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,100 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 0,140 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,010 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
|  |  |  |  | Total Gazoduct din otel |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Gazoduct din PE |  |  |  |
| 66 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 3,20 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 6,560 |
| 67 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,27 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,608 |
| 68 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 10,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,248 |
| 69 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 62,40 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 11,357 |
| 70 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 18,50 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 11,285 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 18,962 |
| 71 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 3,20 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 3,488 |
| 72 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 3,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,224 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 30,176 |
| 73 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160*14,6 mm PE100 SDR11 |  | m | 350,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 89,950 |
|  | 2521216710001160 |  | Teava polietilena D160*14,6 mm PE100 SDR11 |  | m | 351,750 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 385,000 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 378,000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 42,000 |
| 74 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63*5.8 mm PE100 SDR11 |  | m | 50,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,800 |
|  | 252121671000163 |  | Teava polietilena D63*5.8 mm PE100 SDR11 |  | m | 50,150 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 55,000 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 54,000 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 2,000 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 2,000 |
| 75 | GC01E |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm |  | 1 km | 0,35 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 5,152 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,739 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,070 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,003 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,700 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,700 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,700 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,028 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,746 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,112 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,746 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,175 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,015 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,332 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,142 |
| 76 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  | 1 km | 0,05 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,505 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,148 |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,010 |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,000 |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,100 |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,100 |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,100 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,432 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,107 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,004 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,107 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,025 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,090 |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,031 |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,004 |
| 77 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Mufa PE e/f D160mm) |  | buc | 29,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 37,700 |
|  | 2523156713811m160 |  | Mufa PE e/f D160mm |  | buc | 29,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 33,350 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 33,350 |
| 78 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot PE 90* e/f D160mm) |  | buc | 8,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 10,400 |
|  | 2523156713811c160 |  | Cot PE 90* e/f D160mm |  | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 9,200 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 9,200 |
| 79 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Trecere PE/otel D160/159mm) |  | buc | 3,00 |
|  | 2523156713811tr16015 |  | Trecere PE/otel D160/159mm |  | buc | 3,000 |
| 80 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Mufa PE e/f D160mm) |  | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 3,900 |
|  | 2523156713811m160 |  | Mufa PE e/f D160mm |  | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 3,450 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 3,450 |
| 81 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Teu redus PE e/f D160x110x160mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,300 |
|  | 2523156713811t160110 |  | Teu redus PE e/f D160x110x160mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,150 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,150 |
| 82 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Reductie PE D110/63mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811r11063 |  | Reductie PE D110/63mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,080 |
|  |  |  |  | Total Gazoduct din PE |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Tuburi de protectie din PE prin metoda deschisa |  |  |  |
| 83 | GD58B k=1.12 |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280*25.4 mm PE100 SDR11 L=4m; 5 buc (kman;ut=1.12) |  | m | 20,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 9,162 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,325 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 21,325 |
|  | 2521216716000280 |  | Teava din polietilena D280*25.4 mm PE100 SDR11 |  | m | 20,441 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 6,613 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 20,240 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 6,814 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 5,085 |
| 84 | GD58B k=1.12 |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280*25.4 mm PE100 SDR11 L=6m; 3 buc (kman;ut=1.12) |  | m | 18,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 8,245 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,192 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 19,192 |
|  | 2521216716000280 |  | Teava din polietilena D280*25.4 mm PE100 SDR11 |  | m | 18,397 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 5,952 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 18,216 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 6,132 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 4,576 |
| 85 | GD58B k=1.12 |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280*25.4 mm PE100 SDR11 L=30m; 1 buc (kman;ut=1.12) |  | m | 30,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 13,742 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,987 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 31,987 |
|  | 2521216716000280 |  | Teava din polietilena D280*25.4 mm PE100 SDR11 |  | m | 30,661 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 9,920 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 30,361 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 10,220 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 7,627 |
| 86 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110*10 mm PE100 SDR11 (1 buc) |  | m | 14,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,460 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,142 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 9,142 |
|  | 2521216716000110 |  | Teava din polietilena D110*10 mm PE100 SDR11 |  | m | 14,309 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 4,629 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 14,168 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 4,770 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,400 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 2,198 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 2,772 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 2,422 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,224 |
|  |  |  |  | Total Tuburi de protectie din PE prin metoda deschisa |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Tuburi de protectie din PE prin metoda inschisa |  |  |  |
| 87 | TsC58A |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  | 100 m3 | 0,32 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,602 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 2,832 |
| 88 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,32 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,349 |
| 89 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,32 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,822 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,018 |
| 90 | GD59D1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul D280*25.4 mm PE100 SDR11 (1 buc).Pentru executarea in teren tare |  | m | 12,00 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 93,960 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 18,840 |
|  | 2521216716002280 |  | Teava din polietilena D280*25.4 mm PE100 SDR11 |  | m | 12,036 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 756,000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 18,840 |
| 91 | GD59D1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul D280*25.4 mm PE100 SDR11 (1 buc).Pentru executarea in teren tare |  | m | 20,00 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 156,600 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 31,400 |
|  | 2521216716002280 |  | Teava din polietilena D280*25.4 mm PE100 SDR11 |  | m | 20,060 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 1 260,000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 31,400 |
|  |  |  |  | Total Tuburi de protectie din PE prin metoda inschisa |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. UG 28.00 Tuburi de control - 3 set. |  |  |  |
| 92 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 3,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,660 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 3,060 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,510 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 4,560 |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,330 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,330 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,480 |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 3,150 |
|  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 4,500 |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 8,400 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,830 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,560 |
| 93 | AcE08A |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  | buc | 3,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 5,400 |
|  | 2875274200016 |  | Capac cu rama |  | buc | 3,060 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,490 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,196 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,450 |
| 94 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150 |  | m3 | 0,003 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,010 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,001 |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  | m3 | 0,003 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,001 |
| 95 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух) |  | kg | 14,42 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,144 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,144 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,144 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 14,420 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,072 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja |  | kg | 0,216 |
| 96 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 0,06 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 0,037 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,061 |
|  |  |  |  | Total UG 28.00 Tuburi de control - 3 set. |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. Balastarea gazoductului - 2 set. |  |  |  |
| 97 |  |  | Sac pentru balastare |  | buc | 2,00 |
|  | 900 |  | Sac pentru balastare |  | buc | 2,000 |
| 98 |  |  | Banda adeziva polimerica armata |  | m | 20,00 |
|  | 902 |  | Banda adeziva polimerica armata |  | m | 20,000 |
| 99 | TrB05B1-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m |  | t | 0,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,071 |
|  |  |  |  | Total Balastarea gazoductului - 2 set. |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.9. Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D63mm din pamint - 1 set |  |  |  |
| 100 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D108*4mm |  | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701108 |  | Teava din otel D108*4mm |  | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 0,120 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,060 |
| 101 | GD04A |  | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду32мм) |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 0,600 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel Dn32mm |  | m | 0,050 |
|  | 241331734600d32 |  | Dop otel sudabil Dn32mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,130 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,270 |
| 102 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm |  | m | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,018 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,036 |
|  | 252121671000163 |  | Teava polietilena D63*5.8 mm PE100 SDR11 |  | m | 1,003 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 1,100 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 1,080 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,040 |
| 103 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3mm |  | m | 1,20 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,180 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,348 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,180 |
|  | 272210310700057 |  | Conducta de otel D57*3 mm |  | m | 1,205 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,012 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,001 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,005 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,150 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,011 |
| 104 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn 40 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om. | 0,800 |
|  | 2523156713811m63 |  | Mufa PE e/f Dn 63 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,600 |
| 105 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Trecere PE/otel Dn 63*57 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811tr63 |  | Trecere PE/otel Dn 63*57 mm |  | buc | 1,000 |
| 106 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Cot PE 90* Dn 63 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om. | 0,800 |
|  | 2523156713811c63 |  | Cot PE 90* e/f Dn 63 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,600 |
| 107 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie de metal 350*450*3мм - 1buc; Cornier 40*40mm L=0.8m - 2 buc) |  | kg | 6,53 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,241 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,065 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,065 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,065 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 6,530 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,033 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja |  | kg | 0,098 |
| 108 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,110 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,160 |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 1,050 |
|  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 1,500 |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,610 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,520 |
| 109 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 1,13 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,768 |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 0,113 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,113 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 0,158 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,011 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,034 |
|  |  |  |  | Total Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D63mm din pamint - 1 set |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.10. Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D160mm din pamint - 4 set |  |  |  |
| 110 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D273*5mm |  | m | 4,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 6,640 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,680 |
|  | 2521216701273 |  | Teava din otel D273*5mm |  | m | 4,080 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 18,000 |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 0,480 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,560 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,600 |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 6,000 |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 3,200 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,200 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,160 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,240 |
| 111 | GD04A |  | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду32мм) |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 2,400 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel Dn32mm |  | m | 0,200 |
|  | 241331734600d32 |  | Dop otel sudabil Dn32mm |  | buc | 4,000 |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,320 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,520 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,080 |
| 112 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160*14,6 mm PE100 SDR11 |  | m | 4,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,028 |
|  | 2521216710001160 |  | Teava polietilena D160*14,6 mm PE100 SDR11 |  | m | 4,020 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 4,400 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  | m | 4,320 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,012 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,480 |
| 113 | TfA01D1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*5mm |  | m | 4,80 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,912 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,256 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,960 |
|  | 2722103107000159 |  | Conducta de otel D159*4mm |  | m | 4,819 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,307 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,024 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,048 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,010 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,014 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,048 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,019 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,648 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,043 |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 0,086 |
| 114 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Mufa PE e/f D160mm) |  | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 5,200 |
|  | 2523156713811m160 |  | Mufa PE e/f D160mm |  | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 4,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 4,600 |
| 115 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Trecere PE/otel D160/159mm) |  | buc | 4,00 |
|  | 2523156713811tr16015 |  | Trecere PE/otel D160/159mm |  | buc | 4,000 |
| 116 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot PE 90* e/f D160mm) |  | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 5,200 |
|  | 2523156713811c160 |  | Cot PE 90* e/f D160mm |  | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 4,600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 4,600 |
| 117 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie de metal 350*450*3мм - 4buc; Cornier 40*40mm L=0.8m - 8 buc) |  | kg | 26,10 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,959 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,261 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,261 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,261 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 26,100 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,130 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja |  | kg | 0,392 |
| 118 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,880 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 4,080 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,680 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 6,080 |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,440 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,440 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,640 |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 4,200 |
|  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 6,000 |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 11,200 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,440 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,080 |
| 119 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 8,11 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,515 |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 0,811 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,811 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 1,135 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,081 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,243 |
|  |  |  |  | Total Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D160mm din pamint - 4 set |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.11. Demolare si restabilire drumului asfaltic S=133.8m2 |  |  |  |
| 120 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  | m | 382,00 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 141,340 |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc | 1,377 |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut | 141,340 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 141,340 |
| 121 | RpDB38A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (133.8m2) |  | m3 | 13,38 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,914 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 10,704 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 10,704 |
| 122 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 | 0,13 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,292 |
| 123 | TsI50A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 32,11 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,844 |
| 124 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (gr. 100mm) |  | m3 | 13,38 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 15,387 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 17,541 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,047 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,308 |
| 125 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr. 150mm) |  | m3 | 20,07 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 23,080 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 26,312 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,071 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,462 |
| 126 | DB02C |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) |  | 100m2 | 1,338 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 4,415 |
|  | 23203226000001 |  | Bitum taiat (cut-back) |  | t | 0,090 |
| 127 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 133,80 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 21,408 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 18,866 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,401 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 2,141 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,221 |
| 128 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 133,80 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 16,056 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 12,577 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,401 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 1,472 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,525 |
|  |  |  |  | Total Demolare si restabilire drumului asfaltic S=133.8m2 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Decuplarea conductei existente subterane din otel DN150 pe sectorul str. Independentei nr. 1a - str. M. Eminescu nr. 57 si inlocuirea lui cu o conducta noua din polietilena |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3. Inlocuirea conductei existente supraterane DN150 str. M. Eminescu (N. Gastello) |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Racordarea la gazoduct existent |  |  |  |
| 129 | GD04D |  | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind D159/159 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 2,080 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,600 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,440 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,340 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,700 |
|  |  |  |  | Total Racordarea la gazoduct existent |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Conducta |  |  |  |
| 130 | TfA01D1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4mm |  | m | 73,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 13,870 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 34,310 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 14,600 |
|  | 2722103107000159 |  | Conducta de otel D159*4mm |  | m | 73,292 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 4,672 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,365 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,730 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,146 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,219 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,730 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,292 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 9,855 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,657 |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 1,314 |
| 131 | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3mm |  | m | 4,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,520 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,040 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,520 |
|  | 272210310700057 |  | Conducta de otel D57*3 mm |  | m | 4,016 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,004 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,016 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,004 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,016 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,004 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,432 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,036 |
| 132 | TfA02D1 |  | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159mm 90* |  | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,900 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,600 |
|  | 2875274040000159 |  | Cot de otel sudabil D159mm 90* |  | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 1,248 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,156 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,280 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,050 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,280 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,578 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 3,096 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,018 |
| 133 | TfA02A1 |  | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm 90* |  | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,140 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,000 |
|  | 2875274040000c57 |  | Cot de otel sudabil D57mm 90* |  | buc | 2,000 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,228 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,290 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,120 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,020 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,120 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,146 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 2,088 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,018 |
| 134 | GB05E |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm (ИФС-150 - 2 set) |  | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,960 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,960 |
|  | 2875274400200150 |  | Flanse din otel Dn150 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,480 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,560 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,560 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 3,000 |
| 135 | GB06E |  | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 150 mm (ИФС-150 - 2 set) |  | 2 buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,400 |
|  | 2874115821700 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115819200 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115823586 |  | Surub cap hexagonal M 30x120 gr. 5,8 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115843316 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 30 gr.5 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115842805 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115842831 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115883620 |  | Saiba prec. plata pt. met M 30 OL34 S 5200 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115883600 |  | Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388 |  | buc | 6,000 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,320 |
| 136 |  |  | Изолирующие втулки ИФС-150 |  | buc | 24,00 |
|  | 50091821 |  | Изолирующие втулки ИФС-150 |  | buc | 24,000 |
| 137 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 37,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,432 |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  | kg | 3,740 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 3,740 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 5,236 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,374 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,122 |
| 138 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport din teava D108*3mm L=2.7m - 10 buc) |  | kg | 209,79 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 39,860 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,098 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,098 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,098 |
|  | 2775276309886108 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Suport din teava D108*3mm |  | kg | 209,790 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,049 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja |  | kg | 3,147 |
| 139 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,300 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 10,000 |
| 140 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  | m3 | 0,57 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,146 |
| 141 | CA03C2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 0,57 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,021 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,228 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 166,044 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,443 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,408 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,185 |
|  |  |  |  | Total Conducta |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea conductei existente supraterane DN150 str. M. Eminescu (N. Gastello) |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Inlocuirea conductei existente subterane din otel DN300 |  |  |  |
| 142 | GB01H |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 300 mm (din otel, PN16, cu transmisie manuala) |  | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 8,360 |
|  | 2874115819200 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8 |  | buc | 24,000 |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  | buc | 24,000 |
|  | 2874115883600 |  | Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388 |  | buc | 24,000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,030 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,060 |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  | kg | 0,120 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 1,280 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,140 |
| 143 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Cablu АПВБбШв 4*50мм2 - pentru protectie electrochimica conductei de gaze existente) - pozarea cablului intr-o transee cu gazoduct nou |  | 100 m | 3,70 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 50,690 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,003 |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,037 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,004 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,925 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,031 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,152 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,036 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,072 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 11,914 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 11,914 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,072 |
| 144 |  |  | Cablu АПвБбШв 4*50мм2 |  | m | 370,00 |
|  | 0200 |  | Cablu АПвБбШв 4*50мм2 |  | m | 370,000 |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea conductei existente subterane din otel DN300 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 2.2. Decuplarea conductei existente subterane din otel DN150 pe sectorul str. Independentei nr. 1a - str. M. Eminescu nr. 57 si inlocuirea lui cu o conducta noua din polietilena |  |  |  |
| 145 | GB01E |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm (din otel, PN16) |  | buc | 2,00 |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 6,500 |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  | buc | 32,000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,640 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,060 |
| 146 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Cablu АПВБбШв 4*50мм2 - pentru protectie electrochimica conductei de gaze existente) - pozarea cablului intr-o transee cu gazoduct nou |  | 100 m | 3,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 47,950 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,003 |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,035 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,003 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,875 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,029 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,144 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,034 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,960 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 11,270 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 11,270 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,960 |
| 147 |  |  | Cablu АПвБбШв 4*50мм2 |  | m | 350,00 |
|  | 0200 |  | Cablu АПвБбШв 4*50мм2 |  | m | 350,000 |
|  |  |  |  | Total Decuplarea conductei existente subterane din otel DN150 pe sectorul str. Independentei nr. 1a - str. M. Eminescu nr. 57 si inlocuirea lui cu o conducta noua din polietilena |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Inlocuirea conductei existente subterane din otel DN300 |  |  |  |
| 148 |  |  | Robinet din otel, cu bila, Dn300mm, cu flanse, PN16, cu transmisie manuala |  | buc | 1,00 |
|  | 0102 |  | Robinet din otel, cu bila, Dn300mm, cu flanse, PN16, cu transmisie manuala |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Inlocuirea conductei existente subterane din otel DN300 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 3.2. Decuplarea conductei existente subterane din otel DN150 pe sectorul str. Independentei nr. 1a - str. M. Eminescu nr. 57 si inlocuirea lui cu o conducta noua din polietilena |  |  |  |
| 149 |  |  | Robinet din otel, cu bila, Dn150mm, cu flanse, PN16 |  | buc | 2,00 |
|  | 0104 |  | Robinet din otel, cu bila, Dn150mm, cu flanse, PN16 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Decuplarea conductei existente subterane din otel DN150 pe sectorul str. Independentei nr. 1a - str. M. Eminescu nr. 57 si inlocuirea lui cu o conducta noua din polietilena |  |  |

Președintele Grupului de lucru					Pastușoc I.

Secretarul Grupului					Bodarev D.

Membrii Grupului					Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.