| Liceul Teoretic ''Dante Aligheri'' - Cantina | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,750 |  |
| 2 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
| 3 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,700 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 80,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 136,000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
| 5 | RCsB29J K=5.4 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (grosimea peretelui 600mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,081 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,356 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,592 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 105,840 |  |
| 7 | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  |  | m |  | 250,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
| 8 | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  |  | m |  | 100,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 28,000 |  |
| 9 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,400 |  |
| 10 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
| 11 | RpEA12A1 |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC |  |  | m |  | 36,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,280 |  |
| 12 | RpEE24B |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A |  |  | buc |  | 35,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,550 |  |
| 13 | RpEP09A |  | Demontarea contactorului de tip KT |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
| 14 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 19,200 |  |
| 15 | RpEK05A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 34,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 24,480 |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 19,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,280 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie PIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 18 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 20 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
| 21 |  |  | Bara de conexiune pentru N/PE 20 gauri |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 16520348728 |  | Bara de conexiune pentru N/PE 20 gauri |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie PIL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tablou de distributie TGD |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
| 23 | 08-03-522-16 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,830 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,815 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,079 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,400 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,970 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
| 24 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,920 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,280 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,282 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 25 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,400 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,980 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 24,400 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 24,400 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 122,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 26 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie TGD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,905 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,428 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,714 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,357 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 14,840 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 8,960 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
| 28 |  |  | Corp de iluminat LED 36W L=1200mm 4500K IP65 |  |  | buc |  | 33,00 |  |
|  | 154062377120 |  | Corp de iluminat LED 36W L=1200mm 4500K IP65 |  |  | buc |  | 33,000 |  |
| 29 |  |  | Corp de iluminat LED 18W L=600mm 4500K IP65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15406237760 |  | Corp de iluminat LED 18W L=600mm 4500K IP65 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 30 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,838 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,367 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,304 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |
| 31 |  |  | Corp de iluminat de avarie LED 36W cu acumulator incorporat L=1200mm IP65 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1652034870 |  | Corp de iluminat de avarie LED 36W cu acumulator incorporat L=1200mm IP65 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 32 |  |  | Corp de iluminat de avarie LED 6.2W cu acumulator incorporat 188x56x97mm IP40 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 165203487040 |  | Corp de iluminat de avarie LED 6.2W cu acumulator incorporat 188x56x97mm IP40 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 137,020 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,092 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,106 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 5,525 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,310 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 33,150 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 33,150 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,310 |  |
| 34 |  |  | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 370,00 |  |
|  | 1603459315 |  | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 370,000 |  |
| 35 |  |  | Cablu HXH-J 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 165,00 |  |
|  | 160345931522 |  | Cablu HXH-J 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 165,000 |  |
| 36 |  |  | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 410,00 |  |
|  | 160345931511 |  | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 410,000 |  |
| 37 |  |  | Cablu N2XH-J 5x2,5 mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 16034595251 |  | Cablu N2XH-J 5x2,5 mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
| 38 |  |  | Cablu N2XH-J 5x4 mm2 |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 160345954012 |  | Cablu N2XH-J 5x4 mm2 |  |  | m |  | 65,000 |  |
| 39 |  |  | Cablu N2XH-J 5x10 mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 160345951010 |  | Cablu N2XH-J 5x10 mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 10,80 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 180,360 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,023 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 131,760 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 131,760 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,160 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,227 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 10,800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 345,600 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 5,400 |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 3,240 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 8,748 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |
| 41 |  |  | Teava PE D=25 mm |  |  | m |  | 1 080,00 |  |
|  | 16250382510 |  | Teava PE D=25 mm |  |  | m |  | 1 080,000 |  |
| 42 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 1,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,055 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,810 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,810 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,050 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 33,600 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,525 |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 0,315 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,092 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
| 43 |  |  | Teava PE D=32 mm |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 2503825132 |  | Teava PE D=32 mm |  |  | m |  | 70,000 |  |
| 44 |  |  | Teava PE D=40 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 2503825140 |  | Teava PE D=40 mm |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,508 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,280 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
| 46 |  |  | Intrerupator interior 10A cu 1 clapa IP45 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 1652038974 |  | Intrerupator interior 10A cu 1 clapa IP45 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
| 47 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,984 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
| 48 |  |  | Intrerupator interior 10A cu 2 clape IP55 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 16520389742 |  | Intrerupator interior 10A cu 2 clape IP55 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 49 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,715 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 15,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
| 50 |  |  | Priza interioara monofazata 16A IP55, 230V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1652038579 |  | Priza interioara monofazata 16A IP55, 230V |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 51 |  |  | Priza interioara dubla 16A IP55, 230V |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1652085791 |  | Priza interioara dubla 16A IP55, 230V |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 52 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,888 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,092 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
| 53 |  |  | Priza exterioara 16A IP55, 400V |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 165208579143 |  | Priza exterioara 16A IP55, 400V |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 54 | RpEA07A |  | Montarea dozelor de ramificatie (doar manopera) |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,038 |  |
| 55 |  |  | Cutie de distributie 110x71x49mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1652038977 |  | Cutie de distributie 110x71x49mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  |  | Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Demontare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-602-2 K=0,5 |  | Demontare Dispozitive de incalzire: plita electrica, cuptor electric |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 57 | RpSE13C |  | Demontarea unei masini pentru spalat vase |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 5,200 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
| 58 | RpSE15A |  | Demontarea unui spalator de rufe |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 3,900 |  |
| 59 | RpSE10A |  | Demontarea unei masini de tocat carne actionat electric, masina aluat, masina de radacinoase |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 9,500 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,750 |  |
| 60 | RpIA48A |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,640 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,150 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  |  | kg |  | 7,500 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  | Total Demontare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
| 62 | RpSE27A |  | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (doar manopera) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
| 63 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica, cuptor electric |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,560 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 64 | SE17C |  | Masina de spalat vesela, asezat pe pardoseala,cu perii (doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,030 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,050 |  |
| 65 | SE03A |  | Masina de tocat carne, asezata pe masa, actionata electric (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 7,080 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
| 66 | SE02A |  | Masina de radacinoase, montata pe pardoseala, actionata manual (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,080 |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 12,300 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,260 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
| 67 | SE36A |  | Masina de spalat rufe inoxidabil, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora (doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,740 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,630 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tablou de distributie PIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Tablou din metal 24 module IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 16520348724 |  | Tablou din metal 24 module IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 69 |  |  | Separator de sarcina VN-32 3P 40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1958264074 |  | Separator de sarcina VN-32 3P 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 70 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32 2P B 10A 30mA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 16520346510 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32 2P B 10A 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie PIL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tablou de distributie TGD |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Tablou din metal ЩМП 1200x800x300mm IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 165203487800 |  | Tablou din metal ЩМП 1200x800x300mm IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 72 |  |  | Separator de sarcina industrial VRK 3P 400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1552406793 |  | Separator de sarcina industrial VRK 3P 400A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 73 |  |  | Miner operational la distanta VRK315-400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1652034778 |  | Miner operational la distanta VRK315-400A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 74 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT32 2P C 16A 30mA |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 16520346516 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32 2P C 16A 30mA |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 75 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 16A 30mA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1652034654161 |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 16A 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 76 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 32A 30mA |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1652034654132 |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 32A 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 77 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 40A 30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1652034654140 |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 40A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 78 |  |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 63A 30mA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1652034654163 |  | Intrerupator automat diferential AVDT34 4P C 63A 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 79 |  |  | Limitator supratensiune 3P 30kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1652034177 |  | Limitator supratensiune 3P 30kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie TGD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Boilere |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Boiler electric 80 l |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1652038994 |  | Boiler electric 80 l |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 81 |  |  | Boiler electric 100 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1652038990 |  | Boiler electric 100 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Boilere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |