| Cresa-gradinita nr. 113,Str. Ion Creanga 57, Chisinau, DETS Buiucani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia acoperisului si casa scarii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala la casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Repartia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 23,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 21,6300 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 28,8400 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 206,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 17,1360 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu-LACRIMAR Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1602 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 46,5920 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,9120 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 14,5600 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,1648 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 59,6960 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1893 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0087 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0582 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 36,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Uniflex EPP |  |  | m2 |  | 60,6625 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 15,8250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Repartia acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,4800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 5,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,1550 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,1550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1240 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1550 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4650 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,7750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,2400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog |  |  | kg |  | 48,1400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 131,7600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 771,1200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,5320 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,7280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 |  |  | m2 |  | 108,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 259,2000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 544,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,2800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,4000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,8880 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 116,8800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0896 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6320 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,2368 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 127,6000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 17,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0348 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 52,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,6000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 122,3684 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,4800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,4000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -In SASE CULORI. culorile se va coordona cu benefeciarul |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,0400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 46,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 58,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 116,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,0400 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio sau analog |  |  | kg |  | 46,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 58,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CH06A |  | Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,7000 |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,3000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,7800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,1000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,3250 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0225 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0045 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0225 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6750 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 450,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,7500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2250 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 150,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,7000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 47,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 270,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,3000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 33,6600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 157,0800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7380 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,0000 |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 34,1000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 157,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 24,2000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau analog |  |  | kg |  | 23,2078 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,1000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog |  |  | kg |  | 13,2800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0560 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 416,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3440 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog |  |  | kg |  | 13,2800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | чел-ч |  | 83,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | чел-ч |  | 9,2800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 32,9600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 129,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 640,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 42,8400 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK18C |  | Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 27431235490252 |  | Profil cu banda antiderapanta pentru trepte, Champagne Matt |  |  | m |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 6,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 0,3400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: materialului demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala la casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 28,9000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 91,9275 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,6265 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 56,9500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 95,3700 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,8700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEF02A |  | Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,2700 |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Panel LED SMD486060C 48 W |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Panou de distributie la 6 module IP 31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |