| I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatia a cailor de acces la postul de masurare Tudora, amplasat in punctul a frontierei de stat directia intrare, r-nul Stefan Voda.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatia a cailor de acces, directia intrare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Decaparea structurii rutiere |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton | m3 | 68,4000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 20,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 3 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea covatei) | 100 m3 | 0,9000 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ncarcarea) | 100 m3 | 0,9000 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 107,0000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,9000 |
| 7 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului (covata) | 100m2 | 2,8000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul rutier |  |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton | t | 0,2000 |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 10,4000 |
| 10 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 10,4000 |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile -(Beton B30 C25/30 W6 F200) h=33 cm (Total 208 m2) | m3 | 68,6400 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 8 AIII) | kg | 210,0000 |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14 AIII) | kg | 320,0000 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 18 AIII) | kg | 727,0000 |
| 15 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 41,0000 |
| 16 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 41,0000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Bloc de ancoraj, inclusiv ancheri, grosimea 20 mm, inclusiv armatura coltarii latimea10 cm, Total 10m de coltari | kg | 325,0000 |
| 18 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 41,6000 |