Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. 26/2024

Achiziționarea Serviciilor de pază tehnică și mentenanța sistemului de securitate și supraveghere video a obiectivelor SRL ”Ialoveni-gaz”

2. CAIET DE SARCINI

Serviciile de pază tehnică și mentenanța sistemului de securitate și supraveghere video a obiectivelor SRL ”Ialoveni-gaz” trebuie să cuprindă:

- Integrarea sistemului de securitate al obiectului cu sistemul de monitorizare al operatorului economic:

    - Integrarea completă prin protocoale native a sistemului inteligent de supraveghere video Dahua cu sistemele existente de securitate, control al accesului și notificare.

    - Posibilitatea gestionării și monitorizării la distanță a stării dispozitivelor (modificarea scenei, dezactivări, acoperirea obiectivului etc.) prin software specializat certificat de producător.

    - Activarea și dezactivarea automată a securității pentru zone (minimum 6 zone) în funcție de program, scenarii sau evenimente.

    - Deținerea canalelor de comunicare de rezervă pentru asigurarea monitorizării accesului 24 din 24 ore,  fără întrerupere.

- Funcționalitățile sistemului:

    - Suport pentru analize bazate pe inteligență artificială (recunoaștere facială, detectarea automată a acțiunilor suspecte, controlul perimetrului).

    - Funcție de prevenire a alarmelor false prin filtrarea mișcărilor animalelor, condițiilor meteorologice și zgomotelor străine.

    - Arhivare automată a înregistrărilor pe dispozitive independente și stocarea lor securizată pentru cel puțin 180 zile.

- Reacție la amenințări reale:

    - Intervenția echipei de reacție rapidă exclusiv în cazul unei intruziuni confirmate să nu depășească 10 min.

    - Eliminarea alarmelor false prin utilizarea analizei inteligente și verificării multi-canal a alarmei.

- Nivelul de reacție și monitorizarea continuă:

    - Organizarea monitorizării non-stop a obiectului de către un operator profesionist.

    - Transmiterea imediată a semnalului de alarmă către serviciile de reacție rapidă (poliție, pază privată).

    - Suport pentru notificarea automată a clientului cu privire la evenimentele de pe obiectiv.

    - Participantul trebuie să prezinte planul de interacțiune rapidă luănd în considerație accesul spre obiect.

- Funcții de descurajare activă a intrușilor:

    - Activarea automată a semnalelor sonore și luminoase (sirene, girofaruri) în cazul declanșării unei alarme.

    - Posibilitatea dialogului vocal cu intrusul printr-un sistem de comunicație audio până la sosirea echipei de reacție rapidă.

- Automatizarea proceselor de securitate:

    - Activarea și dezactivarea securității pe zone specificate, gestionată printr-o aplicație mobilă sau software.

    - Gestionarea scenariilor dispozitivelor Ajax pentru intensificarea măsurilor de securitate (blocarea încuietorilor electronice, activarea camerelor).

- Întreținere tehnică:

    - Întreținerea regulată și actualizarea sistemului de securitate nu mai rar de odată în lună.

    - Diagnosticarea și remedierea rapidă a defecțiunilor în decurs de 30 min, după depistare.

    - Asigurarea funcționării continue a echipamentelor și a canalelor de comunicare.

    - Remedierea completă a defecțiunilor trebuie efectuată în decurs de 24 ore (excepție – inlocuirea utilajului).

    - Înlocuirea utilajului defectat în decurs de 72 ore cu condiția asigurării temporare a funcționării sistemului).

    - Deținerea 24 din 24 ore a suportului tehnic cu posibilitatea diagnosticăruu la distanță.

- Confidențialitate și protecția datelor:

    - Sistemul trebuie să respecte cerințele legale privind protecția datelor personale.

    - Criptarea datelor de supraveghere video și a jurnalelor de evenimente.

- Scalabilitate și adaptabilitate:

    - Posibilitatea extinderii numărului de zone și a funcționalităților la cererea clientului.

    - Flexibilitate în configurarea sistemului conform specificului obiectului.

- Raportare și analiză:

    - Furnizarea regulată a rapoartelor privind starea de securitate a obiectului către client.

    - Acces la date analitice pentru evaluarea riscurilor și optimizarea proceselor de securitate.

    - Acest serviciu trebuie să fie orientat către asigurarea maximă a securității obiectivului utilizând tehnologii avansate.

- Deținerea unui contract de asigurare împotriva daunelor produse terților și asigurarea împotriva riscurilor profesionale în valoare de cel puțin 5 000 000 lei (prevăzut la momentul semnării contractului).

- Ofertantul trebuie să prezinte confirmarea celor specificate, precum și să ofere recomandări de la clienții anteriori sau rezultate ale auditului care confirmă experiența în domeniul asigurării obiectelor de importanță strategică.