CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 700,0000 |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 60,0000 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60,0000 |
| 4 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de incendiu PI-1 |  |  |
| 5 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( Dispozitiv logic de tip PREVIDIA Max, " INIM " ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( modul cu 2 bucle adresabile de detectie pentru centrala de incendiu ( de tip IFM2L "INIM" ) | buc | 3,0000 |
| 7 | 10-01-001-10 apl | Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( modul cu 4 iesiri de tip releu ( de tip IFM4R "INIM" ) | buc | 3,0000 |
| 8 | 10-01-001-10 apl | Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( modul de comunicare RS485 ( de tip IFMNET "INIM" ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 ( modul de stingere cu detectie pe ecran, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFMEXT+FPMEXT, "INIM" ) | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator capsulat 12V, 17 А/h ) | buc | 2,0000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( sursa de alimentare de rezerva pentru dispozotov logic 4A, 24V ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu, IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( sursa de alimentare de rezerva pentru instalarea 2 baterii 12V/17 Ah ) | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator capsulat 12V, 17 А/h ) | buc | 2,0000 |
| 15 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( modul adresabil cu 1 intrare si 1 iesire supervizata ( de tip EM312SR, INIM ) | buc | 3,0000 |
| 16 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( modul adresabil cu 4 intrare si 4 iesire supervizata ( de tip EM344S, INIM ) | buc | 9,0000 |
| 17 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ED100 ( detector de fum, adresabil ( de tip ED100, INIM ) | buc | 209,0000 |
| 18 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ED200 ( detector de fum, adresabil ( de tip ED200, INIM ) | buc | 26,0000 |
| 19 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ 0010 ( soclu pentru detectoare INIM ) | buc | 235,0000 |
| 20 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele ( de tip ЕВ0030 INIM ) | buc | 235,0000 |
| 21 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( declantator manual de alarma de incendiu, adresabil ( de tip EC0020, INIM ) | buc | 35,0000 |
| 22 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA ( de tip ES2020, INIM ) | buc | 29,0000 |
| 23 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( declantator manual de alarma de incendiu, neadresabil ( pentru stingere ) | buc | 2,0000 |
| 24 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 ( modul de stingere a incendiului cu gaz inert HFC - 227 (C3F7H), V=19L (30 m3), 24V, 0.5A ( de tip Импульс-20, greutate - 20.5 kg ) | buc | 4,0000 |
| 25 | 11-03-001-03 | De adaugat la fiecare 5 kg peste 10 kg | 5 kg | 8,4000 |
| 26 | Pret furnizor | Agent de stingere, tip : Хладон 227 ( HFC-227 ) | kg | 34,0000 |
| 27 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( semnalizator optic si acustic ( de tip IS0020RE, IS0020WE ) | buc | 3,0000 |
| 28 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ( "GAZ-PLEACA" ) | 100 buc | 0,0100 |
| 29 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ( "GAZ NU INTRA" ) | 100 buc | 0,0100 |
| 30 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ( "AUTOMATICA DECONECTATA" ) | 100 buc | 0,0100 |
| 31 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( contact magnetic monitorizare stare usa ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere ( de tip ICK010W ) | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar ( tablou informativ extern, pentru dublarea semnalele ( de tip FPMCPU, INIM ) | 10 buc | 0,1000 |
| 34 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( releu cu 4 contacte in corpus ( de tip РЭК-77/4 ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( panou din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie pentru instalarea panou de incendiu ) | buc | 1,0000 |
| 36 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( transmitator radio ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 30,2000 |
| 39 | Pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0.8 mm2, respecte standartul national, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180, E30 JE-H(St)H 1x2x0,8 mm | m | 900,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1.0 mm2, respecte standartul national, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180, E30 JE-H(St)H 1x2x1.0 mm | m | 400,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1.5 mm2, respecte standartul national, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180, E30 JE-H(St)H 1x2x1.5 mm | m | 1 700,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu UTP Cat. 5e - 4x2x0.5 mm | m | 20,0000 |
|  |  | 2.2. Elementele de montarea cablu |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 32,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 20 mm | m | 3 200,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Accesorii pentru teava neteda din PE diam. 20 mm, 90* | buc | 700,0000 |
| 46 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 40,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Jgheab din metal neperforat 50x40(h)x3000 mm cu capac din metal | m | 40,0000 |
| 48 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0400 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de incendiu PI-1 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv logic-centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal pentru indicarea semnalelor, U=24V ( de tip PREVIDIA Max, "INIM" ) | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Modul cu 2 bucle adresabile de detectie pentru centrala de incendiu ( de tip IFM2L "INIM" ) | buc | 3,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu ( de tip IFM4R "INIM" ) | buc | 3,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Modul de comunicare RS485 ( de tip IFMNET "INIM" ) | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Modul de stingere cu detectie pe ecran, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFMEXT+FPMEXT, "INIM" ) | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Acumulator capsulat 12V, 17 А/h | buc | 2,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva pentru dispozotov logic 4A, 24V | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu, IP31 | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva 4A, 24V pentru instalarea 2 baterii 12V/17 Ah | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Acumulator capsulat 12V, 17 А/h | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Modul adresabil cu 1 intrare si 1 iesire supervizata ( de tip EM312SR, INIM ) | buc | 3,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Modul adresabil cu 4 intrare si 4 iesire supervizata ( de tip EM344S, INIM ) | buc | 9,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Detector de fum, adresabil ( de tip ED100, INIM ) | buc | 209,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Detector de temperatura, adresabil ( de tip ED200, INIM ) | buc | 26,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Soclu pentru detectoare ( de tip EB0010, INIM ) | buc | 235,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele ( de tip ЕВ0030 INIM ) | buc | 235,0000 |
| 65 | Pret furnizor | Declantator manual de alarma de incendiu, adresabil ( de tip EC0020, INIM ) | buc | 35,0000 |
| 66 | Pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA ( de tip ES2020, INIM ) | buc | 29,0000 |
| 67 | Pret furnizor | Declantator manual de alarma de incendiu, neadresabil ( pentru stingere ) | buc | 2,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Modul de stingere a incendiului cu gaz inert HFC - 227 (C3F7H), V=19L (30 m3), 24V, 0.5A ( de tip Импульс-20 ) | buc | 4,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Semnalizator optic si acustic culoare rosie ( de tip IS0020RE ) | buc | 2,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Semnalizator optic si acustic culoare alba ( de tip IS0020RE ) | buc | 1,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Indicatori de iluminat de perete "GAZ-PLEACA" | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Indicatori de iluminat de perete "GAZ NU INTRA" | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Indicatori de iluminat de perete "AUTOMATICA DECONECTATA" | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Contact magnetic monitorizare stare usa | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret furnizor | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere ( de tip ICK010W ) | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Tablou informativ extern, pentru dublarea semnalele ( de tip FPMCPU, INIM ) | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret furnizor | Releu cu 4 contacte in corpus ( de tip РЭК-77/4 ) | buc | 1,0000 |
| 78 | Pret furnizor | Panou din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie pentru instalarea panou de incendiu | buc | 1,0000 |
| 79 | Pret furnizor | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA ( de tip ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 80 | Pret furnizor | Sursa de alimentare cu acumulator 12V, 7 А/ч pentru transmitator radio, in scut din metal | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret furnizor | Instalatie mobila de desfumare cu ventilator cu furtun de inalta presiune, lungime 10 metri ( 3 buc ), cu clapeta antifoc cu element special de andocare, pentru instalarea in perete ( sau in usa ), pentru conectare instalatie mobila de desfumare ( 3 buc ) | buc | 1,0000 |