Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului G125, Cimislia-Iargara-Sarata Noua, sector km 2,40-7,70

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | Restabilirea traseului, relief cat. III | km | 5,305 |
|  |  | Pichetarea axei, relief cat. III | km | 5,305 |
|  |  | 1.1. Demolarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 1 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc | 10,00 |
| 2 | TsC02B1 | Demontarea fundatiei din beton | 100 m3 | 0,01 |
| 3 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 11,00 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 10 km la S.A."Drumuri CIMISLIA" | t | 5,00 |
|  |  | 1.2. Demolarea santurilor (existente) |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolarea santului existent PC 30+71 - PC 32+50 (Stanga) |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Demolarea rigolei existente din beton | 100 m3 | 0,448 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 98,56 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,448 |
| 8 | TsC50B, K=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2 | 100 m3 | 0,448 |
|  |  | 1.2.2. Demolarea santului existent PC 50+19 - PC 51+72 (Dreapta) |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Demolarea rigolei existente din beton | 100 m3 | 0,383 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 84,26 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,383 |
| 12 | TsC50B, K=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2 | 100 m3 | 0,383 |
|  |  | 1.3. Demolarea sistemului rutier |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Demolarea sistemului rutier existent din piatra sparta. PGS. nisip cu excavatorul 0,4m3 | 100 m3 | 38,92 |
| 14 | TsC03F1, K=0.8 | Incarcarea pietris dupa de la demolare in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40 m3. K=0,8 | 100 m3 | 38,92 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6 227,00 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 38,92 |
|  |  | 1.4. Demolarea podetelor existente la accese |  |  |
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Decaparea rambleulului existent) | 100 m3 | 0,421 |
| 18 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,421 |
| 19 | PI06A, k=0,8 | Demontarea burlanelor, mechanizat , K=0,8 | buc | 26,00 |
| 20 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Decaparea portalului, aripilor, fintinilor de captare din beton) | m3 | 8,50 |
| 21 | TsC03F1, K=0.8 | Incarcarea pietris dupa de la demolare in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40 m3. K=0,8 | 100 m3 | 0,116 |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 27,90 |
|  |  | 1.5. Demolarea parapetului metalic |  |  |
| 23 | DF59A | Demontarea parapetului metalic la drum, K=0,6 | m | 558,00 |
| 24 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 19,14 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km la S.A. "Drumuri Cimislia" | t | 19,14 |
| 26 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (descarcarea) | t | 19,14 |
|  |  | 1.6. Taierea arborilor |  |  |
| 27 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 60,00 |
| 28 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 60,00 |
| 29 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t | 26,70 |
| 30 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 26,70 |
| 31 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha | 1,80 |
| 32 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t | 39,80 |
| 33 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 39,80 |
|  |  | 2. Capitolul II. Lucrari de terasamente |  |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, din groapa de imprumut, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, in rableu, V=1,90 | 100 m3 | 76,62 |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 14 557,80 |
| 36 | TsC50B, K=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2 | 100 m3 | 76,62 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, din caseta sistemului rutier si debleuri, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, in groapa de imprumut, V=1,90 | 100 m3 | 220,65 |
| 38 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 41 923,50 |
| 39 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I din santuri (strat vegetal) in groapa de imprumut | 100 m3 | 9,20 |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 104,00 |
| 41 | DI96 | Compactarea terasamentului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactator) | 100 m3 | 76,62 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 306,47 |
| 43 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente | 100m2 | 547,91 |
| 44 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP taluzurilor rambleului | 100m2 | 30,00 |
| 45 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor rambleului | 100m2 | 3,00 |
|  |  | 3. Capitolul IIa. Lucrari de terasamente (groapa de imprumut s.Cenac) |  |  |
| 46 | TsE05B | Nivelarea ariei decapate cu autogreder, pamint grupa a II-a | 100m2 | 177,00 |
| 47 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I din santuri (strat vegetal) | 100 m3 | 26,55 |
| 48 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 186,00 |
| 49 | TsC22D1 | Deplasarea pamintului vegetal, grosimea 15 cm buldozer la 20m, K=2 | 100 m3 | 26,55 |
| 50 | TsH09A | Semanarea platformelor | 100m2 | 177,00 |
| 51 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 177,00 |
| 52 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 1 960,00 |
| 53 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Salcim) | buc | 1 960,00 |
|  |  | 4. Capitolul III. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30, fr.16-32, H=0.10m |  |  |
| 54 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30, fr.16-32, H=0.10m | m2 | 9 945,00 |
|  |  | 4.2. Consolidarea santului trapezoidalar din beton monolit (1:1,5, b=0,4m; h=0,6m) |  |  |
| 55 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 137,90 |
| 56 | TsE02A | Finisarea manuala fundului | 100m2 | 3,98 |
| 57 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 22,06 |
| 58 | Dl130 | Consolidarea fundului si taluzurilor rambleului cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4, H=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32 h=10 cm | 100m2 | 21,22 |
| 59 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5 | 100m2 | -21,22 |
| 60 | Dl119 | Pinten de disipare, din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,30 |
|  |  | 4.3. Consolidarea santului trapezoidal cu insemintare manuala |  |  |
| 61 | TsE02A | Finisarea manuala fundului | 100m2 | 7,30 |
| 62 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 39,44 |
| 63 | TsH09A | Semanarea gazonelor | 100m2 | 46,75 |
| 64 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 46,75 |
|  |  | 4.4. Constructia rigolei rapide (b=0,4; h=0,6; 1:1,5) |  |  |
| 65 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 | 286,00 |
| 66 | TsE02A | Finisarea manuala fundului | 100m2 | 9,53 |
| 67 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 | 53,03 |
| 68 | Dl130 | Consolidarea fundului si taluzurilor rambleului cu beton monolit C30/37, XC4 XD3 XF4, H=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32 h=10 cm | 100m2 | 50,08 |
| 69 | Dl119 | Pinten nr.2, din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 239,00 |
| 70 | Dl119 | Pinten nr.3, din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 44,00 |
| 71 | Dl119 | Suport din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 29,00 |
| 72 | Dl119 | Pinten de disipare, din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 2,00 |
|  |  | 4.5. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz |  |  |
| 73 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 | 4,80 |
| 74 | TsC54B | Pat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 16-32 mm, LA30, H=8 cm | m3 | 2,60 |
| 75 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B5) | buc | 96,00 |
| 76 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD3+XF4, H=10 cm | m3 | 0,90 |
| 77 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 | 40,80 |
| 78 | TsC54B | Pat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 16-32 mm, LA30, H=8 cm | m3 | 14,90 |
| 79 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD3+XF4, H=10 cm | m3 | 13,80 |
| 80 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B6) | buc | 263,00 |
| 81 | TsC54B | Pat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 16-32 mm, LA30, H=10 cm | m3 | 7,20 |
| 82 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B9) | buc | 11,00 |
| 83 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 | 20,00 |
| 84 | TsC54B | Pat de fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 16-32 mm, LA30, H=10 cm | m3 | 6,50 |
| 85 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD3+XF4, H=10 cm | m3 | 7,00 |
| 86 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B5) | buc | 60,00 |
|  |  | 4.6. Amenajarea rigolei pe marginea carosabilui |  |  |
| 87 | DE16B | Instalarea rigolei B1-20-50, conform proiect Tip 3.503.1-66 | m | 1 087,00 |
|  |  | 4.7. Consolidarea taluzului PC 49+74-PC 50+50 |  |  |
| 88 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha | 0,20 |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, din debleuri si trepte, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, in groapa de imprumut, V=1,90 | 100 m3 | 6,89 |
| 90 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 309,10 |
| 91 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, din groapa de imprumut, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, in rableu, V=1,90 | 100 m3 | 22,52 |
| 92 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4 278,80 |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 22,52 |
| 94 | DI96 | Compactarea terasamentului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactator) | 100 m3 | 22,52 |
| 95 | TsJ05B | Material geosentetic Polymat Envirofelt CO 400 pentru consolidarea terasamentelor/umpluturelor (transversal ori longitudinala) pina la 12% (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 | 1 538,00 |
| 96 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,01 |
| 97 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 241,20 |
| 98 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 2,01 |
| 99 | TsH09A | Semanarea gazonelor | 100m2 | 13,37 |
| 100 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,37 |
|  |  | 4.8. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0.15m cu insemintare manuala |  |  |
| 101 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 14,70 |
| 102 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1764,00 |
| 103 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual. | m3 | 1470,00 |
| 104 | TsH09A | Semanarea gazonelor | 100m2 | 98,00 |
| 105 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 98,00 |
| 105.1 | RpDA27B | Plantarea arbustilor | buc | 264 |
|  |  | 5. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 106 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 28,00 |
| 107 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2 | t | 0,84 |
| 108 | DB16F | Strat de egalizare de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS11,2 cu bitum 50/70 modificat cu polimeri cu aditivi pentru adezivitate, Hmedie-3cm | m2 | 2 800,00 |
| 109 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului de pamint, h=14cm+piatra sparta de la demolare, H=6cm, stabilizat cu ciment CEM II/ A-LL32.5-4% | m3 | 10 958,20 |
| 110 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 24 108,00 |
| 111 | DA10B | Strat rutier din amestec de pamint, h=14cm+piatra sparta de la demolare, H=6cm, stabilizat cu ciment CEM II/ A-LL32.5-4%, H=20cm, (fara nisip) | m3 | 10 958,20 |
| 112 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.0-63, Ga75, cu cantitatea de pietris de minim 65%, H=15 cm | m3 | 7 793,55 |
| 113 | DA12C | Amenajarea stratului de jos din piatra sparta LA30, fr.32-63, h=14 cm | m3 | 5 290,18 |
| 114 | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=12 cm | m3 | 4 534,44 |
| 115 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2 | t | 18,893 |
| 116 | DB19G | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm. | m2 | 31 489,00 |
| 117 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2 | t | 10,287 |
| 118 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16 cu bitum 50/70 modificat cu polimeri cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm | m2 | 34 289,00 |
|  |  | 6. Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea podetelor ТS 60.25.3 la accese |  |  |
| 119 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,75 |
| 120 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 7,50 |
| 121 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8 | 100 m3 | 0,348 |
| 122 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 66,00 |
| 123 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,348 |
| 124 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 25,00 |
| 125 | CP21B | Mortar de ciment clasa C8/10, X0 | m3 | 0,30 |
| 126 | DI122 | Amplasarea tuburilor TS 60.25.3 | m3 | 12,00 |
| 127 | DI125 | Amplasarea portal prefabricat SТ9 | m3 | 12,30 |
| 128 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 174,00 |
| 129 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 34,50 |
| 130 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,007 |
| 131 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 | 0,477 |
| 132 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,477 |
|  |  | 6.2. Reparatia podetului PC 36+85, D-1,2m |  |  |
| 133 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,096 |
| 134 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 1,00 |
| 135 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,105 |
| 136 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 20,00 |
| 137 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,105 |
| 138 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr 16-32 mm | m3 | 1,00 |
| 139 | Dl119 | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2 | m3 | 2,00 |
| 140 | RpCJ12B2, K=0.75 | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 | m2 | 7,00 |
| 141 | DI130 | Consolidarea albei la intrare cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,11 |
| 142 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,11 |
| 143 | DI130 | Consolidarea albei la iesire cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,12 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,14 |
| 144 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 | -0,14 |
| 145 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,20 |
| 146 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,20 |
| 147 | PD01A | Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg | 67,30 |
| 148 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 7,40 |
| 149 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,40 |
|  |  | 6.3. Reparatia podetului PC 41+73, D-1,2m |  |  |
| 150 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare capetele si apipele existenta) | m3 | 7,00 |
| 151 | TsC03F1 | Incarcarea cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,07 |
| 152 | TsI51A6 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 16,80 |
| 153 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,394 |
| 154 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 4,00 |
| 155 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=3 | 100 m3 | 0,434 |
| 156 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,434 |
| 157 | DI96 | Compactarea terasamentului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactator) | 100 m3 | 0,54 |
| 158 | TsC54B | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 | 32,50 |
| 159 | Dl119 | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2 | m3 | 2,40 |
| 160 | DI125 | Amplasarea portal prefabricat SТ11 | m3 | 2,54 |
| 161 | DI125 | Amplasarea aripi prefabricat SТ5 | m3 | 5,44 |
| 162 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,02 |
| 163 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 | 1,20 |
| 164 | DI130 | Consolidarea albei la intrare cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,11 |
| 165 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,11 |
| 166 | DI130 | Consolidarea albei la iesire cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,12 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,14 |
| 167 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 | -0,14 |
| 168 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,20 |
| 169 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,20 |
| 170 | PD01A | Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg | 67,30 |
| 171 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 7,40 |
| 172 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,40 |
| 173 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 | 0,105 |
|  |  | 6.4. Reparatia podetului PC 67+09, D-1,5m |  |  |
| 174 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare consolidarii) | m3 | 4,00 |
| 175 | TsC03F1 | Incarcarea cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,04 |
| 176 | TsI51A8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t | 9,60 |
| 177 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |
| 178 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 1,00 |
| 179 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=3 | 100 m3 | 0,11 |
| 180 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,11 |
| 181 | DI96 | Compactarea terasamentului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactator) | 100 m3 | 0,11 |
| 182 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr 16-32 mm | m3 | 2,00 |
| 183 | Dl119 | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2 | m3 | 4,00 |
| 184 | RpCJ12B2, K=0.75 | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 | m2 | 12,34 |
| 185 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,02 |
| 186 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 | 1,40 |
| 187 | DI130 | Consolidarea albei la intrare cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,24 |
| 188 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,24 |
| 189 | DI130 | Consolidarea albei la iesire cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,12 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,27 |
| 190 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 | -0,27 |
| 191 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,291 |
| 192 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,291 |
| 193 | PD01A | Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg | 110,78 |
| 194 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 9,90 |
| 195 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,40 |
|  |  | 6.5. Reparatia podetului PC 76+08, 2,0x2,0m |  |  |
| 196 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare podetelui, capetele existenta) | m3 | 20,00 |
| 197 | TsC03F1 | Incarcarea cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,20 |
| 198 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la S.A "Drumuri Cimislia") | t | 48,10 |
| 199 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,89 |
| 200 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 9,00 |
| 201 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,69 |
| 202 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 131,00 |
| 203 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,69 |
| 204 | Dl119 | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2 | m3 | 10,00 |
| 205 | TsC54B | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 | 53,10 |
| 206 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, XC4 XD1 XF4, H=20cm, la rigola podetului | m3 | 4,40 |
| 207 | CP21B | Mortar de ciment clasa Mp200 | m3 | 2,50 |
| 208 | DI122 | Amplasarea tuburilor prefabricat ZP-10-100 | m3 | 14,10 |
| 209 | DI125 | Amplasarea portal prefabricat ZP-35 | m3 | 3,50 |
| 210 | DI125 | Amplasarea aripi prefabricat SТ1 | m3 | 6,08 |
| 211 | DI125 | Amplasarea aripi prefabricat SТ3 | m3 | 4,52 |
| 212 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 173,90 |
| 213 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 20,67 |
| 214 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,249 |
| 215 | DI130 | Consolidarea albei la intrare cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,294 |
| 216 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,294 |
| 217 | DI130 | Consolidarea albei la iesire cu beton monolit clasa, C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,12 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,435 |
| 218 | DI131, K=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 | 100m2 | -0,435 |
| 219 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 h-0,08 m, piatra sparta LA30, (fr.16-32), h -0,10 m | 100m2 | 0,20 |
| 220 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 | -0,20 |
| 221 | PD01A | Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg | 227,00 |
| 222 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 19,40 |
| 223 | Dl119 | Pinten din beton monolit clasa C30/37, XC4 XD3 XF4 | m3 | 2,20 |
| 224 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 | 0,29 |
| 225 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,29 |
|  |  | 7. Capitolul VI. Drumuri laterale si accese |  |  |
|  |  | 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
|  |  | 7.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 226 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,33 |
| 227 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 | 2,33 |
| 228 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,33 |
|  |  | 7.1.2. Imbracaminte rutiera Tip I |  |  |
| 229 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.0-63, Ga75, H=10 cm | m3 | 77,60 |
| 230 | DA12C | Amenajarea stratului de jos din piatra sparta LA30, fr.32-63, h=14 cm. | m3 | 108,64 |
| 231 | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=12 cm. | m3 | 93,12 |
| 232 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2 | t | 0,466 |
| 233 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=6 cm | m2 | 776,00 |
| 234 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2 | t | 0,233 |
| 235 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm | m2 | 776,00 |
|  |  | 7.1.3. Imbracaminte rutiera Tip II |  |  |
| 236 | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=15 cm. | m3 | 243,90 |
| 237 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2 | t | 0,976 |
| 238 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=6 cm | m2 | 1 626,00 |
| 239 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2 | t | 0,488 |
| 240 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm | m2 | 1 626,00 |
|  |  | 8. Capitolul VII. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | 8.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 241 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 | buc | 36,00 |
| 242 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc | 2,00 |
| 243 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | 31,00 |
| 244 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera B700 | buc | 1,00 |
| 245 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc | 7,00 |
| 246 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 600x900 | buc | 1,00 |
| 247 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH750x350 | buc | 2,00 |
|  |  | 8.2. Amenajarea parapetelor de protectie |  |  |
| 248 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum (33.3 kg/ml) | m | 641,00 |
|  |  | 8.3. Amenajarea bornelor kilometrice |  |  |
| 249 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, 0,7x0,5x0,4m | m3 | 0,70 |
| 250 | TsC54B | Fundatie din balast, fr. 0-63 | m3 | 0,10 |
| 251 | DE16B | Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie | buc | 5,00 |
| 252 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 | 0,35 |
| 253 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,35 |
| 254 | DI129 | Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta 80 - 120mm; | m3 | 6,50 |
|  |  | 8.4. Amenajarea stilpilor de dirijare din plastic |  |  |
| 255 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet, conform SM EN 1790:2016 | buc | 255,00 |
|  |  | 8.5. Amenajarea marcajului rutier |  |  |
| 256 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | 1 891,10 |
|  |  | Amenajarea accesul lateral de la PC92+00 (dreapta) Amenajarea podetelor ТS 60.25.3 |  |  |
|  | TsC03F1 | Demolarea rigolei existente din beton | 100 m3 | 0,019 |
|  | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4,18 |
|  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,053 |
|  | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 0,5 |
|  | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8 | 100 m3 | 0,028 |
|  | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 5,3 |
|  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,028 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 | 3,5 |
|  | CP21B | Mortar de ciment clasa C8/10, X0 | m3 | 0,1 |
|  | DI122 | Amplasarea tuburilor TS 60.25.3 | m3 | 1,8 |
|  | DI125 | Amplasarea portal prefabricat SТ9 | m3 | 2,46 |
|  | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 34,8 |
|  | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,9 |
|  | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0013 |
|  | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 | 0,03 |
|  | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,03 |
|  |  | Amenajarea drumului lateral |  |  |
|  |  | Lucrari de terasamente |  |  |
|  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,22 |
|  | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 | 0,22 |
|  | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | Imbracaminte rutiera Tip II |  |  |
|  | DA12B | Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=15 cm. | m3 | 9,00 |
|  | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2 | t | 0,036 |
|  | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=6 cm | m2 | 60,00 |
|  | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2 | t | 0,018 |
|  | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm | m2 | 60,00 |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA   - 62 124,38  mii lei

Termenul limită de execuție a lucrarilor – 31.12.2023

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |