Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: Lucrări suplimentare de finisare (act de constatare)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-1

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Pereți interiori |  |  |
| 1.1 | PF01B (K=1,5) | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Tencuirea pereților cu mortar de ciment 30 mm, excluzând suprafețele deja incluse în proiect) | m2 | 211,00 |
| 1.1.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 532,00 |
| 1.1.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,60 |
| 1.1.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,53 |
| 1.1.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 288,02 |
| 1.1.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 2,22 |
| 1.2 | IzA07B(1) | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, inclazita la 60 C si aplicata in patru straturi. (Tratament antiseptic pereți încăpere festivă. Se înlocuiește Fluosilicat... cu grund antifungic) | m2 | 50,00 |
| 1.2.1 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 30,00 |
| 1.2.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,30 |
| 1.2.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,50 |
| 1.2.4 | 2413527345130 | Grund antifungic Grund Biostop | kg | 11,25 |
| 1.2.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,50 |
| 1.3 | PF01B (K=2) | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Completarea tencuielii pereților din sala 20 parter a căror grosime este de 40 mm) | m2 | 15,00 |
| 1.3.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 240,00 |
| 1.3.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,72 |
| 1.3.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,24 |
| 1.3.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 27,30 |
| 1.3.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,21 |
| 1.4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Total pereți interiori 1600 m2 din care 700 m2 în stare bună. Total spre grunduire si ulterior nivelare 900 m2) | m2 | 900,00 |
| 1.4.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 135,00 |
| 1.4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 45,00 |
| 1.4.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,00 |
| 1.5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Total 900,0 m2, din care se exclud 32,0 m2 matarea șanțurilor din compartimentul EEF-IEI) | m2 | 868,00 |
| 1.5.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 197,52 |
| 1.5.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,47 |
| 1.5.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 058,96 |
| 1.5.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 68,57 |
| 1.5.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,89 |
| 1.6 | CF51B (K=2) | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50, 2 mm). | m2 | -868,00 |
| 1.6.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 482,48 |
| 1.6.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | -1,74 |
| 1.6.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -416,64 |
| 1.6.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -27,78 |
| 1.6.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -5,21 |
| 1.7 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 900,00 |
| 1.7.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 990,00 |
| 1.7.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 135,00 |
| 1.7.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,27 |
| 1.7.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 180,00 |
| 1.8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Total 900,0 m2, din care se exclud 200,0 m2 rezerva din devizul SAC, Albumul 2 și 32,0 m2 din compartimentul EEF-IEI) | m2 | 668,00 |
| 1.8.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 704,67 |
| 1.8.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,67 |
| 1.8.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 300,60 |

| 1.8.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,67 |
| 1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (In vederea vopsirii peretilor) | m2 | 1 600,00 |
| 1.9.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 240,00 |
| 1.9.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 80,00 |
| 1.9.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48,00 |
|  |  | TOTAL Pereți interiori |  |  |
|  |  | Pardoseli spațiu de închiriat (înc. 3+5; înc. 16; înc. 17; înc. 18) |  |  |
| 1.10 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu . (Total 53,6 m2 din care se exclud 31 m2 pardoseala deja demontata din încăperea pentru închiriat) | m3 | 22,60 |
| 1.10.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,13 |
| 1.10.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 47,46 |
| 1.10.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,52 |
| 1.10.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,55 |
| 1.10.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 6,55 |
| 1.10.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,39 |
| 1.11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. (Săpătură manuală a pământului în vederea instalării unei pardoseli noi, h=390 mm) | m3 | 21,00 |
| 1.11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,17 |
| 1.12 | SPVA10B | Extragerea pamantului vegetal manual cu incarcarea in mijlocul de transport auto teren tare-inclusiv inghetat (incărcare gunoi de construcție) | m3 | 21,00 |
| 1.12.1 | 320552 | Muncitor necalificat categoria a III-a | ora | 45,15 |
| 1.13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 38,18 |
| 1.13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,95 |
| 1.14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 8,04 |
| 1.14.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 9,25 |
| 1.14.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,80 |
| 1.14.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,96 |
| 1.14.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,69 |
| 1.14.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,38 |
| 1.15 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 8,04 |
| 1.15.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,80 |
| 1.15.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,95 |
| 1.16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 2,68 |
| 1.16.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,75 |
| 1.16.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,63 |
| 1.17 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum. (Strat hidroizolant pe bază de bitum plus coeficient de suprapunere K=1,1) | m2 | 58,96 |
| 1.17.1 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 88,44 |
| 1.17.2 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 64,86 |
| 1.17.3 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 17,69 |
| 1.17.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,03 |
| 1.17.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 58,96 |
| 1.17.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,25 |
| 1.17.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
| 1.17.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,47 |
| 1.18 | IzF52A (K=2) | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Turnare șapă termoizolantă din polistiren-beton h=200 mm ) | m2 | 53,60 |
| 1.18.1 | 2651122100000 | Ciment | kg | 3 216,00 |
| 1.18.2 | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 26,80 |
| 1.18.3 | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 4,29 |
| 1.18.4 | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 75,04 |
| 1.18.5 | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 16,08 |
| 1.18.6 | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,86 |
| 1.18.7 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,32 |
| 1.18.8 | 1109091 | Dibluri | buc | 0,54 |
| 1.18.9 | 2222222222992 | Materiale marunte ( polietilena, pelicula, saibe, cuie, scinduri) | % | 1,00 |
| 1.18.10 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 70,54 |
| 1.18.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,14 |
| 1.18.12 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,32 |
| 1.18.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,54 |
| 1.18.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,47 |
| 1.18.15 | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 5,04 |
| 1.19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 3 100x100) (Stot = 58,96 m2=64,86 kg) | kg | 64,86 |
| 1.19.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 65,51 |

| 1.19.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,65 |
| 1.19.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,46 |
| 1.19.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,59 |
| 1.19.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
| 1.19.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
| 1.20 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. (Suplimentar necesar pentru încăperea 18) | m2 | 7,70 |
| 1.20.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 0,23 |
| 1.20.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,70 |
| 1.20.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,16 |
| 1.21 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (Suplimentar necesar pentru încăpere 18) | m2 | 7,70 |
| 1.21.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 117,81 |
| 1.21.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,69 |
| 1.21.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 1.21.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.21.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,80 |
| 1.21.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 |
| 1.21.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
| 1.22 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 43,30 |
| 1.22.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 44,60 |
| 1.22.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 175,37 |
| 1.22.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 12,99 |
| 1.22.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 866,00 |
| 1.22.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 38,97 |
| 1.22.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 97,43 |
| 1.22.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,83 |
| 1.22.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,95 |
| 1.22.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,52 |
|  |  | TOTAL Pardoseli spațiu de închiriat (înc. 3+5; înc. 16; înc. 17; înc. 18) |  |  |
|  |  | Reabilitare uși interioare etaj 1 |  |  |
| 1.23 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn) | m2 | 18,03 |
| 1.23.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,77 |
| 1.23.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,77 |
| 1.24 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (Demontarea cu recuperare a zidăriei golurilor de pereți în vederea ajustării nivelului în conformitate cu pardoseala nouă) | m3 | 0,50 |
| 1.24.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,03 |
| 1.24.2 | 2010102903491 | Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime) | m3 | 0,00 |
| 1.24.3 | 2811237329810 | Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.) | kg | 0,05 |
| 1.24.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,65 |
| 1.24.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,09 |
| 1.25 | R5F04N | Restaurarea usilor oarbe si a tamburelor (fara finisarea suprafetelor): din lemn de rasinoase, pina la 50 % restaurare: complexitate medie. (Șlefuirea ușilor din lemn la etajul 1. Din normă de exclud: Scînduri de rășinoase...; Clei...; Cuie...) | m2 | 75,00 |
| 1.25.1 | 2681126001475 | Hîrtie de șlefuit cu doua straturi cu granulație 40/25 | m2 | 1,73 |
| 1.25.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 1.25.3 | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 855,75 |
| 1.26 | R5F03K | Restaurarea tocurilor de usa si de fereastra: din lemn de rasinoase; cu suprafata golului pina la 3,5 m2: la usi in peretii din zidarie de piatra. | buc | 9,00 |
| 1.26.1 | 2010102903001 | Scînduri de răşinoase tivite, cal. 1 | m3 | 0,23 |
| 1.26.2 | 01011705 | Cîlţi impregnaţi | kg | 9,45 |
| 1.26.3 | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 16,20 |
| 1.26.4 | 1713107334074 | Pisla de constructii, grosime 15 mm | m2 | 8,10 |
| 1.26.5 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,59 |
| 1.26.6 | 2681126001475 | Hîrtie de șlefuit cu doua straturi cu granulație 40/25 | m2 | 1,80 |
| 1.26.7 | 1011814 | Clei de tîmplărie uscat | kg | 0,81 |
| 1.26.8 | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 32,40 |
| 1.26.9 | 2462106110603 | Antiseptic | kg | 0,90 |
| 1.26.10 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 77,40 |
| 1.26.11 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 7,74 |
| 1.26.12 | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,09 |
| 1.27 | R10A13B4 | Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie apoasa): suprafete din lemn, curatate anterior de vopseaua veche: usi si placaj profilat. (Vopsire uși și tocuri de uși existente cu vopsea albă) | 10 m2 | 10,42 |
| 1.27.1 | 20056256 | Vopsea uscata | kg | 1,67 |
| 1.27.2 | 2430116103511 | Vopsea de acetat de polivinil | kg | 36,47 |

| 1.27.3 | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 22,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27.4 | 2462106100008 | Clei pentru zugraveli | kg | 0,17 |
| 1.27.5 | 2430161032184 | Sicativ gras acid | kg | 0,52 |
| 1.27.6 | 20056259 | Săpun de rufe solid | kg | 0,22 |
| 1.27.7 | 2875114201202 | Alb pasta de zinc | kg | 6,77 |
| 1.27.8 | 1412212205757 | Creta macinata | kg | 41,16 |
| 1.27.9 | 20056273 | Terebentina | kg | 1,88 |
| 1.27.10 | 2430161032192 | Chit universal (pentru informatii) | kg | 78,78 |
| 1.27.11 | 2430161032193 | Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii) | kg | 65,65 |
| 1.27.12 | 2320186108947 | Ulei sicativat natural (pentru informatii) | kg | 9,27 |
| 1.27.13 | 20028384 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,67 |
| 1.27.14 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 1,07 |
| 1.27.15 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 1.27.16 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 137,54 |
| 1.27.17 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,25 |
| 1.28 | CD50B (1) | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m. (Refacerea golului după instalare uși. Din normă se elimină Cărămizi... și Cherestea...) | m3 | 0,50 |
| 1.28.1 | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,12 |
| 1.28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,22 |
| 1.28.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,19 |
| 1.28.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,45 |
| 1.28.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | TOTAL Reabilitare uși interioare etaj 1 |  |  |
|  |  | Uși noi |  |  |
| 1.29 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Instalare ușă nouă 1350x1900(h) mm, la parter, pentru accesul la panoul electric) | m2 | 2,60 |
| 1.29.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,60 |
| 1.29.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,40 |
| 1.29.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,43 |
| 1.29.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,50 |
| 1.29.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,56 |
| 1.29.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,60 |
| 1.29.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,11 |
| 1.29.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
| 1.29.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 1.30 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Instalare ușă nouă 1000x1950(h) mm, la parter, pentru accesul la subsol al spațiului de închiriat) | m2 | 1,95 |
| 1.30.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,95 |
| 1.30.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,80 |
| 1.30.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,07 |
| 1.30.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,38 |
| 1.30.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,17 |
| 1.30.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,95 |
| 1.30.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,58 |
| 1.30.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| 1.30.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | TOTAL Uși noi |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare coridor (parter, încăperea 6) |  |  |
| 1.31 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie) | m2 | 21,00 |
| 1.31.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,06 |
| 1.31.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,80 |
| 1.31.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,80 |
| 1.31.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
| 1.32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 21,00 |
| 1.32.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 21,63 |
| 1.32.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 85,05 |
| 1.32.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,30 |
| 1.32.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 420,00 |
| 1.32.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,90 |
| 1.32.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,25 |
| 1.32.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
| 1.32.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,95 |
| 1.32.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,25 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare coridor (parter, încăperea 6) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare spațiu așteptare, spălător mâini (parter, încăperea 8) |  |  |

| 1.33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea finisajului din mozaic ceramic de pe blatul din ghips-carton (pe care stă lavoarul)) | m2 | 1,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 1.33.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,36 |
| 1.33.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
| 1.33.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
| 1.34 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (Placarea blatului cu mozaic ceramic nou 1320x620x140(h) mm, sub lavoar ) | m2 | 1,70 |
| 1.34.1 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 34,00 |
| 1.34.2 | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
| 1.34.3 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,79 |
| 1.34.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,00 |
| 1.34.5 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,56 |
| 1.34.6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
| 1.34.7 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,00 |
| 1.34.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,03 |
| 1.34.9 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5,53 |
| 1.34.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,51 |
| 1.34.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 1.34.12 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare spațiu așteptare, spălător mâini (parter, încăperea 8) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare antreu și scară către etaj (parter, încăperea 10) |  |  |
| 1.35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie până la scară) | m2 | 14,00 |
| 1.35.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 1.35.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 11,20 |
| 1.35.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,20 |
| 1.35.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,21 |
| 1.36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 14,00 |
| 1.36.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 14,42 |
| 1.36.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 56,70 |
| 1.36.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,20 |
| 1.36.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 280,00 |
| 1.36.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 12,60 |
| 1.36.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36,54 |
| 1.36.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,06 |
| 1.36.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,63 |
| 1.36.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,17 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare antreu și scară către etaj (parter, încăperea 10) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare WC 2 (parter, încăperea 12) |  |  |
| 1.37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie) | m2 | 2,50 |
| 1.37.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 1.37.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,00 |
| 1.37.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
| 1.37.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 1.38 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 2,50 |
| 1.38.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 2,58 |
| 1.38.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 10,13 |
| 1.38.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,75 |
| 1.38.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 50,00 |
| 1.38.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,25 |
| 1.38.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,53 |
| 1.38.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
| 1.38.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 1.38.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,03 |
| 1.39 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea finisajului existent din faianță, de pe pereți) | m2 | 12,00 |
| 1.39.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 1.39.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,60 |
| 1.39.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,60 |
| 1.39.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |
| 1.40 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in | m2 | 12,00 |

|  |  | incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (Placarea pereților cu finisaj nou din gresie porțelanată (până la nivelul tavanului)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40.1 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 240,00 |
| 1.40.2 | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,28 |
| 1.40.3 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 12,60 |
| 1.40.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 120,00 |
| 1.40.5 | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,96 |
| 1.40.6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,32 |
| 1.40.7 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,02 |
| 1.40.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,18 |
| 1.40.9 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 39,00 |
| 1.40.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
| 1.40.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
| 1.40.12 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare WC 2 (parter, încăperea 12) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare WC 3 (parter, încăperea 13) |  |  |
| 1.41 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie) | m2 | 3,00 |
| 1.41.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 1.41.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,40 |
| 1.41.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
| 1.41.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
| 1.42 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 3,00 |
| 1.42.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,09 |
| 1.42.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12,15 |
| 1.42.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,90 |
| 1.42.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 60,00 |
| 1.42.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,70 |
| 1.42.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,83 |
| 1.42.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,87 |
| 1.42.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
| 1.42.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,04 |
| 1.43 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea finisajului existent din faianță, de pe pereți) | m2 | 19,00 |
| 1.43.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,06 |
| 1.43.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,20 |
| 1.43.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,20 |
| 1.43.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,29 |
| 1.44 | CI06A4 | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (Placarea pereților cu finisaj nou din gresie porțelanată (până la nivelul tavanului)) | m2 | 19,00 |
| 1.44.1 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 380,00 |
| 1.44.2 | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,44 |
| 1.44.3 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 19,95 |
| 1.44.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 190,00 |
| 1.44.5 | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,27 |
| 1.44.6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,51 |
| 1.44.7 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,04 |
| 1.44.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,29 |
| 1.44.9 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 61,75 |
| 1.44.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,70 |
| 1.44.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,57 |
| 1.44.12 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare WC 3 (parter, încăperea 13) |  |  |
|  |  | Spațiu tehnic sub scară (parter, încăperea 14) |  |  |
| 1.45 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 7,00 |
| 1.45.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 107,10 |
| 1.45.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,63 |
| 1.45.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 1.45.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.45.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,64 |
| 1.45.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,29 |
| 1.45.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 1.46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 7,00 |
| 1.46.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,21 |
| 1.46.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 28,35 |

| 1.46.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.46.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 140,00 |
| 1.46.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,30 |
| 1.46.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,27 |
| 1.46.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,03 |
| 1.46.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
| 1.46.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
| 1.47 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. (Plintă din gresie același tip cu pardoseala, h=100 mm) | m | 12,50 |
| 1.47.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 12,75 |
| 1.47.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,38 |
| 1.47.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 75,00 |
| 1.47.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,25 |
| 1.47.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,00 |
| 1.47.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,75 |
| 1.47.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
| 1.47.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 3,75 |
| 1.47.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,63 |
| 1.47.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,01 |
|  |  | TOTAL Spațiu tehnic sub scară (parter, încăperea 14) |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare subsol (spațiu închiriat) |  |  |
| 1.48 | RCsO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontare tavan din lambriu de plastic) | m2 | 24,00 |
| 1.48.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,04 |
| 1.48.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,28 |
| 1.49 | IzA04A (Kman=2) | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma. (Curățarea cu perie de sârmă a grinzilor metalice existente) | m2 | 7,00 |
| 1.49.1 | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2,10 |
| 1.49.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,54 |
| 1.50 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Curățarea tavanului existent de tencuială degradată) | m2 | 30,00 |
| 1.50.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 18,00 |
| 1.50.2 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 1.51 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată de umezeală de pe pereți) | m2 | 80,00 |
| 1.51.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 48,00 |
| 1.51.2 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,80 |
| 1.52 | IzA07B(1) | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, inclazita la 60 C si aplicata in patru straturi. (Tratament antiseptic tavan. Se înlocuiește Fluosilicat... cu grund antifungic) | m2 | 30,00 |
| 1.52.1 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,00 |
| 1.52.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,18 |
| 1.52.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,50 |
| 1.52.4 | 2413527345130 | Grund antifungic Grund Biostop | kg | 6,75 |
| 1.52.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,50 |
| 1.53 | IzA07B(1) | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, inclazita la 60 C si aplicata in patru straturi. (Tratament antiseptic pereți. Se înlocuiește Fluosilicat... cu grund antifungic) | m2 | 80,00 |
| 1.53.1 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 48,00 |
| 1.53.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,48 |
| 1.53.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,00 |
| 1.53.4 | 2413527345130 | Grund antifungic Grund Biostop | kg | 18,00 |
| 1.53.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 36,00 |
| 1.54 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. (Săpătură manuală a pământului în vederea instalării unei pardoseli noi (h=250 mm)) | m3 | 6,83 |
| 1.54.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,26 |
| 1.55 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 11,61 |
| 1.55.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,57 |
| 1.56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 11,61 |
| 1.56.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,11 |
| 1.57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (Aplicarea stratului de pietriș, fracție 16-32 mm, h=150 mm sub pardoseală) | m3 | 4,10 |
| 1.57.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,72 |
| 1.57.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,41 |
| 1.57.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,06 |
| 1.57.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,86 |
| 1.57.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,72 |
| 1.58 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime | m3 | 4,10 |

|  |  | pamint necoeziv. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.58.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,41 |
| 1.58.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,03 |
| 1.59 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum. (Strat hidroizolant pe bază de bitum plus coeficient de suprapunere K=1,1) | m2 | 30,00 |
| 1.59.1 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 45,00 |
| 1.59.2 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 33,00 |
| 1.59.3 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,00 |
| 1.59.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
| 1.59.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 30,00 |
| 1.59.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,20 |
| 1.59.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
| 1.59.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,75 |
| 1.60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=3 mm, coeficient de suprapunere K = 1,1. Stot = 30,0 m2, Mtot = 30,0 * 1,1 kg = 33,0 kg) | kg | 33,00 |
| 1.60.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 33,33 |
| 1.60.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,17 |
| 1.60.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,33 |
| 1.60.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,90 |
| 1.60.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,83 |
| 1.60.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
| 1.60.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
| 1.61 | IzF18D (Kmat=4) | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Turnare șapă de beton M100, h=80 mm ) | m2 | 27,30 |
| 1.61.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 2,18 |
| 1.61.2 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 12,56 |
| 1.61.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,33 |
| 1.62 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 27,30 |
| 1.62.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 417,69 |
| 1.62.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,46 |
| 1.62.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,11 |
| 1.62.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.62.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,39 |
| 1.62.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,15 |
| 1.62.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| 1.63 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă) | m2 | 27,30 |
| 1.63.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 28,12 |
| 1.63.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 110,57 |
| 1.63.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,19 |
| 1.63.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 546,00 |
| 1.63.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 24,57 |
| 1.63.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 61,43 |
| 1.63.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,83 |
| 1.63.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,23 |
| 1.63.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,33 |
| 1.64 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. (Plintă din gresie același tip cu pardoseala, h=100 mm) | m | 36,00 |
| 1.64.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 36,72 |
| 1.64.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 12,60 |
| 1.64.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 216,00 |
| 1.64.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3,60 |
| 1.64.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,00 |
| 1.64.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,80 |
| 1.64.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
| 1.64.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 10,80 |
| 1.64.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,80 |
| 1.64.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,04 |
| 1.65 | PF01B (K=1,5) | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Tencuirea pereților cu mortar de ciment 30 mm) | m2 | 80,00 |
| 1.65.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 960,00 |
| 1.65.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,88 |
| 1.65.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,96 |
| 1.65.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 109,20 |
| 1.65.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,84 |
| 1.66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (In vederea tencuirii fine) | m2 | 80,00 |
| 1.66.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,00 |
| 1.66.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,00 |
| 1.66.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,40 |
| 1.67 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var | m2 | 80,00 |

|  |  | si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (Nivelare pereți) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.67.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 20,00 |
| 1.67.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,20 |
| 1.67.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,01 |
| 1.67.4 | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,06 |
| 1.67.5 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 48,00 |
| 1.67.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,80 |
| 1.67.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 1.68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Amorsarea în vederea vopsirii) | m2 | 80,00 |
| 1.68.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,00 |
| 1.68.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,00 |
| 1.68.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,40 |
| 1.69 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire pereți în culoare neutră) | m2 | 80,00 |
| 1.69.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,40 |
| 1.69.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,40 |
| 1.69.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 36,00 |
| 1.69.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,08 |
| 1.69.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,40 |
| 1.69.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,00 |
| 1.69.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,80 |
| 1.69.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,80 |
| 1.70 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Tencuirea tavanului cu mortar de ciment) | m2 | 30,00 |
| 1.70.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 240,00 |
| 1.70.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,72 |
| 1.70.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,24 |
| 1.70.4 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 27,30 |
| 1.70.5 | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,21 |
| 1.71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Amorsarea în vederea vopsirii) | m2 | 30,00 |
| 1.71.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,50 |
| 1.71.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,50 |
| 1.71.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |
| 1.72 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire tavan în culoare neutră) | m2 | 30,00 |
| 1.72.1 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,15 |
| 1.72.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,65 |
| 1.72.3 | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 13,50 |
| 1.72.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,03 |
| 1.72.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,90 |
| 1.72.6 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,50 |
| 1.72.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,30 |
| 1.72.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 1.73 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,36 |
| 1.73.1 | 2430116100000-1 | Email clorcauciuc - Email alchidic alb - Extreme protection | kg | 2,81 |
| 1.73.2 | 2430226100814-1 | Grund miniu de plumb G 355-6 - Grund anticoroziv Rost gri | kg | 1,40 |
| 1.73.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,20 |
| 1.73.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,70 |
| 1.73.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,35 |
| 1.73.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,32 |
| 1.74 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice . | m2 | 20,00 |
| 1.74.1 | 2875276312974 | Suport metalic pentru rafturi | kg | 120,00 |
| 1.74.2 | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm | m2 | 21,00 |
| 1.74.3 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase) | % | 0,75 |
| 1.74.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,80 |
| 1.74.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |
| 1.74.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| 1.74.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare subsol (spațiu închiriat) |  |  |

| Devizul: Lucrări sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări sanitare suplimentare |  |  |
| 2.1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. (Demontare vase de wc | buc | 2,00 |

|  |  | existente la WC 2 (înc. 12) și WC 3 (înc. 13)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
| 2.2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. (Demontare lavoare existente la WC 2 (înc. 12); WC 3 (înc. 13) și Sp. așteptare și spălător mâini (înc. 8)) | buc | 3,00 |
| 2.2.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,85 |
| 2.3 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Instalare vas de WC (inclusiv ramă cu capac) la WC 2 (înc. 12) și WC 3 (înc. 13)) | buc | 2,00 |
| 2.3.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,02 |
| 2.3.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,00 |
| 2.3.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,00 |
| 2.3.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,00 |
| 2.3.5 | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,00 |
| 2.3.6 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,00 |
| 2.3.7 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,00 |
| 2.3.8 | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,00 |
| 2.3.9 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,00 |
| 2.3.10 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,00 |
| 2.3.11 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,00 |
| 2.3.12 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,40 |
| 2.4 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Instalare chiuvete noi la WC 2 (înc. 12); WC 3 (înc. 13) și Sp. așteptare și spălător mâini (înc. 8)) | buc | 3,00 |
| 2.4.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,03 |
| 2.4.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,00 |
| 2.4.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,00 |
| 2.4.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,90 |
| 2.4.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,03 |
| 2.4.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,00 |
| 2.4.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,70 |
| 2.5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterie apă caldă și apă rece pentru lavoar) | buc | 4,00 |
| 2.5.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,00 |
| 2.5.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,00 |
| 2.5.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,60 |
| 2.6 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". | buc | 6,00 |
| 2.6.1 | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 6,00 |
| 2.6.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc) | % | 1,50 |
| 2.6.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,16 |
|  |  | TOTAL Lucrări sanitare suplimentare |  |  |
|  |  | Completarea rețelei de încălzire |  |  |
| 2.7 | R5A02F | Demontarea peretilor despartitori tencuiti de captuseala. (Demontarea construcțiilor decorative din ghips carton, pentru mascarea caloriferelor) | 10m2 | 0,80 |
| 2.7.1 | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 7,76 |
| 2.8 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm. | m | 51,00 |
| 2.8.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,06 |
| 2.9 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm. | m | 80,00 |
| 2.9.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,20 |
| 2.10 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontarea tencuielii existente în scopul schimbării țevilor de încălzire) | m2 | 15,00 |
| 2.10.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 9,00 |
| 2.10.2 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 2.11 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 720x409hx85 - 9 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 3,00 |
| 2.11.1 | 2822115700000-1 | Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 720x409hx85 - 9 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 3,00 |
| 2.11.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
| 2.11.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 2.11.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |
| 2.11.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
| 2.11.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
| 2.11.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,60 |
| 2.12 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x409hx85 - 10 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 2,00 |

| 2.12.1 | 2822115700000-2 | Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x409hx85 - 10 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
| 2.12.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
| 2.12.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
| 2.12.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
| 2.12.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
| 2.12.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,40 |
| 2.13 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 960x409hx85 - 12 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 6,00 |
| 2.13.1 | 2822115700000-3 | Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 960x409hx85 - 12 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 6,00 |
| 2.13.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,24 |
| 2.13.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,48 |
| 2.13.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,30 |
| 2.13.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24,00 |
| 2.13.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,00 |
| 2.13.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,50 |
| 2.14 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1120x409hx85 - 14 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 2,00 |
| 2.14.1 | 2822115700000-4 | Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1120x409hx85 - 14 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 2,00 |
| 2.14.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,08 |
| 2.14.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,16 |
| 2.14.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
| 2.14.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
| 2.14.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,00 |
| 2.14.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,50 |
| 2.15 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1280x409hx85 - 16 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 4,00 |
| 2.15.1 | 2822115700000-5 | Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1280x409hx85 - 16 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 4,00 |
| 2.15.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |
| 2.15.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
| 2.15.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
| 2.15.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16,00 |
| 2.15.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,00 |
| 2.15.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,00 |
| 2.16 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 560x563hx96 - 7 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 4,00 |
| 2.16.1 | 2822115700000-6 | Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 560x563hx96 - 7 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 4,00 |
| 2.16.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
| 2.16.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 2.16.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
| 2.16.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |
| 2.16.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,00 |
| 2.16.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,80 |
| 2.17 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x563hx96 - 10 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 3,00 |
| 2.17.1 | 2822115700000-7 | Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x563hx96 - 10 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 3,00 |
| 2.17.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
| 2.17.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
| 2.17.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |
| 2.17.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
| 2.17.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
| 2.17.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,60 |
| 2.18 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1040x563hx96 - 13 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 12,00 |
| 2.18.1 | 2822115700000-8 | Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1040x563hx96 - 13 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 12,00 |
| 2.18.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,48 |
| 2.18.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,96 |
| 2.18.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,60 |
| 2.18.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48,00 |
| 2.18.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,00 |
| 2.18.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,00 |
| 2.19 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1200x563hx96 - 15 secții (lățimea secției 80 mm)) | buc | 15,00 |

| 2.19.1 | 2822115700000-9 | Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120*C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1200x563hx96 - 15 secții (lățimea secției 80 mm) | buc | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,60 |
| 2.19.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,20 |
| 2.19.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,75 |
| 2.19.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 60,00 |
| 2.19.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,50 |
| 2.19.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,75 |
| 2.20 | Preț producător | Kit montaj radiator | buc | 51,00 |
| 2.20.1 | Material | Kit montaj radiator | buc | 51,00 |
| 2.21 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 204,00 |
| 2.21.1 | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 204,00 |
| 2.21.2 | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 408,00 |
| 2.21.3 | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 408,00 |
| 2.21.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,60 |
| 2.21.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 20,40 |
| 2.22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet de colt (tur) cu cap termostatic DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar) | buc | 51,00 |
| 2.22.1 | 2875274202700-1 | Robinet Danfoss drept (tur) cu cap termostatic DN=15 mm | buc | 51,00 |
| 2.22.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,61 |
| 2.22.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,22 |
| 2.22.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,18 |
| 2.23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet de colt (retur) DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar) | buc | 51,00 |
| 2.23.1 | 2875274202700-2 | Robinet Danfoss drept (retur) DN=15 mm | buc | 51,00 |
| 2.23.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,61 |
| 2.23.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,22 |
| 2.23.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,18 |
| 2.24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Țeava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф20x2.8) | m | 51,00 |
| 2.24.1 | 2521216710000-1 | Țeava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф20x2.8 | m | 52,53 |
| 2.24.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,85 |
| 2.25 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Țeava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф75x8.4) | m | 80,00 |
| 2.25.1 | 2521216710000-2 | Țeava PPR-AL-PPR PN20 T=90* ф75x8.4 | m | 82,40 |
| 2.25.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 44,00 |
| 2.26 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier pentru prindere țevi PPR ф20, de pereți, pas max. 600 mm) | buc | 86,00 |
| 2.26.1 | 2875274204000-1 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.20 | buc | 86,00 |
| 2.26.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,30 |
| 2.26.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 86,00 |
| 2.26.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 86,00 |
| 2.26.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 86,00 |
| 2.26.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,20 |
| 2.26.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 8,60 |
| 2.27 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier pentru prindere țevi PPR ф75, de pereți, pas max. 1000 mm) | buc | 81,00 |
| 2.27.1 | 2875274204000-2 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.75 | buc | 81,00 |
| 2.27.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,05 |
| 2.27.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 81,00 |
| 2.27.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 81,00 |
| 2.27.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 81,00 |
| 2.27.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,20 |
| 2.27.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 8,10 |
| 2.28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Refacerea tencuielilor după instalare țevi) | m2 | 15,00 |
| 2.28.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,10 |
| 2.28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,06 |
| 2.28.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,30 |
| 2.28.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,19 |
| 2.28.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,24 |
| 2.29 | CF51B (K=3) | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă la art. CF50, 15 mm). | m2 | 15,00 |
| 2.29.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 64,35 |
| 2.29.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,05 |

| 2.29.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,72 |
| 2.29.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,14 |
| 2.30 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Teu PPR ф75x20x75) | buc | 102,00 |
| 2.30.1 | 2875274110102-1 | Piesa de racordare - Teu PPR ф75x20x75 | buc | 102,00 |
| 2.30.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,08 |
| 2.30.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,12 |
| 2.30.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,84 |
| 2.30.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 4,28 |
| 2.31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Cot 90 PPR ф20x20) | buc | 204,00 |
| 2.31.1 | 2875274110102 | Piesa de racordare - Cot 90, ф25 | buc | 204,00 |
| 2.31.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,08 |
| 2.31.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,22 |
| 2.31.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,60 |
| 2.31.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,06 |
| 2.32 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 290 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 4,00 |
| 2.32.1 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator EVECS 3 ДМЭР (lățime 290 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 4,00 |
| 2.33 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 390 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 10,00 |
| 2.33.1 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator EVECS 4 ДМЭР (lățime 390 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 10,00 |
| 2.34 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 490 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 22,00 |
| 2.34.1 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator EVECS 5 ДМЭР (lățime 490 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 22,00 |
| 2.35 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 590 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 28,00 |
| 2.35.1 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator EVECS 6 ДМЭР (lățime 590 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 28,00 |
| 2.36 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 690 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 38,00 |
| 2.36.1 | Preț producător | Ecran metalic decorativ pentru radiator EVECS 7 ДМЭР (lățime 690 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm) | buc | 38,00 |
| 2.37 | Preț producător | Perete din metal lateral pentru ecranul radiatorului același sistem cu ecranul metalic (adâncime 140 mm, înălțime 610 mm) | buc | 102,00 |
| 2.37.1 | Preț producător | Perete din metal lateral EVECS БГ-МЭР pentru ecranul radiatorului același sistem cu ecranul metalic (adâncime 140 mm, înălțime 610 mm) | buc | 102,00 |
| 2.38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 51,00 |
| 2.38.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,59 |
| 2.38.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,04 |
| 2.39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 80,00 |
| 2.39.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,80 |
| 2.39.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,00 |
| 2.40 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 51,00 |
| 2.40.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,08 |
| 2.41 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2". | m | 80,00 |
| 2.41.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,00 |
| 2.42 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 35,00 |
| 2.42.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,55 |
| 2.42.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 8,75 |
|  |  | TOTAL Completarea rețelei de încălzire |  |  |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Trasarea rețelei electrice în subsol |  |  |
| 3.1 | 08-03-573-4 | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (montare panou electric) | buc | 1,00 |
| 3.1.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
| 3.1.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,10 |
| 3.1.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |

| 3.1.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |
| 3.1.6 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
| 3.1.7 | 50102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
| 3.1.8 | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 3.1.9 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |
| 3.2 | Preț producător | Material - panou electric 6 module, IP31, 200x150hx100 mm | buc | 1,00 |
| 3.2.1 | Preț producător | Panou electric 6 module, IP31, 200x150hx100 mm | buc | 1,00 |
| 3.3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate) | buc | 3,00 |
| 3.3.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,21 |
| 3.3.2 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
| 3.3.3 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,14 |
| 3.3.4 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 3,66 |
| 3.3.5 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,04 |
| 3.3.6 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,66 |
| 3.3.7 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,04 |
| 3.3.8 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,14 |
| 3.3.9 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
| 3.3.10 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,30 |
| 3.3.11 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,00 |
| 3.3.12 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,06 |
| 3.3.13 | 05009619 | Aţe de cusut | kg | 0,01 |
| 3.3.14 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 0,03 |
| 3.3.15 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,11 |
| 3.3.16 | 1 | Muncitor | h-om | 6,96 |
| 3.3.17 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
| 3.3.18 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,39 |
| 3.3.19 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 3.3.20 | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,60 |
| 3.3.21 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 3.4 | Preț producător | Material - siguranță electrică de curba C, 16A | buc | 3,00 |
| 3.4.1 | Preț producător | Siguranță electrică C VA47-29 16A 1P | buc | 3,00 |
| 3.5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Montarea cablu electric pentru iluminat, priză și ventilator) | 100m | 0,40 |
| 3.5.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 3.5.2 | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
| 3.5.3 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
| 3.5.4 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00 |
| 3.5.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,00 |
| 3.5.6 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,00 |
| 3.5.7 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,20 |
| 3.5.8 | 1 | Muncitor | h-om | 4,96 |
| 3.5.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,16 |
| 3.5.10 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,20 |
| 3.5.11 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,20 |
| 3.5.12 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,16 |
| 3.6 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2 (Cablu pentru priză) | m | 10,00 |
| 3.6.1 | 590-4014-3x2,5 | Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2 | m | 10,00 |
| 3.7 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2 (Cablu pentru iluminat și ventilator) | m | 30,00 |
| 3.7.1 | 590-4014-3x1,5 | Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2 | m | 30,00 |
| 3.8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC auto-stingabile) | 100 m | 0,40 |
| 3.8.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 3.8.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,38 |
| 3.8.3 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 5,36 |
| 3.8.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,36 |
| 3.8.5 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,08 |
| 3.8.6 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,40 |
| 3.8.7 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 2,68 |
| 3.8.8 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 7,20 |
| 3.8.9 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,72 |
| 3.8.10 | 1 | Muncitor | h-om | 9,52 |
| 3.8.11 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
| 3.8.12 | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,32 |
| 3.8.13 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,08 |
| 3.8.14 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,94 |
| 3.8.15 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 3.9 | Preț producător | Material - Tub gofrat din PVC DN 20 mm | m | 40,00 |
| 3.9.1 | Preț producător | Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Model - COURFLEX 20 mm Alb - Auto-stingabil, nu propagă flacăra | m | 40,00 |
| 3.10 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întrerupător și priză) | 100 buc | 0,02 |
| 3.10.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
| 3.10.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,03 |

| 3.10.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10.4 | 1 | Muncitor | h-om | 0,76 |
| 3.11 | Preț producător | Material - Priză dublă In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică, сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj deschis | buc | 1,00 |
| 3.11.1 | Pret producator | Priză dublă In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică, сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj deschis | buc | 1,00 |
| 3.12 | Preț producător | Material - Întrerupător simplu 10A, 250 V | buc | 1,00 |
| 3.12.1 | 056 | Întrerupător simplu 10A, 250 V | buc | 1,00 |
| 3.13 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare. (doze pentru intrerupatoare si prize) | buc | 2,00 |
| 3.13.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,00 |
| 3.13.2 | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,02 |
| 3.13.3 | 01012073 | Aţe aspre | kg | 0,02 |
| 3.13.4 | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,12 |
| 3.13.5 | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,12 |
| 3.13.6 | 5 | Masa utilajului | t | 0,00 |
| 3.13.7 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
| 3.13.8 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,01 |
| 3.13.9 | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,10 |
| 3.14 | Preț producător | Material - Cutie de distributie PVC DN100x40 mm | buc | 2,00 |
| 3.14.1 | 057 | Cutie de distributie PVC DN100x40 mm | buc | 2,00 |
| 3.15 | 08-03-594-2 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. (Montare corpuri de iluminat) | 100 buc | 0,03 |
| 3.15.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
| 3.15.2 | 5009113 | Prezoane | buc | 6,12 |
| 3.15.3 | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,06 |
| 3.15.4 | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,08 |
| 3.15.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,48 |
| 3.15.6 | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,08 |
| 3.15.7 | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,27 |
| 3.15.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |
| 3.16 | Preț producător | Corp de iluminat tip LED, 17W, tensiune 220-240 V, 1800 lm, IP65 | buc | 3,00 |
| 3.16.1 | Preț producător | Corp de iluminat tip LED, 17W, tensiune 220-240 V, 1800 lm, IP65 | buc | 3,00 |
| 3.17 | VC07A(1) | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (Ventilator de perete pentru aspirare. Din normă se exclude: Motor pentru ventilator) | buc | 1,00 |
| 3.17.1 | 2912435776200 | Ventilator de fereastra (Ventilator 150/6 P 18 W 220 - 240 V 235 m3/h Vortice) | buc | 1,00 |
| 3.17.2 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.) | % | 1,00 |
| 3.17.3 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
| 3.17.4 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
| 3.17.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | TOTAL Trasarea rețelei electrice în subsol |  |  |
|  |  | Supraveghere video |  |  |
| 3.18 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. (Montare camere video) | buc | 16,00 |
| 3.18.1 | 1 | Muncitor | h-om | 34,88 |
| 3.18.2 | 5 | Masa utilajului | t | 0,72 |
| 3.18.3 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,16 |
| 3.19 | Preț producător | Material - braț pentru fixare camere video exterior | buc | 8,00 |
| 3.19.1 | Preț producător | Braț pentru fixare camere video exterior | buc | 8,00 |
|  |  | TOTAL Supraveghere video |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Supraveghere video |  |  |
| 4.1 | Preț producător | Camera video interior ,1/3" Progressive Scan CMOS: DC12VPoE: H.265/H.264+/H.265+/H.264+, Color: 0.01 Lux O (F2.0, AGC ON) 0Lux with light, Fixed lens, 2.8mm, 4mm:(suport+surub in comp.) cu microfon incorporat min. 4 Megapicsel, IP+PoE | buc | 8,00 |
| 4.1.1 | Preț producător | Camera video interior ,1/3" Progressive Scan CMOS: DC12VPoE: H.265/H.264+/H.265+/H.264+, Color: 0.01 Lux O (F2.0, AGC ON) 0Lux with light, Fixed lens, 2.8mm, 4mm:(suport+surub in comp.) cu microfon incorporat min. 4 Megapicsel, IP+PoE | buc | 8,00 |
| 4.2 | Preț producător | Camera video exterior (Mufa+ suruburi in complet) ,1/3" Progressive Scan CMOS: Color: 0.01 LUX O (F2.0, AGC ON), O Lux with IR lentila 4mm, 6mm:DC12VPoE, IP67, H.265+ -30grC...60grC min. 4 Megapicsel, IP+PoE) | buc | 8,00 |
| 4.2.1 | Preț producător | Camera video exterior (Mufa+ suruburi in complet) ,1/3" Progressive Scan CMOS: Color: 0.01 LUX O (F2.0, AGC ON), O Lux with IR lentila 4mm, 6mm:DC12VPoE, IP67, H.265+ -30grC...60grC min. 4 Megapicsel, IP+PoE) | buc | 8,00 |
|  |  | TOTAL Supraveghere video |  |  |

Proiectant: