Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Construcția sistemului de aprovizionarea cu apa potabila pentru satul Volovita si satul Alexandru cel Bun, r-nul Soroca №10/20-AE.SU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Sistemul de alimentare cu apa (satul Volovi

| № ort. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pc unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | '5 |
|  |  | 1. Utilaj |  | 1 |
| 1 | Preț de piața | Hidrant subteran PN10 DN80mm H=l,0m | buc |  |
|  | 1023748203 | Hidrant subteran PN10 DN80mm H=l,0m | buc | 1,0000 |
| 2 | Preț de piața | Indicator hidrant de incendiu | buc |  |
|  | 40231014 | Indicator hidrant de incendiu | buc | 1,0000 |
| 3 | Preț de piața | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1.5 DN80mm | buc |  |
|  | 202372080 | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm | buc | 1,0000 |
| 4 | Preț de piața | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN65mm | buc |  |
|  | 202372065 | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN65mm | buc | 1,0000 |
| 5 | Preț de piața | Filtru Y de reținere impurități d80mm | buc |  |
|  | 30572080 | Filtra Y de reținere impurități d80mm | buc | 1,0000 |
| 6 | Preț de piața | Filtru Y de reținere impurități d65mm | buc |  |
|  | 30572065 | Filtra Y de reținere impurități d65mm | buc | 1,0000 |
| 7 | Preț de piața | Motopompa МП-800 | buc |  |
|  | 5023108 | Motopompa МП-800 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
| 8 | АсВОбВ | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe poziție existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |
|  | 2874115821760 | Șurub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulița hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |
| 9 | AcF09A | Placa indicatoare montata la cămine, rezervoare sau alte construcții si instalații pentru alimentare cu apa si canalizare | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |
| 10 | IA41B | Reductor de presiune pentru instalațiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2000 |
|  | 2722103305578 | Țeava neagra pentru instalații Dn 3/4" | m | 1,0000 |
|  | 2913137343724 | Robinet trecere fonta 3/4" | buc | 1,0000 i |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115801148 | Șuruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulița hexag. M12 | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874125881289 | Șaibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203I | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obișnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1350 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de ctansarc | kg | 0,0400 |  |
| 11 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalațiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm | buc |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 |  |
|  | 2722103305578 | Țeava neagra pentru instalații Dn 3/4" | m | 1,0000 |  |
|  | 2913137343724 | Robinet trcccrc fonta 3/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115801148 | Șuruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulița hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Șaibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) SI 02 | kg | 0,2200 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obișnuita dn~2,5 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit dc 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0800 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,0400 |  |
| 12 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d25- 80mm | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
|  |  | 3. Lucrări de construcție |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrări terasamente |  |  |  |
| 13 | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. 11 | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ul | 2,0500 |  |
| 14 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 15 | TsA16El | Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri lățime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |  |
| 16 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 17 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |
| 18 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |  |
| 19 | TsD02Al | Imprastierea pamintului afinat provenit din | 100 m3 |  |  |

| 1 I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pi na la 65-80 CP | h-util | l ,0900 |
| 20 | TsD05B | Compactarea eu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100ni3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic dc 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 3.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 21 | AcAlOA | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 (Al) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216711090 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina de sudura PE cu toate accesoriile | ll-llt | 0,01 15 |
| 22 | AcAlOA | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (Al) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216711075 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 23 | AcA52A | Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sânt, PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (Al) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216711063 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere țeava | h-ut | 0,0400 |
| 24 | AcA52A | Țeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sânt, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (Al) | m | J |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216711050 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 , |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere țeava | h-ut | 0,0400 |
| 25 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 1 |
|  | 2513206621503 | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 1,0000 |
| 26 | AcFllD | Spalarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila după montarea si imbinarea, înaintea recepției | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
| 27 | AcFllC | Spalarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila după montarea si imbinarea, inaintea recepției | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
| 28 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din | m |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
| 29 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundația canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100026 | Beton marca B20 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 5001 cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 30 | Ac Al OB | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 dl60 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |
|  | 25212167010160 | Tub dc protecție PEHD SDR17 PN10dl60mm | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 31 |  | Inel distantierPA 1,5-35,5 | buc |  |
|  | 1207121611535 | Inel distantier PA 1,5-35,5 | buc | 1,0000 |
| 32 | Ac Al OB | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 dl60 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |
|  | 25212167010160 | Tub dc protecție PEHD SDR17 PNlOdlfiOmm | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 33 |  | Inel distantierPA 1,5-35,5 | buc |  |
|  | 1207121611535 | Inel distantier PA 1,5-35,5 | buc | 1,0000 |
| 34 | IC44D | Confecționarea, montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protecție PVC SN8 d200mm L=200mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |
|  | 272210331008200 | Tub de protecție PVC SN8 d200mm L=200mm | m | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 | kg | 0,1320 |
|  | . 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0700 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00031 |
| 35 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117302180 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm | buc | 1,0000 |
| 36 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau dc canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117302165 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm | buc | 1,0000 |
| 37 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), ia conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta | buc |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10d50mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117302150 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm | buc | 1,0000 |
| 38 | АсА26А | Îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110480 | Cruce fonta cu flanse PN 10 d80/80mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M- 16x240 | buc | 4,0000 |
| 39 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110465 | Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65ntm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 40 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN 10 d50/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110450 | Cruce fonta cu flanse PN 10 d50/50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 41 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor. Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110380 | Teu fonta cu flanse PN 10 d80/80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l6x240 | buc | 4,0000 |
| 42 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110365 | Teu fonta cu flanse PN 10 d65/65 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 43 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110350 | Teu fonta cu flanse PN 10 d50/50mm | buc | 1,0000 -- |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 44 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor. Teu fonta cu flanse PN 10 d80/65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741103865 | Teu fonta cu flanse PN10 d80/65 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 45 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741103850 | Teu fonta cu flanse PN 10 d80/50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 46 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411036550 | Teu fonta cu flanse PN 10 d65/50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l6x240 | buc | 4,0000 |
| 47 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reducție concentrica din fonta cu flanse PN10d80/65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741105865 | Reducție concentrica din fonta cu flanse PN10 | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <480/65 mm |  |  |
|  | 2874115801000 | Suraburi cap hexagonal cu piulițe М-16x240 | buc | 4,0000 |
| 48 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reducție concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741105850 | Reducție concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 49 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reducție concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411056550 | Reducție concentrica din fonta cu flanse PN 10 d65/50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 50 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d80mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741102980 | Cot 90* fonta cu flanse d80mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 51 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741102965 | Cot 90* fonta cu flanse d65mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 52 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d80mm L=900mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411290809 | Conducta fonta cu flanse d80mm L=900mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l6x240 | buc | 4,0000 |
| 53 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d65mm L=400mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411290654 | Conducta fonta cu flanse d65mm L=400mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l6x240 | buc | 4,0000 |
| 54 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d80mm LI=180 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117308018 | Compensator de montaj PN 10 dSOmm L1 = 180 | buc | 1,0000 |
| 55 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d65mmLl=180 | buc | 4 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117306518 | Compensator de montaj PN10 d65mm Ll=l 80 | buc | 1,0000 |
| 56 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare), îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567199080 | Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm | buc | 1,0300 |
| 57 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25231567196350 | Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm | buc | 1,0300 |
| 58 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare), îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RCPE100d75mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156712075 | Capat flansa PEHD RC PE100 d75mm | buc | 1,0300 |
| 59 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si filing (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156712050 | Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm | buc | 1,0300 |
| 60 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741175 | Flansa libera din otel zincat d75mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu inserții | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 61 | АсА26А | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741150 | Flansa libera din otel zincat d50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu inserții | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Șuruburi cap hexagonal cu piulițe M-l 6x240 | buc | 4,0000 |
| 62 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE 100 SDR11 d63mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156711063 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda' electro fuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 63 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156711050 | Mufa electrosudabila PE 100 SDR11 d50mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 64 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE 100 SDR11 d50mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156717050 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electro fuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 65 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si firing (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 d63mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671209063 | Cot 90* electrosudabil PE 100 d63mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 66 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PEI00 d63mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 252315671204563 | Cot 45* electrosudabil РЕ 100 d63mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofiiziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 67 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofiiziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si firing (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 d50mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671209050 | Cot 90* electrosudabil PE100 d50mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat dc sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 68 | АсА53А | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de lip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 d50mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671204550 | Cot 45* electrosudabil PE 100 d50mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 69 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE 100 d90 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567126090 | Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,0300 |
| 70 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567124590 | Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,0300 |
| 71 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE 100 d90 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567123090 | Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,0300 |
| 72 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 15* PEHD RC PE 100 d90 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567121590 | Cot 15 * PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,0300 |
| 73 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si firing (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE 100 d75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567129075 | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm | buc | 1,0300 |
| 74 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE 100 d75mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567126075 | Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm | buc | 1,0300 |
| 75 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE 100 d75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567124575 | Cot 45* PEHD RC PE100 d75mm | buc | 1,0300 |
| 76 | АсА54В | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare mecanica intre țeava si firing (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE 100 d75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567123075 | Cot 30* PEHD RC PE100 d75mm | buc | 1,0300 |
|  |  | 3.3. Supapa de sens d80mm - lbuc (Coala 49) |  |  |

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Consumul de metale pentru consolidarea căminelor constituite | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energic electrica | kw | 0,0080 |  |
| 78 | IzDIOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al | kg | 0,5500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |
| 79 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui țevilor, Flansa sudabila din otel d80mm | buc |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2875274400180 | Flansa sudabila din otel dSOrnm | buc | 1,0000 |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |
| 80 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înșurubare). îmbinare mecanica intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm | buc |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |
|  | 25231567199080 | Adaptor cu flansa cu protecție la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm | buc | 1,0300 |  |
|  |  | 3.4. Cămine circulare |  |  |  |
| 81 | AcEllB | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj Ml00 - 2,3 m3) | m3 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |  |
|  | 111 1000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de construcții | kg | 0,0800 |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 1 | h-ut | 0,1490 |  |
| 82 | AcE12B | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,00 m3) | m3 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,2590 |  |
|  | 2010102915572 | Cofra j e din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 42,7900 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,8000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,6600 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 28,5300 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2874145893787 | Cuie de construcții | kg | 0,0900 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | ll-ut | 2,0300 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum dc 400 1 | h-ut | 0,1560 |
| 83 |  | Placi prefabricate pt. cantine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 266112643315 | Placi prefabricate pt. cămine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 84 |  | Placi prefabricate pt. cantine КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  |
|  | 266112643320 | Placi prefabricate pt. cantine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 85 |  | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-ба (0,265 m3) | buc |  |
|  | 26611264331561 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-ба (0,265 m3) | buc | 1,0000 |
| 86 |  | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 2661126433159 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 87 |  | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc |  |
|  | 2661126433206 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,0000 |
| 88 |  | Inel prefabricat pt. cantine КЦ-20-ба (0,39 m3) | buc |  |
|  | 26611264332061 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-20-ба (0,39 m3) | buc | 1,0000 |
| 89 |  | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc |  |
|  | 2661126433209 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 90 |  | Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 91 |  | Placi prefabricate pt. cantine КЦП2-15-1 (0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264332151 | Placi prefabricate pt. cămine КЦП2-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 92 |  | Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-20-1 (0,51 m3) | buc |  |
|  | 26611264331201 | Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-20-1 (0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| 93 |  | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331 | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 94 |  | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |
|  | 266112643373 | Inel prefabricat pt. cămine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Scara cu vanguri din otel | kg |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |
| 96 | CLI 8 А | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in căminele de vizitare) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Consumul de metale pentru consolidarea căminelor constituiie | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 97 | IzDIOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 98 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc |  |
|  | 2875274200012 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 1,0000 |
| 99 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc |  |
|  | 2875274200011 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc | 1,0000 |
| 100 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizați, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton В10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 |
| 101 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm SI667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 102 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В10 (Pereu) | m3 | •< |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 |
| 103 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața neteda (interioara) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | 3.5. Cămine rectangulare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | AcD23A | Turnarea betonului in pereți sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru В10) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 9,2000 |
|  | 2663102101 | Beton В10 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 5001 cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 105 | AcD23A | Turnarea betonului in pereți sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drcnor-canalist | h-om | 9,2000 |
|  | 26631021035 | Beton B3,5 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 5001 cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 106 | AcD20A | Confecționarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confecționat pe șantier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0720 |
|  | 2710602000001 | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm | kg | 1,0200 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2523156719081 | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 0,1500 |
|  | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004204 | Mașina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0028 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0350 |
| 107 | AcD19A | Confecționarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,6700 |
|  | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm 1=1,5-5 m | m3 | 0,0030 |
|  | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2874145886943 | Cuie construcții tip A 3 x 60 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2940420007679 | Fierăstrău mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
| 108 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundație П1 | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informație) | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228051 | Placi prefabricate fundație П1 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |
| 109 | CPI6A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundație П21 | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informație) | m3 | 0,0060 |
|  | 266612280521 | Placi prefabricate fundație П21 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |
| НО | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U | buc |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca... (pt. informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122801 | Placi prefabricate КЦО-1 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat dc riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |
| 111 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca... (pt. i n for mat ie) | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228073 | Placi prefabricate КЦ-7-3 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat dc riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |
| 112 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundația canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 pentru gura de acces) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 266310210755 | Beton M-150 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 5001 cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 113 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc |  |
|  | 2875274200012 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 1,0000 |
| 114 | AcE09A | Scara, la căminele de vizitare si canal, executate din zidărie, beton sau boltari (total=136,64 kg) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236306327 | Scara | kg |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 | kg | 0,8500-, |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| 115 | IzDIOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 116 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton В10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 |
| 117 | IzF31B | Hidroizolarea suprafețelor din beton | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasa (interioara) |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 118 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafețe inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deșeuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=lm livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 1 | h-ut | 0,0130 |
|  |  | 3.6. Demolarea si restabilirea |  |  |
|  |  | 3.6.1. Drumul din asfalt |  |  |
| 119 | DC04B | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | ni |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest, larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Mașina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 120 | D1109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 121 | TsC03Cl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 122 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 ' |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 123 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta (prețul pietrei sparte k=0,5) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1.1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 124 | DB19C | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald It = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 125 | DB16D | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129040010110 | Asfalta tor | h-om | 0,1200 |
|  | 1 1 1100010001302 | Mixtura asfaltica preparata la cald mica | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14del4tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 3.6.2. Drumul din asfalt trotuar |  |  |
| 126 | DC04B | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu scgm. diamant crcst. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Mașina dc taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 127 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |
| 128 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta (prețul pietrei sparte k=0,5) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 129 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existenta, in grosime de 4,0 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfalta tor | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |
|  | 11110002000101 | Asfalt turnat mica | t | 0,0720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.6.3. Drumul din pietriș |  |  |
| 130 | TsC03Cl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 131 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 132 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta (prețul pietrei sparte k=0,5) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 * |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 3.6.4. Transportarea gunoiului |  |  |
| 133 | TsC03Gl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. Ill | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,6000 |
| 134 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 135 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw(108CP) | h-util | 0,4000 |  |

întocmit

T.Rosea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construcția sistemului de aprovizionare Investitor cu apa potabila pentru s.Volovita si s.Al.cel Bun, r-nul Soroca. N10/20-A1-CBA

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucn (Platforma Al)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate dc măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcții |  |  |
| 1 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,2500 |
| 2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 3 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C3.5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100035 | Beton cl.C3.5 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 ... |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 |
| 5 | CA03G | Beton armat, turnat cu mijloace clasice, in placa fundației, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100036 | Beton cl.C20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 1 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | l ,0500 |
|  | 2874125881241 | Șaibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulițe uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru construcții | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundații | kg |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | izolate |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diarn. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 8 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 10 | IzDIOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 11 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400* |
| 12 | DB19B | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata Ia cald cu agregate mari | t | 0,1180 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14del4tf | h-ut | 0,0140 , |
|  |  | 2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m) |  |  |
| 13 | TsC02Dl | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 15 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer. 79kw(108CP) | h-util | 0,4000 |

întocmit

N. Rosea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construcția sistemului de aprovizionarea cu apa potabila pentru satul Volovita si satul Alexandru cel Bun, r-nul Soroca

№10/20-A-l-TH.SU

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Statia de dezinfectie a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucr ( Platforma A-l)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pc unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 « |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Preț de piața | Statie de clorinare containerizata prefabricata in complect | set |  |
|  | 28752742201 | Statie de clorinare containerizata prefabricata in complect | set | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrări de construcție |  |  |
| 2 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE 100 SDR11 dl lOmm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 252315671309110 | Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 dl 10mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electro fuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
| 3 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre țeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dllOmm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156711011 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dl 10mm | buc | 1,0100 ' |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
| 4 | AcAlOA | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dl 10mm triplustrat | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 25212167110110 | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dl 10mm triplustrat | m | 1,0150 < |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 5 | AcAlOA | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE 100 SDR17 PN 10 d90mm triplustrat (A12) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216711090 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 6 | AcFllD | Spalarea țevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila după montarea si imbinarea, inaintea recepției | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
| 8 | AcAlOB | Montarea in pamint a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protecție PE gofrata d200 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |
|  | 25212167013200 | Tub de protecție PE gofrata d200mm | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | , 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Mașina dc sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |

întocmit

T. Rosea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Construcția sistemului de aprovizionare cu apa potabila pentru sat.Volovita si satul Alexandru cel Bun r-nul Soroca N10/20-A-AEE

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4к

| № crt. 5 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum dc resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5~ |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 2 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifîcat | h-om | 0,3100 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |
| 4 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 5 | IzDIOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек) | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
| 6 | 404-23 | Cărămidă | buc |  |
|  | 404-23 | Cărămidă | buc | 1,0000 |
| 7 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripol ar, montat pe construcții pe perete sau coloana, BA47- 29/1/B3A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 540-523 | Automat BA47-29/1/B3A | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,0490 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in tranșee | 100 m |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 10 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in tranșee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forța de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |
| и | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in țevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forța de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 12 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
| 13 | Prețul firmei | Cablu АПвзБбШ11-5х6 mm2 | m |  |
|  | 590-2057 | Cablu АГ1взБбШп-5х6 mm2 | m | 1,0000 |
| 14 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu mânuși termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolație din hirtie, tensiune pina la 1 kV, secțiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 24518 | Cap terminal | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 101 | h-ut. | 0,0100 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн2/7 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 , |
|  | 577-14 | Dulap КМПН2/7 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stat ii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 16 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 540-420 | Intreruptor (сумеречный с фотореле) | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,3800 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 17 | Prețul firmei | Șina 8/1 | buc |  |
|  | 620-195 | Șina 8/1 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-02-407-12 | Țeava din otel pe construcții instalate in cofrajul fundațiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,7000 |
|  | 503-803 | Țeava din otel D40 | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0750 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 |
|  | 1109105 | Piulițe de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 . |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800* |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,8100 |
| 19 | 08-01-087-3 | Construcții metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7400 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 20 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,1160 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7500 |
| 21 | 08-01-087-2 | Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare | m2 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,3000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0118 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 2,2800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1500 |

| întocmit L.Miscenco | Actuali T.Ros |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnj |

L.S.

Formular Nr. 5

WinCmeta

Obiect Construcția sistemului de aprovizionare

cu apa potabila pentru sat.Volovita si satul

Alexandru cel Bun r-nul Soroca N10/20-A-AEE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ	—

| № | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | resurse |  |  | de măsură |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95 | buc | e |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 446-2011 | Susțineri pentru stilpi CB95-2 | buc | 1,0000 |
|  | 160402 | Mașini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 446-2011 | Susțineri pentru stilpi CB95-2 | buc | 2,0000 |
|  | 160402 | Mașini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea construcțiilor si materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrări in alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea construcțiilor si materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrări in alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 5 | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactată in șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
| 7 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la lkV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 631 | h-ut. | 9,7600 |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |
| 8 | Prețul firmei | Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2 | m |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2 | m | 1,0000 |
| 9 | 136 | Banda F2007 | m |  |
|  | 136 | Banda F2007 | m | 1,0000 |
| 10 | 137 | Screpa A200 | buc |  |
|  | 137 | Screpa A200 | buc | 1,0000 |
| 11 | 163 | Consola CA 1500 | buc |  |
|  | 163 | Consola CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 12 | 162 | Curau CSB | buc | e |
|  | 162 | Curau CSB | buc | 1,0000 |
| 13 | 110-0305 | Clema de ancoraj "PA 25x100" | buc |  |
|  | 110-0305 | Clema de ancoraj "PA 25x100" | buc | 1,0000 |
| 14 | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc |  |
|  | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc | 1,0000 |
| 15 | 161 | Clema PA 1500 | buc |  |
|  | 161 | Clema PA 1500 | buc | 1,0000 |
| 16 | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc |  |
|  | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc | 1,0000 |
| 17 | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc |  |
|  | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc | 1,0000 |
| 18 | 1681 | Clema ES 1500 | buc |  |
|  | 1681 | Clema ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 19 | 1513 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc |  |
|  | 110-0313 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc | 1,0000 |
| 20 | 15133 | Clema RDP25CN | buc |  |
|  | 110-03133 | Clema RDP25CN | buc | 1,0000’ |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Clema SL11.11 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 54422 | Clema SL 11.11 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartuș pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, | kg | 0,0360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranța, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-20 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 54023 | Siguranța SV19-20 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,1590 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pitia la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Mașini dc găurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 23 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440- CS | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor BH32-3P-20A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000’ |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, 3P 16A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, | kg | 0,0120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in țevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 5220077 | Aliaje dc staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forța de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
| 29 ’ | Prețul firmei | Cablu ВВГ-Зх4 mm2 | m |  |  |
|  | 590-2058 | Cablu ВВГ-Зх4 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |
|  | 64653 | Furtun metalic D25mm | m | 100,0000 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | i | 0,0515 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |  |
| 31 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc efeetric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |  |
| 32 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de construcții, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obișnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm | l | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 ! |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 33 | Prețul firmei | Dulap BZUM-TF-01 -63 | buc |  |  |
|  | 620-10- | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |  |
| 34 | Prețul firmei | Contor electric ZMR100ACE 380B | buc |  |  |
|  | 503-9969 | Contor electric ZMR1 ЮАСЕ 380B | buc | 1,0000 |  |
| 35 | Prețul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A | buc |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 530-2011 | Intreruptor BH32-3P-20A | buc | 1,0000 |  |
| 36 | Prețul firmei | Automat BA47-29 ЗР C16A | buc |  |  |
|  | 540-2612 | Automat BA47-29 ЗР C16A | buc | 1,0000 |  |
| 37 | Prețul firmei | Limitator LVA-440-CS | buc |  |  |
|  | 510-12 | Limitator LVA-440-CS | buc | 1,0000 |  |

| întocmit L.Miscenco | Actualiz T.Rosc |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnătui |

L.S.

Obiect Construcția sistemului de aprovizionare

cu apa potabila pentru sat.Volovita si satul

Alexandru cel Bun r-nul Soroca N10/20-A-AEE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Iluminarea exterioare

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum dc resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,4100 |
|  | 24560 | Consola КС 1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |
| 2 | 08-01-087-3 | Construcții metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  |  | 2. Lucrări de construcție |  |  |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: РКУ-01 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat РКУ-01 | buc | 1,0000' |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |
| 4 | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc |  |
|  | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc | 1,0000 |
| 5 | 510-126 | Bratara X20 | buc |  |
|  | 510-126 | Bratara X20 | buc | 1,0000 |

| întocmit L.Miscenco | Actualii T.Rosc |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnâtu |

L.S.

Obiect Construcția sistemului de aprovizionare Investitor cu apa potabila pentru s.Volovita si s.Al.cel Bun, r-nul Soroca. N10/20-A-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 7-1-1

| Amenajarea teritoriului. Plai |  |  |  | tforma A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. îmbrăcăminte rutiera din piatra sparta-250m2 |  |  |
| 1 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 3 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000- |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 4 | DE 10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifîcat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 | m | 1,0050 |
|  |  | 2. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-85m2 |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp | h-ut | 10,3900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (4 kw) |  |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14dcl4tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogrcdcr pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | шЗ | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare -БР100.20.8 | ni |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |

întocmit

N. Rosea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.