| Lucrari de reparatii curente a Sectiei Stomatologice in incinta Serviciului Medical al Serviciului de Informatii si Securitate | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI № 3

Stomatologie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Birou 201 Sef Sectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,5100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 16,6200 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 16,6200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 22,9800 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea Mobilier dulap in perete MDF) |  |  | m2 |  | 15,4000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 44,8000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,1000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 11,1000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 11,1000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 21,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,1000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,1000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 46,1000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CK20A aplicabil |  | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (ATENTIE Aplicabil, Confectionarea si montarea Dulap de tip cupe ) |  |  | m2 |  | 5,1000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,5100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 16,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 16,6200 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 16,6200 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 16,6200 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -16,6200 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,7300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 201 Sef Sectie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Birou 203 Chirurgie stomatologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,3600 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 16,7000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 16,7000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,4500 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 44,7000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 11,2000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 11,2000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,9000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 44,7000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 16,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 16,7000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 16,7000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 16,7000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -16,7000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 203 Chirurgie stomatologica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Birou 205 Cabinet Stomatologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,3700 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 32,7400 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 32,7400 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 57,9200 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 7,3500 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 16,5400 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 16,5400 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 38,2000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 65,2700 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 65,2700 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 65,2700 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 57,9000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri |  |  | m2 |  | 53,7000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,3700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 32,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 32,7400 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 32,7400 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 32,7400 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -32,7400 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 34,9400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 205 Cabinet Stomatologic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Birou 206 A, Vestiar, Camera de odihna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie Auminiu vitraj |  |  | m2 |  | 8,6100 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CF51B K=10 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflare retele) |  |  | m2 |  | 2,6500 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Identic celui demontat) |  |  | m2 |  | 8,6100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 19,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 206 A, Vestiar, Camera de odihna Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Birou 202 Protezare Dentara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,2600 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 29,3000 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 29,3000 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 33,4000 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | RpCG05A1 |  | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Blocare Usa) |  |  | m3 |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 27,9500 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 58,6000 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 7,4000 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 16,2500 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 16,2500 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 44,0000 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 93,9500 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 93,9500 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 93,9500 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 89,6500 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri |  |  | m2 |  | 89,6500 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) |  |  | m2 |  | 4,3000 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 2 usi |  |  | m2 |  | 4,4500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,3000 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 29,3000 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 29,3000 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -29,3000 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 32,4200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 202 Protezare Dentara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Birou 202 A Tehnicieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Realizare gol de usa) |  |  | m3 |  | 0,6800 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 21,5800 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 3,1000 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,1000 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 42,5600 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,6000 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 10,6800 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 10,6800 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 24,7000 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,1600 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,1600 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,1600 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 43,3600 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri |  |  | m2 |  | 43,3600 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -14,6000 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 202 A Tehnicieni Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Birou 204 Depozit, Bloc Sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 11,9000 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 11,9000 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 2,6000 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 40,2400 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 1,2500 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,2500 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 6,7000 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 40,2400 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | CF51B K=10 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 40,2400 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflare retele) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,5500 |  |  |  |  |  |
| 173 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 44,7900 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 58,1900 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,1300 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,1300 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,1300 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 38,1300 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Bloc Sanitar) |  |  | m2 |  | 20,0800 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 2 usi |  |  | m2 |  | 3,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 11,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 11,9000 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 11,9000 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) |  |  | m2 |  | 11,9000 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 16,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 204 Depozit, Bloc Sanitar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Birou 206 Cabinet Terapeutic (divizat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 189 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv fereastra interioara |  |  | m2 |  | 5,2500 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 27,6600 |  |  |  |  |  |
| 191 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 27,6600 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,1000 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 26,9500 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 198 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 25,8000 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 8,2000 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 11,6400 |  |  |  |  |  |
| 201 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 11,6400 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Birou nou format) |  |  | m2 |  | 26,9500 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | CF51B K=10 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 26,9500 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 26,9500 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 34,6000 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 89,1500 |  |  |  |  |  |
| 207 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 89,1500 |  |  |  |  |  |
| 208 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 89,1500 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 89,1500 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri |  |  | m2 |  | 44,0000 |  |  |  |  |  |
| 211 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) |  |  | m2 |  | 45,1500 |  |  |  |  |  |
| 212 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) |  |  | m2 |  | 6,9000 |  |  |  |  |  |
| 213 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,8500 |  |  |  |  |  |
| 214 |  | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Ferestre confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim, umplutura va fi realizata din pachet de sticla riflata sau tonata, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 216 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 13,8300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 27,6600 |  |  |  |  |  |
| 218 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 27,6600 |  |  |  |  |  |
| 219 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 27,6600 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -27,6600 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 15,9000 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | CG08A2 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm confectionate din PVC), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 13,8300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 206 Cabinet Terapeutic (divizat) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 224 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 225 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi canale retele ingineresti.) |  |  | m2 |  | 4,8700 |  |  |  |  |  |
| 226 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 35,2600 |  |  |  |  |  |
| 227 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 35,2600 |  |  |  |  |  |
| 228 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea Tavane suspendate) |  |  | m2 |  | 17,2000 |  |  |  |  |  |
| 229 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 230 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) |  |  | m2 |  | 78,7100 |  |  |  |  |  |
| 233 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,6000 |  |  |  |  |  |
| 234 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 15,6000 |  |  |  |  |  |
| 235 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) |  |  | m2 |  | 15,6000 |  |  |  |  |  |
| 236 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 59,3000 |  |  |  |  |  |
| 237 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,3100 |  |  |  |  |  |
| 238 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,3100 |  |  |  |  |  |
| 239 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,3100 |  |  |  |  |  |
| 240 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 82,3100 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 5 usi canale ingineresti |  |  | m2 |  | 4,8700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 35,2600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,2600 |  |  |  |  |  |
| 244 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 35,2600 |  |  |  |  |  |
| 245 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 35,2600 |  |  |  |  |  |
| 246 |  | CG56A1 K=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -35,2600 |  |  |  |  |  |
| 247 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 38,8200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 249 |  | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  | 19,6000 |  |  |  |  |  |
| 250 |  | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 251 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm |  |  | m |  | 21,2000 |  |  |  |  |  |
| 252 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |
| 253 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |
| 254 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 256 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 257 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 36,4000 |  |  |  |  |  |
| 258 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) |  |  | buc |  | 61,0000 |  |  |  |  |  |
| 260 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 261 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 262 |  | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 263 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 264 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 265 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 21,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Trasarea retelelor p/tru fotolii Stomatologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  | IC35A |  | Teava din metaloplast dm.16mm pentru distributia aer, traseu conectare compresoare. |  |  | m |  | 132,5000 |  |  |  |  |  |
| 268 |  | IC37A |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Trecere metaloplast 16mmx1/2) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 269 |  | IC37E |  | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Teu metaloplast dm 16mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 270 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 271 |  | IC37A |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (ATENTIE Fitinguri aer: Cupla furtun aer, filet exterior10mm x 1/2 ) Racord aer fotoliu stomatologic |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 272 |  | IC37A |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (ATENTIE Fitinguri aer: mufa furtun flexibil dm.10mm ) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aer Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 53,0000 |  |  |  |  |  |
| 274 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.3. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 34,6000 |  |  |  |  |  |
| 276 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 277 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 278 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 279 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 5,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trasarea retelelor p/tru fotolii Stomatologice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | RpVC39A |  | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
| 281 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
| 282 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 39,6000 |  |  |  |  |  |
| 283 |  | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 284 |  | TrB05B2-9 K=2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (ATENTIE Transportarea fotolii stomatologice, evacuare - transportare p/tru instalare) |  |  | t |  | 0,6600 |  |  |  |  |  |
| 285 |  | RpCO14B Aplicabil |  | Inlocuirea feroneriei la ferestre si usi din PVC (ATENTIE Manopera) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 286 |  | Pret de piata |  | Feronerie pentru ferestre din PVC (identic tipajului existent, miner, tija, balama, se va coordona cu beneficiarul) |  |  | compl. |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 287 |  | Pret de piata |  | Feronerie pentru usi din PVC (identic tipajului existent, miner, tija, balama, se va coordona cu beneficiarul) |  |  | compl. |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. RETELE ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 289 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 290 |  | RpEB12C K=4 |  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp |  |  | m |  | 86,0000 |  |  |  |  |  |
| 291 |  | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  | 08-03-572-3 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 293 |  | 08-03-572-3 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 294 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior |  |  | 100 buc |  | 0,4600 |  |  |  |  |  |
| 296 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |  |  |  |
| 297 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru LAMPI ANTIBACTERICIDE DE CUART de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (ATENTIE Utilajul va fi livrat de catre beneficiar) |  |  | 100 buc |  | 0,0900 |  |  |  |  |  |
| 298 |  | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat 2 (Iluminat suplimentar zona de lucru medic stomatolog) |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
| 299 |  | Pret de piata |  | Corp Iluminat LED 36W 120cm Aplicat 2x18W Tub T8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | Pret de piata |  | Tub LED G13 18W (6500K) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS |  |  | 100 m |  | 4,3200 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | 432,0000 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS |  |  | 100 m |  | 3,7000 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 348,0000 |  |  |  |  |  |
| 305 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 |  |  |  |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 306 |  | 08-02-412-6 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBГнг(A)-LS |  |  | 100 m |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |
| 307 |  | Pret de piata |  | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 |  |  |  |  | 71,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,2200 |  |  |  |  |  |
| 309 |  | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 310 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,7800 |  |  |  |  |  |
| 311 |  | Pret de piata |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V |  |  | buc |  | 78,0000 |  |  |  |  |  |
| 312 |  | Pret de piata |  | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 313 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |
| 315 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC dm.20 |  |  | m |  | 432,0000 |  |  |  |  |  |
| 316 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC dm.25 |  |  | m |  | 348,0000 |  |  |  |  |  |
| 317 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,9300 |  |  |  |  |  |
| 318 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC dm.32 |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC dm.40 |  |  | m |  | 71,0000 |  |  |  |  |  |
| 320 |  | Pret de piata |  | Accesorii din metal |  |  | kg |  | 64,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Valoarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  | Pret de piata |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 322 |  | Pret de piata |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Pret de piata |  | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 324 |  | Pret de piata |  | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 325 |  | Pret de piata |  | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  |  |  |  |
| 326 |  | Pret de piata |  | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 327 |  | Pret de piata |  | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RETELE ELECTRICE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatii curente a Sectiei Stomatologice in incinta Serviciului Medical al Serviciului de Informatii si Securitate | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 3

Stomatologie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 415,8398 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 17,8970 |  |  |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,8148 |  |  |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 345,6505 |  |  |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 541,8482 |  |  |
| 6. | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,1900 |  |  |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 474,0000 |  |  |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 78,4120 |  |  |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 218,4427 |  |  |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 99,7812 |  |  |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 133,7120 |  |  |
| 12. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 92,7500 |  |  |
| 13. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,3360 |  |  |
| 14. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 49,9800 |  |  |
| 15. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,5000 |  |  |
| 16. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 36,0000 |  |  |
| 17. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 52,3600 |  |  |
| 18. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 284,0346 |  |  |
| 19. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1650 |  |  |
| 20. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20,0000 |  |  |
| 21. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,0100 |  |  |
| 22. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,3065 |  |  |
| 23. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 767,4238 |  |  |
| 24. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 58,3704 |  |  |
| 25. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 468,9018 |  |  |
| 26. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 302,1592 |  |  |
| 27. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 274,8639 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0184 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 8,3808 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,1700 |  |  |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 116,9820 |  |  |
| 6. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6192 |  |  |
| 7. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 138,9420 |  |  |
| 8. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1746 |  |  |
| 9. | 11326598 | Tablou de distributie IP54 pentru 36 module | buc | 1,0000 |  |  |
| 10. | 1132659869 | Tablou de distributie IP54 pentru 12 module | buc | 2,0000 |  |  |
| 11. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,9320 |  |  |
| 12. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2912 |  |  |
| 13. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,9526 |  |  |
| 14. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0632 |  |  |
| 15. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 23,3700 |  |  |
| 16. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3500 |  |  |
| 17. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6600 |  |  |
| 18. | 2010212946765 | Pervaz din PVC | m | 14,0374 |  |  |
| 19. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 269,2790 |  |  |
| 20. | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,9000 |  |  |
| 21. | 2030112947150 | Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj | m2 | 5,1000 |  |  |
| 22. | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 8,6100 |  |  |
| 23. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 73,4906 |  |  |
| 24. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,3021 |  |  |
| 25. | 2211352147 | Teava din PVC dm.32 | m | 22,0000 |  |  |
| 26. | 221551352147 | Teava din PVC dm.40 | m | 71,0000 |  |  |
| 27. | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 64,0000 |  |  |
| 28. | 2232147 | Teava din PVC dm.20 | m | 432,0000 |  |  |
| 29. | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 18,0000 |  |  |
| 30. | 22352147 | Teava din PVC dm.25 | m | 348,0000 |  |  |
| 31. | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32. | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 100,0000 |  |  |
| 33. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5600 |  |  |
| 34. | 2411117322835 | Freon | kg | 6,6150 |  |  |
| 35. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,4676 |  |  |
| 36. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 134,8230 |  |  |
| 37. | 2430116101460 | Vopsea Acrilica | kg | 41,2320 |  |  |
| 38. | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 145,7280 |  |  |
| 39. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,3440 |  |  |
| 40. | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,7071 |  |  |
| 41. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 24,2109 |  |  |
| 42. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 13,8000 |  |  |
| 43. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 33,0006 |  |  |
| 44. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,4211 |  |  |
| 45. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,7020 |  |  |
| 46. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,7597 |  |  |
| 47. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 26,5546 |  |  |
| 48. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,1230 |  |  |
| 49. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,5997 |  |  |
| 50. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 80,3708 |  |  |
| 51. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 26,2621 |  |  |
| 52. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,8075 |  |  |
| 53. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 27,6825 |  |  |
| 54. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 5,9572 |  |  |
| 55. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 8,4225 |  |  |
| 56. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 919,1755 |  |  |
| 57. | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 78,6161 |  |  |
| 58. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,1788 |  |  |
| 59. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 74,2256 |  |  |
| 60. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 61. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 16,0000 |  |  |
| 62. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 192,5891 |  |  |
| 63. | 2521216710540 | Teava metaloplast dm 16mm gros. minim 2mm PN-10. | m | 136,4750 |  |  |
| 64. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4,9200 |  |  |
| 65. | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 8,3430 |  |  |
| 66. | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 57,4740 |  |  |
| 67. | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 50,4635 |  |  |
| 68. | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 14,7393 |  |  |
| 69. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 183,8350 |  |  |
| 70. | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 47,1697 |  |  |
| 71. | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 8,0000 |  |  |
| 72. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 62,5800 |  |  |
| 73. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 40,2300 |  |  |
| 74. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 8,9400 |  |  |
| 75. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 89,4000 |  |  |
| 76. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 59,7724 |  |  |
| 77. | 252315672102537 | Cot 90,grade canalizare D. 50mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 78. | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 2,0000 |  |  |
| 79. | 25231567255482 | Cot 45,grade canalizare D. 50mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 80. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 61,0000 |  |  |
| 81. | 253654132287050 | Teava din material plastic dm.20 | m | 54,0600 |  |  |
| 82. | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 37,1280 |  |  |
| 83. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 203,0050 |  |  |
| 84. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 8,2820 |  |  |
| 85. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0403 |  |  |
| 86. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0300 |  |  |
| 87. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 015,7372 |  |  |
| 88. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0050 |  |  |
| 89. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 335,7573 |  |  |
| 90. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 32,0040 |  |  |
| 91. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 193,2484 |  |  |
| 92. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 262,1626 |  |  |
| 93. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 560,9641 |  |  |
| 94. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 672,0600 |  |  |
| 95. | 2661112800448 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 12,3796 |  |  |
| 96. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 47,2657 |  |  |
| 97. | 2661122800117 | Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 | buc | 37,9500 |  |  |
| 98. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 132,4378 |  |  |
| 99. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 102,8868 |  |  |
| 100. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 248,3752 |  |  |
| 101. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,3369 |  |  |
| 102. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 4,0000 |  |  |
| 103. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 255,1290 |  |  |
| 104. | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,7838 |  |  |
| 105. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 224,4047 |  |  |
| 106. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 56,0979 |  |  |
| 107. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 107,7862 |  |  |
| 108. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 84,6195 130,2630 |  |  |
| 109. | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 296,9400 |  |  |
| 110. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3,6500 |  |  |
| 111. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 26,6400 |  |  |
| 112. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,6537 |  |  |
| 113. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1 002,2320 |  |  |
| 114. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 340,0430 |  |  |
| 115. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 150,3348 |  |  |
| 116. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 881,3900 |  |  |
| 117. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 17 897,0000 |  |  |
| 118. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 441,8860 |  |  |
| 119. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 10 380,2600 |  |  |
| 120. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 61,0000 |  |  |
| 121. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,2936 |  |  |
| 122. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 17,3609 |  |  |
| 123. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 61,0000 |  |  |
| 124. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 818,6000 |  |  |
| 125. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 8,2000 |  |  |
| 126. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 8,2000 |  |  |
| 127. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 16,4000 |  |  |
| 128. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0300 |  |  |
| 129. | 2875236410001 | Cupla furtun aer, filet exterior10mm x 1/2 ) Racord aer fotoliu stomatologic | buc | 12,0000 |  |  |
| 130. | 28752364668711 | Fitinguri aer: mufa furtun flexibil dm.10mm | buc | 10,0000 |  |  |
| 131. | 28752741669301 | Teu metaloplast dm 16mm | buc | 5,0000 |  |  |
| 132. | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 61,0000 |  |  |
| 133. | 287527420600 | Robinet cu mufa 1/2 | buc | 12,0000 |  |  |
| 134. | 2875274710001 | Trecere metaloplast 16mm x1/2 | buc | 8,0000 |  |  |
| 135. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 8,0000 |  |  |
| 136. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 25,3750 |  |  |
| 137. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0300 |  |  |
| 138. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0300 |  |  |
| 139. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5364 |  |  |
| 140. | 324452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 22,0000 |  |  |
| 141. | 334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc | 26,0000 |  |  |
| 142. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,9840 |  |  |
| 143. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,4281 |  |  |
| 144. | 4100126202818 | Apa | m3 | 19,3778 |  |  |
| 145. | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic | buc | 46,0000 |  |  |
| 146. | 4563977638271 | Corp Iluminat LED 36W 120cm Aplicat 2x18W Tub T8 | buc | 6,0000 |  |  |
| 147. | 4586932144 | Tub LED G13 18W (6500K) | buc | 12,0000 |  |  |
| 148. | 463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m | 432,0000 |  |  |
| 149. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,7300 |  |  |
| 150. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 58,4910 |  |  |
| 151. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,8899 |  |  |
| 152. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 6,9840 |  |  |
| 153. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 365,6460 |  |  |
| 154. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 109,8000 |  |  |
| 155. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 15,7140 |  |  |
| 156. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 18,0000 |  |  |
| 157. | 5009113 | Prezoane | buc | 12,2400 |  |  |
| 158. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,2142 |  |  |
| 159. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,4365 |  |  |
| 160. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1680 |  |  |
| 161. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,5346 |  |  |
| 162. | 537667548223 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc | 1,0000 |  |  |
| 163. | 5376678557638 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 164. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,7307 |  |  |
| 165. | 65884452369 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 78,0000 |  |  |
| 166. | 66588798743 | Feronerie pentru usi din PVC | compl. | 5,0000 |  |  |
| 167. | 66598743 | Feronerie pentru ferestre din PVC | compl. | 5,0000 |  |  |
| 168. | 678713278186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc | 9,0000 |  |  |
| 169. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 44,9410 |  |  |
| 170. | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |  |  |
| 171. | 8666463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m | 22,0000 |  |  |
| 172. | 86667822564 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 | m | 71,0000 |  |  |
| 173. | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 348,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7392 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 148,9110 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 23,5710 |  |  |
| 4. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,1608 |  |  |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,2531 |  |  |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19,1188 |  |  |
| 7. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,4500 |  |  |
| 8. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,7459 |  |  |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,9966 |  |  |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,7974 |  |  |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,5107 |  |  |
| 12. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,8105 |  |  |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,5555 |  |  |
| 14. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6587 |  |  |
| 15. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 4,8630 |  |  |
| 16. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,9800 |  |  |
| 17. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,0500 |  |  |
| 18. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,3617 |  |  |
| 19. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 50,7901 |  |  |
| 20. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,5440 |  |  |
| 21. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 3,0240 |  |  |
| 22. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 44,2248 |  |  |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,6760 |  |  |
| 24. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,9490 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii curente a Sectiei Stomatologice in incinta Serviciului Medical al Serviciului de Informatii si Securitate | Investitor Serviciului de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Birou 201 Sef Sectie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea Mobilier dulap in perete MDF) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 11 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CK20A aplicabil | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (ATENTIE Aplicabil, Confectionarea si montarea Dulap de tip cupe ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2030112947150 | Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |  |  |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Birou 203 Chirurgie stomatologica |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 29 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 38 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |  |  |
| 50 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Birou 205 Cabinet Stomatologic |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 56 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 65 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |  |  |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Birou 206 A, Vestiar, Camera de odihna |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 83 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie Auminiu vitraj | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 89 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | CF51B K=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflare retele) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116101460 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Identic celui demontat) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Tavane |  |  |  |  |
| 102 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Birou 202 Protezare Dentara |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 103 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 106 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 107 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 110 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |
| 112 | RpCG05A1 | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Blocare Usa) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 5,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1800 |  |  |
|  | 2661122800117 | Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 | buc | 69,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,9100 |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1150 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0280 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 113 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |  |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 |  |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 118 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 124 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 2 usi | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Tavane |  |  |  |  |
| 126 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 128 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 129 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 130 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 131 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Birou 202 A Tehnicieni |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 132 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 133 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Realizare gol de usa) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 134 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 135 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 136 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 137 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 138 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 139 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 140 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |
| 141 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 142 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 143 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 144 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 145 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 148 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 151 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 152 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Tavane |  |  |  |  |
| 153 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 154 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 155 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 156 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 157 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 158 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7. Birou 204 Depozit, Bloc Sanitar |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 159 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 160 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 161 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 162 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 163 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 165 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 166 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 167 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |  |  |
| 168 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |  |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 |  |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 169 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 170 | CF51B K=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 171 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflare retele) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 172 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 173 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 174 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 177 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116101460 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 180 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Bloc Sanitar) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 181 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 2 usi | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7.3. Tavane |  |  |  |  |
| 182 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 183 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 184 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 185 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800448 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 186 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8. Birou 206 Cabinet Terapeutic (divizat) |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 187 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 188 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 189 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv fereastra interioara | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 190 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 191 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 192 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 193 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 194 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 195 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 196 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |  |  |
| 197 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |  |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 |  |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 198 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 199 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 201 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Birou nou format) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 203 | CF51B K=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 205 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 207 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 208 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 210 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116101460 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 212 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 213 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 214 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Ferestre confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim, umplutura va fi realizata din pachet de sticla riflata sau tonata, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8.3. Tavane |  |  |  |  |
| 215 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 15mm de calitate superioara (ATENTIE Tavane casetate tip Armstrong: BIOGOARD PLANE (medicinal), sau HYGENA PLAIN board 600x600x15 mm ) sau analogic, cu proprietati antibactericide (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 216 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 217 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 218 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 219 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 220 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 221 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 222 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm confectionate din PVC), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din PVC | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9. Coridor |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 223 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 224 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 225 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi canale retele ingineresti.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 226 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 227 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 228 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea Tavane suspendate) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 229 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 230 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 231 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9.2. Pereti |  |  |  |  |
| 232 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 233 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 234 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 235 | CF50B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri, rosturi gips-carton) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 236 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 238 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 239 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare ( ATENTIE vopsea ACRILICA cu proplrietati ANTIBACTERICIDE, folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116106682 | Vopsea ACRILICA cu proprietati ANTIBACTERICIDE | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 241 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare, Forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 5 usi canale ingineresti | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9.3. Tavane |  |  |  |  |
| 242 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 243 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 244 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 245 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 246 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 247 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 248 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 249 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 250 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 251 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 252 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 253 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 254 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10.2. Retele |  |  |  |  |
| 255 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 256 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 257 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 258 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 259 | IC40A | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 260 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 261 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 262 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 263 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 264 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 265 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 266 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11. Trasarea retelelor p/tru fotolii Stomatologice |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.1. Aer |  |  |  |  |
| 267 | IC35A | Teava din metaloplast dm.16mm pentru distributia aer, traseu conectare compresoare. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216710540 | Teava metaloplast dm 16mm gros. minim 2mm PN-10. | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 268 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Trecere metaloplast 16mmx1/2) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2875274710001 | Trecere metaloplast 16mm x1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 269 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Teu metaloplast dm 16mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 28752741669301 | Teu metaloplast dm 16mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 270 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420600 | Robinet cu mufa 1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 271 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (ATENTIE Fitinguri aer: Cupla furtun aer, filet exterior10mm x 1/2 ) Racord aer fotoliu stomatologic | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2875236410001 | Cupla furtun aer, filet exterior10mm x 1/2 ) Racord aer fotoliu stomatologic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 272 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (ATENTIE Fitinguri aer: mufa furtun flexibil dm.10mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 28752364668711 | Fitinguri aer: mufa furtun flexibil dm.10mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11.2. Apa |  |  |  |  |
| 273 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 253654132287050 | Teava din material plastic dm.20 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 274 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11.3. Canalizare |  |  |  |  |
| 275 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 276 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672102537 | Cot 90,grade canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 277 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567255482 | Cot 45,grade canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 278 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 279 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.12. Diverse |  |  |  |  |
| 280 | RpVC39A | Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 7,1400 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 281 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se vor monta aparatele anterior demontate) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |  |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 282 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 283 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 284 | TrB05B2-9 K=2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (ATENTIE Transportarea fotolii stomatologice, evacuare - transportare p/tru instalare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 285 | RpCO14B Aplicabil | Inlocuirea feroneriei la ferestre si usi din PVC (ATENTIE Manopera) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,7800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 286 | Pret de piata | Feronerie pentru ferestre din PVC (identic tipajului existent, miner, tija, balama, se va coordona cu beneficiarul) | compl. |  |  |  |
|  | 66598743 | Feronerie pentru ferestre din PVC | compl. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 287 | Pret de piata | Feronerie pentru usi din PVC (identic tipajului existent, miner, tija, balama, se va coordona cu beneficiarul) | compl. |  |  |  |
|  | 66588798743 | Feronerie pentru usi din PVC | compl. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. RETELE ELECTRICE |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 288 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 289 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 290 | RpEB12C K=4 | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 291 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |
| 292 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 293 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 294 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |
| 295 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 296 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 297 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru LAMPI ANTIBACTERICIDE DE CUART de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (ATENTIE Utilajul va fi livrat de catre beneficiar) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 298 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat 2 (Iluminat suplimentar zona de lucru medic stomatolog) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 299 | Pret de piata | Corp Iluminat LED 36W 120cm Aplicat 2x18W Tub T8 | buc |  |  |  |
|  | 4563977638271 | Corp Iluminat LED 36W 120cm Aplicat 2x18W Tub T8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 300 | Pret de piata | Tub LED G13 18W (6500K) | buc |  |  |  |
|  | 4586932144 | Tub LED G13 18W (6500K) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 301 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 302 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 303 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 304 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 986463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 305 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 |  |  |  |  |
|  | 8666463197 | Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 306 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBГнг(A)-LS | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 307 | Pret de piata | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 86667822564 | Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |
| 308 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 309 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc |  |  |  |
|  | 324452369 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 310 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 311 | Pret de piata | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc |  |  |  |
|  | 65884452369 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 312 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc |  |  |  |
|  | 228445652369 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 313 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc |  |  |  |
|  | 2234588369 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2.5. Tevi si accesorii |  |  |  |  |
| 314 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 315 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m |  |  |  |
|  | 2232147 | Teava din PVC dm.20 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 316 | Pret de piata | Teava din PVC dm.25 | m |  |  |  |
|  | 22352147 | Teava din PVC dm.25 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 317 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 318 | Pret de piata | Teava din PVC dm.32 | m |  |  |  |
|  | 2211352147 | Teava din PVC dm.32 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 319 | Pret de piata | Teava din PVC dm.40 | m |  |  |  |
|  | 221551352147 | Teava din PVC dm.40 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 320 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg |  |  |  |
|  | 2215518862147 | Accesorii din metal | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 321 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module | buc |  |  |  |
|  | 1132659869 | Tablou de distributie IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 322 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module | buc |  |  |  |
|  | 11326598 | Tablou de distributie IP54 pentru 36 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 323 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc |  |  |  |
|  | 678713278186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 324 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc |  |  |  |
|  | 8345556378186 | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 325 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc |  |  |  |
|  | 334555686 | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 326 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc |  |  |  |
|  | 537667548223 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=80A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-80A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 327 | Pret de piata | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc |  |  |  |
|  | 5376678557638 | intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A | buc | 1,0000 |  |  |