| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.1 Mentenanța anuală pentru Analizator automat KIMAsed auto 16 |  |  |  | Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a grupului optic; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot nr.2 Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic Medica Easylite Na/K |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 3 Mentenanța anuală pentru Analizator hematologic PCE-210 |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 4 Mentenanța anuală pentru Analizator hematologic Mindray BC-5150 |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 5 Mentenanța anuală pentru Analizator imunologic Tecan Sunrise |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 6 Mentenanța anuală pentru Analizator urină Mission U120 Smart |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea sistemului optic; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 7 Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic semi-automat CLINDIAG SA-20 |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată. Verificare și calibrarea pompei de aspirație; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 8 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU G4 |  |  |  | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maximale a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalități printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 9 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic digital Sonia Vision-Shmimadzu |  |  |  | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maximale a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalități printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 10 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU RADSpeed Fit |  |  |  | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 11 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU MobileArt Evolution MX7 |  |  |  | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 12 Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie ATESE 2000 |  |  |  | Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 13 Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie Maquet Flow-i |  |  |  | Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 14 Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie DAMECA AX500 |  |  |  | Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 15 Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi STERILMED SM-DSD-450 |  |  |  | Verificarea sistemei de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (puncte de conexiune și fixare); Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlocuirea filtrelor sistemei de osmoză inversă. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 16 Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi ГПД-400-2 |  |  |  | Verificarea sistemei de dozare a apei; Testarea pompei de vacuum și de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 17 Mentenanța anuală pentru Spălător de microplăci Tecan Hydroflex |  |  |  | Verificarea sistemei de dozare; Testarea pompei de vacuum; Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice; Controlul funcționării circuitelor electrice; Curățarea grupului optic, Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor/bloc urilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 18 Mentenanța anuală pentru Spălător de micro plăci Mindray MW-12A |  |  |  | Verificarea sistemei de dozare; Testarea pompei de vacuum; Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice; Controlul funcționării circuitelor electrice; Curățarea grupului optic, Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor/bloc urilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 19 Mentenanța anuală pentru Analizator VSH Mindray XC-40B |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 20 Mentenanța anuală pentru Aparat hidrocolono-terapie Transcom HC-3000 |  |  |  | Verificarea sistemei de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și testarea manometrului; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Grafic de prestare a serviciilor: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |  |  |  |  |
| Lot 21 Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic TROMBOTAIMER |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. Eliberarea actelor de constatare tehnică. |  |  |  |  |
| Lot 22 Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic Stat Fax 330 |  |  |  | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. Eliberarea actelor de constatare tehnică. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________