____

| Sectie Patologo- anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-5  06/17-1-2023

Apa Calda T3 Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

Коэффициент к стоимости материалов=1,00

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран шаровый д=15 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 39,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,02 |
|  | 2875274201000КШ-15 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый д=15 |  | buc | 39,78 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" то же,д=20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,20 |
|  | 2875274201000КШ20 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый д=20 |  | buc | 5,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" То же д=25 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,87 |
|  | 2875274201000 КШ25 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый д=25 |  | buc | 3,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" обратный клапан д=20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,24 |
|  | 2875274201000КО |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Обратный клапан д=20 |  | buc | 1,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Трубы RENAU-PE-Xa -DIN из сшитого полиэтилена d=20*2 |  | m | 0,80 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,26 |
|  | 2521216717050 20*2 |  | Teava din material plastic RENAU-PE Xa DINl=20*2 |  | m | 0,82 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,00 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut. | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для умывальника |  | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,25 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 5,00 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки |  | buc | 28,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 46,20 |
|  | 2913124201370Мой |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"Смеситель для мойки настенный |  | buc | 28,00 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 56,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для душа на гибком шланге |  | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370 Д |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"Смеситель для душа на гибком шланге |  | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | SD18A |  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" Поливочный кран Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,01 |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,80 |
|  | Вентиль д=15 |  | Вентиль д=15 |  | buc | 8,08 |
|  | шланг -5м |  | шланг длиной 5 м |  | buc | 4,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficii |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |