Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.17 – Rețele inginerești interioare

1. Rețele de alimentare cu apa și canalizare (Compart. RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( PE100 PN10 d63x3.8) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava polietilena PE100 PN10 d63x3.8mm |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 5,40 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 25231567138113263 |  | Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SA10F |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 63 mm (Teava PPR PN10 d63 (d50)) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 252121670054063 |  | Teava PPR PN10 d63(d50) |  |  | m |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d63mm) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 33205173522363 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d63mm |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA10D |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN10 d40(d32)) |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,08 |  |  |
|  | 252121670054040 |  | Teava PPR PN10 d40(d32) |  |  | m |  | 36,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d40mm) |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,28 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d40mm |  |  | m |  | 36,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SA11B |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR РN10 d32(d25) ) |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 252121670054032 |  | Teava PPR РN10 d32(d25) |  |  | m |  | 23,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm) |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 23,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 (d15) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,32 |  |  |
|  | 252121670054020 |  | Teava PPR PN10 d20(d15) |  |  | m |  | 3,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 7,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2521216701000213 |  | Teava din otel d21.3x2.8mm |  |  | m |  | 15,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | 10 m |  | 1,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287527420100032 |  | Robinet de apa alama d32 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,29 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Tee de scurgere 50х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 252121670054051 |  | Tee de scurgere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm-(Element vibroizolant d50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440010055 |  | Element vibroizolant d50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de urinare d15 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 29131242013709 |  | Robinet de urinare d15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA11B |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR РN16 d32 (d25)) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 252121670054132 |  | Teava PPR РN16 d32 (d25) |  |  | m |  | 28,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 29,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d25 (d20) ) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 11,88 |  |  |
|  | 252121670054125 |  | Teava PPR РN16 d25 (d20) |  |  | m |  | 28,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d25mm |  |  | m |  | 29,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 (d15) ) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,76 |  |  |
|  | 252121670054120 |  | Teava PPR PN16 d20(15) |  |  | m |  | 4,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,3x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2521216701000213 |  | Teava din otel d21.3x2.8mm |  |  | m |  | 6,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SF03A |  | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 6,40 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,29 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Amestcator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 29131242013502 |  | Amestcator pentru dus |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC PP DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | Teava PVC PP DN110 d110 SN2 |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului d110) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 36,00 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 53,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Conducte din polipropilena de canalizare cu absorbtie a zgomotului d50) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,64 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 8,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect:Sifon) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,95 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  | 26221024380010 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 7,21 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 14,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Pisoar de ceramica) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aer d110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2523156712230110 |  | Supapa de aer d110 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527440010050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc,Trecere 50х32-1buc) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 291312420255315 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420248615 |  | Robinet cu trei cai d15 мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442052 |  | Trecere 50x32 |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442050 |  | Trecere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 28741158007501 |  | Гайки для счетчика |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de apa cu sita d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect:Sifon) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Contor cu ultrasunete 15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462556115 |  | Contor cu ultrasunete 15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462500050 |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28751142007802 |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.Echipament electric de forță și iluminat electric interior (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (l=55m) |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut. |  | 0,527 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,445 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,058 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 1,247 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,365 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPY-1A-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-523-2 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,380 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, YABP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Declansator, 100A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Declansator, 100A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Declansator independent, PH-47) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (-Declansator,20A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (-Declansator,20A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (-Declansator,100A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,960 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,526 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (--Declansator, tripolarm 40A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (--Declansator, tripolarm 40A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 1,290 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 218,010 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 263,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 2,632 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 3,612 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 5,212 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 73,530 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,212 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,220 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,360 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,449 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,616 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,341 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 6,930 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,784 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,134 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-593-10 |  | Anticolant u directie de esire |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,856 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,080 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,371 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,925 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,585 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,044 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,109 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,186 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,850 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,720 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,867 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,875 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,034 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 5,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 22,850 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 436,435 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 278,770 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 278,770 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,570 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 22,850 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 45,700 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 11,425 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,514 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 67,179 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,514 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,757 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 660,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 20,064 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 20,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,450 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,136 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,580 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,350 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,860 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,335 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,082 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,871 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,704 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 9,213 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 9,213 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,704 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,021 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 12,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 85,598 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,937 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 10,160 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 154,940 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,635 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,254 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,254 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,254 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 9,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,028 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,038 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 7,840 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 119,560 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,136 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,392 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,392 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3370007-111 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370007-111 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 91937 |  | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 91937 |  | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 91927 |  | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 91927 |  | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 080,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 1 080,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 950,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 950,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 91925 |  | Cablu N2XH-J 3x4mm2 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 91925 |  | Cablu N2XH-J 3x4mm2 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 91938 |  | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  | 91938 |  | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0,66 5x4mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66 5x4mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 91940 |  | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 91940 |  | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 91921-12 |  | Cablu N2XH-0.66 5x16mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 91921-12 |  | Cablu N2XH-0.66 5x16mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33600173-185 |  | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33600173-185 |  | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33600173-187 |  | Intrerupator cu 1 lapa tip. A16-2111 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 33600173-187 |  | Intrerupator tip. A16-2111 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-2112 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 336009-083 |  | Intrerupatoк de сruce pentru instalatie deschisa 220V, 6A (IP54) A 6/2 10-872 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 336009-083 |  | Intrerupatoк de сruce pentru instalatie deschisa 220V, 6A (IP54) A 6/2 10-872 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33600073-186 |  | Priza unica pentru instalatie deschisa 36V, IP54 tip, PA16-296 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33600173-186 |  | Priza unica pentru instalatie deschisa 36V, IP54 tip, PA16-296 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 336009-129-22 |  | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP20) |  |  | buc |  | 85,000 |  |  |
|  | 336009-129-22 |  | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP54) |  |  | buc |  | 85,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 336009-129-23 |  | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP54) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 336009-129-23 |  | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP54) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 441000-1602 |  | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 285,000 |  |  |
|  | 441000-1602 |  | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 285,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 3337100091 |  | Canal pentru cablu PVC neinflamabil 25x25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 3337100091 |  | Canal pentru cablu neinflamabil PVC 25x25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 555100022 |  | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4, dim.1700x800x440 (BУ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55510022 |  | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 3370201-152 |  | -Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3370201-152 |  | Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 55501552-10 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-10 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 55501552-11 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 60A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-14 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 60A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5552013-011 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) (УАВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552013-011 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 55501552-13 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-13 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5550252-3 |  | -Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-100/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550252-3 |  | Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-100/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 5550252-3 |  | -Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-100/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550252-3 |  | Intrerupator automat 3p, 25A, BA47-100/3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 555-100012-1 |  | Intreruptor BH32/4/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5550237-14 |  | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5550297-101 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5550297-101 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5550086-09 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-092 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 555-100012-1 |  | Intreruptor BH32/4/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 5550297-101 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550297-101 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (РП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 5550237-15 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5550237-15 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 33410011-2 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410011-2 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" rosu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 5550086-05 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-05 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 555000240-14 |  | Intreruptor сrepuscular IC-50 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000240-14 |  | Intreruptor IC-50 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 106,000 |  |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 106,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 33400169-07 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cu bloc de alimentare de urgenta) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 33400169-07 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cubloc de alimentare de urgenta) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Ventilare (compartiment V)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela de ventilatie d550) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2710403642598550 |  | Umbrela de ventilatie 550 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela de ventilatie d700) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2710403642598700 |  | Umbrela de ventilatie 700 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela de ventilatie 1000x600) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 27104036425981600 |  | Umbrela de ventilatie 1000x600 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VB24A2 |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2, confectionarea in ateliere centralizate ( (Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 600х600 ALCM600) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 76,96 |  |  |
|  | 2811236306600600 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 600х600 ALCM600 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VB24A2 |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2, confectionarea in ateliere centralizate ( (Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 500х500 ALCM500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,84 |  |  |
|  | 2811236306500500 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 500х500 ALCM500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VB24A2 |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2, confectionarea in ateliere centralizate ( (Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 400х400 ALCM400) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,36 |  |  |
|  | 2811236306400400 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 400х400 ALCM400 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VB24A2 |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2, confectionarea in ateliere centralizate ( (Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 300х300 ALCM300) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,92 |  |  |
|  | 2811236306300300 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 300х300 ALCM300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VB24A2 |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2, confectionarea in ateliere centralizate ( (Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 300х300 ALCM300) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 59,20 |  |  |
|  | 2811236306250250 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie si refulare instalatii echipate cu o supapa de aer 250х250 ALCM250 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VB20D1 |  | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/406, confectionarea in ateliere centralizate (Camera de presiune statica 600х600х300 cu supapa de control ) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 72,28 |  |  |
|  | 2811236306300600 |  | Camera de presiune statica 600х600х300 cu supapa de control |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VB20D1 |  | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/406, confectionarea in ateliere centralizate (Camera de presiune statica 500х500х300 cu supapa de control ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,12 |  |  |
|  | 2811236306300500 |  | Camera de presiune statica 500х500х300 cu supapa de control |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VB20D1 |  | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/406, confectionarea in ateliere centralizate (Camera de presiune statica 400х400х300 cu supapa de control ) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,48 |  |  |
|  | 2811236306300400 |  | Camera de presiune statica 400х400х300 cu supapa de control |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VB20A1 |  | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate (Camera de presiune statica 300х300х250 cu supapa de control ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,23 |  |  |
|  | 2811236306250300 |  | Camera de presiune statica 300х300х250 cu supapa de control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VB20A1 |  | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate (Camera de presiune statica 250х250х250 cu supapa de control ) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 52,30 |  |  |
|  | 2811236306250251 |  | Camera de presiune statica 250х250х250 cu supapa de control |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu jaluzele d 500) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306500 |  | Grila cu jaluzele d 500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu jaluzele d 400) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306400 |  | Grila cu jaluzele d 400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VB25A2 |  | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzoare de tavan de aspiratie TVOM100 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2874135840405100 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie TVOM100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VB25A2 |  | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzoare de tavan de aspiratie TVOM200 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 2874135840405200 |  | Difuzoare de tavan de aspiratie TVOM200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VC35C |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Nod de trecere УП1-02 d315) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2811236310030315 |  | Preaplin si piesa de trecere etansa -Nod de trecere УП1-02 d315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer 600х300 GT600х300) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306600301 |  | Grila de transfer 600х300 GT600х300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer 300х150 GT300x150) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306300151 |  | Grila de transfer 300х150 GT300x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila P150x150) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306150150 |  | Grila P150x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (700x300 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,85 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 6,06 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 36,36 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 36,36 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,36 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 12,12 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,01 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 64,64 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 64,64 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 64,64 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 14,54 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d355mm) |  |  | m2 |  | 8,92 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,86 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 9,01 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 135,14 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 135,14 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 135,14 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 9,01 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) |  |  | m2 |  | 8,90 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,84 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 8,99 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 134,83 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 134,83 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 134,83 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 8,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d200mm) |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 1,92 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,78 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,78 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,78 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,92 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 64,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 64,06 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 64,64 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 517,12 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 517,12 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 517,12 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 116,35 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 6,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x300, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 15,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,42 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 15,55 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 124,43 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 124,43 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 124,43 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x300 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,56 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 13,33 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 146,65 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 146,65 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 146,65 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x250 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 23,10 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,72 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 23,33 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 256,64 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 256,64 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 256,64 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,98 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 6,06 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 66,66 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 66,66 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 66,66 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,27 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x250 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,30 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,27 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 15,30 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 15,45 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 231,80 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 231,80 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 231,80 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 13,91 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,30 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,27 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,13 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 14,54 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 218,16 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 218,16 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 218,16 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 13,09 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 39,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,82 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 593,88 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 593,88 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 593,88 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 23,76 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 66,49 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 599,94 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 599,94 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 599,94 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 33,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,25 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 33,84 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 507,52 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 507,52 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 507,52 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 20,30 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducte de aer flexibil termoizolat d150) |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 55,86 |  |  |
|  | 2521305734007150 |  | Conducte de aer flexibil termoizolat d150 |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducte de aer flexibil termoizolat d200) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,28 |  |  |
|  | 2521305734007200 |  | Conducte de aer flexibil termoizolat d200 |  |  | m |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducte de aer flexibil termoizolat d250) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 53,20 |  |  |
|  | 2521305734007250 |  | Conducte de aer flexibil termoizolat d250 |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducte de aer flexibil d200) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2521305734007222 |  | Conducte de aer flexibil d200 |  |  | m |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducte de aer flexibil d150) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2521305734007152 |  | Conducte de aer flexibil d150 |  |  | m |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducte de aer flexibil d100) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2521305734007100 |  | Conducte de aer flexibil d100 |  |  | m |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х200 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d200mm) |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 1,92 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,78 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,78 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,78 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,92 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) |  |  | m2 |  | 43,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 13,54 |  |  |
|  | 27104036013001 |  | Tabla zincata gr.0.5mm |  |  | kg |  | 308,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 43,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,01 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 303,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) |  |  | m2 |  | 43,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 35,72 |  |  |
|  | 26821626113151 |  | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL |  |  | m2 |  | 43,40 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm) |  |  | m2 |  | 580,77 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 477,97 |  |  |
|  | 26821626113165 |  | Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm |  |  | m2 |  | 580,77 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 23,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VB03A2 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Supapa ignifuga 150x100) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. R1-A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VC01B |  | R1Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Lref=1385 m3/ora, Lasp.=960m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:R1.1Ventilator de refulare Lref=1385m3/h,Р=400PaN=0,66kW cu viteza variabila-1bucR1.3Filtru de aer F7-1bucR1.4Incalzitor el. N=7,5 kW-1buc R1.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 61.5%-1bucA1.1 Ventilator de aspiratie Lasp.=960m3/h, Р=400Pa N=0,66kW cu viteza variabila-1buc A1.2 Filtru de aer M5-1buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VB07A |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (R1.2,A1.3 Damper d 355) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-315-1 |  | Dispozitiv de actionare electrica(R1.2,A1.3 Servomotor TF230 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (R1.5,A1.4 Insertie flexibila D355) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (R1.7 Jaluzele de ploaie d450) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (R1.8,A1.5 SILENCERUL 355) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,16 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R1-A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. R2-A2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VC01B |  | R2Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-1300-FS-E-L1-F7/M5-C5-L/A Lref=750 m3/ora, Lasp.=750m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:R2.1Ventilator de refulare Lref=750m3/h,Р=400PaN=0,37kW cu viteza variabila-1buc R2.3Filtru de aer F7-1bucR2.4Incalzitor el. N=3,0 kW-1buc R2.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 74.5%-1bucA2.1 Ventilator de aspirate Lasp.=750m3/h, Р=400Pa N=0,37kW cu viteza variabila-1bucA2.2 Filtru de aer M5-1buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | VB07A |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (R2.2,A2.3 Damper d 315) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-315-1 |  | Dispozitiv de actionare electrica(R2.2,A2.3 Servomotor TF230 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (R2.5,A2.4 Insertie flexibila D315) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (R2.7 Jaluzele de ploaie d400) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (R2.8,A2.5 SILENCERUL 315) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R2-A2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. К1-A3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VC01B |  | K1Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-10-L-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7/M5-X-HCDX/3R/2.6:1-L2-C5-X,Lref.=2200m3/ora, Lasp.=2200m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Montaj inclus P.63 |  | K1.1Ventilator de refulare Lref=2200m3/h,Р=400PaN=1,4kW cu viteza variabila |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Montaj inclus P.63 |  | K1.2Damper cu servomotor700X300/24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Montaj inclus P.63 |  | K1.3Filtru de aer |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Montaj inclus P.63 |  | K1.4Schimbare DX-G10-03R-0715-0300-130/-10-1?03C-26F-M1-C40-IS2-RC-1x1/2/1x22-220 Qiar.=5,8 kWQvara=10,5 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Montaj inclus P.63 |  | K1.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 77.2%-1buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Montaj inclus P.63 |  | K1.8Jaluzele de ploaie 700X400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Montaj inclus P.63 |  | A3.1Ventilator de aspiratie Lasp.=2200m3/h, Р=400Pa N=1,4kW cu viteza variabila |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Montaj inclus P.63 |  | A3.2 Filtru de aer M5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Montaj inclus P.63 |  | A3.3Damper 700x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Montaj inclus P.63 |  | A3.3 cu servomotor 24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Montaj inclus P.63 |  | A3.4 Insertie flexibila 700x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Montaj inclus P.63 |  | A3.5SILENCERUL 700х400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Montaj inclus P.63 |  | K1-A3 Bloc de control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (K1.5 Insertie flexibila 700x300) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (K1.7SILENCERUL 700х400) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1-A3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc exterior MDV-V48WDHN1(AtB) Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 12,60 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x7,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 12,60 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. A4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-800/200 L=425 м3/чаc , Р=150Па, N=0,120 kW cu zgomot redus 33 дб(А)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. K2 Mini VRF sistema Midea: 1set (4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | VC37Aк=2,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1).MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db,-3buc.2).MDV-D12G/N1-M(At Qr=3,6kW, Qc=4,0 kW, N=0,03 kW, 34db, -1buc.3).MDV-V36WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=10,0kW, Qc=12,0 kW, N=3,15 kW, 54db-1buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,31 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,24 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 26,20 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 39,30 |  |  |
|  | 2746163334854 |  | Tevi din cupru recoapte 15x9,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 10,48 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x7,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 18,86 |  |  |
|  | 2746163334856 |  | Tevi din cupru recoapte 9x52mm(в изоляции) |  |  | m |  | 10,48 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 18,86 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IC34N |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm ((4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 Mini VRF sistema Midea: 1set (4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. K3 Mini VRF sistema Midea: 1set(4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VC37Aк=2,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1.MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db-1шт,2).MDV-D12G/N1-M(At Qr=3,6kW, Qc=4,0 kW, N=0,03 kW, 34db-3buc,3).MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire-1buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,31 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,24 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 26,20 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 39,30 |  |  |
|  | 2746163334854 |  | Tevi din cupru recoapte 15x9,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 13,62 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x7,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 22,01 |  |  |
|  | 2746163334856 |  | Tevi din cupru recoapte 9x52mm(в изоляции) |  |  | m |  | 13,62 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 22,01 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | IC34N |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm ((4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 Mini VRF sistema Midea: 1set(4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. K4 Mini VRF sistema Midea: 1set(4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VC37Aк=2,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1).MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db-2шт2).MDV-D15G/N1-M(At Qr=4,5kW, Qc=5,0 kW, N=0,05 kW, 34db -2buc,3)MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db-1buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,31 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,24 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 26,20 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 39,30 |  |  |
|  | 2746163334854 |  | Tevi din cupru recoapte 15x9,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 7,34 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x7,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 18,86 |  |  |
|  | 2746163334856 |  | Tevi din cupru recoapte 9x52mm(в изоляции) |  |  | m |  | 7,34 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 18,86 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IC34N |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm ((4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 Mini VRF sistema Midea: 1set(4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. K5 Mini VRF sistema Midea: 1set(4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | VC37Aк=2,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1.МDV-D15G/N1-M(At Qr=4,5kW, Qc=5,0 kW, N=0,05 kW, 34db-4шт2.MDV-V56WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=15,5kW, Qc=18,0 kW, N=4,82 kW, 54db Text. pШna -15 C pentru recire si incalzire -1шт) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,31 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,24 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 26,20 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 39,30 |  |  |
|  | 2746163334857 |  | Tevi din cupru recoapte 19x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 6,29 |  |  |
|  | 2746163334854 |  | Tevi din cupru recoapte 15x9,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,82 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x7,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 20,96 |  |  |
|  | 2746163334856 |  | Tevi din cupru recoapte 9x52mm(в изоляции) |  |  | m |  | 24,10 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 20,96 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IC34N |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm ((4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K5 Mini VRF sistema Midea: 1set(4 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. K6 Mini VRF sistema Midea: 1set(5 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VC37Aк=3 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (1.MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db-5шт 2)MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db-1buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,57 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,30 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,25 |  |  |
|  | 2746163334854 |  | Tevi din cupru recoapte 15x9,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 16,80 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x7,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2746163334856 |  | Tevi din cupru recoapte 9x52mm(в изоляции) |  |  | m |  | 16,80 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x3,5mm(в изоляции) |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,83 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IC34N |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm ((4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K6 Mini VRF sistema Midea: 1set(5 blocuri interioare, 1 bloc exterioara) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pretul firmei |  | Supapa ignifuga 150x100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5005612435150100 |  | Supapa ignifuga 150x100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. R1-A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pretul firmei |  | R1Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Lref=1385 m3/ora, Lasp.=960m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:R1.1Ventilator de refulare Lref=1385m3/h,Р=400PaN=0,66kW cu viteza variabila-1bucR1.3Filtru de aer F7-1bucR1.4Incalzitor el. N=7,5 kW-1buc R1.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 61.5%-1bucA1.1 Ventilator de aspiratie Lasp.=960m3/h, Р=400Pa N=0,66kW cu viteza variabila-1buc A1.2 Filtru de aer M5-1buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3912435788780001 |  | Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5-L/A Lref=1385 m3/ora, Lasp.=960m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:R1.1Ventilator de refulare Lref=1385m3/h,Р=400PaN=0,66kW cu viteza variabila-1bucR1.3Filtru de aer F7-1bucR1.4Incalzitor el. N=7,5 kW-1buc R1.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 61.5%-1bucA1.1 Ventilator de aspiratie Lasp.=960m3/h, Р=400Pa N=0,66kW cu viteza variabila-1buc A1.2 Filtru de aer M5-1buc |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pretul firmei |  | R1.2,A1.3 Damper d 355 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 500291243578355 |  | Damper d 355 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pretul firmei |  | R1.2,A1.3 Servomotor TF230 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 550561243579900 |  | Servomotor TF 230 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pretul firmei |  | R1.5,A1.4 Insertie flexibila d355 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 300291243578677 |  | Insertie flexibila D355 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pretul firmei |  | R1.7 Jaluzele de ploaie d450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287300291243578677 |  | Jaluzele de ploaie d450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pretul firmei |  | R1.8,A1.5 SILENCERUL 355 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 500291243579355 |  | SILENCERUL 355 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei |  | R1-A1 Bloc de control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 528291243579355 |  | Bloc de control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R1-A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. R2-A2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei |  | R2Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-1300-FS-E-L1-F7/M5-C5-L/A Lref=750 m3/ora, Lasp.=750m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:R2.1Ventilator de refulare Lref=750m3/h,Р=400PaN=0,37kW cu viteza variabila-1buc R2.3Filtru de aer F7-1bucR2.4Incalzitor el. N=3,0 kW-1buc R2.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 74.5%-1bucA2.1 Ventilator de aspirate Lasp.=750m3/h, Р=400Pa N=0,37kW cu viteza variabila-1bucA2.2 Filtru de aer M5-1buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3912435788780002 |  | Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-1300-FS-E-L1-F7/M5-C5-L/A Lref=750 m3/ora, Lasp.=750m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:R2.1Ventilator de refulare Lref=750m3/h,Р=400PaN=0,37kW cu viteza variabila-1buc R2.3Filtru de aer F7-1bucR2.4Incalzitor el. N=3,0 kW-1buc R2.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 74.5%-1bucA2.1 Ventilator de aspirate Lasp.=750m3/h, Р=400Pa N=0,37kW cu viteza variabila-1bucA2.2 Filtru de aer M5-1buc |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei |  | R2.2,A2.3 Damper d 315 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 500291243578315 |  | Damper d 315 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pretul firmei |  | R2.2,A2.3 Servomotor TF230 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 550561243579900 |  | Servomotor TF 230 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pretul firmei |  | R2.5,A2.4 Insertie flexibila d315 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 300291243578678 |  | Insertie flexibila D315 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei |  | R2.7 Jaluzele de ploaie d400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287300291243578679 |  | Jaluzele de ploaie d400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei |  | R2.8,A2.5 SILENCERUL 315 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 500291243579315 |  | SILENCERUL 315 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pretul firmei |  | R2-A2 Bloc de control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 528291243579355 |  | Bloc de control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R2-A2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. K1-A3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei |  | K1Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-10-L-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7/M5-X-HCDX/3R/2.6:1-L2-C5-X,Lref.=2200m3/ora, Lasp.=2200m3/h Р=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3912435788780005 |  | K1Inst.de ventil. prin refulare si aspiratie cu schimb.de caldura cu rotor VERSO-R-10-L-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7/M5-X-HCDX/3R/2.6:1-L2-C5-X,Lref.=2200m3/ora, Lasp.=2200m3/h ?=400Pa cu sist. de control automat in complet-1set:K1.1Ventilator de refulare Lref=2200m3/h,?=400PaN=1,4kW cu viteza variabila-1buc K1.2Damper cu servomotor700X300/24-1bucK1.3Filtru de aer F7-1bucK1.4Schimbare DX-G10-03R-0715-0300-130/-10-1?03C-26F-M1-C40-IS2-RC-1x1/2/1x22-220 Qiar.=5,8 kWQvara=10,5 kW-1buc K1.6 Schimbator de caldura de rotor ef. en. 77.2%-1bucK1.8Jaluzele de ploaie 700X400-1bucA3.1Ventilator de aspiratie Lasp.=2200m3/h, ?=400Pa N=1,4kW cu viteza variabila-1bucA3.2 Filtru de aer M5-1bucA3.3 cu servomotor 700x300/24-1bucA3.4 Insertie flexibila 700x300-2bucA3.5SILENCERUL 700x400-1buc K1-A3 Bloc de control C5-1buc |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Costul inclus P.106 |  | K1.1Ventilator de refulare Lref=2200m3/h,Р=400PaN=1,4kW cu viteza variabila |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Costul inclus P.106 |  | K1.2Damper cu servomotor700X300/24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Costul inclus P.106 |  | K1.3Filtru de aer |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Costul inclus P.106 |  | K1.4Schimbare DX-G10-03R-0715-0300-130/-10-1?03C-26F-M1-C40-IS2-RC-1x1/2/1x22-220 Qiar.=5,8 kWQvara=10,5 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Costul inclus P.106 |  | K1.6Schimbator de caldura de rotor ef. en. 77.2%-1bucK1.8Jaluzele de ploaie 700X400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Costul inclus P.106 |  | K1.8Jaluzele de ploaie 700X400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Costul inclus P.106 |  | A3.1Ventilator de aspiratie Lasp.=2200m3/h, Р=400Pa N=1,4kW cu viteza variabila |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Costul inclus P.106 |  | A3.2 Filtru de aer M5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Costul inclus P.106 |  | A3.3Damper 700x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Costul inclus P.106 |  | A3.3 cu servomotor 700x300/24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Costul inclus P.106 |  | A3.4 Insertie flexibila 700x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Costul inclus P.106 |  | A3.5SILENCERUL 700х400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Costul inclus P.106 |  | K1-A3 Bloc de control C5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pretul firmei |  | K1.5 Insertie flexibila 700x300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 300291243570030 |  | Insertie flexibila 700x300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pretul firmei |  | K1.7 SILENCERUL 700x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 500291243577040 |  | SILENCERUL 700x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1-A3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pretul firmei |  | Bloc exterior MDV-V48WDHN1(AtB) Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28757845977905555 |  | Bloc exterior MDV-V48WDHN1(AtB) Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pretul firmei |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-800/200 L=425 м3/чаc , Р=150Па, N=0,120 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 291243578888355 |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-800/200 L=425 м3/чаc , Р=150Па, N=0,120 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. K2 Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pretul firmei |  | 1.MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875784599982503 |  | MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pretul firmei |  | 2.MDV-D12G/N1-M(At Qr=3,6kW, Qc=4,0 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982504 |  | MDV-D12G/N1-M(At Qr=3,6kW, Qc=4,0 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pretul firmei |  | 3.MDV-V36WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=10,0kW, Qc=12,0 kW, N=3,15 kW, 54db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982505 |  | MDV-V36WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=10,0kW, Qc=12,0 kW, N=3,15 kW, 54db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pretul firmei |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875784523144405 |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. K3 Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pretul firmei |  | 1.MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982503 |  | MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pretul firmei |  | 2.MDV-D12G/N1-M(At Qr=3,6kW, Qc=4,0 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875784599982504 |  | MDV-D12G/N1-M(At Qr=3,6kW, Qc=4,0 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pretul firmei |  | 3.MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982506 |  | MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pretul firmei |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875784523144405 |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. К4.Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pretul firmei |  | 1.MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875784599982503 |  | MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pretul firmei |  | 2.МDV-D15G/N1-M(At Qr=4,5kW, Qc=5,0 kW, N=0,05 kW, 34db |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875784599982513 |  | МDV-D15G/N1-M(At Qr=4,5kW, Qc=5,0 kW, N=0,05 kW, 34db |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pretul firmei |  | 3.МDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982514 |  | МDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pretul firmei |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875784523144405 |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К4.Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. К5.Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pretul firmei |  | 1.МDV-D15G/N1-M(At Qr=4,5kW, Qc=5,0 kW, N=0,05 kW, 34db |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875784599982513 |  | МDV-D15G/N1-M(At Qr=4,5kW, Qc=5,0 kW, N=0,05 kW, 34db |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pretul firmei |  | 2.MDV-V56WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=15,5kW, Qc=18,0 kW, N=4,82 kW, 54db Text. p?na -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982519 |  | MDV-V56WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=15,5kW, Qc=18,0 kW, N=4,82 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei |  | 3.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875784523144405 |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К5.Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. К6.Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pretul firmei |  | 1.MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2875784599982503 |  | MDV-D07G/N1-M(At Qr=2,2kW, Qc=2,4 kW, N=0,03 kW, 34db |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pretul firmei |  | 2.MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875784599982506 |  | MDV-V48WDHN1(AtB)-bloc exterior Qr=14,0kW, Qc=16,0 kW, N=3,98 kW, 54db Text. pina -15 C pentru recire si incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pretul firmei |  | 3.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875784523144405 |  | 4.Splitter unitate exterioara DXFQT2-02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К6.Mini VRF sistema Midea: 1set |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Compartiment Încălzire (Î)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 10К, Н=500мм L=400) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,50 |  |  |
|  | 2822115700010500400 |  | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=400 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 10К, Н=500мм L=520) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700010500525 |  | Radiator Тip 10К, Н=500мм L=520 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=600) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000500600 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=720) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000500720 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=720 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=920) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000500920 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=920 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1120) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 28221157000005001120 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1120 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1200) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 28221157000005001200 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1200 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1320) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 28221157000005001320 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1320 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1400) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28221157000005001400 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1600) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 28221157000005001600 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1600 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1800) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 28221157000005001800 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1800 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=2000) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 28221157000005002000 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=2000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 6,66 |  |  |
|  | 2875274202708112 |  | Ventil termostatic unghiular 1/2" |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,60 |  |  |
|  | 29131345000142 |  | Cap termostatic |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 6,66 |  |  |
|  | 2875274202708113 |  | Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2" |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,70 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Supapa de evacuare aerului din radiator |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Robinet cu pana de trecere d=40) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420511540 |  | Robinet cu pana de trecere d=40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu pana de trecere d=15) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420511515 |  | Robinet cu pana de trecere d=15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu pana de trecere d=20) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 287527420511520 |  | Robinet cu pana de trecere d=20 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet de evacuare d=15) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Robinet de evacuare d=15 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet de evacuare aerului 15) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274206511515 |  | Robinet de evacuare aerului 15 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 10,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm( (Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii)) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 4,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d15mm) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d15mm |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 64,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm((Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii)) |  |  | m |  | 25,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,24 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 25,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d20mm) |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 22,40 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d20mm |  |  | m |  | 69,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm |  |  | m |  | 88,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,24 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25x2,2mm |  |  | m |  | 89,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,63 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm ( (Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 35,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,90 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25x2,2mm |  |  | m |  | 35,73 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d25mm) |  |  | m |  | 88,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 30,80 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d25mm |  |  | m |  | 95,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,08 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32x2,2mm |  |  | m |  | 43,64 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm((Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 17,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,63 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32x2,2mm |  |  | m |  | 17,46 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d32mm) |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 15,05 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d32mm |  |  | m |  | 46,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45mm |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel d=45mm |  |  | m |  | 44,66 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,42 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45mm((Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii)) |  |  | m |  | 17,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel d=45mm |  |  | m |  | 17,86 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,57 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d45mm) |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 15,40 |  |  |
|  | 33205173522345 |  | Izolatie Armaflex ACE толщ,19mm d45mm |  |  | m |  | 47,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 162,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 14,58 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 6,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 87,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 9,57 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 4,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 154,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 35,42 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 154,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 252121671000012 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 |  |  | m |  | 61,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 252121671000012 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 |  |  | m |  | 24,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 290,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |
|  | 252121671000011 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 298,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,80 |  |  |
|  | 252121671000011 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 119,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 31,50 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG09A |  | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37(inclus:Colt interior-25buc,Colt exterior-18buc) |  |  | m |  | 116,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om. |  | 64,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 5,83 |  |  |
|  | 25211067183741 |  | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m |  |  | m |  | 118,93 |  |  |
|  | 2521106718374124 |  | Colt interior |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2521106718374118 |  | Colt exterior |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Vane automate de echilibrare DN 15 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Vane automate de echilibrare DN 20 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Vane automate de echilibrare DN 32 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de inchidere manuala DN 15 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de inchidere manuala DN 20 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de inchidere manuala DN 32 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Vane automate de echilibrare DN 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587415 |  | Vane automate de echilibrare DN 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Vane automate de echilibrare DN 20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2879632587420 |  | Vane automate de echilibrare DN 20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Vane automate de echilibrare DN 32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632587432 |  | Vane automate de echilibrare DN 32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere manuala DN 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588415 |  | Supapa de inchidere manuala DN 15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere manuala DN 20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2879632588420 |  | Supapa de inchidere manuala DN 20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Supapa de inchidere manuala DN 32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632588432 |  | Supapa de inchidere manuala DN 32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Sistemul de evacuare a fumului  (marca AEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive de receptie si comanda cu bloc de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum in executare normala |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-02-016-01 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,870 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,770 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Senzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 |  | Sirena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,760 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,260 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,368 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,300 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 46,900 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,450 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 16,940 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000303-01 |  | Cablu ВВГнгFRLS 4x4mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 335000303-01 |  | Cablu ВВГнгFRLS 4x4mm |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm (ВВГнгLS) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000302-01 |  | Cablu KВВГнгFRLS 4x0.75mm |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 335000302-01 |  | Cablu KВВГнгFRLS 4x0.75mm |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 335000302-02 |  | Cablu KВВГнгFRLS 7x0.75mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 335000302-02 |  | Cablu KВВГнгFRLS 7x0.75mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33321270-01 |  | КПСЭнг(А)FRLS 2x2х0.75mm2 |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 33321270-01 |  | КПСЭнг(А)FRLS 2x2х0.75mm2 |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 245,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 245,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3340107-161 |  | Dispozitiv de receptie si comanda pentru sistemul de evacuare a fumului("Velux") 398x393x127mm cu sursa de alimentare de rezerva de 72ore, EN 12101-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-161 |  | Dispozitiv de receptie si comanda pentru sistemul de evacuare a fumului("Velux") 398x393x127mm cu sursa de alimentare de rezerva de 72ore, EN 12101-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 334088-28 |  | Detector de fum KFA 100 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 334088-28 |  | Detector de fum KFA 100 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 334088-29 |  | Comutator de ventilatie (Ventilation switch) KFK 200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 334088-29 |  | Comutator de ventilatie (Ventilation switch) KFK 200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 334088-31 |  | Declansator manual de alarma cu spargere a sticlei ( Break-glass point) KFK 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 334088-31 |  | Declansator manual de alarma cu spargere a sticlei ( Break-glass point) KFK 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 334088-30 |  | Senzor de ploaie (Pain sensor) 40x70x13mm KLA 200 (173ron x3.92 27.01.24 https://www.eacoperis.ro) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334088-30 |  | Senzor de ploaie (Pain sensor) 40x70x13mm KLA 200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3340084-016 |  | Sirena AC-22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340084-016 |  | Sirena AC-22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-25-14-20УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-25-14-20УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6.  Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,220 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 1,660 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,888 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 169,320 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,166 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,693 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,332 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 4,120 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 13,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,835 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 130,900 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 73,700 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 86,900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 14,850 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 26,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,580 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,788 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,750 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,763 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 6,384 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,512 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,763 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-06-048-08 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,148 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 19,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 107,712 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 5,952 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 15,360 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 234,240 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,384 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,192 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 105,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 61,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,147 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,500 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 25,080 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 25,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,400 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 166,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 166,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33321274-03 |  | Cablu de cupru F/FTP cat.6 |  |  | m |  | 1 200,000 |  |  |
|  | 33321274-03 |  | Cablu de cupru F/FTP cat.6 |  |  | m |  | 1 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33321275-04 |  | Cablu din fibre optice FO-2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 33321275-04 |  | Cablu din fibre optice FO-2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 44100012-1 |  | Teava din masa plastica PE d=20mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 44100012-1 |  | Teava din masa plastrica PE d=20mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 550,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 550,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33321271-01 |  | Cablu HDMI pentru proector, L=20m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33321271-01 |  | Cablu HDMI pentru proector, L=20m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telwefonica |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,957 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 6,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 26,800 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 31,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 5,400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 9,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,465 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,015 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 79,300 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,325 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 650,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 650,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 25,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,890 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,627 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3370212-014 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 12U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-014 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 12U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3340201-054 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-054 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W, 2U UPS1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Utilaj tehnologic  (comp. TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.5% din cost capitol "Utilaj") |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 31,586 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament furnizat de Beneficiar : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Masa de oficiu , cu scaun de oficiu,Dimensiuni 1400 x 650 x 850 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 01020300101400 |  | Masa de oficiu , cu scaun de oficiu,Dimensiuni 1400 x 650 x 850 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Masa de oficiu administrative,Cu scaun de oficiu |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030014 |  | Masa de oficiu administrative,Cu scaun de oficiu |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu cu cheie Dimensiuni 1080 х 540 х 1850 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 0102030015 |  | Dulap de oficiu cu cheie Dimensiuni 1080 х 540 х 1850 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Masa de sedinte 8 persoane,Cu scaune (8buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030016 |  | Masa de sedinte 8 persoane |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030016s |  | Scaun |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Uscator de mine pe perete in wc N=1,5кВт; 220В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030017 |  | Uscator de mine pe perete in wc N=1,5кВт; 220В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Raft pentru arhiva Dimensiuni 800 х 800 х 1850 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 0102030018 |  | Raft pentru arhiva Dimensiuni 800 х 800 х 1850 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Dulap pentru inventar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030019 |  | Dulap pentru inventar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=0,7кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030029 |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=0,7кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Masa pliabilacu scaun |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 010203002121 |  | Masa pliabilacu scaun |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Masa de conferinta 2500x1000x750mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203013030 |  | Masa de conferinta 2500x1000x750mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Fotoliu pentru masa de conferinta |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020301303030 |  | Fotoliu pentru masa de conferinta |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Video proector N=0.7кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203014242 |  | Video proector N=0.7кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Pupitru pentru conferenta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203012626 |  | Pupitru pentru conferenta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Dulap pentru documente |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 010203001515 |  | Dulap pentru documente |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V1, V2 2,0 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030129291 |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V1, V2 2.0*2.0 (h) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V3 1,5 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030129292 |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V3 1,5 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V4 0,8 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030129293 |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V4 0,8 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V5 1,2 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030129294 |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V5 1,2 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V6 1,45 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030129295 |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V6 1,45 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V7 1,25 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030129296 |  | Jaluzele tip rolet - zi noapte din materie 60% opacitate V7 1,25 * 2.0 (h) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament furnizat de Beneficiar : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |