| ____Lucrari de reparatie la IET nr.130, din str. P. Zadnipru 6/2, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,040 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ aplicativ, pervaz | m | 1,000 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele si denivelarile | m2 | 32,200 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare la pereti, grinzi si glafuri | m2 | 22,600 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / grilaj protectie radiatoare | m2 | 7,050 |
| 6 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 13,700 |
| 7 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 31,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardosea si trepte |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,200 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 32,200 |
| 11 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti, grinzi, glafuri |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 22,600 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,600 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,600 |
| 15 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 35,450 |
| 16 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / Se exclude: "Placi termoizolante" | m2 | 47,500 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,100 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,100 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,100 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,100 |
| 21 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 22 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, Usa cu fereastra 850/1000x2000/1340(h) - 1buc | m2 | 3,040 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 24 | IB05B | Radiatoare bimetalice tip sectie 300x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 20 elemente | buc | 2,000 |
| 25 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 2,000 |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 2,000 |
| 27 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 4,000 |
| 29 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,000 |
| 30 |  | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 31 | IC53C | Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 | buc | 2,000 |
| 32 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 13,700 |
| 33 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 1,000 |
| 34 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 6,000 |
| 35 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 24,000 |
| 36 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25 | buc | 4,000 |
| 37 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 4,000 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 4,000 |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32 x 90° | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Grilaj protectie radiatoare |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 50x5: l=600mm (9 buc); l=200mm (9buc); l=150mm (9 buc); l=11700mm (3 buc) | kg | 165,200 |
| 41 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,165 |
| 42 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Grinda 50x50mm l=11.7m (1 buc); 60x40mm l=11.7m (3 buc) | m3 | 0,120 |
| 43 | CR06A | Captuseli (lambriuri) executate la pereti, din scinduri de rasinoase 20mm | m2 | 7,050 |
| 44 | CN51B | Tratamentul antiseptic: cherestea | m3 | 0,140 |
| 45 | CN50B | Tratament ignifug: cherestea | m3 | 0,260 |
| 46 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 7,050 |
|  |  | Capitolul 1.2. Casa scarii 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,750 |
| 48 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la trepte | m | 26,000 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Stratul de finisare de pe trepte si contratrepte | m2 | 13,000 |
| 50 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Balustrada | kg | 48,640 |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / intrare in pod | m2 | 0,675 |
| 52 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardosea si scari |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,750 |
| 54 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 13,000 |
| 55 | CG17D1 | Placare pardosea si podeste din placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 20,750 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Balustrada |  |  |
| 56 | CH06A | Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog) | m | 8,200 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tavan |  |  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarii |  |  |
| 58 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa intrare in pod 900x750 - 1buc | m2 | 0,675 |
| 59 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru hidrant 850x850 mm - 2buc | m2 | 1,445 |
|  |  | Capitolul 1.3. Casa scarii 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 60 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,750 |
| 61 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la trepte | m | 26,000 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Stratul de finisare de pe trepte si contratrepte | m2 | 13,000 |
| 63 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Balustrada | kg | 48,640 |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / intrare in pod | m2 | 0,675 |
| 65 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pardosea si scari |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,750 |
| 67 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 13,000 |
| 68 | CG17D1 | Placare pardosea si podeste din placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 20,750 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Balustrada |  |  |
| 69 | CH06A | Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog) | m | 8,200 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Tavan |  |  |
| 70 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 71 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa intrare in pod 900x750 - 1buc | m2 | 0,675 |
| 72 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru hidrant 850x850 mm - 2buc | m2 | 1,445 |
|  |  | Capitolul 1.4. Deseuri |  |  |
| 73 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,200 |
| 74 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,200 |
| 75 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Hol |  |  |
| 76 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 77 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 78 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,616 |
| 79 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 61,600 |
| 80 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,616 |
| 81 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 82 |  | Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac | buc | 1,000 |
| 83 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 84 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 85 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,000 |
| 86 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 87 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |
| 88 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / demontare cu reutilizare k=0.5 manopera | buc | 1,000 |
| 89 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / avertizoare demontate anterior | buc | 1,000 |
| 90 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare ingrijita pentru reutilizare | m | 5,000 |
| 91 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior | 100 m | 0,050 |
|  |  | Capitolul 2.2. Casa scarii 1 |  |  |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |
| 93 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,308 |
| 94 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 30,800 |
| 95 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,308 |
| 96 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
|  |  | Capitolul 2.3. Casa scarii 2 |  |  |
| 97 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |
| 98 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,308 |
| 99 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 30,800 |
| 100 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,308 |
| 101 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.