WinСмета2000

| Reconstructia acoperisului blocului "B" a IMSP Spitalul raional Straseni, din str. Toma Ciorba nr. 11 | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitati de lucrari №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 211,00 |  |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 710,48 |  |  |
| 3 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 710,48 |  |  |
| 4 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 710,48 |  |  |
| 5 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 115,00 |  |  |
| 6 | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | RpCF10A |  | Demolarea parapetului (blocuri mici de piatra taiata) | m3 | 22,24 |  |  |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (canale de ventilare orizontale) | m3 | 5,00 |  |  |
| 9 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 128,70 |  |  |
| 10 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 128,70 |  |  |
| 11 | TsI50A6 |  | Transportarea gunoiului de la constructie cu autobasculanta la distanta de 6 km | t | 128,70 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie a centurii antiseismice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Centura antiseismica MП |  |  |  |  |
| 12 | CC02A |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d= 6 mm mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 A I) | kg | 124,00 |  |  |
| 13 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor =10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10 A III) | kg | 278,00 |  |  |
| 14 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor =12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A I) (ancher A1) | kg | 50,00 |  |  |
| 15 | CA04K |  | Beton turnat in centura antiseismica M П, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 | m3 | 8,60 |  |  |
| 16 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (centura antiseismica+nodurile nr.3) | m2 | 56,32 |  |  |
|  |  |  | Total Centura antiseismica MП |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. NOD nr 1 (20 buc) |  |  |  |  |
| 17 | CC02A |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d= 6 mm mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 A I) | kg | 38,00 |  |  |
| 18 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor =12mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12 A III) | kg | 74,00 |  |  |
| 19 | CA04K |  | Beton turnat in nod nr.1, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 | m3 | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total NOD nr 1 (20 buc) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. NOD nr 2 (18 buc) |  |  |  |  |
| 20 | CC02A |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d= 6 mm mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 A I) | kg | 34,20 |  |  |
| 21 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor =12mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12 A III) | kg | 66,60 |  |  |
| 22 | CA04K |  | Beton turnat in nod nr.2, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 | m3 | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total NOD nr 2 (18 buc) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. NOD nr 3 (26 buc) |  |  |  |  |
| 23 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor =10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10 A III) | kg | 33,80 |  |  |
| 24 | CC02A |  | Armaturi Bp fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d= 4 mm mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=4 Bp) | kg | 7,28 |  |  |
| 25 | CA04K |  | Beton turnat in nod nr.3, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 | m3 | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total NOD nr 3 (26 buc) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 26 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (parapet sub centura antiseismica) | m3 | 8,80 |  |  |
| 27 | RCsU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (d=14 mm) | buc | 104,00 |  |  |
| 28 |  |  | Carton bitumat | m2 | 5,40 |  |  |
| 29 | CA08A |  | Betonarea buloanelor la planseu cu mortar de ciment | buc | 104,00 |  |  |
|  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie a centurii antiseismice |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 30 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Установка элементов каркаса с антисертированием- мауэрлатов -2.5 m3, нарожники - 1.52 m3, стойки - 0.34+0.7+0.1 =1.14 m3, прогоны - 1.35 m3, подкосы - 1.1 m3, затяжки (лежень) - 0,21 m3, связи - 0.6 m3, кобылки - 0.85 m3, диагональная нога - 0,83 м3, ригель -1,63 м3, (1.63+2.5+1.52+0.34+0.7+0.1+1.35+1.1+0.21+0.6+0.85+0.83 = 11.73)) | m3 | 11,73 |  |  |
| 31 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием- стропильная нога) | m3 | 5,75 |  |  |
| 32 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 17,48 |  |  |
| 33 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли , из брусьев сечением 50*50 мм=5,28м3 по проекту | m2 | 753,76 |  |  |
| 34 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens in complex cu contrsipca) | m2 | 753,76 |  |  |
| 35 | Цена рыночная |  | Contrasipci 30х60 мм | m3 | 1,01 |  |  |
| 36 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Sipca + contasipca | 100m2 | 7,53 |  |  |
| 37 | CN51K |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. - Sipca + contrasipca | 100m2 | 7,53 |  |  |
| 38 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Piesa de legatura MC -1 - 110 buc | kg | 265,00 |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,27 |  |  |
| 40 | Pret piata |  | Saiba d=12 | buc | 570,00 |  |  |
| 41 | Pret piata |  | Piulita M 12 | buc | 570,00 |  |  |
| 42 | Pret piata |  | Bolt M 12 x 190 | buc | 363,00 |  |  |
| 43 | Pret piata |  | Bolt M 12 x 140 | buc | 110,00 |  |  |
| 44 | RpCH10A |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente | buc | 116,00 |  |  |
| 45 | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, (lambriu din lemn gr.- 12 mm) | m2 | 115,00 |  |  |
| 46 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Streasina + capriorii decorativi de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 170,22 |  |  |
| 47 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata gr=0.5 mm(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 753,76 |  |  |
| 48 | CK26B |  | Opritori de zapada gr=0.5 | m | 112,00 |  |  |
| 49 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt = 1.030 | m | 110,00 |  |  |
| 50 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt = 1.020 | m | 101,00 |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Izolarea podului |  |  |  |  |
| 51 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula antivapori) | m2 | 520,00 |  |  |
| 52 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala cu j=125kg/m3, gr=100 mm, simplu asezate pe pod | m2 | 520,00 |  |  |
| 53 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula antivapori) | m2 | 520,00 |  |  |
| 54 | CC09A |  | Montarea plasa pe pod pentru protectia termoizolatiilor, (Armatura Br 4 cu pasul 100 x100 mm) | m2 | 520,00 |  |  |
| 55 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 520,00 |  |  |
|  |  |  | Total Izolarea podului |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucarna FL-1 (3 buc) |  |  |  |  |
| 56 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara 50 x50 mm) | m3 | 0,18 |  |  |
| 57 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (bara 100 x100 mm - 0.02 m3 + 50 x100 mm - 0.08 m3) | m3 | 0,30 |  |  |
| 58 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,48 |  |  |
| 59 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata gr=0.5 mm(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 20,10 |  |  |
| 60 | CE18A |  | Luminatoare din placi de policarbonat , montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Tabla de plastic) | m2 | 2,40 |  |  |
| 61 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (scindura astereala 32 x100 mm, V=0.2m3) | m2 | 20,10 |  |  |
| 62 | CE31A |  | Frontoane din scinduri geluite simple 25 x150 mm --v=0.04m3 | m2 | 9,60 |  |  |
| 63 | CE31A |  | Frontoane din scinduri geluite simple 25 x150 mm --v=0.03m3 | m2 | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total Lucarna FL-1 (3 buc) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Bariera Br-1 |  |  |  |  |
| 64 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: Teava 10 x40 la bariera Br- 1 | kg | 439,00 |  |  |
| 65 | CC02B |  | Armaturi din otel beton 10 A III la bariera Br- 1 | kg | 203,61 |  |  |
| 66 | Pret piata |  | Surub M 12 | buc | 186,00 |  |  |
| 67 | Pret piata |  | Cauciuc poros 20 x20 | buc | 186,00 |  |  |
| 68 | IzD02C |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 0,64 |  |  |
| 69 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,64 |  |  |
| 70 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total Bariera Br-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Copertina |  |  |  |  |
| 71 | RCsU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (d=14 mm) | buc | 10,00 |  |  |
| 72 | CA08A |  | Betonarea buloanelor la planseu cu mortar de ciment | buc | 52,00 |  |  |
| 73 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (caprior 120 x50 mm ) | m3 | 0,03 |  |  |
| 74 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( прогон 120 х 50 мм, bara 50 x50 mm) | m3 | 0,11 |  |  |
| 75 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,48 |  |  |
| 76 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata gr=0.5 mm(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 5,50 |  |  |
| 77 | CE06A |  | Tabla plana protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,60 |  |  |
| 78 | CE31B |  | Streasina simpla (lambriu din lemn gr.- 12 mm) | m2 | 6,50 |  |  |
| 79 | RCsU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (d=14 mm) | buc | 10,00 |  |  |
| 80 | CL17B |  | Confectii metalice diverse Coltar 100 x7 -- 5.4 kg + coltar 75 x5 - -1.45 kg | kg | 6,85 |  |  |
| 81 | Pret piata |  | Bolt M 12 x 140 | buc | 5,00 |  |  |
| 82 | Pret piata |  | Bolt M 12 x 350 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Canale de ventilare CV - 1 - CV - 12 |  |  |  |  |
| 83 | CE06A |  | Invelitori din tabla plana anticoroziva cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 25,80 |  |  |
| 84 | CD63B |  | Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel peste la 4m | m3 | 20,17 |  |  |
| 85 | CA04H |  | Beton turnat in placa PP-1 pl.9,10 | m3 | 0,46 |  |  |
| 86 | CC12A |  | Mustati din sirma zincata cu diametrul de 2 mm, montate inainte de turnarea betonului in pereti | m2 | 165,00 |  |  |
| 87 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), exclusiv plasa din fibra de sticla (se exclude), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de tip ignifug (placi XPS), conductibilitatea termica max. 0,035 W/mK, rezistenta la compresiune min. 200 kPa, rezistenta la tractiune min. 200 kPa, reactia la foc clasa E, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), densitatea 28-35 kg/m3, grosime 50mm | m2 | 159,00 |  |  |
| 88 | CC03D |  | Montare plase Vr d=4 mm 75 x75 mm sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 164,18 |  |  |
| 89 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 165,70 |  |  |
| 90 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 165,70 |  |  |
| 91 | CC02A |  | Armaturi din otel Vr - 4 la zidaria din caramida | kg | 33,70 |  |  |
| 92 |  |  | Scindura asterelii cu gr=25 mm | m3 | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total Canale de ventilare CV - 1 - CV - 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |