## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei.

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” (în proces de reorganizare) MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiții obligatorii de realizare a lucrărilor de întreținere, conform standardelor și codurilor practici la condițiile naționale ale Republicii Moldova.

Lucrările de întreținere de rutină – ansamblu de acțiuni și lucrări fizice de intervenție care se întreprind pentru a conserva calitatea tehnică optimă a drumului în scopul de a asigura utilizatorilor, pe orice vreme, condiții bune de viabilitate, securitate și confort, precum și permanentă curățenie și aspect estetic zonei, pe toată durată de exploatare.

Lucrările de întreținere pe timp de iarnă – ansamblu de măsuri pentru asigurarea viabilității drumurilor pe timp de iarnă, în condiții de siguranță, incluzînd protecția drumurilor contra înzăpezirii, combaterea lunecușului și dezăpezirea lor.

Lucrările de întreținere de urgență - constituie un set de activități necesare și suficiente pentru restaurarea traficului sigur pe drum și eventuala reconstrucție a structurii deteriorate ca urmare a fenomenelor naturale cum ar fi căderea masivă de copaci, inundații, cutremure puternice, eroziunea sectorului îmbrăcămintei rutiere și a căilor de acces după ploi abundente, alunecările de teren, sectoarele supuse ninsorilor.

Criterii de performanță  - indicatori de performanță pe care antreprenorul trebuie să-i respecte pentru asigurarea nivelului de serviciu în stare bună în perioada de întreținere a drumurilor naționale.

Cantitățile și drumurile - pe care se va executa lucrările de întreținere de rutină sunt prezentate în prezentul caiet de sarcini.

Calitatea materialelor, produselor și lucrărilor este definită de standardele tehnice sau codurile practice la condițiile naționale ale Republicii Moldova.

| NCM D.02.02:2018 | Prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice. |
| --- | --- |
| CP D.02.23:2018 | Ghid privind materiale utilizate în combaterea efectelor iernii. |
| CP D.02.24:2018 | Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparație a drumurilor publice. |
| CP D. 02.25:2021 | Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparate și punerea în operă a mixturilor asfaltice |
| CP D.02.15:2014 | Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreținerea drumurilor |
| SM SR 4032-1:2013 | Lucrări de drumuri. Terminologie. |
| SM SR EN 12899-1:2010 | Indicatoarele fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe |
| SM SR 1848-7:2017 | Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. |
| SM STAS 5626:2005 | Poduri. Terminologie. |

Lista activităţilor de întreţinere şi administrare a  drumurilor naţionale (M,R,G) :

1. Întreţinerea de rutină a drumurilor

1.1.Asigurarea esteticii rutiere

1.2. Întreţinerea curentă pe timp de vara

1.3. Întreţinerea curenta a podurilor, pasajelor si a podeţelor

2.  Lucrări pentru asigurarea securităţii  circulaţiei  rutiere

3. Întreţinerea drumurilor  pe timp de iarna

3.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarna

3.2 Aprovizionarea cu materiale antiderapante

3.3 Asigurarea si montarea panourilor parazăpezi

3.4 Deszăpezirea manuala si mecanica

3.5 Informări privind starea drumurilor

4. Crearea de spaţii verzi în zonele de protective a drumurilor

5. Administrarea drumurilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

1. Întreţinerea de rutină a drumurilor

Realizarea lucrărilor de întreţinere de rutină a drumurilor se va efectua conform reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

Contractantul va avea în sarcină realizarea lucrărilor de întreţinere de rutină a drumurilor în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea si siguranţa traficului.

Lucrările se vor realiza pe baza de comanda in funcţie de bugetul alocat al beneficiarului.

Lucrări si servicii privind întreţinerea de rutină a drumurilor publice:

1.1. Asigurarea esteticii rutiere

Se efectuează zilnic prin revizii curente şi intervenţii operative de către echipe mobile şi consta în :

- Revizii curente si intervenţii operative executate de echipe mobile care se vor efectua împreuna cu reprezentantul beneficiarului (ore);

- Curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, şanţurilor, locurilor de parcare, fântânilor si a spatiilor verzi,  strângerea materialului in grămezi si transportul in afara zonei drumului (ore);

- Curăţarea trotuarelor, repararea sau completarea elementelor lipsa (m2);

- Demontarea, la solicitarea administratorului drumului, a panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor la sediul districtului (ore);

- Cosirea vegetaţiei ierboase in zona (acostamente, şanţuri, taluzuri, tăierea buruienilor) (m²);

- Tăierea drajonilor, a lăstărişului si a mărăcinilor, curăţarea plantaţiilor de ramuri uscate (buc. arbori);

- Tăierea arborilor atacaţi de boli, bătrâni, uscaţi, deformaţi sau rupţi precum si a celor ce prezintă pericol pentru siguranţa circulaţiei (buc. arbori);

- Combaterea dăunătorilor plantaţiei rutiere (ha);

- Tăierea pentru regenerarea sau corectarea coroanei (buc. arbori);

- Săparea in jurul arborilor pe zona drumului (buc. arbori);

- Formarea lighienelor, udarea si muşuroirea la plantaţiile tinere (buc. arbori);

- Prăsitul perdelelor de protecţie, udarea acestora in perioadele secetoase (ha).

Întreţinerea zonei drumului:

- curăţarea parţii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m2),

- indepatarea de pe platforma drumului a obstacolelor rezultate din accidente de circulaţie si a    vehiculelor implicate in accidente rutiere (m²);

- tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii si a gabaritului (ore);

- montarea pavilioanelor

NOTA:

Nisipul, praful, criblura alergătoare de pe partea carosabilă şi din zona mediană     trebuie curăţat manual sau mecanic cu utilaje prevăzute cu perie frontală, încărcător, aspirator .

Cosirea vegetaţiei ierboase şi tăierea lăstarilor şi drajonilor din zona drumului (acostamente, taluzuri, şanţuri) se va executa mecanizat cu utilaje specializate, iar în locurile greu accesibile pentru utilaje se va executa manual şi se efectuează ori de cîte ori este nevoie pe baza constatărilor făcute cu ocazia reviziei drumului.

Cosirea vegetaţiei şi întreţinerea plantaţiilor se execută pentru asigurarea unei bune vizibilităţi pe drum, pentru asigurarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere sau pentru asigurarea gabaritului de liberă trecere şi se execută ori de cîte ori este necesar pe baza constatărilor făcute cu ocazia reviziei drumului.

Tăierea crengilor se execută pentru asigurarea gabaritului liniilor de telecomunicaţii, energie electrică sau a oricărui tip de instalaţii care supratraversează drumul. Tăierile se execută atît mecanizat cît şi manual.

Materialele rezultate din tăieri vor fi încărcate în autovehicule şi evacuate fiind interzisă depozitarea lor în zona drumului.

Tăierea copacilor şi arbuştilor uscaţi trebuiesc tăiaţi pentru prevenirea prăbuşirii lor pe drum si deasemenea trebuie efectuata tratarea plantaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirii arborilor prin văruire, stropire, etc.

Materialele rezultate în urma acestor curăţări se vor încărca în mijloace de transport adecvate şi se vor transporta la cele mai apropiate spaţii, destinate depozitării unor astfel de deşeuri, indicate de autorităţile locale.

1.2. Întreţinerea curentă pe timp de vara

Realizarea lucrărilor de întreţinere curenta pe timp de vara se va efectua conform reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

Contractantul va avea în sarcină întreţinerea curenta pe timp de vara a drumurilor  si a podurilor de pe raza SA   în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea si siguranţa traficului.

Lucrările se vor realiza pe baza de comanda in funcţie de bugetul alocat al beneficiarului.

1.2.1. Întreţinerea părţii carosabile specifică tipului de îmbrăcăminte

- Întreţinerea părţii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare) cuprinde :

- Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice:

- înlăturarea denivelărilor si făgaşelor (m2);

- plombări (m2);

- colmatarea crăpăturilor si fisurilor (m);

- badijonarea suprafeţelor poroase(m2);

- aşternerea nisipului pe suprafeţele cu bitum in exces sau şlefuite (tn);

- înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare (m2);

- întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici:

- plombări (m2);

- colmatări de rosturi si crăpături (m);

- refacerea rosturilor (m);

- eliminarea fenomenului de pompaj (m2);

- refaceri de dale (m2).

- Întreţinere îmbrăcăminte rutieră din pietriş:

- profilări macadam,

- profilări fără adaos de material.

1.2.2. Întreţinerea platformei drumului

- Întreţinerea platformei drumului cuprinde :

- Curăţarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale(100 m²), de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori,etc.)(m³);

- Tratarea burduşirilor si tasărilor locale (m²);

- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata (100 m²), tăierea dâmburilor (m³), completarea cu pământ, cu balast si nivelarea la cota (100 m²), curăţarea acostamentelor in dreptul parapetelor direcţionale (m²), tăieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m³);

- Întreţinerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate iniţial (m²).

- Desprinderea de pe versanţi a stâncilor care sunt in situaţia de a se prăbuşi pe şosea. Se va executa după controalele efectuate periodic şi în special după perioadele cu căderi abundente de precipitaţii.

1.2.3. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului

– Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului si prevenirea efectelor inundaţiilor cuprinde :

- Întreţinerea şanţurilor si a rigolelor:

- curăţarea şanţurilor, casiurilor si a rigolelor (m);

- decolmatarea sau desfundarea şanţurilor, rigolelor, a şanţurilor de garda, a canalelor de scurgere si a podeţelor (m³);

- executarea şanţurilor de acostament, a şanţurilor de garda si a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea ) pentru îndepărtarea apelor din zona drumului (m);

- eliminarea rupturilor locale, a tasărilor si a crăpăturilor (m² de şanţ);

- refacerea rosturilor la şanţurile si rigolele pavate (ml de rost);

- Întreţinerea drumurilor :

- curăţarea si repararea căminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri (buc.);

- completarea capacelor căminelor la puturile de aerisire (buc.);

- verificarea funcţionarii drenurilor si curăţarea cunetelor si decantoarelor (buc.);

- Prevenirea efectelor inundaţiilor:

- întreţinerea lucrărilor de corecţii ale torentelor si de amenajare a văilor contra eroziunilor (m);

- întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri si regularizări ale cursurilor de ape (m);

- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunii provocate de topirea zăpezilor (m³);

- apărări de maluri de volum mic (volum mai mic de10 m3);

- corecţii locale ale albiilor (m3);

- şanţuri de garda (m);

- amenajări ale torentelor si ale canalelor de evacuare pana la 200 m lungime (m);

- Întreţinerea zidurilor de sprijin :

- întreţinerea bolţilor cu pilaştri (m²) a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de căptuşire (m²);

1.3. Întreţinerea curenta a podurilor, pasajelor si a podeţelor

Întreţinerea curenta cuprinde totalitatea activităţilor de intervenţie ce se execută, tot timpul anului, în scopul:

- menţinerii podurilor, pasajelor, podeţelor şi tunelurilor de şosea în stare tehnica corespunzătoare

desfăşurării continue, confortabile şi fără pericol a circulaţiei (menţinerea parametrilor de rezistenta,

stabilitate, siguranţă la foc, protecţia vieţii oamenilor şi a mediului);

- refacerii elementelor degradate a podurilor, podeţelor şi tunelurilor de şosea, în cazul degradărilor

provenite din accidente.

Activităţile de întreţinere curentă a podurilor, pasajelor, podeţelor şi tunelurilor se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei, esteticii, asigurării scurgerii apelor şi pentru eliminarea unor degradări punctuale, se clasifică în:

a) lucrări şi servicii de întreţinere planificate;

b) lucrări de întreţinere accidentale.

Desfăşurarea acestor activităţi se va face ori de câte ori este necesar, cu respectarea principalelor exigenţe pentru asigurarea desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă şi confort.

Materialele rezultate în urma curăţări se vor încărca în mijloace de transport adecvate şi se vor transporta la cele mai apropiate spaţii, destinate depozitării unor astfel de deşeuri, indicate de autorităţile locale.

1.3.1. Calea pe pod, guri de scurgere, trotuare, parapete

Calea pe pod

- Curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine a rigolelor şi trotuarelor, respectiv a îmbinărilor

tirant-tablier, la podurile in arc, a nodurilor grinzilor cu zăbrele, etc (m2).

Este interzisă cu desăvârşire arderea vegetaţiei, prestator fiind singurul răspunzător de consecinţele ce ar putea apărea în cazul nerespectării acestei prevederi.

- Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor îmbrăcămintei bituminoase ale caii podului (m). Aceasta se va

executa, în conformitate cu „Normativul pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcămintele

rutiere moderne” –  după cum urmează:

- cu mastic bituminos, în cazul celor cu deschiderea de până la 5 mm;

- cu mixtură asfaltică, în cazul crăpăturilor cu deschidere mai mare de 5 mm.

- Impermeabilizarea zonelor de contact ale îmbrăcămintei de pe carosabil şi trotuare cu celelalte elemente

de construcţie (borduri, guri de scurgere, stâlpi de parapet, etc.) (m). Lucrarea se va executa înainte şi după

sezonul cu precipitaţii abundente şi temperaturi cu maxime pozitive şi negative, se va realiza prin

colmatarea rosturilor respective cu mastic bituminos.

- Protejarea suplimentară cu mastic a stâlpului metalic al parapetului pietonal, in zona de contact cu betonul

(buc.) .

- Reparaţii izolate ale îmbrăcămintelor bituminoase pe partea carosabila şi pe trotuare, (m2)

La decaparea îmbrăcămintei se va ţine seama, în mod deosebit, de grosimile straturilor căii întâlnite pe pod astfel încât să nu se deterioreze hidroizolaţia. În cazul în care este necesară refacerea locală a hidroizolaţii, această operaţie se va executa utilizând membrane agrementate pentru lucrările de poduri.

Guri de scurgere

- Decolmatarea gurilor de scurgere şi completarea elementelor lipsă (buc.), se va executa după cum

urmează:

- curăţarea depunerilor de material solid din pâlniile de evacuare, inclusiv de gheaţă, zăpadă sau depuneri

de mixtură bituminoasă;

- completarea grătarelor lipsa;

- înlocuirea tuburilor de prelungire deteriorate şi completarea celor lipsă.

Funcţionalitatea gurilor de scurgere trebuie asigurată permanent.

Borduri

- Înlocuirea izolata a bordurilor degradate (m). Se vor utiliza borduri de acelaşi tip cu cele montate anterior pe pod, iar rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar de ciment.

- Refacerea vopsitoriilor bordurilor (m2).

Trotuare

- Completarea dalelor lipsa sau degradate, la trotuarele în soluţia - canal pentru cable acoperit cu dale prefabricate, cu refacerea locală a îmbrăcăminţii bituminoase pe trotuare (m2). Continuitatea suprafeţei trotuarelor trebuie asigurată permanent.

Parapete

- Refaceri izolate ale parapetelor pietonale şi de siguranţă, după cum urmează:

a) Parapete pietonale şi de siguranţă metalice:

- refacerea sudurilor degradate;

- completarea elementelor metalice lipsa;

- completarea şuruburilor la sistemele de prindere şi înnădire;

- realizarea rosturilor de dilataţie la parapete (în cazul când acestea nu există), pe aceeaşi verticală cu rosturile de dilataţie ale suprastructurilor.

b) Parapete pietonale din beton armat:

- refacerea zăbreluţelor degradate;

- refacerea elementelor degradate din beton (stâlpi, mână curentă).

Integritatea structurală a parapetelor trebuie asigurată permanent, în tot timpul

anului.

- Refacerea vopsitoriilor parapetelor pietonale şi de siguranţă (m2).

- Curăţarea de zăpada sau gheaţă a carosabilului şi a trotuarelor (m2), cu respectarea prevederilor referitoare la întreţinerea curentă de iarnă.

Se va executa zilnic in perioadele cu zăpada şi gheata.

1.3.2. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie

1. Întreţinerea dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilataţie (m) se face prin:

- curăţarea depunerilor de praf, nisip, piatra sau noroi de pe elementul elastic, inclusive de gheaţă sau zăpadă;

- curăţarea jgheaburilor de colectare a apelor, inclusiv de gheaţă sau zăpadă (in cazul rosturilor de dilataţie tip pieptene, etc.).

Deplasarea liberă a capetelor tablierelor trebuie asigurată de dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataţie permanent, în tot timpul anului.

2. Întreţinerea elementelor pentru asigurarea scurgerii apelor în zona rostului (drenuri, jgheaburi) (m) si cuprinde:

- completarea tuburilor de scurgere lipsă ale drenurilor;

- înlocuirea jgheaburilor deteriorate.

Etanşeitatea la scurgeri şi infiltraţii de apă trebuie asigurată de dispozitivele de acoperirea rosturilor de dilataţie permanent, în tot timpul anului.

1.3.3. Suprastructura

1. Întreţinerea podurilor din zidărie de piatra se va realiza după cum urmează:

- curăţarea vegetaţiei de pe elementele suprastructurii (m2);

- curăţarea rosturilor degradate ale zidăriei şi refacerea lor (m);

- înlocuirea elementelor singulare de zidărie degradate (m3);

- decolmatarea barbacanelor (buc.).

Apariţia oricăror degradări care pun în evidenţă scăderea siguranţei in exploatare al structurilor din zidărie de piatră (fisuri, crăpături sau deformaţii) vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa Beneficiarului.

2. Curăţarea interiorului grinzilor casetate şi decolmatarea golurilor (perforărilor) pentru aerisire şi evacuare a apei din infiltraţii(ore).

3. Decolmatarea perforărilor de la intradosul fâşiilor, pentru aerisire şi evacuare a apei din infiltraţii (ore).

4. Refacerea izolată a vopsitoriilor suprastructurilor metalice şi a celor din grinzi mixte cu conlucrare. Se va executa cu vopsele de aceeaşi calitate şi aceeaşi culoare ca şi a protecţiei existente pe tablierul respectiv.

Apariţia oricăror degradări (fisuri, crăpături, deformaţii, deplasări relative, etc.) la suprastructura podului vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa Beneficiarului.

5. Remedieri locale izolate ale defectelor şi degradărilor de suprafaţă ale betoanelor (striviri, ştirbituri, exfolieri ale betonului) (m2).

6. Matarea fisurilor sau crăpăturilor elementelor structurale ale podurilor masive (m).

În cazul în care se constată că aceste fisuri sau crăpături sunt datorate unor fenomene evolutive, administratorul va fi anunţat in maximum 24 ore de la constatare.

7. Remedierea locală a stratului de protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat sau beton precomprimat se va executa, acolo unde este cazul (m2).

8. Periodic se vor executa lucrări de întreţinere a echipamentelor care asigură accesul la intradosul suprastructurilor (scări de acces, podine, schele mobile, etc.) şi a instalaţiilor de iluminat din interiorul tablierelor cu secţiune casetată vizitabilă .

1.3.4. Aparate de reazem şi dispozitive antiseismice

1. Se va realiza curăţarea aparatelor de reazem şi a dispozitivelor antiseismice de materiale solide şi rugina,

vopsirea şi ungerea cu vaselina a celor metalice (buc.). Pentru eficienta operaţiei in cazul aparatelor de reazem mobile, ungerea se va completa la temperaturi maxime pozitive şi negative. Ungerea se va reface după fiecare perioada de inundaţii, la podurile unde cota apelor extraordinare a depăşit cota aparatelor de reazem.

Constatarea blocării aparatelor de reazem mobile, a deformării excesive a elementelor din neopren sau a altor distrugeri ale elementelor componente va fi adusă de urgenţă la cunoştinţa beneficiarului.

2. Realizarea unor rezemări provizorii (calaje) in cazul in care aparatele de reazem au ieşit din lucru. Se va solicita Beneficiarului convocarea unei comisii de evaluare şi se va executa în regim de urgenţă, imediat după constatare (buc.).

1.3.5. Infrastructura

1. Curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine a banchetelor de rezemare şi a cuzineţilor de pe culei şi pile (m2). În cazul spaţiilor înguste, curăţarea se va realiza prin spălare cu jet de apă şi/sau suflare cu jet de aer comprimat. Materialele rezultate în urma acestor curăţări se vor încărca în mijloace de transport adecvate şi se vor transporta la cele mai apropiate spaţii, destinate depozitării unor astfel de deşeuri, indicate de autorităţile locale.

Este interzisă cu desăvârşire arderea vegetaţiei, prestatorul fiind singurul răspunzător de consecinţele ce ar putea apărea în cazul nerespectării acestei prevederi.

2. Remedieri locale izolate ale defectelor şi degradărilor de suprafaţă ale betoanelor (striviri, ştirbituri, exfolieri ale betonului) (m2). Apariţia oricăror degradări care pun în evidenţă scăderea nivelului destabilitate al infrastructurilor vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa beneficiarului.

3. Matarea fisurilor sau crăpăturilor apărute la infrastructuri se va face cu aprobarea beneficiarului.

4. În cazul infrastructurilor din zidărie de piatră, rosturile degradate se vor curăţa şi se vor umple cu mortar de ciment (m).

5. Se vor decolmata barbacanele culeelor ori de câte ori este necesar şi în special în perioadele cu precipitaţii mari (buc.).

1.3.6. Rampe de acces şi racordarea cu terasamentele

1. Refacerea cotelor liniei roşii în zonele cu tasări din spatele culeelor prin completare şi aducerea la profil a îmbrăcămintei asfaltice (m2). În cazul în care evoluţia tasărilor continuă timp îndelungat se va solicita beneficiarului convocarea unei comisii de evaluare, care va stabili măsurile ce se impun.

2. Întreţinerea sferturilor de con (m2) se va realiza după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine a pereurilor;

- remedierea degradărilor locale ale pereurilor ce ţin de pierderea formei;

- colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de pereere.

3. Întreţinerea aripilor, coronamentelor podeţelor şi a camerelor de cădere:

- remedieri locale izolate ale defectelor şi degradărilor de suprafaţă ale betoanelor;

- curăţirea rosturile degradate şi umplerea lor cu mortar de ciment, în cazul zidăriei de piatră (m).

4. Întreţinerea casiurilor şi şanţurilor din zona podului se va face după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine (m2);

- remedierea degradărilor locale (m2);

- colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de realizare a casiurilor (m);

5. Întreţinerea scărilor de acces, după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine (m2);

- remedierea degradărilor locale (m2);

- reparaţii la mâna curenta a scărilor de acces, completarea elementelor lipsă (m).

6. Pe rampele podului se vor executa lucrări de întreţinere comună tuturor podurilor şi de asigurare a esteticii rutiere.

1.3.7. Albie, praguri de fund şi apărări de maluri

1. Întreţinerea apărărilor de maluri, consolidărilor de infrastructuri si a pragurilor de fund, in zona podurilor (m2) se va face după cum urmează:

- curăţarea de vegetaţie, materiale solide şi corpuri străine;

- reparaţii ale degradărilor locale, cu aceleaşi tip de materiale din care a fost executată lucrarea iniţială.

Apariţia oricăror degradări, ca subspălarea, deformarea sau distrugerea parţială sau totală a lucrărilor de apărare, dirijare sau a pragurilor, vor fi aduse de urgenţă la cunoştinţa beneficiarului.

2. Întreţinerea albiei majore şi minore a cursului de apă, in zona podului, după cum urmează:

- curăţarea vegetaţiei pe o zona in limita a două lungimi de pod în albia majoră în amonte şi în limita a unei lungimi de pod în albia minoră în aval  (ha);

- îndepărtarea obstacolelor care produc o creştere a vitezei de curgere a apei in zona infrastructurilor şi creează pericol de afuiere, curăţarea infrastructurilor de răgălii sau alte corpuri străine transportate de ape (ore);

- îndepărtarea depunerilor de material solid transportat in albie, in zona podului (m2).

Activităţile de întreţinere a secţiunii de scurgere se vor executa ori de câte ori este necesar şi în special după perioadele cu ape mari.

3. Decolmatarea podeţelor şi a camerelor de cădere se va executa ori de câte ori este necesar şi în special după fiecare perioada cu ape mari (m3).

4. Spargerea gheţii in zona podului şi dirijarea sloiurilor şi a flotanţilor (ore).

5. Curăţarea de gheaţă si zăpadă a camerelor de cădere şi efectuarea şliţurilor in zăpadă, in zona acestora, la podeţe (ore).

1.3.8. Lucrări de întreţinere curentă accidentale

1. Lucrările de întreţinere curentă accidentale, datorate unor evenimente rutiere, se vor executa imediat după apariţia degradărilor accidentale şi pot consta din:

- înlocuiri de borduri (m);

- înlocuiri sau remedieri ale panourilor parapetului direcţional si pietonal (m);

- refaceri locale ale vopsitoriilor (m2);

- înlocuiri elemente componente ale dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilataţie (m);

- refaceri locale ale îmbrăcămintei căii (m2);

- înlocuirea dalelor degradate în accidentele de circulaţie la canalele de evacuare a apelor din tunelurile de şosea (m2);

- refaceri locale ale aripilor, coronamentelor podeţelor sau pereurilor degradate în accidente de circulaţie (m2).

2.Supravegherea şi lucrările de întreţinere curentă accidentale, datorate dezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase includ:

- intervenţii pentru protejarea integrităţii sferturilor de con (aripilor), a rampelor de acces sau a malurilor (buc.);

- intervenţii pentru protejarea fundaţiilor infrastructurilor împotriva pericolului de afuiere şi de pierdere a stabilităţii (buc.).

3. Lucrările de întreţinere curentă accidentale datorate altor calamităţi naturale (cutremure, etc.) constau în general în intervenţii de remediere a degradărilor locale constate.

4. La constatarea defecţiunilor ce impun introducerea restricţiilor de circulaţie, marcarea acestora se va instala de urgenţă semnalizarea completă cu indicatoare şi bariere de circulaţie.

2. Lucrări pentru asigurarea  securităţii circulaţiei rutiere

Lucrările de siguranţa rutiera se vor executa in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

2.1. Aprovizionarea cu elemente si materiale pentru siguranţa rutiera;

A. Indicatoare rutiere

Tipul, mărimea si forma indicatoarelor rutiere folosite pe drumuri naţionale, sunt date de                                  SM SR EN 12899-1-2010  iar contractantul este obligat sa folosească numai aceste tipuri de indicatoare.

Indicatoarele rutiere care se vor instala pe drumurile publice  trebuie sa respecte cerinţele tehnice în vigoare.

B. Parapete si stâlpi de ghidare

Tipul, mărimea si forma parapetului rutier folosit pe drumurile naţionale, sunt date de SM SR EN 1317-1-2014; SM SR EN 1317-2-2014; SM SR EN 1317-3-2014 iar contractantul este obligat sa folosească numai aceste tipuri de parapete. Parapetul care se va monta pe drumuri va trebui sa respecte cerinţele tehnice în vigoare.

- Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpi de ghidare,

parapetelor, butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor reflectorizante,etc.;

- Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale

Marcajele rutiere se vor realiza pe drumuri în conformitate cu SMSR 1848-7:2015.

2.2. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare

Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere si de informare, cuprinde :

- Întreţinerea semnalizării verticale :

- îndreptarea portalelor a indicatoarelor de circulaţie a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulaţiei (buc.);

- spălarea si vopsirea partalelor, a indicatoarelor de circulaţie, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulaţiei (m²);

- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora, a partalelor si a consolelor si remontarea acestora (m²);

- recondiţionarea tablelor indicatoare, a partalelor, a consolelor si remontarea acestora (m²);

- Întreţinerea si montarea indicatoarelor de km si hm :

- vopsirea si scrierea indicatoarelor de km si hm, completări, remedieri, degradări (buc.);

- spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km si hm si montarea acestora(buc);

Întreţinerea parapetelor direcţionale:

- curăţarea, spălarea, aducerea la cota, completarea elementelor necesare (m), repararea tencuielilor, a zidurilor (m²);

- revopsirea parapetelor, protecţii anticorozive (m²);

Întreţinerea mijloacelor de iluminarea stradală, inclusiv semafoare .

Informări privind starea drumului:

- informări operative, la toate nivelurile, privind condiţiile de circulaţie pe timp de vara sau in caz de calamitaţi (ore).

3. Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă

3.1. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă

In vederea pregătirii drumurilor pentru sezonul de iarna se vor executa :

- tăieri de cavaleri şi corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care pot provoca înzăpezirea (m3) ;

- amenajarea de locaşuri pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase (buc.) ;

- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.) (m2);

- instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă (buc.);

- plombarea gropilor (m2).

Lucrările de reparaţii asfaltice se vor executa  pana la data de 30 noiembrie, iar dupa aceasta data se va utiliza mixtură asfaltica preparata la rece.

3.2. Aprovizionarea cu materiale antiderapante

Lucrările cuprind:

- aprovizionări de materiale chimice si antiderapante pentru combaterea gheţii si a poleiului;

- amestecul materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante;

- transportul materialelor in depozit, magazii, in punctele periculoase;

- întreţinerea depozitelor pentru materialele chimice si antiderapante prin curăţire, revopsiri si reparaţii.

3.3. Asigurarea si montarea panourilor parazăpezi

Lucrările de montare a panourilor parazăpezi vor fi executate în conformitate cu cerinţele tehnice în vigoare.

3.4. Deszăpezirea manuala si mecanica

Activitatea de deszăpezire a drumurilor constă în :

- răspândirea materialelor chimice si antiderapante in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheţii sau zăpezii;

- patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau prevenirea înzăpezirii in timpul ninsorilor liniştite sau a viscolelor slabe (viteza vântului sub 30 km/h);

- deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor, in dreptul lucrărilor anexe, parapete, trotuare, poduri, parcări, suprafeţe izolate cu zăpada îndesata sau gheata pe platforma drumului, etc.;

- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si uşoare;

- utilaje si mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor.

Caracteristicile generale precum şi intervalele de timp maxim necesare,

corespunzătoare fiecărui tip de intervenţie sunt :

- deszăpezirea sectorului de drum pe minimum o bandă de circulaţie pe sens - permanent.

- curăţirea zăpezii de pe întreaga parte carosabilă – 3 zile ;

- răspândirea preventivă a amestecului de materiale chimice şi antiderapante - ori de cate ori prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului , gheţii sau ninsorii cât şi în perioada în care se manifestă variaţie de temperatură (+ ziua şi – noaptea) . Nu se admite repetarea răspândirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile , decât în situaţia manifestării unor fenomene meteorologice (ninsoare , ploaie etc.) , sau în cazul in care la reviziile drumului se constată că mai sunt suprafeţe lunecoase ;

- răspândire pentru combaterea lunecuşului - 3 ore de la apariţia fenomenului .

Intervalele de timp maxime admise pentru intervenţiile menţionate pot fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată) .

Combaterea lunecuşului se face utilizând materiale antiderapante cât şi fondanţi chimice.

Depozitarea materialelor chimice şi antiderapante, încărcarea acestora, amplasarea depozitelor, modul de utilizare şi răspândire a acestora, utilajele şi echipamentele de răspândire a lor, viteza de lucru a acestora , semnalizarea vehiculelor care fac aceste operaţiuni, organizarea acţiunii de răspândire se va face în conformitate cu prevederile “GHID privind întreţinerea drumurilor publice pe timp de iarnă“

A)Antreprenorul trebuie să facă dovada posibilităţilor sale de a asigura o dotare minimă, constând din :

    - condiţiilor normale de muncă şi refacere a personalului ;

    - condiţiilor de parcare şi adăpostire pentru autoutilajele bazate în amplasamentele antreprenorului ;

    - unui sistem de comunicaţii eficient , care să acopere toate sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări şi să permită o permanentă legătură cu reprezentanţii beneficiarului în teritoriu ;

    - spaţii amenajate pentru depozitarea stocurilor minime obligatorii de carburanţi, lubrifianţi,combustibili etc.;

    - spaţii pentru depozitarea diverselor materiale şi dispozitive, a fondanţilor chimici şi materialelor antiderapante .

B) O dotare minimă cu utilaje.

C) O dotare minimă cu personal

3.5. Informări privind starea drumurilor

Informările se vor efectua conform „GHID privind întreţinerea drumurilor de timp de iarnă“

Serviciul operativ va fi asigurat de câtre personalul beneficiarului şi informaţiile vor fi acumulate si transmise de către prestator, cuprinzând următoarele date:

- Informaţia operativă privind starea drumurilor pe parcursul a 24 ore ;

- Informaţia operativă privind antrenarea măsurilor şi utilajelor la deszăpezire şi combaterea lunecuşului pe drumurile publice în 24 ore;

- Informaţia privind evidenţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor publice pe parcursul a 24 ore;

4. Crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor

Se execută lucrări de plantare a  arborilor şi arbuştilor în  zonele de protecţie a drumurilor şi întreţinerea lor prin executarea  lucrărilor de udare , afânare, etc.

- Văruirea plantaţiilor, (coronamente) (m²).

5. Administrarea  drumurilor

- efectuarea  reviziei drumurilor şi întreprinderea măsurilor ce se impun în conformitate cu instrucţiunile în vigoare;

- controlul modului de folosire a reţelei de drumuri de către utilizatori (păstrarea curăţeniei, combaterea degradărilor sau înstrăinărilor de accesorii ale drumurilor, respectarea restricţiilor de circulaţie etc.) şi întreprinderea măsurilor legale pentru nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi Legii a drumurilor Nr. 509-XIII din 22.06.1995.

- asigurarea pazei patrimoniului drumurilor (podurilor, imobilelor, indicatoarelor rutiere, plantaţiilor şi altor obiecte care sunt parte integrantă a drumurilor);

- iniţierea atragerii la răspundere a contravenienţilor în cazurile de sustrageri si deteriorări a indicatoarelor rutiere, a plantaţiilor şi altor obiecte care sunt parte integrantă a drumurilor;

- participarea la investigarea accidentelor rutiere şi informarea Beneficiarului despre accidentele respective;

- controlul respectării cerinţelor expuse în autorizaţiile de amplasare şi de acces la  drumul public, a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate, din zona drumului;

- ţinerea evidenţei şi prezentarea informaţiei privind existenţa obiectelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor şi taxele plătite;

- aplicarea normelor specifice activităţii privind siguranţa circulaţiei rutiere, colaborând în acest sens cu organele poliţiei rutiere;

- participarea la investigaţiile ce se fac reţelei de drumuri (recensământ de trafic, sectoare experimentale, etc.)

- evidenţa tehnică a drumurilor, inventarierea elementelor drumurilor şi plantaţiilor rutiere, ţinerea evidenţei şi prezentarea informaţiei despre acestea.

- DOTAREA MINIMĂ DE AUTOVEHICULE, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE NECESARĂ PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR  NAȚIONALE

- Pe timp de iarnă:

| - Formație de utilaje | - unități | - Km drum |
| --- | --- | --- |
| - Încărcător frontal | - 3 | - 200 – 400 |
| - Autobasculantă >20 t cu lamă de zăpadă 3-4 m și răspânditor de material antiderapant | - 9 | - 200 – 400 |
| - Buldozer | - 3 | - 200 – 400 |
| - Autogreder | - 6 | - 200 – 400 |
| - Autofreză | - 1 | - 200 – 400 |
| - Remorcher | - 1 | - 200 - 400 |

B)  Pe timp de vară:

| Formație de utilaje | unități | Pentru categoria tehnica a drumurilor |
| --- | --- | --- |
| Autobasculantă cu echipament demontabil | 9 | I – IV |
| Utilaj de frezat asfalt | 2 | I – IV |
| Autogudronator | 1 | I – IV |
| Compactor | 9 | I – IV |
| Motocompresor | 3 | I – IV |
| Motocositoare | 3 | I – IV |
| Buldoexcavator | 3 | I – IV |
| Autogreder | 6 | I – IV |
| Remorcher | 1 | I – IV |
| Autovehicule pentru transport muncitori, materiale și scule | 3 | I – IV |
| Set semnalizare punct lucru mobil | 3 | I – IV |
| Perie mecanică | 1 | I – IV |
| Stație preparare mixturi asfaltice | 1 | I – IV |
| Echipament de mărunțire în surcele a arbuștilor tăiați | 1 | I – IV |
| Moto trimere | 10 | I – IV |
| Motoferestrău | 3 | I – IV |
| Generator electric mobil | 2 | I – IV |
| Cazan penru încălzirea bitumului | 3 | I – IV |
| Utilaj pentru injectare emulsie cu piatră concasată de granit | 1 | I – IV |

- Se vor prezenta copiile pașapoartelor tehnice ale autovehiculelor și autoutilajelor din dotare proprie.

- Va prezenta o declarație pe proprie răspundere că poate înlocui un auto - utilaj defect, în 8 ore de la notificarea Beneficiarului cu altul, cu aceleași caracteristici tehnice.

- Declarație pe proprie răspundere că autoutilajele sânt disponibile la data încheierii contractului și nu sânt antrenate în alte contracte similare.

Subcontractarea

1. Subcontractarea unei părți din servicii va fi posibilă doar după acordul scris al Beneficiarului. Subcontractarea va fi valabilă doar dacă va îmbrăca forma scrisă și vor fi prestabilite obligațiile ce urmează a fi executate în numele Antreprenorului.

2. Antreprenorul nu poate Subcontracta lucrări fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului. Antreprenorul va notifica Beneficiarul elementele contractuale pe care intenționează să le Subcontracteze și va furniza documentația care atestă capacitatea Subantreprenorului de a efectua astfel de lucrări. Beneficiarul  va notifica Antreprenorul asupra deciziei sale în termen de 7 zile de la primirea notificării, precizând motivele în caz de neaprobare.

3. Subcontractarea  nu trebuie să depășească 15% din valoarea contractului, iar Beneficiarul are dreptul absolut de a refuza aprobarea Subcontractării,  pentru lucrări ce depășesc 15% din valoarea contractului, fără a fi necesare motive sau justificări.

4. Antreprenorul rămâne pe deplin responsabil pentru implementarea tuturor lucrărilor din contract, indiferent de acțiunile Subantreprenorului.

Dotarea cu personal tehnic de specialitate

- Ofertantul va prezenta CV– uri pentru persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului.

- Dotarea minimă cu personalul tehnic de specialitate, disponibil la data semnării contractului, va fi  însoțită de declarația  pe proprie răspundere, că personalul este disponibil și nu este angajat în alte contracte similare.

CONDIȚII OBLIGATORII DE PARTICIPARE

Ofertantul va prezenta dovada că are în administrare:

- Camere video amplasate la bazele de producere, cu acces permanent al Beneficiarului pentru monitorizarea activității.

- Sistem GPS montat pe autovehicole și autospeciale, cu acces permanent al Beneficiarului pentru monitorizarea activității.

- Încăperi/spații de serviciu pentru organizarea serviciului ”Non – Stop” pe timp de iarnă.

- Depozite de păstrare a materialului antiderapant și a sării tehnice.

- Depozite/rampe pentru stocarea materialelor reutilizabile, parvenite în cazul executării contractelor de reabilitare/reparație a drumurilor în perimetrul executării contractului de întreținere a drumurilor.

- Depozite/rampe pentru stocarea arborilor și  arbuștilor tăiați, rezultat al activităților autorizate de defrișare.

- Atelier de întreținere și reparații auto.

- Capacități de utilizare a platformei 1-C de evidență zilnică a lucrărilor executate.