Lista și specificațiile tehnice al bunurilor solicitate:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 (culoare albastru închis sau negru) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-145 % (culoare albastru închis sau negru) |
| 4 | Nasturi | HG nr. 83/2024 |
| 5 | Eghiletul | HG nr. 83/2024 |
| 6 | Ecuson pe mânecă stîngă | HG nr. 83/2024 |
| 7 | Ecuson pe mânecă dreaptă | Anexa nr. 5 la Ordinul MAI nr. 242 din 30.04.2024 cu privire la aprobarea însemnelor distinctive ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare Anexa nr.6 la Ordinul MAI nr. 242 din 30.04.2024) STI |
| 8 | Epoleții | HG nr. 83/2024 |
| 9 | Broderia (guler, manșetă) | HG nr. 83/2024 |

| Nr | Denumirea bunurilor materiale | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- |
| ,, Îmbrăcăminte, coifura și echipament divers” |  |  |  |
| LOTUL nr. 1 |  |  |  |
| 1 | Costum din stofă (veston* şi pantalon/fustă) | Materialele folosite: Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din faţă, clin lateral, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situaţi pe trei nivele. Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează şliţuri cu lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior. La nivelul terminaţiei mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm. Şliţul este decorat cu patru butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanţa dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colţ constituie 350 mm, lăţimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. | până la 15 decembrie 2026 |

|  |  | În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului. Pantaloni sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). Fustă este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm. Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Costum din stofă (geacă şi pantaloni/fustă)* | Materialele folosite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № | Denumirea materialului | Utilizare |  |  |
|  |  |  | 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2(culoare 19-4013 DARK NAVY) |  |  |
|  |  |  | 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 (culoare albastru inchis) |  |  |
|  |  |  | 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135- 142 % |  |  |
|  |  |  | 4 | Epoleți | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 5 | Nasturi pentru uniformă | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 6 | Fermoar | Din material plastic spiralat |  |  |
|  |  |  | 7 | Ecuson pe mînecă stînga | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 8 | Ecuson pe mînecă dreaptă | Anexa nr. 5 la Ordinul MAI nr. 242 din 30.04.2024 (STI) |  |  |

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2. (culoare albastru inchis) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |

|  |  | Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis este constituită din piepţi, spate, mâneci şi guler. Piepţii sunt formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric cîte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi şi butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură. Spatele este format din partea superioară – platcă, şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric şi orientate spre răscroiala mânecilor. Mâneca tip cămaşă este formată din partea superioară şi partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă, care se închide, la cusătura colţului, la un rând de nasturi plasaţi în două niveluri. Gulerul este răsfrânt, cu colţurile sub unghi ascuţit. Pe linia umărului se fixează epoleți. Terminaţia gecii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasaţi în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire. Geaca este căptuşită cu ţesătură de mătase. Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei. Pantalonii/fusta pentru geacă din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pantaloni | Materialele folosite: Pantaloni pentru uniforma de serviciu sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). Cusut individual. |  |

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (Culoare - Pantone cod 19- 4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2. (culoare albastru închis) |

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 . (culoare albastru închis) |
| 3 | Șnurul de chipiu | HG nr. 83/2024 cu privire la aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne (în cntinuare HG nr. 83/2024) |
| 4 | Șiret | Conform modelului aprobat. |
| 5 | Nasturi 2 buc | HG nr. 83/2024 |
| 6 | Cocardă pentru chipiu | HG nr. 83/2024 |
| 7 | Cozorocul de chipiu | HG nr. 83/2024 |

|  |  | Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Fustă | Materialele folosite Fusta de culoare albastru-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| 5 | Chipiu de serviciu | Materialele folosite: Chipiu de serviciu de culoare albastru închis din ţesătură de lână în amestec. Chipiul este obţinut prin coasere, are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Forma spaţială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă şi fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale şi elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lăţimea anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lăţimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei şi bordului este introdus un paspoal de culoare gri- metalizat. Bordura este verticală, cu lăţimea de 50 mm. Pe părţile |  |

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. (Culoare - Pantone cod 19- 4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 . (culoare albastru închis) |
| 3 | Șnurul de chipiu | HG nr. 83/2024 cu privire la aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne (în cntinuare HG nr. 83/2024) |
| 4 | Șiret | Conform modelului aprobat. |
| 5 | Nasturi 2 buc | HG nr. 83/2024 |
| 6 | Cocardă brodată | HG nr. 83/2024 |

|  |  | laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare a bordurii sunt fixaţi simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un şnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de şnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanţa de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un şiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm şi laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, la bază, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 40 mm din piele artificială cu perforaţii. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bonetă | Materialele folosite Boneta pentru femei de culoare albastru închis din ţesătură de lână în amestec. Boneta obţinută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale şi două repere simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară şi latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 20 mm din piele artificială. Cusut individual. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| 7 | Cravată | Materialele folosite: lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Cravată simplă se utilizează la uniforma de serviciu pentru bărbați și este de culoare albastru-închis, constituită din elementul de bază care |  |

|  |  | se leagă în nod clasic sau nod permanent şi bentiţă. Elementul de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit. Nodul permanent este de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două jumătăţi de formă dreptunghiulară, de extremitățile libere ale bentițelor se fixează două benzi elastice care se finalizează cu element de închidere. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Papion | Materialele folosite: lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Papionul reprezintă o cravată scurtă de culoare albastru-închis, în formă de guler cu înălţimea de 18 mm, din care atârnă, parte peste parte, două panglici cu înălţimea de 70 mm. Papionul va fi purtat atât la uniforma de ceremonie cât și la uniforma de serviciu. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| LOTUL nr. 2 |  |  |  |
| 9 | Costum (tunică şi pantaloni) | Materialele folosite: Pentru confecţionarea costumului (tunică şi pantaloni) va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor; este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminaţia produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm şi adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului |  |

|  |  | se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble. Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pantaloni tactici/intervenţie (iarnă) | Materialele folosite: Pentru confecţionarea pantalonii tactici/intervenție (iarnă) fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip- Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru |  |

|  |  | căptușeala pantalonilor culoarea negru/albastru închis se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/ m². Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Pantalonii de iarnă sunt căptușiți cu fleece de culoare neagră pe întreagă suprafața interioară. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pantaloni tactici/intervenţie (vară) | Materialele folosite: Pentru confecţionarea pantalonii de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea: 200-220 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 60% - bumbac, 38% - polyester, 2% - spandex. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu |  |

|  |  | 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Chipiu de campanie | Materiale folosite: Pentru confecţionarea chipiului de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19- 4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Broderie pe cocardă conform modelului aprobat. Banda „velcro”, ață, nasturi, cozoroc conform fișei de selectare a materialelor. Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; patru clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din ţesutură de bază şi un element interior rigid. La distanţa de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fâşie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul subdiviziunii în care activează funcționarul public. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |  |  |  |  |
| LOTUL nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Scurtă de iarnă cu glugă şi mesadă detaşabilă | Materialele folosite: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № | Denumirea materialului | Utilizare |  |  |
|  |  |  | 1 | Stofă de bază | Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. |  |  |
|  |  |  | 2 | Stofă pentru căptuşeală | Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%) |  |  |
|  |  |  | 3 | Umplutura scurtei | Vatelina cu densitatea 150 gr/m2 |  |  |
|  |  |  | 4 | Stofa pentru mesadă detașabilă | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19- 4013 TPX. |  |  |
|  |  |  | 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19- |  |  |

|  |  |  |  |  | 4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual. |  |  |
|  |  |  | 7 | Ecuson pe mânecă stîngă | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 8 | Ecuson pe mânecă dreaptă | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 9 | Epoleții | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  | Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. Scurtă de iarnă cu gluga cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unităţi: produsul exterior de tip scurtă călduroasă şi produsul interior scurtă din fleece. Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru- închis, căptuşit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi reperele glugii. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanţa de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscroielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm. Partea faţă este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm. Pe reperele față în partea laterală, se aplică două găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanţă de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse. Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 270 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile |  |  |  |  |  |

|  |  | 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis. Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic. Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptuşeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui. Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminaţia produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm. Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată. Mesadă detașabilă din fleece. Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi reperele gulerului. Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/105 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video, și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 70/130 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Scurtă de iarnă | Materialele folosite: |  |

|  |  |  | № | Denumirea materialului | Utilizare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | Stofă de bază | Bumbac 30%, polyester – 70 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan sau teflon), densitatea – 180 - 280 gr/m2 (culoare – Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |  |  |
|  |  |  | 2 | Stofă pentru căptuşeală | Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |  |  |
|  |  |  | 3 | Căptuşeală scurtei pe sintipon | Densitatea 150 - 200 gr/m2 |  |  |
|  |  |  | 4 | Căptuşeală detaşabilă pe holofaiber | Densitatea 200, gr/m2 |  |  |
|  |  |  | 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100%, densitatea 135-142 %. |  |  |
|  |  |  | 6 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual. |  |  |
|  |  |  | 7 | Ecuson pe mânecă stîngă | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 8 | Ecuson pe mânecă dreaptă | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  |  | 9 | Epoleții | HG nr. 83/2024 |  |  |
|  |  | Descriere: Scurtă de serviciu, cu lungimea până la nivelul pliului sub fesier, constituită din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în perioada rece a anului, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptușeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul stâng al feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe fața produsului. Partea față prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul lățimii bustului, formând platcă. În linia plătcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm. Pe reperele feței mai jos linia de aplicare a plătcii cu 110 mm și 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lățimea de 55 și 2 refileți, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tighele duble, iar extremitatea anterioară se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm și 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric un buzunar aplicat tip ”burduf” cu lungimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecțional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lățimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapelor la distanța de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe fața produsului. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm. Partea din spate este formată din patru repere: platcă, reper |  |  |  |  |  |

|  |  | inferior central. În linia plătcii este introdus paspoal decorativ cu lățimea de 7 mm de culoare albastru-închis. Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Gulerul scurtei este de tip ștei vertical cu înălțimea de 680 mm. Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refiletă, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică. Buzunarele prezintă lungime de 12 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 145/130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special. Terminația produsului și terminația mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 20 mm. Linia superioară a șteiului și cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială și buzunarul tip,,burduf” prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plătcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor și port epoleții sunt prelucrate cu tighele duble de garnisire, distanța dintre tighele 5 mm. Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecționat din material de căptușeală de culoare neagră și căptușit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din față prezintă două repere simetrice. Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. Mânecile scurtei interioare sunt confecționate din material de căptușeală și prelucrate cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. Mânecile se fixează la nivelul terminației de mânecile produsului exterior printr-o bridă și un nasture. La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă) | Materialele folosite: Pentru confecţionarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecuson pe mânecă stîngă și dreapta conform HG nr. 83/2024, Epoleți - conform HG nr. /2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă ,,velcro”. Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, |  |

|  |  | cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere. La nivelul taliei, pe interior este amplasat brâul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră. Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, plasata in un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm. Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscroiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 16 | Fes | Fesul este tricotat din semilână cu compoziţia 50% - lînă, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țăsătură din poliester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocarda pentru fes este brodată conform modelului aprobat. Fesul este tricotat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrântă de 80 mm, produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTUL nr. 4 |  |  |  |
| 17 | Cămaşă de culoare albă cu mâneci lungi | Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stîngă/dreaptă și epoleți conform HG nr. 83/2024. Cămaşa de culoare albă cu mâneci lungi de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strânsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului. Pentru bărbaţi: Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm şi lăţimea 11-12 cm (în dependenţă de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, având lăţimea de 70 mm. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mâneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pentru femei: Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mânicii. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. |  |

|  |  | Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, având lăţimea de 70 mm. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mâneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Cămaşă de culoare albă cu mâneci scurte | Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stîngă/dreaptă și epoleți conform HG nr. 83/2024. Cămaşa de culoare albă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strânsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului. Pentru bărbaţi: Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm şi lăţimea 11-12 cm (în dependenţă de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, având lăţimea de 70 mm. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mânicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru femei: |  |

|  |  | Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mânicii. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, având lăţimea de 70 mm. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mânicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Cămaşă de culoare albastru închis cu mâneci lungi | Ţesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Compoziţia fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: - urzeala 900; - bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 5, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Cămaşă de siluetă dreaptă este formată din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feţei sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, întrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplicate pe bandă de arici inscripția ,,STI” . Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. |  |

|  |  | Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintr-un reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară pe banda cu arici sunt aplicate ecusoanele aprobate. Ecusoanele se aplică conform HG nr. 83/2024. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul STI, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscroielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: port epoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40 mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoleţi. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscroiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Cămaşă de culoare albastru închis cu mâneci scurte | Ţesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19- 4013 TPX Dark Navy). Compoziţia fibroasă: - bumbac 60% ± 3; - poliester 37% ± 3; - spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală 2%; - pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: - urzeala 900; - bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): - schimbarea culorii 5, - vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Cămaşă de siluetă dreaptă este formată din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feţei sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, întrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de |  |

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 105 mm lungime și 30 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci. Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual. |
| 3 | Ecuson pe mânecă stîngă | HG nr. 83/2024 |
|  | Ecuson pe mânecă dreaptă | HG nr. 83/2024 |
| 4 | Epoleții | HG nr. 83/2024 |

|  |  | 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția ,,STI”, conform HG nr. 83/2024. Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoanele aprobate. Ecusoanele se aplică conform conform HG nr. 83/2024. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscroielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: portepoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40 mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleţi. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscroiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Tricou cu guler | Materialele folosite: Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selectare a materialelor. Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm. |  |

|  |  | Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este realizată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTUL nr. 5 |  |  |  |
| 22 |  | Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziţia 50% - lînă, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Ţesătură 35% - bumbac, 65% - polyester (tip „Rip-Stop Stretch”). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Ecuson pe mânecă stîngă/dreaptă și epoleți - conform HG nr. 83/2024 Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro”. Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. Pulover tricotat de culoare albastru închis cu fermoar, de siluetă dreaptă este format din spate, față și mânecă. Elementul față a produsului prezintă un reper față din tricot și două repere platca aplicată cu tighel de 1 mm, din țesătură, găici amplasate simetric. Pe platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind 45 mm. Pe ambele plătci sunt aplicate 2 găici cu dimensiunea de: lungimea de 20 mm și lățimea de 50 mm cu tighel dublu. Pe partea din față, de la linia umărului în jos la distanța de 180 mm, sunt aplicate pe ambele plătci la nivelul bustului două benzi ,,velcro” cu dimensiunile: lungimea de 30 mm și lățimea 105 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Elementul din spate prezintă un reper spate din tricot și o platcă aplicată cu tighel de 1 mm din țesătură, lățimea plătcii la nivelul liniei de simetrie 120 mm. Platca din țesătură se aplică fără tighel la nivelul umărului. Trece treptat de la spate spre față. Mânecile aplicate cu o singură cusătură, prezintă elemente dreptunghiulare de întărire în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm, dimensiunile: lățimea 110 mm, lungimea 200 mm. Pe stofă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub forma de rețea. Pe ambele mâneci la distanța de 80 mm de la umăr sunt aplicate câte un buzunar cu clapă din țesătură, cu lățimea tighelului de 1 mm. Dimensiunile buzunarului sunt: lungimea de 190 mm, lățimea de 100 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită cu clapă aplicată la distanța de 10 mm de la linia de intrare și are următoarele dimensiuni: lungimea de 40 mm și lățimea de 100 mm. Conturul clapei prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă ,,velcro”. Pe țesătura buzunarului |  |
|  | Pulover |  |  |

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stofa de bază | Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% polyester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%, culoare neagră. |
| 3 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci. Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual. |
| 4 | Ecuson pe mânecă stângă | HG nr. 83/2024 |
|  | Ecuson pe mânecă dreaptă | HG nr. 83/2024 |
| 5 | Epoleții | HG nr. 83/2024 |

|  |  | este aplicată banda ,,velcro” cu dimensiunile: lungimea de 130 mm; lățimea de 70 mm, care este aplicată din partea inferioară a buzunarului la 20 mm de jos. Răscroiala gâtului e definitivată în formă ovală, prelucrată cu bentiță tricotată în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Pe partea din față a puloverului se aplică în centru fermoar de 25 mm prelucrat în partea inferioară cu bentiță de 1,5 mm. Terminația produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structura patent dublu cu lățimea de 90 mm. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Jachetă din fleece | Materialele folosite: Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi reperele gulerului. Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/105 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video, și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 70/130 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. |  |

|  |  | Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTUL nr. 6 |  |  |  |
| 24 | Pantofi din piele (bărbați) | Pantofii din piele naturală sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiaţi cu şiret. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| 25 | Pantofi din piele (dame) | Pantofii din piele naturală sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălţimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| 26 | Cizme din piele (bărbați) | Cizmele pentru bărbaţi sunt constituite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carâmb. Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din blană naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului plasat în partea anterioară. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| 27 | Cizme din piele (dame) | Cizme pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carâmb. Înălţimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul |  |

|  |  | intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din blană naturală/artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară. Înălţimea tocului este de 4-5 cm. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTUL nr. 7 |  |  |  |
| 28 | Bocani din piele naturală cu crâmbi (iarnă) | Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Căptuşeala interioara este executată din blana artificiala cu fibre naturale (lână). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| 29 | Ghete tactice (vară) | Ghetele tactice de vară sunt fabricați din piele naturala în combinație cu țesătură din nailon. Ghetele tactice sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturala cu granulație superioară în combinație cu țesătură din nailon 1000D rezistentă la uzură. Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat pentru restabilitatea maximă cu proprietăți igienice înalte. Branțul se solicită a fi detașabil din material textil respirabil și rezistent la abraziuni. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 50±5 mm și 70±5 mm din spate. Talpa să fie flexibilă, cu rezistență mare la uzură, confortabilă la pentru utilizarea zilnică. Talpa intermediară din EVA cu amortizare Shok pentru un confort suplimentar, talpa exterioară din cauciuc rezistent la alunecare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 6 perechi de inele. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| LOTUL nr. 8 |  |  |  |

| 30 | Rucsac | Materialele folosite: poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la apă, culoare negru. Rucsacul de culoare negru este construit modular, astfel încât permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sânt trainice și întărite în părțile care pot fi tensionate, rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în timpul mersului sau alergării. Capacitatea: 30 - 40 litri; bretele de umăr căptușite şi reglabile, curea talie și suport spate confortabile; lățime bretele: 7,5 cm; două buzunare laterale exterioare cu fermoar; un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacități diferite cu fermoar; curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme pentru compresie; mâner pentru transport; posibilitate de atașare a accesoriilor. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTUL nr. 9 |  |  |  |
| 31 | Centură din poliester | Centură se confecţionează din poliester/poliamid şi este prevăzută cu sistem de blocare. Centura țesută din fibre sintetice (poliester/poliamid) cu durabilitate înaltă, lățime 50 mm, cataramă din plastic cu rigiditate înaltă,cu mecanism lock-unlock. - Culoarea – neagră Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. |  |
| Notă: Însemnele (epoleți, cocarde, embleme, ecusoane, nasturi şi alte semne convenționale) întră în costul bunului și se eliberează odată cu obiectele pe care se aplică. Pe partea interioară a produselor se va aplica etichetarea care va conține informații despre compoziția materialului (tipul de fibre textile utilizate, procentajul fiecărui tip de fibre), modul de îngrijire a articolului vestimentar, simboluri standardizate care indică modul corect de spălare, uscare și posibilitatea de a călca. |  |  |  |