| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii arhitecturale. Lot 2 (10/2024-2/2A-SA)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CD70E |  |  | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - umplere golurile pereti |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,7980 |  |  | 40,59 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 7,91 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9800 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 20,0100 |  |  | 140,07 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 6,5200 |  |  | 45,64 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1360 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1320 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 2,59 |  |
| 2 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 622,96 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 125,56 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 21 873,60 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 2 216,00 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 551,01 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 12,07 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 390,60 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 9,98 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 17,84 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 3,52 |  |
| 3 |  |  | IzF20D |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 303,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 21,27 |  |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 36,46 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 30,38 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 18,23 |  |
| 4 |  |  | CB03E |  |  | Boiandrugi. Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 16,06 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,38 |  |
| 5 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 49,92 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 51,17 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 13,98 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,05 |  |
| 6 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 137,95 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 141,40 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 38,63 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
| 7 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in boandrugi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 280,88 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,25 |  |
| 8 |  |  | СF59F |  |  | Sectiunea D-3. Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru WC suspendate Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,95 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 142,97 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 40,05 |  |
|  |  |  | 2710703520271 |  |  |  | Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50 |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 79,14 |  |
|  |  |  | 2710703520272 |  |  |  | Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50 |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 160,19 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 160,19 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 170,87 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 31,66 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 68,65 |  |
|  |  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,34 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 172,77 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 2 038,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 5,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. tip T-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,53 |  |
| 10 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 20,21 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 2710703520277 |  |  |  | Profil de contur UD 27/28, 0.6mm |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 9,77 |  |
|  |  |  | 2710703520278 |  |  |  | Profil montant CD 60/27, 0.6mm |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 23,39 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 24,99 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 17,54 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 172,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,50 |  |
| 11 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 12 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 13 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,53 |  |
| 14 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 5,82 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. tip T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 434,44 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,03 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 117,30 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,72 |  |
| 16 |  |  | CK29F |  |  | Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat, inclusiv sistemul-grila. Caracteristicele placilor: -din fibra de sticla; -dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; -clasa de absorbtie acustica A; -pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 (antiinflamant); -rezistenta la umeditate clasa C (95%); -rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; -rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 434,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 65,17 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 890,60 |  |
|  |  |  | 2874136323300 |  |  |  | Diblu din metal prindere Armastrong |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 1 737,76 |  |
|  |  |  | 2732103646155 |  |  |  | Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat conform caracteristicilor detaliate, inclusiv sistemul grila |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 456,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 6,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. tip T-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 89,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 876,60 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 4,74 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 158,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 165,90 |  |
| 19 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 66,00 |  |
| 20 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 63,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 21 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
| 22 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
| 23 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 26,52 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip T-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. nod A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 47,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 9,51 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 463,14 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,50 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 88,20 |  |
| 26 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,34 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 34,87 |  |
| 27 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 33,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 28 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 15,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 29 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,58 |  |
| 30 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 17,44 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 14,01 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 15,85 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total nod A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. mascare conducte ventilare + finisare tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru astupare canale ventilatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 131,86 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 36,93 |  |
|  |  |  | 2710703520271 |  |  |  | Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50 |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 72,99 |  |
|  |  |  | 2710703520272 |  |  |  | Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50 |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 147,74 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 147,74 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 157,58 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 29,20 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 63,32 |  |
|  |  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 159,34 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 1 880,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 4,82 |  |
| 32 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 36,92 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
| 33 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 17,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
| 34 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,75 |  |
| 35 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 19,25 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 15,47 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total mascare conducte ventilare + finisare tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. tip PE- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 12,14 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,25 |  |
| 37 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,99 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 382,16 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,22 |  |
| 38 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 34,62 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 34,97 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 10,39 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 39 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,18 |  |
| 40 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,25 |  |
| 41 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,96 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 74,18 |  |
|  |  |  | 2661112800638 |  |  |  | Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 46,32 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 168,02 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 21,34 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 908,19 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. tip PE- 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 7,09 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,31 |  |
| 43 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 223,12 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,13 |  |
| 44 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,94 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,31 |  |
| 45 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 43,31 |  |
|  |  |  | 2661112800638 |  |  |  | Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 27,04 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 98,10 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 12,46 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 530,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. tip PE- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,96 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 125,65 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 23,27 |  |
| 47 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 93,07 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 3 955,64 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 11,17 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 3,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 2,33 |  |
| 48 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 358,33 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 14,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 361,91 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,58 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 107,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,21 |  |
| 49 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 186,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 55,84 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 11,17 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,86 |  |
| 50 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,96 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 69,81 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 23,27 |  |
| 51 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 297,84 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 3 322,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 23,27 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 144,26 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 146,59 |  |
| 52 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 93,07 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 511,91 |  |
| 53 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 60,50 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 1 996,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 13,96 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 86,56 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 87,95 |  |
| 54 |  |  | CI23A |  |  | Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 465,37 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 1 163,43 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 730,63 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 70,15 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 198,77 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 818,47 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 477,05 |  |
|  |  |  | 2523116716347 |  |  |  | Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 491,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 6,98 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 32,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. tip PE- 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,23 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 164,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 30,38 |  |
| 56 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 121,51 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 5 164,26 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 3,04 |  |
| 57 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 18,23 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 91,13 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 30,38 |  |
| 58 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 388,84 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 4 337,98 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 30,38 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 188,34 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 191,38 |  |
| 59 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 121,51 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 668,32 |  |
| 60 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 78,98 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 2 606,43 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 18,23 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 113,01 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 114,83 |  |
| 61 |  |  | CI23A |  |  | Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 607,56 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 1 518,90 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 953,87 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 91,59 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 259,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 1 068,55 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 622,81 |  |
|  |  |  | 2523116716347 |  |  |  | Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 641,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 9,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 42,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. tip PE- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 52,11 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,65 |  |
| 63 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 1 640,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 4,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,96 |  |
| 64 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 148,61 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 150,10 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 44,58 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,09 |  |
| 65 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 77,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 23,16 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 4,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,77 |  |
| 66 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,65 |  |
| 67 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 123,52 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 378,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 59,83 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 60,80 |  |
| 68 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 212,30 |  |
| 69 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 25,09 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 827,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 35,90 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 36,48 |  |
| 70 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 86,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 19,30 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 203,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,19 |  |
| 71 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 19,30 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 95,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,19 |  |
| 72 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 28,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,65 |  |
| 73 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 106,15 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 85,31 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 11,58 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 96,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. tip PE- 3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 87,30 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,17 |  |
| 75 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 64,66 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 2 748,22 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 7,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,62 |  |
| 76 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 48,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,17 |  |
| 77 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 206,92 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 2 308,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 16,17 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 100,23 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 101,85 |  |
| 78 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 64,66 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 355,65 |  |
| 79 |  |  | CF51A |  |  | Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 42,03 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 1 387,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 60,14 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 61,11 |  |
| 80 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 145,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 32,33 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 341,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,32 |  |
| 81 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 64,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 32,33 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 159,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,32 |  |
| 82 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 48,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,17 |  |
| 83 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,32 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 177,83 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 142,91 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 19,40 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 161,66 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 16,17 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. tip PE- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,27 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 8,98 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,66 |  |
| 85 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,27 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 33,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 282,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,17 |  |
| 86 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 25,61 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 25,87 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,02 |  |
| 87 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,27 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,99 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. tip PE- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 83,46 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,46 |  |
| 89 |  |  | CF02B M |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 309,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 61,82 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 8,5000 |  |  | 2 627,35 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,55 |  |
| 90 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 238,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 9,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 240,38 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 71,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,14 |  |
| 91 |  |  | CF17B |  |  | Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 123,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 37,09 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,24 |  |
| 92 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 46,36 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,46 |  |
| 93 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 2430116101015 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 1015 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 136,62 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 18,55 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 154,55 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 15,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PE- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. protectie muchii, pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | CK26B |  |  | Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2743123515020 |  |  |  | Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 810,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,35 |  |
| 95 |  |  | CK26B |  |  | Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2743123548050 |  |  |  | Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 600,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total protectie muchii, pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 23,99 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,44 |  |
| 97 |  |  | CF02B6 |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-25 cm latime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 109,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 23,99 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 7,9000 |  |  | 701,99 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 53,32 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,44 |  |
| 98 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 132,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 26,66 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 1 298,24 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 7,02 |  |
| 99 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 97,75 |  |
| 100 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 445,00 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 467,25 |  |
| 101 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 39,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,89 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 93,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
| 102 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 17,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,89 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 43,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
| 103 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 241658610531s |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,33 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,44 |  |
| 104 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,86 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 48,87 |  |
|  |  |  | 2430116109010 |  |  |  | Vopsea silicatica RAL 9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4420 |  |  | 39,28 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 5,33 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 44,43 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. rost dilatare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | CK26B |  |  | R5. Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2743123323140 |  |  |  | Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total rost dilatare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. tip PA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 0,34 |  |
| 107 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 17,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 108 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,32 |  |
| 109 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2521302602960 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 16,31 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,06 |  |
| 110 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 17,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
| 111 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton d8 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 74,63 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 4,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 20,90 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,07 |  |
| 112 |  |  | CA04K2 |  |  | Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2811230007665 |  |  |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,32 |  |
| 113 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 10,36 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 477,22 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 3,98 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 11,14 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,39 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 0,74 |  |
| 114 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -15,75 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -1,10 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -2,36 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -0,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,02 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,16 |  |
| 115 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,56 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 17,74 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 5,27 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 116 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 10,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,58 |  |
| 117 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -15,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -0,63 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -0,65 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -0,63 |  |
| 118 |  |  | IzF31A aplicativ |  |  | Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,02 |  |
|  |  |  | 24165373438960 |  |  |  | Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 122,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,53 |  |
| 119 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,79 |  |
| 120 |  |  | CG50B |  |  | Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 30,07 |  |
|  |  |  | 2670112202181 |  |  |  | Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 15,99 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 67,73 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. tip PA-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,921 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 6,27 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 1,97 |  |
| 122 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,47 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 123 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,92 |  |
| 124 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,45 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2521302602960 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 95,35 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,37 |  |
| 125 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,47 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 126 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton d8 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 439,16 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 28,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 450,14 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 122,96 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,44 |  |
| 127 |  |  | CA04K2 |  |  | Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,21 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 9,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2811230007665 |  |  |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 13,82 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,84 |  |
| 128 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 2 790,63 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 23,26 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 65,11 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,95 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 2,98 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 4,33 |  |
| 129 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -92,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -6,45 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -13,81 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -1,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,14 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,92 |  |
| 130 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,47 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 131 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 104,07 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 105,11 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 31,22 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,06 |  |
| 132 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 62,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 13,82 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 9,44 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 9,21 |  |
| 133 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -92,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -3,68 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -3,78 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -3,68 |  |
| 134 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 43,10 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 3 242,84 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
| 135 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,84 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 37,58 |  |
| 136 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la pentru materiale=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -92,10 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -23,30 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -1 772,92 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -3,72 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -4,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,01 |  |
| 137 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,10 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 184,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 109,60 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,88 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 41,65 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 485,94 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 94,41 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 1,1260 |  |  | 104,22 |  |
|  |  |  | 2523116726445 |  |  |  | Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 97,19 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 18,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. tip PA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 155,74 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 0,24 |  |
| 139 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -5,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -0,36 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -0,77 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,05 |  |
| 140 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 5,55 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 141 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 5,86 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 142 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,51 |  |
| 143 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -5,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -0,21 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -0,21 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -0,21 |  |
| 144 |  |  | IzF31A aplicativ |  |  | Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 24165373438960 |  |  |  | Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 42,92 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,18 |  |
| 145 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,26 |  |
| 146 |  |  | CG50B |  |  | Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 9,81 |  |
|  |  |  | 2670112202181 |  |  |  | Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 22,10 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. tip PA-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 225,93 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 148,66 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 6 845,68 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 57,05 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 9,13 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 159,73 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 34,23 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 10,62 |  |
| 148 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -225,93 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -15,82 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -33,89 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -4,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,34 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -2,26 |  |
| 149 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 225,93 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 244,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,11 |  |
| 150 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 255,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 257,85 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 76,59 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,15 |  |
| 151 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 225,93 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 153,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 33,89 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 23,16 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 22,59 |  |
| 152 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -225,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -9,04 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -9,26 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -9,04 |  |
| 153 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 225,93 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 105,74 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 7 955,00 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 11,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 18,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 4,52 |  |
| 154 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 112,96 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 7,91 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 115,22 |  |
| 155 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la pentru materiale=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -225,93 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -57,16 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -4 349,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -9,13 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -9,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -2,49 |  |
| 156 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 225,93 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 451,86 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 268,86 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 34,06 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 102,18 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 1 192,06 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 2521106718988 |  |  |  | Profil din tip PJ40 |  |  |  | m |  |  | 1,1260 |  |  | 255,67 |  |
|  |  |  | 2523116726445 |  |  |  | Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 238,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 45,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. tip PA-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,82 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 28,18 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 1 297,45 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 10,81 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 30,27 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,49 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 2,01 |  |
| 158 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -42,82 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -3,00 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -6,42 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -0,86 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,06 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,43 |  |
| 159 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,82 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 46,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
| 160 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 48,38 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 48,86 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,51 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
| 161 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,82 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 29,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,42 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 4,28 |  |
| 162 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -42,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -1,71 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -1,76 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -1,71 |  |
| 163 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,82 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 20,04 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 1 507,69 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,86 |  |
| 164 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 21,41 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 21,84 |  |
| 165 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=8 Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -42,82 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -7,88 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -599,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -1,26 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -1,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,34 |  |
| 166 |  |  | CG51A |  |  | Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,82 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 97,63 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 41,54 |  |
|  |  |  | 2653102100100 |  |  |  | Amorsa - Grund pentru pardoseli poliuritance pe baza de apa pentru sigilarea porilor betonului, si asigurarii aderentii chimice |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 14,01 |  |
|  |  |  | 2653102100202 |  |  |  | Sigilant - Lac poliuretanic mat, pe baza de apa |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2653102100500 |  |  |  | Corpul Pardoselii - Rasina poliuretanica autonivelanta viscoelastica |  |  |  | kg |  |  | 3,6400 |  |  | 156,96 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 6,42 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0670 |  |  | 2,87 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 5,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. tip PA-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,775 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 1,66 |  |
| 168 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 83,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 169 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 4,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,63 |  |
| 170 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 5,43 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,88 |  |
|  |  |  | 2521302602960 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 80,26 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,31 |  |
| 171 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 83,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 172 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton d8 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 372,09 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 24,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 381,39 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 104,19 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,37 |  |
| 173 |  |  | CA04K2 |  |  | Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2811230007665 |  |  |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 11,62 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,55 |  |
| 174 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 51,01 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 2 348,86 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 19,57 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 54,81 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,74 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 2,51 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 3,64 |  |
| 175 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -77,52 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -5,43 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -11,63 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -1,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,12 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,78 |  |
| 176 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 83,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
| 177 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 87,59 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 88,47 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 26,28 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
| 178 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 52,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 11,63 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 7,95 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 7,75 |  |
| 179 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -77,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -3,10 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -3,18 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -3,10 |  |
| 180 |  |  | CG56B M |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 36,28 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |  | 2 729,48 |  |
|  |  |  | 2416586105766 |  |  |  | Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsobante, clasa de aderenta la suport B2.0 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0074 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 6,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,55 |  |
| 181 |  |  | CF17D M |  |  | Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,76 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 1421302200306 |  |  |  | Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 39,54 |  |
| 182 |  |  | CG56B1 M |  |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=8 Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -77,52 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -14,26 |  |
|  |  |  | 2653102130720 |  |  |  | Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | -1 085,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003675 |  |  | -2,28 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -2,48 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,62 |  |
| 183 |  |  | CG51A |  |  | Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,52 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 176,75 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 75,19 |  |
|  |  |  | 2653102100100 |  |  |  | Amorsa - Grund pentru pardoseli poliuritance pe baza de apa pentru sigilarea porilor betonului, si asigurarii aderentii chimice |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |  | 25,37 |  |
|  |  |  | 2653102100202 |  |  |  | Sigilant - Lac poliuretanic mat, pe baza de apa |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 10,93 |  |
|  |  |  | 2653102100500 |  |  |  | Corpul Pardoselii - Rasina poliuretanica autonivelanta viscoelastica |  |  |  | kg |  |  | 3,6400 |  |  | 284,15 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 11,63 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0670 |  |  | 5,19 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. tip PA-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | IzF52A |  |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6580 |  |  | 5,92 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 30,0000 |  |  | 272,70 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,2500 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2812106306003 |  |  |  | Profil din metal usor |  |  |  | m |  |  | 0,7000 |  |  | 6,36 |  |
|  |  |  | 2430226100801 |  |  |  | Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2416566101574 |  |  |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  |  | l |  |  | 0,0080 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0324 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0470 |  |  | 0,42 |  |
| 185 |  |  | IzF52A1 |  |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0140 |  |  | -0,63 |  |
|  |  |  | 1421302200467 |  |  |  | Concentrat celular |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | -1,35 |  |
|  |  |  | 1421302201465 |  |  |  | Fibra de polipropilena pentru betoane si mortar |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | -0,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | -0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006850 |  |  |  | Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | -0,09 |  |
| 186 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 187 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,17 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 188 |  |  | CG22A3 M |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,90 |  |
| 189 |  |  | CG22A5 M |  |  | Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | -0,36 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01025 |  |  | -0,37 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | -0,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. tip PA-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,309 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 8,91 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 6,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 2,80 |  |
| 191 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,85 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 1421102203260 |  |  |  | Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 9,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,30 |  |
| 192 |  |  | CG48A aplicat |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 agregate fr. 3-10 mm, cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din otel beton A500C diametru 8 mm celula palasa 200x200 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura si aplicarea hidroizolatiei tip Penetron in 2 straturi Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,88 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 102,09 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 27,10 |  |
|  |  |  | 2873122005180 |  |  |  | Plasa din otel beton d8 mm A500C, legata ochi 200 x 200 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,9200 |  |  | 656,81 |  |
|  |  |  | 26511221004023 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 600,74 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 106,80 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 6,94 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 3,47 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 38,71 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 76,09 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 5,37 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 2,15 |  |
| 193 |  |  | CG48A1 k=10 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -130,88 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -19,24 |  |
|  |  |  | 2663102101913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -13,35 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,31 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,31 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total tip PA-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | CI14B |  |  | Plinta-1. Elemente liniare din de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,23 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2661112800710 |  |  |  | Placi gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, RAL 7001, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1020 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 12,58 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 215,65 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,59 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 10,27 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
| 195 |  |  | CK26C |  |  | Plinta-2. Profil de racordare din PVC R=30mm pentru ridicarea covorului PVC pe perete |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 351,28 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 28,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2521106718394 |  |  |  | Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 351,28 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 2 107,68 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,51 |  |
| 196 |  |  | CI23A |  |  | Plinta-2. Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistetta la alunecare - R12. Culoare: RAL 7001, la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,13 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 87,82 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 55,15 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  | 2462106100196 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC pentru plinte |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 61,78 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 36,01 |  |
|  |  |  | 2523116726352 |  |  |  | Covor din PVC RAL 7001, omogen, antibacterian, antistatic, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistetta la alunecare - R12. Culoare: gri deschis |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 37,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 2,46 |  |
| 197 |  |  | CG09A aplicativ |  |  | Plinta-3. Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv si sigilare partea superioara cu chit siliconic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 199,10 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 109,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 9,96 |  |
|  |  |  | 2521106718350 |  |  |  | Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 203,08 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2430226102815 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | l |  |  | 0,01867 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 2462106112431 |  |  |  | Adezivi de contact pentru plinte din aluminiu |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. rost dilatare tavane / pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2521302602956 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
| 199 |  |  | CK26B |  |  | R1, R2. Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 27431233236060 |  |  |  | Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2051142950766 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
| 200 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 12,11 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
| 201 |  |  | CK26B |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=400mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2743123500400 |  |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=400mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2874115013100 |  |  |  | Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
| 202 |  |  | CK26B |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=360mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2743123500360 |  |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=360mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2874115013100 |  |  |  | Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total rost dilatare tavane / pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Timlplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | CK12A |  |  | Tip A. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-12, U-12s - 900 x 2 100(h) mm - 20 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 133,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 15,12 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 7,18 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 10,21 |  |
|  |  |  | 2812106306101 |  |  |  | Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 10,58 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 52,92 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 26,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Tip A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | CK12A |  |  | Tip A1. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-16s - 900 x 2 100(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 13,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2812106306102 |  |  |  | Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
| 205 |  |  | CE25B |  |  | Etansare la fum a usii cu dubla garnitura EPDM pentru fum rece Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2812106302515 |  |  |  | Garnitura EPDM dubla pentru fum rece |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 11,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Tip G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | CK12A |  |  | Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-11, U-11s - 800 x 2 100(h) mm - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,5400 |  |  | 17,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2812106306107 |  |  |  | Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 3,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Tip Lf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | CK56A |  |  | Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-12s* - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 24,95 |  |
|  |  |  | 2812106306109 |  |  |  | Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,69 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,5480 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 2,4000 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
| 208 |  |  | CK56A |  |  | Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-19, U-19s - 1 000 x 2 100(h) mm - 6 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 55,44 |  |
|  |  |  | 2812106306109 |  |  |  | Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 12,64 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 3,79 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,5480 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 8,66 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 2,4000 |  |  | 30,33 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 8,32 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,13 |  |
| 209 |  |  | CK56A |  |  | Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-20, U-20s - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 24,95 |  |
|  |  |  | 2812106306109 |  |  |  | Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,69 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,5480 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 2,4000 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
| 210 |  |  | CK56C |  |  | Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-21, U-21s - 1 200 x 2 100(h) - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 23,44 |  |
|  |  |  | 2812106306111 |  |  |  | Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 15,67 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
| 211 |  |  | CK36A |  |  | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie U-21, U-21s - 1 200 x 850(h) - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2812106308615 |  |  |  | Contrarama de profiluri din otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 212 |  |  | VB09D |  |  | Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile manual, din profile de aluminiu eloxat, cu dimensiunile nominale 1200 x 850(h) mm, prevazuta cu cadru de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2874112250225 |  |  |  | Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile manual, din profile de aluminiu eloxat, cu dimensiunile nominale 1200 x 850(h) mm, prevazuta cu cadru de montaj |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
| 213 |  |  | CK56C |  |  | Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-27 - 1 400 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 13,67 |  |
|  |  |  | 2812106306111 |  |  |  | Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,95 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 9,14 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Lf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Tip S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | CK56C |  |  | Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-1 - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 14,65 |  |
|  |  |  | 2812106306113 |  |  |  | Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 9,79 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 215 |  |  | CK36A |  |  | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie Ue-1 - 1 500 x 700(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2812106308615 |  |  |  | Contrarama de profiluri din otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 216 |  |  | CK56C |  |  | Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-1a - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 14,65 |  |
|  |  |  | 2812106306113 |  |  |  | Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 9,79 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 217 |  |  | CK36A |  |  | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie Ue-1a - 1 500 x 350(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2812106308615 |  |  |  | Contrarama de profiluri din otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 218 |  |  | CK56C |  |  | Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-2 - 1 300 x 2 140(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6500 |  |  | 12,93 |  |
|  |  |  | 2812106306113 |  |  |  | Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2462106110356 |  |  |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2416202602671 |  |  |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112227324784 |  |  |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  |  | kg |  |  | 0,6170 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,7720 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 2430116104162 |  |  |  | Email cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2416586105304 |  |  |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2112227324787 |  |  |  | Dopuri plastice decorative |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8800 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 219 |  |  | CK36A |  |  | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea supraluminii Ue-2 - 1 300 x 720(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2812106308615 |  |  |  | Contrarama de profiluri din otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 220 |  |  | CK57A |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschuideri. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) Ue-2 - 1 300 x 720(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7150 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2030112931108 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschuideri |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,7400 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,2070 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0288 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1821 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1182 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Tip S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | CK12D |  |  | Tip S1. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-2s - 1 300 x 2 140(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7400 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2812106306114 |  |  |  | Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,78 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2700 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 1,3600 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 222 |  |  | CK36A |  |  | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea supraluminii Ue-2s - 1 300 x 720(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2812106308615 |  |  |  | Contrarama de profiluri din otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 223 |  |  | CK57A |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschuideri. Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) Ue-2s - 1 300 x 720(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7150 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2030112931108 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschuideri |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,7400 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,2070 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0288 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1821 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1182 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Tip UG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | CL26A |  |  | Usa grilaj cu balamale, gata confectionata din profile din otel vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr UG-1 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 135,74 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 14,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2030132941521 |  |  |  | Usa grilaj cu balamale, gata confectionata din profile din otel vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 135,74 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,71 |  |
| 225 |  |  | CK33C |  |  | Lacata cu minere aplicata, rezistenta la efractie, clasa RC3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2863146313237 |  |  |  | Lacata cu minere aplicata, rezistenta la efractie, clasa RC3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip UG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. PVC 5 camere 3 sticle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1 - 1 800 x 1 800(h) mm - 3 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 14,23 |  |
|  |  |  | 2030112931818 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 63,18 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 21,48 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 21,77 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 8,26 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 1,03 |  |
| 227 |  |  | CK57G |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-1D - 1 800 x 1 800(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4635 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 2030112931818 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 21,06 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,2100 |  |  | 7,16 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,2400 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0306 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,34 |  |
| 228 |  |  | CK57F |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-2 - 1 200 x 1 800(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8165 |  |  | 3,53 |  |
|  |  |  | 2030112931812 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5400 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,6100 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5200 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1160 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0909 |  |  | 0,39 |  |
| 229 |  |  | CK57E |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-10 - 1 200 x 1 600(h) mm - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 2,71 |  |
|  |  |  | 2030112931612 |  |  |  | Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 5,07 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,20 |  |
| 230 |  |  | CK57D |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geamurilor oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) F-14 - 900 x 600(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1090 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2030112930609 |  |  |  | Fereastra din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geamurilor oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5900 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,6300 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1230 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0288 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1039 |  |  | 0,11 |  |
| 231 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
| 232 |  |  | CK26B |  |  | Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2743123549037 |  |  |  | Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total PVC 5 camere 3 sticle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Ferestre de transmitere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  | CK23A |  |  | Fereastra interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact FT-1 - 900 x 900(h) mm - 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2030112930909 |  |  |  | Fereastra interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 234 |  |  | CK23A |  |  | Fereastra interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact FT-2 - 820 x 820(h) mm - 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2030112930808 |  |  |  | Fereastra interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre de transmitere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | CK58B |  |  | Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-1 - 4 100 x 3 400(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,88 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 37,82 |  |
|  |  |  | 2030112994134 |  |  |  | Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 27,88 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 59,66 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 42,10 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 10,32 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 133,35 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,96 |  |
| 236 |  |  | CK58B |  |  | Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) V-2 - 3 200 x 3 500(h) mm - 2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3565 |  |  | 30,39 |  |
|  |  |  | 2030112993235 |  |  |  | Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic Uw <= 1,2 W/(mp*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1220 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,1400 |  |  | 47,94 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,5100 |  |  | 33,82 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,3700 |  |  | 8,29 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,7830 |  |  | 107,14 |  |
|  |  |  | 2874115833880 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1340 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0346 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Grile metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  | CL17B |  |  | G-1. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 720 x 640 mm - 4 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 10,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2811236309803 |  |  |  | Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,09 |  |
| 238 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2874136301060 |  |  |  | Ancora M10x60mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 239 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,42 |  |
| 240 |  |  | CC09D |  |  | Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
| 241 |  |  | pret ofertant |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 125698 |  |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,93 |  |
| 242 |  |  | CL17B |  |  | G-2. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 1 200 x 640 mm - 2 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 41,64 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 7,91 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2811236309803 |  |  |  | Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 41,64 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,83 |  |
| 243 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874136301060 |  |  |  | Ancora M10x60mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 244 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,32 |  |
| 245 |  |  | CC09D |  |  | Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
| 246 |  |  | pret ofertant |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 125698 |  |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,60 |  |
| 247 |  |  | CL17B |  |  | G-3. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 1 200 x 600 mm - 2 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 10,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2811236309803 |  |  |  | Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,09 |  |
| 248 |  |  | CK35B |  |  | Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2874136301060 |  |  |  | Ancora M10x60mm cu cap hexagonal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 249 |  |  | CN21D |  |  | Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3600 |  |  | 4,27 |  |
|  |  |  | 2430116105061 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice pentru metal |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,31 |  |
| 250 |  |  | CC09D |  |  | Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
| 251 |  |  | pret ofertant |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 125698 |  |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Grile metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timlplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |