# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentarului chirurgical pentru anul 2021

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea poziției |  | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 33100000-1 |  | Lot 1. Endoscop rigid: 30 grade, 5mm | buc | 1 | Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "Timofei Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 35.000,00 |
| 2 | 33100000-1 |  | Lot 2. Endoscop rigid: 0 grade, 5mm | buc | 1 | "Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului." | 35.000,00 |
| 3 | Lot 3. Instrumente toracoscopice pentru cardiochirurgie (canulă, trocar, garnitură trocar 5,5-6mm) |  |  |  |  |  | 16.000,00 |
| 3.1 | 33100000-1 |  | Lot 3.1 Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru | buc | 1 | Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 3.2 | 33100000-1 |  | Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm | buc | 1 | Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 3.3 | 33100000-1 |  | Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm | buc | 120 | Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot nr. 3.1 și 3.2. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 4 | Lot 4. Instrumente toracoscopice pentru cardiochirurgie (canulă, trocar, garnitură trocar 11mm) |  |  |  |  |  | 16.300,00 |
| 4.1 | 33100000-1 |  | Lot 4.1 Canula (port toracoscopic) de 11 mm | buc | 1 | Canula (port toracoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 4.2 | 33100000-1 |  | Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm | buc | 1 | Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 4.3 | 33100000-1 |  | Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm | buc | 120 | Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot 4.1 și 4.2 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 5 | 33100000-1 |  | Lot 5. Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru | buc | 1 | Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic. Reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 6 | 33100000-1 |  | Lot 6. Împingător de nod extern | buc | 1 | Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm. Material inox medical. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 30.000,00 |
| 7 | 33100000-1 |  | Lot 7. Cablu fibrooptic | buc | 1 | Cablu fibrooptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 8 | 33100000-1 |  | Lot 8. Furtun pentru insuflator CO2 | buc | 1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Furtun pentru insuflator CO2 Lungime furtun: min 3.5m; Autoclavabil 134 grade; Conector dispozitiv: tip mama Luer Lock ; Conector instrument: tip mama Luer Lock; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 9 | 33100000-1 |  | Lot 9. Mâner pentru bisturiu toracoscopic | buc | 1 | PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vârf 1mm, mâner rotund, cu contrabalansare, din titan.. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 18.000,00 |
| 10 | 33100000-1 |  | Lot 10. Foarfece toracoscopic | buc | 1 | Foarfece toracoscopic cu branse oblice 45°, lungime 350 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 30.000,00 |
| 11 | 33100000-1 |  | Lot 11. Ciupitor tip DET. RONGOUR STANDART 4mm | buc | 1 | Ciupitor tip DET.RONGEUR STANDART angular 150°, mușcătura sus- 4,00 mm,fin, lung. de lucru 180 mm, branșe netede, detașabil, acoperit cu strat antireflecție. Reutilizabil, material inoxmedical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 15.000,00 |
| 12 | 33100000-1 |  | Lot 12. Ciupitor tip DET. RONGOUR STANDART 5mm | buc | 1 | Ciupitor tip DET.RONGEUR STANDART angular 150°, mușcătura sus- 5,00 mm, fin, lung. de lucru 180 mm, branșe netede, detașabil, acoperit cu strat antireflecție. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 15.000,00 |
| 13 | 33100000-1 |  | Lot 13. Suport endoscop rigid 5mm | set | 2 | Suport endoscop rigid 5mm din silicon (3 componente per set): 1. suport de fixare ocular endoscop. sau echivalent ref.code JG367 Aesculap 2. suport de fixare tub endoscop 5mm. sau echivalent ref.code JG340 Aesculap 3. dispozitiv de fixare a suporturilor, compatibil cu coș container sterilizare Aesculap aflate în dotare. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni | 4.000,00 |
| 14 | Lot 14. Set de instrumente pentru trombendarterectomie pulmonara (PTE) |  |  |  |  |  | 152.600,00 |
| 14.1 | 33100000-1 |  | Lot 14.1 PTE Forceps DeBakey 1mm | buc | 1 | PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vîrf 1mm, mîner rotund, cu contrabalansare, din titan. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 14.2 | 33100000-1 |  | Lot 14.2 PTE Forceps DeBakey 2,5mm | buc | 1 | PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vîrf 2,5mm, mîner rotund, cu contrabalansare, din titan. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 14.3 | 33100000-1 |  | Lot 14.3 Canulă de aspirație, tub drept | buc | 1 | Canulă de aspirație, lungime 305mm, tub drept, mâner multifațetat ce asigură ergonomia și fixarea în două planuri * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 14.4 | 33100000-1 |  | Lot 14.4 Canulă de aspirație, tub curbat | buc | 1 | Canulă de aspirație, lungime 305mm, tub curbat, mâner multifațetat ce asigură ergonomia și fixarea în două planuri * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 14.5 | 33100000-1 |  | Lot 14.5 Microspatula-disector | buc | 1 | Microspatula-disector cu branșele rotunde, din titan, lungime 200mm ± 10mm * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |
| 15 | 33100000-1 |  | Lot 15. Suport silicon pentru instrumentar compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF222R Aesculap. | buc | 1 | Suport din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine, compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF22R Aesculap. Dimensiuni interior 538x251x42mm. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni | 4.500,00 |
| 16 | 33100000-1 |  | Lot 16. Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB) | buc | 2 | Lame shaver p/u sinusurile nazale , metal, resterilizabil, taiere zimțata interna. Lame taiere, aspirație, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimțata interna,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 34.982,64 |
| 17 | 33100000-1 |  | Lot 17. Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF) | buc | 2 | Lame shaver p/u sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata externa. Lame taiere aspirație, Ø 4mm, curbe 65°,taiere zimțata externa, compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 34.982,64 |
| 18 | 33100000-1 |  | Lot 18. Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK) | buc | 2 | Lame shaver p/u sinusurile nazale, lama shaver pentru sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata ,drepte, Ø 4mm,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 35.814,24 |
| 19 | 33100000-1 |  | Lot 19. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | buc | 1 | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.500,00 |
| 20 | 33100000-1 |  | Lot 20. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | buc | 1 | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 3,5mm,lungimea de lucru 17 canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651060. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.500,00 |
| 21 | 33100000-1 |  | Lot 21. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050 | buc | 1 | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651050. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.500,00 |
| 22 | 33100000-1 |  | Lot 22. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime 18cm,651055 | buc | 1 | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime de lucru 18cm,drept,cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651055. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.500,00 |
| 23 | 33100000-1 |  | Lot 23. Cârlig(hook),90° pentru dacriocistorinostomie endonazală | buc | 1 | Cârlig(Hooke),90°,bont, lungime 18 cm, pentru decompresie Nervul optic (endo-chirurgical),metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660521. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.000,00 |
| 24 | 33100000-1 |  | Lot 24. Elevator, pentru dacriocistorinostomie endonazală curbat in dreapta | buc | 1 | Elevator, ascutit, curbat in dreapta, L-18 cm, pentru decompresie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660512. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.000,00 |
| 25 | 33100000-1 |  | Lot 25. Elevator, pentru dacriocistorinostomie endonazală curbat in stînga | buc | 1 | Elevator,ascutit,curbat in stinga, L-18 cm,pentru decompressie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660515. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.000,00 |
| 26 | 33100000-1 |  | Lot 26. Set sonde duct lacrimal tip BOWMAN | set | 1 | BOWMAN Proba Set pentru ductul lacrimal (set= 5 piese): 1.Sonda-Ø 0,7-0,8mm,L-130mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 2. Sonda-Ø O,9+1,1mm, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 3.Sonda-Ø 1,3+1,4mm,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 4. Sonda-Ø 1,5+1,6 mm, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 5. Sonda-Ø 1,8+1,9mm,7/8, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.000,00 |
| 27 | 33100000-1 |  | Lot 27. Proba pentru determinarea diafanoscopica a ductului lacrimal | buc | 2 | Proba pentru determinarea diafanoscopica pentru localizarea diafanoscopica a conductelor nazolacrimale si a fistulelor, deametrul virfurilor distale 0,5 mm, steril, de uz unic, ambalaj set steril din 3 buc. , pentru utilizare cu cablu de lumina fibra optica 495NL Karl-Storz aflat în doatre, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 496 V * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 8.000,00 |
| 28 | 33100000-1 |  | Lot 28. Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø- 5mm | buc | 1 | Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø- 4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005A * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 29 | 33100000-1 |  | Lot 29. Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm | buc | 1 | Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø- 4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 30 | 33100000-1 |  | Lot 30. Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm | buc | 1 | Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm,(exterior) lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare endoscop righid ,cu Ø-2,7 mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723103 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 31 | 33100000-1 |  | Lot 31. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm | buc | 1 | Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 40.000,00 |
| 32 | 33100000-1 |  | Lot 32. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm | buc | 1 | Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 40.000,00 |
| 33 | 33100000-1 |  | Lot 33. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm | buc | 1 | Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 40.000,00 |
| 34 | 33100000-1 |  | Lot 34. WILDER Dilatator,pentru duct salivar | buc | 1 | WILDER Dilatator,pentru duct salivar, L-110 mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil ; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code745900; Aesculap OM486R. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.500,00 |
| 35 | 33100000-1 |  | Lot 35. Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta | buc | 1 | Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm,cu intarire conica a axei, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684C. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 8.992,00 |
| 36 | 33100000-1 |  | Lot 36. Foarfece microlaringiene curbate spre stânga | buc | 1 | Foarfece microlaringiene curbate spre stânga, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm, cu intarire conica a axei, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684D * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 8.992,00 |
| 37 | 33100000-1 |  | Lot 37. Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus | buc | 1 | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus, diametru 4 mm, cu conector pentru curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591UL * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9.000,00 |
| 38 | 33100000-1 |  | Lot 38. Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta | buc | 1 | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591VL * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9.000,00 |
| 39 | 33100000-1 |  | Lot 39. Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga | buc | 1 | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591WL * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9.000,00 |
| 40 | 33100000-1 |  | Lot 40. Canula microlaringiana de aspiratie cu coagulare | buc | 1 | Canula microlaringiana de aspiratie cu coagulare, cu mâner ergonomic, izolat, cu conexiune pentru coagulare unipolară, cu stilet de curățare, O.D. 3,5 mm, lungime de lucru 23 cm,metal,resterilizabil, sau echivalentul ref.code Karl-Sorz 8606 FM * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4.500,00 |
| 41 | 33100000-1 |  | Lot 41. Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de secera | buc | 1 | Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de secera, ascuit, lungime de lucru 23 cm,metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8595C * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.200,00 |
| 42 | 33100000-1 |  | Lot 42. Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade (echivalentul ref.code 8575AV , Karl-Storz) | buc | 1 | Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade ; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 27.824,00 |
| 43 | 33100000-1 |  | Lot 43. KLEINSASSER laringoscop pentru adulti, Mediu (echivalentul ref.code 8590C, Karl-Storz) | buc | 1 | KLEINSASSER laringoscop pentru adulti, dimensiunea Mediu,( lungime 17 +/- 1cm, extern Ø 15x25 +/- mm), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590C, Karl-Storz. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 10.115,00 |
| 44 | 33100000-1 |  | Lot 44. Laringoscop WEERDA pentru LASER CO2 (echivalentul ref.code 8590AL,Karl-Storz) | buc | 1 | Laringoscop WEERDA pentru chirurgia LASER CO2, pentru adulti cu tubul de aspirație pentru a îndepărta vaporii și / sau pentru purtătorul de lumină cu fibră optică, lungime 17 cm, cu capacitatea de modificare a capatului distal, mai larg sau mai ingust, in momentul cind lamele se desfac (posibilitatea de a modifica deametrul capatului distal), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590AL,Karl-Storz * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 10.054,00 |
| 45 | 33100000-1 |  | Lot 45. Tub iluminare(echivalentul ref.code 8590GF, Karl-Storz) | buc | 1 | Tub de lumina fibrooptica, pentru iluminare distală, lungime de lucru de 17 cm, compatibil cu sursa de lumina Karl-Storz ref.code 20113320, laringoscopul 8588 BV, 8590 A-JN, 8590 T, 8590 JV/TV si diverticuloscopul 12067 A, 12068 A aflate in dotare IMPS SCR ”Timofei Moșneaga” * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.988,00 |
| 46 | 33100000-1 |  | Lot 46. Suport silicon pentru instrumentar compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF211R Aesculap. | buc | 2 | Suport din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine, compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF211R Aesculap. Dimensiuni interior 483x251x22mm. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni | 9.000,00 |
| 47 | 33100000-1 |  | Lot 47. Foarfece pentru enucleație, mediu curbat, 135mm | buc | 1 | Foarfece pentru enucleație, mediu curbat, bont/bont, lungimea totala 135 mm, lungimea branșelor 40mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 48 | 33100000-1 |  | Lot 48. Foarfece pentru strabizm, curbat, 110mm | buc | 2 | Foarfece pentru strabism, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.000,00 |
| 49 | 33100000-1 |  | Lot 49. Foarfece pentru tenotomie STEVENS, 110mm | buc | 2 | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design lung, bont/bont, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4.000,00 |
| 50 | 33100000-1 |  | Lot 50. Foarfece pentru strabizm, drept, 110mm | buc | 3 | Foarfece pentru strabism, drept, bont/bont, design scurt, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.600,00 |
| 51 | 33100000-1 |  | Lot 51. Foarfece pentru enucleație, puternic curbat, 135mm | buc | 1 | Foarfece pentru enucleație, puternic curbat, bont/bont, lungimea totala 135 mm, lungimea branșelor 40mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 52 | 33100000-1 |  | Lot 52. Foarfece pentru tenotomie STEVENS, drept, 105mm | buc | 1 | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, drept, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea branșelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.500,00 |
| 53 | 33100000-1 |  | Lot 53. Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm | buc | 1 | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea branșelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.500,00 |
| 54 | 33100000-1 |  | Lot 54. Foarfece pentru tenotomie WESTCOTT, curbat, 120mm | buc | 1 | Foarfece pentru tenotomie WESTCOTT, curbat, design standard, bont/bont, lungimea totală 120mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5.000,00 |
| 55 | 33100000-1 |  | Lot 55. Foarfece corneal SAUTTER, ușor curbat, 100mm | buc | 1 | Foarfece corneal SAUTTER, ușor curbat, branșe fine, bont, lungimea totală 100mm, lungimea lamelor 10mm, lungimea de la vârf la pivot - 14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6.000,00 |
| 56 | 33100000-1 |  | Lot 56 Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat stânga, 100mm | buc | 1 | Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat stânga, bont, lungimea totală 100mm, lungimea lamelor 6 mm, lungimea de la vârf la pivot - 8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6.000,00 |
| 57 | 33100000-1 |  | Lot 57. Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat dreapta, 100mm | buc | 1 | Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat dreapta, bont, lungimea totală 100mm, lungimea lamelor 6 mm, lungimea de la vârf la pivot - 8 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6.000,00 |
| 58 | 33100000-1 |  | Lot 58. Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, 88mm | buc | 2 | Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 11.000,00 |
| 59 | 33100000-1 |  | Lot 59. Foarfece capsulotomie angular sus, 80mm | buc | 1 | Foarfece capsulotomie angular sus, vârfuri ascuțite, lungimea totală 80mm, lungimea lamelor 11mm, lățimea pivotului 2,0mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5.500,00 |
| 60 | 33100000-1 |  | Lot 60. Sonde lacrimale BOWMAN | buc | 2 | Sonde lacrimale BOWMAN cilindrice, din oțel inoxidabil, lungime totală 130mm, mărimea 1/2 și 3/4. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.000,00 |
| 61 | 33100000-1 |  | Lot 61. Serafina extrafină | buc | 1 | Serafina extrafină, lungime 30 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.500,00 |
| 62 | 33100000-1 |  | Lot 62. Marker corneal THOMAS NEUHANN | buc | 1 | Marker corneal THOMAS NEUHANN, cu 8 lame încrucișate, diametrul intern 3,0 mm, diametrul extern 12,0 mm, lungime totală 105 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 63 | 33100000-1 |  | Lot 63. Spatulă oftalmologică, 12mm | buc | 2 | Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.000,00 |
| 64 | 33100000-1 |  | Lot 64. Pensă ciliară îngustă | buc | 1 | Pensă ciliară îngustă, vârfuri conice fine, lungime totală 90mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.600,00 |
| 65 | 33100000-1 |  | Lot 65. Pensa Muller- Putterman | buc | 1 | Pensa Muller- Putterman,cu lacat, 3 3/4", concave, 22mm careful de fixate, cu 6 orificii,resterilizabil, inoxidabil * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.500,00 |
| 66 | 33100000-1 |  | Lot 66. Pensă H.-R. KOCH MICS CAPSULE | buc | 1 | Pensă H.-R. KOCH MICS CAPSULE, mâner scurt, 22 G / 0,7 mm, curbată, cu vârful în formă de micro zimți, lungime totală 98 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 15.000,00 |
| 67 | 33100000-1 |  | Lot 67. Pensă pentru capsulorexis KAMPIK | buc | 1 | Pensă pentru capsulorexis KAMPIK, axa curbată, 22 G/ 0,7mm, vârfuri cistotomice 90° cu acțiune reversă, lungime totală 93mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 12.000,00 |
| 68 | 33100000-1 |  | Lot 68. Micro pensă corneană COLIBRI | buc | 3 | Micro pensă corneană COLIBRI, fină, 1x2 dinți, 0,12 mm înălțime, cu platformă 5 mm, lungime totală 77mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 18.000,00 |
| 69 | 33100000-1 |  | Lot 69. Pensă tip HARTMANN MOSQUITO | buc | 6 | Pensă tip HARTMANN MOSQUITO, dreaptă, branșe zimțate de 18,0mm, lungime totală 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7.800,00 |
| 70 | 33100000-1 |  | Lot 70. Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO | buc | 1 | Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO, dreaptă,dinți 1x2, branșe zimțate de 25,0mm, lungime totală 125mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1.000,00 |
| 71 | 33100000-1 |  | Lot 71. Pensă pentru ptoză tip BERKE | buc | 1 | Pensă pentru ptoză tip BERKE, vârfuri zimțate de lungimea 22,0mm, lungime totală 110 mm, cu mecanism de închidere prin lunecare. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 3.500,00 |
| 72 | 33100000-1 |  | Lot 72. Pensă pentru sutură tip MUNICH | buc | 2 | Pensă pentru sutură tip MUNICH Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 73 | 33100000-1 |  | Lot 73. Pensă pentru capsulorexis INAMURA | buc | 4 | Pensă pentru capsulorexis INAMURA, cu acțiune încrucișată, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate, 10,5mm până la pivot, angular 130°, lungimea totală 103 mm Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 52.000,00 |
| 74 | 33100000-1 |  | Lot 74. Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, 98mm | buc | 2 | Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate 13 mm, lungime totală 98 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 13.000,00 |
| 75 | 33100000-1 |  | Lot 75. Pensă pentru capsulorexis, design solid | buc | 2 | Pensă pentru capsulorexis, design solid, cu vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe drepte 12 mm, lungime totală 103 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 13.000,00 |
| 76 | 33100000-1 |  | Lot 76. Pensă pentru capsulorexis, mâner rotund, extrem de fină, 105mm | buc | 3 | Pensă pentru capsulorexis, mâner rotund cu platformă, extrem de fină, cu vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, shaft curbat 13 mm, lungime totală 105 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 27.000,00 |
| 77 | 33100000-1 |  | Lot 77. Pensă pentru iris BONN, fină cu platformă | buc | 4 | Pensă pentru iris BONN, lungă, dreaptă, fină, cu platformă de 4,5mm, cu 1 x 2 dinți, 0,12 mm, lungime totală 102 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 22.000,00 |
| 78 | 33100000-1 |  | Lot 78. Pensă pentru iris BONN, extrem de fină | buc | 2 | Pensă pentru iris BONN, lungă, dreaptă, extrem de fină, cu 1 x 2 dinți, 0,12 mm, lungime totală 102 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7.000,00 |
| 79 | 33100000-1 |  | Lot 79. Pensă pentru legarea suturilor TUEBINGEN | buc | 2 | Pensă pentru legarea suturilor TUEBINGEN, curbată, branșe netede, cu platformă de 6,0 mm, lungime totală 99 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5.600,00 |
| 80 | 33100000-1 |  | Lot 80. Pensă KELMAN-MCPHERSON | buc | 2 | Pensă KELMAN-MCPHERSON, angulară, branșe netede, cu platformă 7,5mm, lungime totală 100mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 81 | 33100000-1 |  | Lot 81. Pensă GASKIN, platformă de 9,0 mm | buc | 2 | Pensă GASKIN, angulară, cu platformă de 9,0 mm, lungime totală 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 82 | 33100000-1 |  | Lot 82. Pensă GASKIN, platformă de 11,0 mm | Buc | 4 | Pensă GASKIN, angulară, cu platformă de 11,0 mm, lungime totală 100mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 20.000,00 |
| 83 | 33100000-1 |  | Lot 83. Forceps pentru sutură CASTROVIEJO | Buc | 2 | Forceps pentru sutură CASTROVIEJO, cu platformă de 6,0 mm, 1x2dinți, 0,12mm, lățimea 0,25mm, lungime totală 109 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9.600,00 |
| 84 | 33100000-1 |  | Lot 84. Phaco chopper combinat | Buc | 2 | Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală de 116mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 85 | 33100000-1 |  | Lot 85. Phaco chopper AGARWAL KARATE | Buc | 3 | Phaco chopper AGARWAL KARATE, lungime totală 104mm, vârf de 0,9mm, margine interioară de 0,6mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9.000,00 |
| 86 | 33100000-1 |  | Lot 86. Manipulator JACOBI | Buc | 3 | Manipulator JACOBI, arcuit, lungime totală 99mm, pentru lentile intraoculare de 0,3mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6.000,00 |
| 87 | 33100000-1 |  | Lot 87. Portac tip DeBakey 250mm | Buc | 1 | Portac tip DeBakey, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.500,00 |
| 88 | 33100000-1 |  | Lot 88. Portac BARRAQUER curbat | Buc | 1 | Portac BARRAQUER curbat, branșe fine 10mm, vârf 0,8 x 0,55mm, fără mecanism de blocare, lungime totală 120mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5.500,00 |
| 89 | 33100000-1 |  | Lot 89. Portac BARRAQUER drept | Buc | 1 | Portac BARRAQUER drept, branșe extrem de fine 7,5 mm, vârf 0,6 x 0,33mm, cu mecanism de blocare, lungime totală 105mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9.000,00 |
| 90 | 33100000-1 |  | Lot 90. Spatule pentru iris (set) | Buc | 1 | Set de spatule pentru iris: 1.spatula tip FRANKFURT extrem de fină, curbată, lățime 0,25mm, lungime 125 mm; 2. spatula conică, extrem de fină, vârf angular, 7 mm, conic 0.5 mm - 0.3 mm, lungime totală 114 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.500,00 |
| 91 | 33100000-1 |  | Lot 91. Spatulă pentru ciclodializă CASTROVIEJO | Buc | 2 | Spatulă pentru ciclodializă CASTROVIEJO, capăt dublu, bont, de 10 și 15mm, lungime totală 134 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4.000,00 |
| 92 | 33100000-1 |  | Lot 92. Spatule pentru Faco (Microfinger) | Buc | 2 | Spatule pentru Faco (Microfinger) tip LIEBERMANN, vârf curbat 1,5mm microfinger, lungime totală 103mm, 1 spatulă pentru utilizare în mâna dreaptă, 1 spatulă pentru utilizare în mâna stângă. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 7.000,00 |
| 93 | 33100000-1 |  | Lot 93. Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA | Buc | 2 | Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA, pentru tehnici chopping orizontale, vârf 1,5mm, partea interioară de lucru 0,9mm, lungime totală 98mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6.000,00 |
| 94 | 33100000-1 |  | Lot 94. Sistem irigație aspirație bimanuală (set) | set | 4 | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 48.000,00 |
| 95 | 33100000-1 |  | Lot 95. Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | Buc | 2 | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 24.000,00 |
| 96 | 33100000-1 |  | Lot 96. Sistem irigatie aspiratie coaxiala | Buc | 2 | Sistem irigatie aspiratie coaxiala cu 2 de orificii de 0,25 mm deirigare si 1 orificiu de aspirare de 0,3mm, pentru inhcizie de 2,4 mm , curbat 30ᵒ,resterilizabil, inoxidabil *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 24.000,00 |
| 97 | 33100000-1 |  | Lot 97. Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | Buc | 1 | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 11.000,00 |
| 98 | 33100000-1 |  | Lot 98. Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | Buc | 1 | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30°. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 11.000,00 |
| 99 | 33100000-1 |  | Lot 99. Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm | Buc | 1 | Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm, tub 16 Gauge / 1,6mm, orificiu de aspirație de 0,3mm, drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 100 | 33100000-1 |  | Lot 100. Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | Buc | 1 | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30° . Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 11.000,00 |
| 101 | 33100000-1 |  | Lot 101. Set de inele pentru fixarea sclerală | Buc | 1 | Set de inele pentru fixarea sclerală tip FLIERINGA, ce include inele de dimeniunile: 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2.500,00 |
| 102 | 33100000-1 |  | Lot 102. Sonda facoemulsificare | Buc | 2 | Sonda facoemulsificare compatibila cu aparatul ConstellationVizion sistem * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 90.000,00 |
| 103 | 33100000-1 |  | Lot 103. Sonda pentru criopexie (retiniana standarta) | Buc | 1 | Sonda pentru criopexie compatibila cu Frigitronics CE-2000 pentru chirurgia cataractei. Virful cu diamrtrul 2,5 mm, axul 2,5 mm X 38 mm, curbat * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 40.000,00 |
| 104 | 33100000-1 |  | Lot 104. Sonda pentru criopexie. (cataracta) | Buc | 1 | Sonda pentru criopexie compatibila cu Frigitronics CE-2000 pentru chirurgia cataractei. Virful cu diamrtrul 1,8 mm, axul 27 mm X 1,8 mm, curbat * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 40.000,00 |
| 105 | 33100000-1 |  | Lot 105. Forceps pentru ventriculostomie cerebrală | Buc | 1 | Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 14.000,00 |
| 106 | 33100000-1 |  | Lot 106. Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală | Buc | 1 | Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 12.000,00 |
| 107 | 33100000-1 |  | Lot 107. Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică | Buc | 1 | Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 4.000,00 |
| 108 | 33100000-1 |  | Lot 108. Foarfece, pentru chirurgia endoscopica a chisturilor cerebrale | Buc | 1 | Foarfece cu deschidere unilaterală, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 14.000,00 |
| 109 | 33100000-1 |  | Lot 109. Forceps pentru apucare | Buc | 1 | Forceps pentru apucarea arahnoidei, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 12.000,00 |
| 110 | 33100000-1 |  | Lot 110. Sistem de fixare a trocarului endoscopic | Buc | 1 | Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic. *Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului. *Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 22.000,00 |
| 111 | 33100000-1 |  | Lot 111. Clemă pentru fixarea de coloana vertebrală a cadrului de referință, pentru neuronavigația spinală (Spine Reference X-Clamp Size L) | Buc | 1 | Clemă pentru fixarea de coloana vertebrală a cadrului de referință, pentru neuronavigația spinală BrainLab Curve. *Permite fixarea rigidă de apofizele spinoase ale coloanei vertebrale la nivelul lombar. *Compatibilă cu cadrul de referință (reference array for spine x-clamps) cu 3 sfere marker (BrainLab # 55753) *Confecționată din oțel inoxidabil *Autoclavabilă. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 20.000,00 |
| 112 | 33100000-1 |  | Lot 112. Cadru de referință cu 3 sfere marker | Buc | 1 | Cadru de referință cu 3 sfere marker *Compatibil cu Spine Reference X-Clamp size L (Brainlab #55752) *Poziționare prin intermediul a 2 joncțiuni *23 poziții diferite selectabile pentru fiecare jocțiune *Autoclavabilă. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 113 | 33100000-1 |  | Lot 113. Burghiu de 3,2 mm (DRILL BIT 3.2 MM AO SHANK) | Buc | 2 | Burghiu de 3,2 mm (DRILL BIT 3.2 MM AO SHANK) Diamtru 3,2 mm *Permite drill-area ghidată până la profunzimea de 60 mm *Compatibilă cu tubul de ghidaj al burghiului 3,2 mm (BrainLab #41839-30) și mecanismul de control al profunzimii de drillare (BrainLab #41839-50 și 41839-51) * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 20.000,00 |
| 114 | 33100000-1 |  | Lot 114. Burghiu de 2,6 mm (DRILL BIT 2.6 MM AO SHANK) | Buc | 1 | Burghiu de 2,6 mm (DRILL BIT 2.6 MM AO SHANK) *Diamtru 2,6 mm *Permite drill-area ghidată până la profunzimea de 60 mm *Compatibilă cu tubul de ghidaj al burghiului 2,6 mm (BrainLab #41839-60) și mecanismul de control al profunzimii de drillare (BrainLab #41839-50 și 41839-51) * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 10.000,00 |
| 115 | 33100000-1 |  | Lot 115. Sondă cu vârf ascuțit pentru înregistrarea intraoperatorie în sistemul de neuronavigație a reperelor anatomice și achiziția punctelor de pe suprafața structurilor osoase (POINTER EXTENDED WITH SHARP TIP FOR SPINE / TRAUMA) | Buc | 1 | Sondă cu vârf ascuțit pentru înregistrarea intraoperatorie în sistemul de neuronavigație a reperelor anatomice și achiziția punctelor de pe suprafața structurilor osoase (POINTER EXTENDED WITH SHARP TIP FOR SPINE / TRAUMA) *Compatibil cu modulul spinal al sistemului de neuronavigație BrainLab Curve *Vârf ascuțit, pentru achiziția precisă a punctelor de referință *Autoclavabilă. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 20.000,00 |
| 116 | 33100000-1 |  | Lot 116. Suport silicon pentru instrumentar compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF253 Aesculap | Buc | 2 | Suport din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine, compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF253 Aesculap. Dimensiuni interior 404x251x62mm. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni | 9.000,00 |
| 117 | 33100000-1 |  | Lot 117. Forceps pentru NLP(Nefroscop) | Buc | 2 | Forceps rigid pentru extragerea calculilor renali (NLP nefroscop), Lungimea ≥ 350 mm, Diametru ≥ 3,5 mm, 10,5 CH/FR, deschidere cu acțiune dublă a branselor, cu maner incorporat, fără clemalieră, echivalent cu (cod de referinta: 8962.6102, Richard Wolf utilizat în instituție) . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, autoclavabil. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 27.120,00 |
| 118 | 33100000-1 |  | Lot 118. Forceps pentru NLP(Nefroscop) | Buc | 2 | Forcepts rigid pentru extragerea calculilor renali (NLP nefroscop), Lungimea ≥ 355 mm, Diametru ≥ 3,0 mm, 9 CH/FR, deschidere cu acțiune dublă a branselor, cu maner incorporat, fără clemalieră, ecvivalent cu (cod de referinta: 8962.6022, Richard Wolf utilizat în instituție) Reutilizabil, material inox medical, nesteril, autoclavabil. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 27.120,00 |
| 119 | 33100000-1 |  | Lot 119. Endoscop rigid: 0 grade | Buc | 2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | 82400,00 |
| 120 | 33100000-1 |  | Lot 120. Coș laparoscopic pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. | Buc | 10 | Coș laparoscopic, pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. *Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. termenul de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. | 12.000,00 |
| 121 | 33100000-1 |  | Lot 121. Foarfece transtoracic cu lame curbe, echivalent ref. Cod-DC80460-29, Delacroix-Chevalier. | Buc | 1 | Foarfece transtoracic cu lame curbate si vârfuri contondente cu lungimea lamei 38+/-3mm , lungimea totala 300+/-10mm,diametrul aprox. 8mm, fara cremaliera,echivalent ref. Cod-DC80460-29, Delacroix-Chevalier. *Garantia min 2 ani. *Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. | 22.500,00 |
| 122 | 33100000-1 |  | Lot 122. Pensa de prehensiunea transtoracică tip DeBakey curbă, echivalent ref. Cod DC80402-32, Delacroix-Chevalier | Buc | 1 | Pensa de prehensiunea atraumatica transtoracică tip DeBakey, curbe,cu cremaliera, lungimea de lucru a branșelor 68-80mm, lungimea totala 350+/-30mm, diametru-5mm., echivalent ref. Cod -DC80402-32 , Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 2 ani. | 22.500,00 |
| 123 | 33100000-1 |  | Lot 123. Pensa de prehensiunea transtoracică tip DeBakey dublu curbată, echivalent ref. Cod- DC80406-35, Delacroix-Chevalier. | Buc | 1 | Pensa de prehensiunea atraumatica transtoracică pulmonara, tip DeBakey, dublu curbată spre stânga cu cremaliera, lungimea de lucru a branșelor 85+/-3mm, lungimea totala 400+/-50 mm , diametrul pensei 7 mm., echivalent ref. Cod- DC80406-35, Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 12 luni | 22.500,00 |
| 124 | 33100000-1 |  | Lot 124. Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, curb, cu cremalieră, echivalent ref. Cod DC80411-34, Delacroix-Chevalier. | Buc | 1 | Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, cu fălci fenestrate lățime de 12 mm, curb spre stânga, cu cremaliera,lungimea totala 350+/-20mm, diametru 7 mm. echivalent ref. Cod DC80411-34, Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia minimă 12 luni | 22.500,00 |
| 125 | 33100000-1 |  | Lot 125. Pensa disector transtoracic curbat stânga, cu cremalieră. echivalent ref. Cod DC80427-34, Delacroix-Chevalier. | Buc | 1 | Pensa disector transtoracic curbat stânga, cu cremalieră, lungimea totala - 35+/-20mm. echivalent ref. Cod DC80427-34, Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia minimă 12 luni | 22.500,00 |
| 126 | 33100000-1 |  | Lot 126. Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien | Buc | 30 | Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150mm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien *Garantia minimă 12 luni | 18.000,00 |
| Total estimat |  |  |  |  |  |  | 1.944.685,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot ;

2)  Pentru mai multe loturi ;

3)   Pentru toate loturile .

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE (ATENȚIE!!! DUAE NOU) | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante. Valabilitatea 90 de zile. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 6 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Certificat ISO 13485 și Certificat ISO 9001:2015 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului; 3. Certificat ISO 7741 – pentru Intrumentarul chirurgical articulat, taietor (foarfeci); 4. Certificat ISO 7151 – pentru Instrumentarul chirurgical articulat, netăietor (pense, portace etc); | Obligatoriu |
| 8 | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice | 1. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: în catalog se va marca produsul ofertat și se va indica numărul lotului. În ofertă se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe propria răspundere privind marcajul corespunzător al instrumentarului | Declarație pe propria răspundere că pe fiecare unitate al instrumentarului va fi indicat: - marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); - codul produsului. | Obligatoriu |
| 10 | Criterii de calitate | Instrumentarul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; cu date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, ref. cod). | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr 76 din 10.11.2020.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                             Alexandru Ferdohleb