Anexă

CAIET DE SARCINI

Lucrări  de  reparație  a  îmbracamintei   rutiere a  drumului  G57 Glodeni - Dușmani - Moara Domnească km 7,20 - 12,80, amplasat teritorial în raionul Glodeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Transonul 7+220-7+472 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | DA21C (f) | Frezarea stratului de asfalt cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (h= 10cm) | 100 m3 |  | 2,97 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | 1.2. Sistemul rutier |  |  |  |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) | m3 |  | 297,33 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-1 | Agregat grosier LA 30 fr. 16-32 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 3 | DA21C | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=2973.3 m.p. h=0.2 m V=594.666 m.c.) | 100 m3 |  | 5,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) | t | 8,8560 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (594.66m.c.*0.17712 m.c. de apa) | m3 |  | 105,33 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603-1 | Autocisterna 15 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 29,73 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 5,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t |  | 1,70 |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 8 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 849,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t |  | 0,85 |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 849,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.3. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mmde 10 cm | m2 |  | 620,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 26531020000002 | Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 2. Transonul 7+650-7+795 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolari |  |  |  |
| 12 | DA21C (f) | Frezarea stratului de asfalt cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (h= 10cm) | 100 m3 |  | 1,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | 2.2. Sistemul rutier |  |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) | m3 |  | 104,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-1 | Agregat grosier LA 30 fr. 16-32 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 14 | DA21C | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=1042 m.p. h=0.2 m V=208.4 m.c.) | 100 m3 |  | 2,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) | t | 8,8560 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 15 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (208.4m.c.*0.17712 m.c. de apa) | m3 |  | 36,91 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603-1 | Autocisterna 15 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 16 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 10,42 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 17 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.06l la 1m2) | t |  | 0,58 |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 19 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 976,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 20 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t |  | 0,29 |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 976,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.3. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 22 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mmde 10 cm | m2 |  | 330,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 26531020000002 | Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 3. Transonul 8+840-12+300 |  |  |  |
|  |  | 3.1. Demolari |  |  |  |
| 23 | DA21C (f) | Frezarea stratului de asfalt cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma (h= 10cm) | 100 m3 |  | 22,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | 3.2. Sistemul rutier |  |  |  |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) | m3 |  | 2 249,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-1 | Agregat grosier LA 30 fr. 16-32 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 25 | DA21C | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=22492 m.p. h=0.2 m V=4498.4 m.c.) | 100 m3 |  | 44,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) | t | 8,8560 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (4498.4m.c.*0.17712 m.c. de apa) | m3 |  | 796,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603-1 | Autocisterna 15 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 27 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 224,92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 28 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 44,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.06l la 1m2) | t |  | 12,65 |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 30 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 21 096,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.03l la 1m2) | t |  | 6,33 |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 21 096,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 33 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mmde 10 cm | m2 |  | 6 980,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 26531020000002 | Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 4. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 34 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sapatura santului de evacuarea apelor 3432 m.l.*0.4 m3 cu ridicarea acostamentului) | 100 m3 |  | 14,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sapatura prin aducerea taluzului la parametre necesare cu ridicarea acostamentului) | 100 m3 |  | 6,32 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(sapatura prin aducerea acostamentului suprainnaltat la parametre necesarei) | 100 m3 |  | 3,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km cu descarcarea pe acostament pentru ridicarea | t |  | 512,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 118,96 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 23,52 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
|  |  | 5. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 40 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 22,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000002 | Beton clasa C12/15 B15/M200 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 41 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 22,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 42 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 12,75 |
|  | 3410540005603 | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,0400 |  |
| 43 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 382,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 44 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum ( pentru un segment de 4,0 m H1 W4 Lisa - 4300x310x2,5 mm- 1 buc, Stalp C 120x55x1700 mm- 3 buc, Surub- M16x27- 3 buc, Saiba plata - M16- 3 buc, Piulita - M16- 3 buc, Surub - M10x45- 8buc, Saiba patrata- 8 buc, Piulita- M10- 8 buc, segment de capat- 2 buc) (km23+526) | m |  | 168,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011 | Complect de parapet metalic H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |

Notă: Se solicită efectuarea ridicărilor topogeodezice și elaborarea schiței de proiect cu profile transversal și longitudinale a părții carosabile. Schița de proiect trebuie să fie elaborată de către un proiectant atestat.

Profilele transversale și longitudinale a părții carosabile, necesită vizarea beneficiarului.