CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Cania

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Cania

3. Obiectul achiziţiilor  Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale in teritoriul Primariei Cania str Mihai Eminescu  L=400 m x 6 m

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie str Mihai Eminescu L=400 m x 6 m |  |  |
|  |  | 1.1. Constructia rigolii de scurgere |  |  |
| 1 | TsC17C | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,3000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | DH14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Betonarea rigolii | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie L=340 m, B=6 m |  |  |
| 4 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,1700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)Piatra sparta adunata ca perna de fundatie | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DA08B4 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня, с пропорцией 40 % из общей масы раствора и толщиной 10 см после тромбовки)Piatra sparta adunata | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0330 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,0038 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0063 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0038 |
|  | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | h-ut | 0,0021 |
|  | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650 | h-ut | 0,0021 |
|  | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,0021 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0033 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0038 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 08x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de pietris de granit fr.5-10 mm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1 421102200547 | Pietris de granit fr 5-10 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |