Anexa nr. 1 la ANUNȚUL DE PARTICIPARE

CAIET DE  SARCINI

privind achiziţionarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului  	Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Grupul de lucru pentru achiziţii

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

3. Obiectul achiziţiilor:                              Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | DG05A | Decaparea de îmbrăcăminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice | m2 | 6,00 |
| 2 | RpEJ04A | Lucrări pentru pozarea cablurilor: săpătura de pămînt manuală în spații limitate (sub 1,00 m lățime și pînă la 2,00 m adîncime) | m3 | 4,80 |
| 3 | RpEJ04B | Lucrări pentru pozarea cablurilor: umplutură de pămînt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maiul de mînă | m3 | 2,40 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș gr.-10 cm | m3 | 0,60 |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp | m2 | 6,00 |
| 6 | TrI1AA01C2 | Încărcarea gunoiului din grupa A – grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2 | t | 1,5 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 1,5 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 8 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranță, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 2,00 |
| 9 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distribuție electrică capsulate, compuse din cutii (de bare, de siguranțe, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din: pînă la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj | buc | 2,00 |
| 10 | RpED01C1 | Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, АПвзБбШп 4x70 mm2 | m | 37,00 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu | 100 m | 0,37 |
| 12 | Pret de piata | Cărămidă | buc | 125,00 |
| 13 | Pret de piata | Nisip | m3 | 1,20 |
| 14 | 08-03-545-17 | Carcasă metalică | kg | 20,00 |
| 15 | 08-02-471-4 | Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,30 |
| 16 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,12 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de încercare și măsurare |  |  |
| 17 | 1-11-010-1 | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a prizei de pămînt | 1 măsurare | 1,00 |
| 18 | 1-11-011-1 | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt | 100 puncte | 0,14 |
| 19 | 1-11-013-1 | Măsurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 14,00 |
| 20 | 1-11-028-1 | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici | 1 linie | 4,00 |

4. Termenul  de efectuare a lucrărilor – 30 zile calendaristice

5. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.

Şef SEE şi SLC a DAIL                                                                                 Valeriu CEACHIR

Şef –adjunct SEE şi SLC a DAIL                                                                   Victor LUCAȘENCO