| Lucrari civile la Liceul Teoretic "A. Doljnenko" din or. Vulcanesti, UTAG | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №3-1-1

Solutii arhitecturale. Blocul 3

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1.Capitolul 1.3. Acoperis |  |  |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 1 073,8000 |
| 17 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 268,4000 |
| 3 | CE41A | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 3,2400 |
| 18 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - gratarului de leaturi 50x50 | m3 | 2,4000 |
| 19 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a canalelor de ventilare din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 12,6000 |
| 20 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 21,2000 |
| 21 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 21,2000 |
| 22 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 21,2000 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 21,2000 |
|  |  | 11. Acoperis |  |  |
| 144 | RpCH18A | Reparatia selectiva a carcasei din material lemnos, la invelitori, executat din lemn de rasinoase ecarisat | m3 | 1,8160 |
| 145 | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu elemente metalice | kg | 117,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 5,0000 |
| 147 | RpCH06E | Consolidare cu elemente metalice a lucarnelor | kg | 28,4000 |
| 148 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,1450 |
| 149 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1 | m2 | 3,4200 |
| 150 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 119,3000 |
| 151 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 50x25 si 50x50, la constructii obisnuite. 8,512 m3 | m2 | 1 119,3000 |
| 152 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv Element de coama 132,00ml; Element antivint 48,50ml; Endova 62,10ml. | m2 | 1 119,3000 |
| 153 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 158,0000 |
| 154 | CE20A | Sisteme de jgheaburi ф125 tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 172,3000 |
| 155 | CE22A | Sisteme de burlane ф87 tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 101,2000 |
|  |  | 12. Termoizolare planseu |  |  |
| 156 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 488,9000 |
| 157 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 095,9000 |
| 158 | RpCE15C | Strat termoizolant din produse de vata minerala, la acoperisuri, executat cu saltele din vata minerala gr.200mm, dens. 35 kg/m3, 0,044 W/mK, 25 kPa, cl.antiinc. A, in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale | m2 | 660,1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 159 | RpCH19A | Captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama | m2 | 765,9000 |
| 160 | CN51B | Tratamentul antiseptic: cherestea | m3 | 22,2100 |
| 161 | CN50B | Tratament ignifug: cherestea | m3 | 22,2100 |