| ____Racordarea la retelele tehnico-edilitare (apeduct, canalizare, energie electrica, gaze naturale) pe terenul cu nr. cad. 8501211.111 situat in r. Stefan Voda, or. Stefan Voda, str. Cetatea Alba | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 39,6000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 37,2000 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D160 mm | km | 0,0250 |
| 4 | 404-23 | Caramida | buc | 267,0000 |
| 5 | 408-93 | Nisip | m3 | 2,4000 |
| 6 | pret de piata | Plat banda din otel 40x4 mm | m | 20,0000 |
| 7 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm | m | 50,0000 |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Stalp din beton armat CB-105 | buc | 1,0000 |
| 10 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x6,0 mm | m | 21,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-01-062-2 | Transformator electric cu ulei TMГ-1000kVA 10/0,4kV/УХЛ-1, inclusiv cutie | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina 3P/630A | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-01-053-2 | Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV - Transformator de tensiune (ЗНОЛ) | buc | 3,0000 |
| 14 | 08-01-053-2 | Transformator de curent, tensiune pina la 20 kV - Transformator de curent (ТОЛ) | buc | 3,0000 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina 3P/2000A | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 39,0000 |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,9500 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,9500 |
| 21 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 1,9500 |
| 22 | pret de piata | Cablu АПвЭгП-10 1x95/16-10 | m | 195,0000 |
| 23 | pret de piata | Traversa TM6 | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Chinga OГ2 | buc | 1,0000 |
| 25 | pret de piata | Chinga OГ5 | buc | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Chinga OГ8 | buc | 1,0000 |
| 27 | pret de piata | Clema X1 | buc | 2,0000 |
| 28 | pret de piata | Clema X7 | buc | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Bolt B5 | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Sapa Г1 | buc | 3,0000 |
| 31 | pret de piata | Conductor ЗП1 | m | 2,3000 |
| 32 | pret de piata | Consola PA4 | buc | 1,0000 |
| 33 | pret de piata | Izolator ШФ-20 | buc | 3,0000 |
| 34 | pret de piata | Capacel K-6 | buc | 3,0000 |
| 35 | pret de piata | Clema ПС-2 | buc | 3,0000 |
| 36 | pret de piata | Clema ПА | buc | 6,0000 |
| 37 | pret de piata | Traversa M2 | buc | 1,0000 |
| 38 | pret de piata | Consola PA1 | buc | 1,0000 |
| 39 | pret de piata | Consola PA2 | buc | 1,0000 |
| 40 | pret de piata | Consola KM1 | buc | 2,0000 |
| 41 | pret de piata | Scoaba K1 | buc | 3,0000 |
| 42 | pret de piata | Conductor ЗП1 | m | 1,5000 |
| 43 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: Separator de tip CUT-OUT | set | 3,0000 |
| 44 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 3,0000 |
| 45 | pret de piata | Izolator ПС-70-E | buc | 6,0000 |
| 46 | pret de piata | Clema HБ-2 | buc | 3,0000 |
| 47 | pret de piata | Urechiusa У1-7-16 | buc | 3,0000 |
| 48 | pret de piata | Clema ПС | buc | 5,0000 |
| 49 | pret de piata | Clema A1 A | buc | 3,0000 |
| 50 | pret de piata | Clema A2 A | buc | 6,0000 |
| 51 | pret de piata | Legatura ПРТ-7 | buc | 3,0000 |
| 52 | pret de piata | Cercel CPC-7-17 | buc | 3,0000 |
| 53 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 | km | 0,0090 |
| 54 | pret de piata | Conductor AC-70-10kV | m | 9,0000 |
| 55 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,0000 |
| 56 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 6,0000 |
| 57 | pret de piata | Papuci din aluminiu 95 mm2 | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 58 | pret de piata | Transformator electric cu ulei TMГ-1000kVA 10/0,4kV/УХЛ-1, inclusiv cutie | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata | Separator de sarcina 3P/630A | buc | 2,0000 |
| 60 | pret de piata | Siguranta fuzibila 10-80A-12,5 У3 | buc | 6,0000 |
| 61 | pret de piata | Transformator de tensiune (ЗНОЛ) | buc | 3,0000 |
| 62 | pret de piata | Transformator de curent (ТОЛ) | buc | 3,0000 |
| 63 | pret de piata | Separator de sarcina 3P/2000A | buc | 1,0000 |
| 64 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН39 630/630 A | buc | 6,0000 |
| 65 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН37 400/400 A | buc | 6,0000 |
| 66 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН35 250/250 A | buc | 9,0000 |
| 67 | pret de piata | Siguranta fuzibila ППН33 160/160 A | buc | 15,0000 |
| 68 | pret de piata | Separator pentru siguranta fuzibila ПВР-37/3P/400A | buc | 2,0000 |
| 69 | pret de piata | Separator pentru siguranta fuzibila ПВР-35/3P/250A | buc | 3,0000 |
| 70 | pret de piata | Separator pentru siguranta fuzibila ПВР-33/3P/160A | buc | 5,0000 |
| 71 | pret de piata | Contor electric ZMG 410 CR | buc | 1,0000 |
| 72 | pret de piata | BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 73 | pret de piata | Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120) | buc | 6,0000 |
| 74 | pret de piata | Separator de tip CUT-OUT | buc | 3,0000 |
| 75 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р | buc | 3,0000 |
| 76 | pret de piata | Siguranta fuzibila In-20A | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.