## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a acoperișului secției AMSA (sercția consultativă), inclusiv termoizolarea etajului tehnic

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului III,  anul 2025,  în termen de 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

| Reparatia acoperisului sectia AMSA (sectia consultativa) ,inclusiv termoizolarea etaj tehnic a IMSP Spitalul Raional Singerei. str. Nicolae Testemitanu, 51, or. Singerei, r-nu Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 148,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 40,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund | m2 | 148,00 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 85,00 |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 110,80 |
| 6 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS -80 gr 50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm cornier n =0,3 | m2 | 103,00 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50 mm 135 kg/m3 | m2 | 8,70 |
| 8 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS gr 50 mm | m2 | 45,00 |
| 9 | CK26B | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota) | m | 50,00 |
| 10 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 12,00 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 111,70 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink n=2,6 | m2 | 111,70 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 40,00 |
| 14 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 10,00 |
| 15 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplarie |  |  |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 16,85 |
| 17 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 17,25 |
| 18 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi | m2 | 15,10 |
| 19 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=450 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 10,15 |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle mehanizm ,minere ,cilindru, | buc | 1,00 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=250 mm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) | m | 10,50 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane | m2 | 8,65 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,65 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,65 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,65 |
|  |  | Capitolul 1.3. Planseu |  |  |
| 27 | RpCJ34A aplicat | Reparatii , prin spalarea manuala a invelitorii k sal 0,3 | m2 | 1.050,00 |
| 28 | RpIzC19A aplicativ | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum. (se exclude cilti lemne de foc,topitor_) tip Pasta bituminoasa Den Braven Denbit Repair U sau echivalent , pentru acoperisuri/subsol, | m | 220,00 |
| 29 | RpIzC01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale , intr-un strat (Norma de consum material necesar grund vopsea 0,09 kg m2) | m2 | 1.050,00 |
| 30 | RpIzC18G aplicativ | Strat de protectie a hidroizolatiilor la acoperisuri, executat cu vopsea reflectorizanta cu vinarom aplicat in doua straturi tip vopsea tip SurfaPaint# ThermoDry Elastomeric Roof Hybrid sau echivalent ( norma materiale vopsea 0,45 kg/ m2) | m2 | 1.050,00 |

| Reparatia acoperisului sectia AMSA (sectia consultativa) ,inclusiv termoizolarea etaj tehnic a IMSP Spitalul Raional Singerei. str. Nicolae Testemitanu, 51, or. Singerei, r-nu Singerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 148,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 17,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 7,40 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
| 2 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 3 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 148,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 22,20 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 7,40 |  |
| 4 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 119,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 892,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,55 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,59 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 5 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  | kg |  | 110,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 4,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 111,91 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,55 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,11 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 33,24 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 6 | IzF55A |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS -80 gr 50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm cornier n =0,3 |  |  |  |  | m2 |  | 103,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 187,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 29,97 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 392,19 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 582,57 |  |
|  | 252130260290750 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 50 mm eps 80 |  |  |  |  | m2 |  |  | 85,30 |  |
|  | 252130260290950 |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm135 kg/m3* |  |  |  |  | m2 |  |  | 26,01 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 114,43 |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 31,21 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 624,18 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
| 7 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  | 8,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 16,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 35,15 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 43,93 |  |
|  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,40 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,67 |  |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 0,00 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 70,30 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 8 | IzF55D |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS gr 50 mm |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 80,86 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 17,01 |  |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 181,80 |  |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 181,80 |  |
|  | 2521302602907dsds |  |  | Placi termoizolante, placi XPS gr 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 48,63 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 57,72 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 272,70 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 9,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 9 | CK26B |  |  | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita (tink-teracota) |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2743123549026257 |  |  | Glafuri latimea 10 cm tin tabla plana vopsita |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 200,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 10 | CE23D2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 39,94 |  |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,50 |  |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,48 |  |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 51,17 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 11 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 111,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 13,40 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 46,36 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 5,59 |  |
| 12 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink n=2,6 |  |  |  |  | m2 |  | 111,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 136,27 |  |  |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  | 290,42 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,45 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 13 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 12,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 14 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,15 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 6,30 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 15 | CE13D |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2682132600470851 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  |  | 37,80 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 9,45 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 5,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 16,85 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
| 17 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  | 17,25 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,69 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 22,25 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 18 | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi |  |  |  |  | m2 |  | 15,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 21,34 |  |  |
|  | 2030112931108 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,10 |  |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 98,15 |  |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 38,05 |  |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 39,86 |  |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 9,66 |  |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 2,88 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 19 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=450 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  |  | m |  | 10,15 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 25211067183931 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 450 |  |  |  |  | m |  |  | 10,15 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 60,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 20 | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 6,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,80 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,50 |  |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,52 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,90 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 21 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle mehanizm ,minere ,cilindru, |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 22 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=250 mm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) |  |  |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri dintabla vopsita 250 |  |  |  |  | m |  |  | 10,50 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 42,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 23 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,85 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,60 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 126,38 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 24 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 9,12 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 25 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,43 |  |
| 26 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 8,65 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 3,46 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,52 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,33 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCJ34A aplicat |  |  | Reparatii , prin spalarea manuala a invelitorii k sal 0,3 |  |  |  |  | m2 |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 141,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 28,88 |  |
| 28 | RpIzC19A aplicativ |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum. (se exclude cilti lemne de foc,topitor_) tip Pasta bituminoasa Den Braven Denbit Repair U sau echivalent , pentru acoperisuri/subsol, |  |  |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 28,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 44,00 |  |  |
|  | 23203226000481 |  |  | Pasta bituminoasa |  |  |  |  | kg |  |  | 69,30 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit rafinat tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 27,72 |  |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 29 | RpIzC01D1 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale , intr-un strat (Norma de consum material necesar grund vopsea 0,09 kg m2) |  |  |  |  | m2 |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 2413317000002 |  |  | Emulsie material special |  |  |  |  | kg |  |  | 99,22 |  |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 30 | RpIzC18G aplicativ |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiilor la acoperisuri, executat cu vopsea reflectorizanta cu vinarom aplicat in doua straturi tip vopsea tip SurfaPaint# ThermoDry Elastomeric Roof Hybrid sau echivalent ( norma materiale vopsea 0,45 kg/ m2) |  |  |  |  | m2 |  | 1.050,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 462,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 304,50 |  |  |
|  | 2430116104354 |  |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  | 496,13 |  |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |