Anexa nr. 21

# CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractanta: Academia de Studii Economice din Moldova

Obiectul procedurii de achiziție: Achiziționarea sistemului de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare)

Tipul obiectului de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri 
Cod CPV: 32323500-8

1. Descriere generală. Informații

Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

Ieșirea la fata locului este obligatorie pentru operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea lucrărilor.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Utilizarea produselor/serviciilor

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea unui sistem audio-video integrat, pentru asigurarea procesului educațional online si offline și un sistem de supraveghere video pentru supraveghere desfășurării examenelor în patru săli de studii a ASEM.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în Moldova: 220V c.a. la 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi, neutilizate și vor face parte din cea mai recentă generație din punct de vedere hard și soft. Ofertanții vor include în ofertă, în original, un document emis de către producătorul echipamentelor ofertate care să certifice că modelele echipamentelor ofertate sunt în producție (nu sunt EOL sau EOS) la data ofertei.

Echipamentele trebuie să fie compatibile cu sistemele de supraveghere IP existente, să permită integrarea facilă în infrastructura de rețea, să respecte standardele internaționale de securitate și calitate.

Calitatea produselor va fi atestată prin Certificate de Conformitate și Garanție.

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.

Sistemul va asigura stocarea informațiilor conform normativelor în vigoare, dar nu mai puțin de 30 zile.

Posibilitatea de accesare a camerelor și NVR-rulilor de supraveghere de la distanță cu ajutorul unei aplicații speciale, atât de pe telefon cât și de pe PC sau laptop, printr-un browser online sau prin folosirea unui alt dispozitiv intermediar conectat la internet. Accesul la camerele de supraveghere din aplicația mobilă vor deține minim 3 persoane responsabile.

Toate NVR-urile și IP camerele trebuie să funcționeze cu același protocol, astfel încât să asigure buna lor comunicare, funcționare în ansamblul și posibilitatea de a fi dirijate prin software specializat cu titlul de gratis, nu trial.

Toate punctele de conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și la echipamentul de transmisie a datelor, precum și specificațiile echipamentelor și materialelor, trebuie clarificate de către antreprenor (ofertant) după inspectarea la fața locului a încăperilor vizate.

Acceptanța se va acorda pentru întreg sistemul fiecărui lot în parte, configurat și funcțional conform cerințelor Beneficiarului.

Furnizorul va efectua o instruire la locul de folosință a utilizatorilor și administratorilor desemnați de Beneficiar, cu privire la modul de exploatare și depănare a eventualelor disfuncționalități ale sistemului de supraveghere video.

Furnizorul va avea obligația transportului, instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

În perioada de garanție, în cazul apariției unor defecțiuni, intervenția în vederea remedierii să fie efectuată de reprezentanții Furnizorului, într-un interval de cel mult 24 de ore de la data semnalării defecțiunii.

3.1 	Specificații tehnice:

| Lotul 1. Sistem audio-video integrat pentru asigurarea procesului educațional online si offline |  | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 2x2 LCD video wall system Specificații minime solicitate: Set compus din: 4 ecrane LCD cu controler de recepție-transmisie a semnalului video incorporat (fără controler fizic separat), suport compatibil pentru montare pe perete, inclusiv cabluri de semnal, alimentare cu energie electrica si control Dimensiunea ecranelor: min.65'' LCD cu LED Backlight (cu grosimea totala a bordurilor orizontale de max.3.5mm si a bordurilor verticale de max.3.5mm) Aspect nativ 16:9; Pixel Pitch max. 0.375(H)×0.375(V); Rezoluția maxima cel puțin 3840×2160 Culori min. 16.7M; Luminozitate (nits) min. 500cd/m2; Contrast min.4000:1 Unghi de vizualizare: min.178°; Timp de răspuns nu mai mare de 6ms Ciclul de viață estimat nu mai puțin de 80000 ore Conectivitate: min. 1*HDMI in, min 1* VGAin (DB-15), min. 1*DVI(DVI-I), min. 1* DisplayPort in, min. 1* DisplayPort out, min. 2* RJ45(control), min. 1*RS232(control) Garanție: min. 24 luni | 1 set |
| 1.2 | DISPLAY 65” Specificații minime solicitate: - Diagonala min.65”, aspect 16:9 - Tehnologia de afișare: Direct-LED backlight - Dimensiuni fizice: max.1464 x 839 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeași grosime, nu mai groase de 15.95mm) - Rezoluția nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition - Luminozitate maxima: nu mai puțin de 450 cd/m² - Contrast tipic: 1200:1 - Contrast dinamic: 3000:1 - Unghi de vizualizare: 178° / 178° - Culori: 1.07 billion colors (10 bit) - Timp de răspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms - Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) - Timpul de viață estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore - sa conțină amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel puțin 10W; - Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performat, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu funcția automată și gratuită de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; - Intrări (min.): 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS - Ieșiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm - Control: 1x RS232 - LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) - Greutate maxima: 26kg - Condiții de utilizare: non-stop (24/7) Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m Garanție: min. 24 luni | 2 buc |
| 1.3 | Suport de perete Specificații minime solicitate: Compatibil cu display-ul din poz. 1.2, înclinare: min.+10°/- 20°, rotire: 180°, distanță de perete 62-475 mm, VESA 400x400, oțel Garanție: min. 24 luni | 2 buc |
| 1.4 | Amplificator Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.120 W Intrări: 3 x XLR balansat 3 x stereo RCA 6 x 6,3mm jack conector 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvențe: min. 80 Hz - 15 kHz THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Alimentare Phantom – min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de ieșire în minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garanție: min. 12 luni | 1 buc |
| 1.5 | Difuzor Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.30 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 25W - 15 W - 10 W – 5 W - 8 Ω Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 80 Hz – 20 kHz Greutate: max.2.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garanție: min. 12 luni | 4 buc |
| 1.6 | Procesor de semnal digital Specificații minime solicitate: Dotat cu ecran LED frontal cu butonare de navigare, precum și cu min. 4 * LED-uri pentru indicarea semnalului de intrare, alimentării, link și a semnalului de ieșire Intrări: min. 8 buc, balansate, de tip terminal, cu alimentare phantom de +48V Convertor AD/DA integrat de 24 bit cu rata de eșantionare de 48 kHz Diapazonul minim de frecvente: 20Hz - 20KHz Timpul maxim de reacționare la comenzi: nu mai mare de 3ms Consumul tipic de energie: nu mai mult de 15 W Control: prin RS232, RS485, TCP/IP, GPIO și USB prin software de operare pentru SO Windows inclus în set, cu interfață intuitiva, ușor de înțeles. Funcții obligatorii minime: setare semnale cu prioritate, mixare și direcționare a semnalelor audio, împărțirea frecvențelor pentru sisteme audio bidirecționale, setare EQ, adăugare de limitator audio. Garanție: min. 12 luni | 1 buc |
| 1.7 | Supresor automat de feedback Specificații minime solicitate: Supresor de feedback care sa funcționeze în regim automat, fără a fi necesară presetarea acestuia Tip: rackmount min. 4 canale de intrare XLR (Mic/Line); min. 1 x RCA in; min. 1 x XLR; 1 x RCA out; 2 x 6,3 mm TRS jacks Gain – 0dB line in, 12dB / 0dB / -12dB (Low / Med / High) Diapazon ajustare gain - ~20dB SNR > 90DB Signal delay <11 ms Posibilitate activare/deactivare alimentare phantom Garanție: min. 36 luni | 1 buc |
| 1.8 | Microfon suspendat Specificații minime solicitate: Metoda de transmisie: prin cablu Model polar: supercardioid Sistem: electret Interval de frecvență audio: min 100-18.000 Hz Impedanță nominală: 220 Ω Sensibilitate: min. 40 mV / Pa Presiune sonoră: max. 125 dB Alimentare: DC 12-48 V Material pentru carcasă: metal Temperatura ambientală 0-40 ° C Greutate: max. 195 g Cablu: min. 7,5 m Conexiune: min. XLR, bal. Garantie: min. 12 luni | 2 buc |
| 1.9 | Sistem de microfoane fara fir Specificații minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Specificatii minime pentru transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală: incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garantie: min. 12 luni | 1 buc |
| 1.10 | Sistem wireless cu microfon headset cu selectare frecvențe Specificații minime solicitate: Specificatii receptor: T.H.D: <0.7%@1KHz Control: min. On/Off, Gain Impedanță de ieșire: max. 200Ω Conectori ieșire: min. 1x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Diapazonul frecvenței de operare 600 MHz - 625 MHz Power supply - 12-15 V DC, 1.25 A Specificatii transmițător: Tip – bodypack Raport semnal/zgomot: > 105dB Intrari: min. 1*miniXLR (conector cu 4 pini) Putere de transmisie: min. 13mW Specificatii pentru microfon: Compatibil cu transmitatorul Tip – casca Sensibilitatea: min. -65 dB μV Gamă frecvențe audio: min. 60~17,000 Hz Sistem:dinamic Caracteristică polară: hipercardioid Garantia: min. 12 luni |  |
|  | Microfon pentru tribună Specificații minime solicitate: Model polar: cardioid Gama de frecventa minima : 20 - 16.000 Hz Impedanta: cel putin 180 Ohm Sensibilitate: -33 dBV/Pa Max. SPL: nu mai putin de 120 dB Conector XLR Comutator pentru sunet Inel iluminat Lungime: 450mm - 470mm Greutate: pana la 500g Culoare: negru Include Burete pentru microfon și flanșă de montare In set cu: - Platforma pentru montare a microfonului gooseneck. - Culoarea neagra. - Conector: XLR - Include cablu de conectare XLR de cel putin 3,5m Garantia: min. 12 luni |  |
| 1.10 | Stativ Microfon Specificații minime solicitate: Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: Minim de la 900 la 1,600 mm. Greutate: cel putin 3 kg, inclusiv nuca pentru microfon fara fir. Garanție: min. 24 luni | 2 buc |
| 1.11 | Camera pentru conferințe Specificații minime solicitate: Camera motorizată, cu posibilitate de rotire, să fie de același producător ca și al sistemului de microfoane de conferință pentru a putea efectua automatizări de mișcare a poziției și zoom în dependență de includerea/deconectarea microfoanelor de conferință. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezoluție nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor: 1/2.8’’, CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv: 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System: YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni | 3 buc |
| 1.12 | Matrice HDMI Specificații minime solicitate: Posibilitate de a seta proiecția intrărilor către ieșiri după principiul „any input to any output” Tip: rackmount 1U Rezoluția intrare și ieșire: min 1920*1200@60Hz Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 1* RS232 in, min. 1* RS232 out Intrări: min. 4* HDMI-A v1.4 Ieșiri: min. 4* HDMI-A v1.4, min. 4* 3.5mm audio jack Garanție: min. 36 luni | 1 buc |
| 1.13 | Switch de rețea Specificații minime solicitate: Interfețe/Porturi: min. 8x 10/100/1000 Mbps LED Indicator: obligatoriu Material carcasă: Otel Temperatura de funcționare: 0°C - 40°C Dimensiuni: max. 160 x 100 x 27 mm Garanție: min. 12 luni | 1 buc |
| 1.14 | Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele și accesoriile necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor, astfel încât acestea să formeze un sistem audio-video integrat cu posibilitatea de a organiza ședințe online, off-line sau de tip hibrid, trebuie descrise și incluse în set (de ex.: Cablu HDMI 10m – X buc, Fir FTP Cat.5e – X m, Conectori RJ45 – X buc, Cablu USB 3.0 X m – X buc etc.) inclusiv dulap de tip rack 19” în set cu accesorii și PDU cu min. 8 conexiuni | 1 set |
| 1.15 | Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor și a conectorilor necesari, setarea și punerea în funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic. | servicii |
| Lotul 2. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare) |  |  |
| 2.1 | Unități de înregistrare video (NVR) Specificații minime solicitate: Număr canale suportate: Min. 16 canale IP Rezoluție maximă de înregistrare: 4K (3840 × 2160) Metodă de compresie: H.265 / H.264 sau echivalent Interfață de rețea: Min. 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Stocare: Min. 1 slot HDD SATA, suportă HDD până la 10TB Interfețe video: Min. 1x HDMI, 1x VGA Interfețe audio: Min. 1x intrare / 1x ieșire audio Porturi USB: Min. 2 x USB 2.0/3.0 Alimentare: 12V DC sau echivalent Temperatura de operare: -10°C până la +55°C Garanție: min. 36 luni | 1 buc |
| 2.2 | Cameră IP de supraveghere Specificații minime solicitate: Tip cameră: Cameră IP de exterior/interior, dome Rezoluție: Min. 8 MP Iluminare: IR și iluminare inteligentă pentru vizibilitate nocturnă Lentilă: min. 2.7 mm Compresie video: H.265 / H.264 sau echivalent Audio: Suport microfon integrat Grad de protecție: IP67 sau echivalent Alimentare: PoE și 12V DC Garanție: min. 36 luni | 16 buc |
| 2.3 | Switch PoE 4 porturi Specificații minime solicitate: Număr porturi: Min. 4 x PoE + 2 uplink Putere totală PoE: Min. 36W Rata de transfer: 10/100 Mbps sau Gigabit Protecție: Suport protecție la supratensiuni Montare: Desktop Garanție: min. 36 luni | 4 buc |
| 2.4 | Unitate de stocare HDD Specificații minime solicitate: Tip: HDD pentru supraveghere video Capacitate: Min. 6TB Interfață: SATA III MTBF: Min. 1 milion ore Suport funcții speciale: Optimizat pentru supraveghere 24/7 Garanție: min. 36 luni |  |
| 2.5 | Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea echipamentelor cu includerea materialelor utilizate și configurarea echipamentelor pentru buna funcționare | servicii |

4. Condiții de garanție

Garanția echipamentelor va fi în conformitate cu solicitările menționate în tabelul cu specificații tehnice și termenul de garanție nu va fi mai mic de 36 de luni din momentul semnării actului de predare-primire după livrarea, instalarea și setarea (configurarea) sistemelor achiziționate.

Produsele furnizate prin contract vor fi noi, nefolosite, de ultima generație și trebuie să încorporeze toate îmbunătățirile recente. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul sau materialul sunt cerute în mod expres de achizitor), ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

Tot utilajul trebuie să fie certificat, precum și să dispună de toată documentația tehnică (specificația, descrierea, instrucțiuni pentru utilizatori).

## 5. Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate, care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini. Se vor evalua și compara ofertele depuse pentru toate aspectele solicitate. Pentru a evalua și compara cât mai corect ofertele depuse, autoritatea contractantă își lasă dreptul de a cere clarificări ofertantului. Toate cererile și răspunsurile vor fi formulate în scris, fără să fie admise modificări ale prețurilor sau conținutului ofertei, cu excepția cazurilor când au fost descoperite erori de calcul în procesul de examinare a ofertelor.

6. Servicii prestate și termeni de livrare

Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune următoarele condiții referitoare la termenele de livrare:

- livrarea echipamentelor, montare, instalare, amenajare, pornire a sistemului, inclusiv setare, programare și instruire se va face în termenul de 30 de zile lucrătoare

- instalarea și configurarea se va realiza la locul indicat de Autoritatea contractantă;

- asigurarea garanției pentru pe o perioadă de minimum 36 de luni pentru întregul sistem.

Ofertele care nu respectă cerințele tehnice (punct 3, 3.1) și condițiile de garanție (punct 4) și constrângerile referitoare la serviciile menționate și termenele de livrare (punct 6) vor fi respinse

7. Cerințe către ofertanți

Ofertantul va prezenta dovada autorizării sale pentru furnizare, instalare și mentenanță a acestui tip de echipamente.

Documentele de calificare solicitate vor fi anexate la oferta de participare împreună cu oferta financiară, cu prețuri fixe exprimate în lei MD cu și fără TVA.

Ofertanții interesați sunt invitați să viziteze aulele ASEM, pentru a face cunoștință cu suprafața unde va fi instalat sistemul de supraveghere video, în vederea întocmirii ulterioare a unei oferte pertinente.

Oferta va fi elaborată în conformitate cu toate cerințele din acest caiet de sarcini.

În continuare, executantul va suporta toate amenzile și penalitățile de la organele abilitate în caz de depistare a unor probleme tehnice datorate activității necorespunzătoare sau neasigurate ale executantului.

8. Recepția sistemelor

Recepția cantitativă și calitativă a sistemelor/echipamentelor instalate individual va fi efectuată de către specialiștii Beneficiarului, în prezența reprezentantului Furnizorului, consemnându-se eventualele neconformități printr-un proces verbal, urmând ca produsele necorespunzătoare, cu deficiente (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării. Recepția produselor se va efectua după instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor și efectuarea testelor finale.

Cu această ocazie se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentelor și materialelor utilizate, precum și modalitatea de răspuns a sistemelor în toate condițiile de exploatare. Se va testa funcționarea camerelor video, calitatea imaginilor video captate și reacția sistemelor la detectarea mișcării.

.

Autoritatea contractantă: Stratan Alexandru  _____________

Data „____”_____________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.