| Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii la Gimnaziul "Taras Sevcenko" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) | m2 | 487.20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 457.968 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 194.88 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 58.464 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic) | m | 62.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5.58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.62 |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial) | m2 | 150.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 90.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4.95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1950.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.80 |
| 4 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm) | m2 | 150.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 645.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.45 |
| 5 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 907.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36.288 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 272.16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.907 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.272 |
| 6 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 840.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 772.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 176.40 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1019.13 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1019.13 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 531.72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 84.00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 16.80 |
| 7 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 67.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 77.952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.112 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 83.303 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 83.303 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 42.538 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6.72 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.344 |
| 8 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m | 62.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 55.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.50 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 119.288 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 3.224 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 1.934 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 128.96 |
| 9 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 116.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30.264 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 122.22 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 698.40 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 116.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 34.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.82 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 18.333 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1.222 |
| 11 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) | m | 83.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 84.335 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.875 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 277.888 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 86.84 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 6.947 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 4.342 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 173.68 |
| 12 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 20.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 22.66 |
|  | 3335550200122 | Aerator PVC | buc | 20.60 |
| 13 | RpCI19C | Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada | m | 62.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 35.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.20 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1.069 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 17.825 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 13.64 |
| 14 | RpCI21C | Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada. | m | 45.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 18.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1.193 |
|  | 2811236311982 | Bratari din otel zincat pentru burlane | buc | 11.925 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 7.20 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 30.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30.00 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 30.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33.30 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 30.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7.74 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.