Specificația tehnică:

Marca: Otokar

Modelul: SULTAN MEGA

Tip: autocar

Anul: 2017 - 2025

Kilometraj: 1.000 – 150000 km

Motor marca: Cummins Intercooler Turbo Dizel Euro 6

Tip: liniar

Puterea maxima: 129 kw/2300 rpm

Tip combustibil : Diesel

Cuplu maxim : 682/Um/1400 rpm

Aspect Standart:  35+1+1

Lungimea Vehicului – 8,5 m

Sistem de direcție: ergonomic reglabil

Tip ambriaj: cu o singură placă, controlul hidraulic, asistat cu aer (cu servo)

Tip transmisie: transmisie automată 6 înainte și 1 marșarier

Axele: axa fața și spate - rigidă

Suspensiune:

suspensie față: arcuri parabolice, amortizare hidraulice cu dublă acțiune, bare antiruliu.

suspensie spate: suspensie pneumatică.

Frăne:

-frănă de serviciu: aer uscat complet, EBS cu dublu circuit, ESC, ASR.

-frănă față: disc

-frănă spate: disc

-frănă de parcare: pneumatică, eficientă pe roțile din spate.

Direcție: hidraulică.

Anvelope: 245/70 R 17,5.

Ușa din față: cu o singură aripă care se deschide spre exterior, cu telecomandă.

Ușa din spate: cu o singură aripă care se deschide spre exterior, cu telecomandă.

Baterii: 2x12V, 105Am

Alternatoare: 24V, 20A.

Capacitatea de urcare: 30%

Capacitatea rezervor combustibil: 197 l

Capacitatea rezervor Adblue: 26 l.

Caracteristici standard:

-Clima

-Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS)

-Sistem de frănare pentru evitarea coliziunilor de urgență (AEBS)

- Sistem de stingere a incendiilor din zona motorului

-Tohograf

-Radio /MP3 player ( cu intrare USB și card SD)

-Monitor LCD (Tip pliabil)

-Frigider

-Sistem de anunț

-Port de încărcare USB ( 2 bucăți)

-Frănă turbo controlată manual

-Bară de protecție frontală

-Lumina de zi cu LED și faruri de ceață

-Geam șofer ( sticlă dublă)

-Scaun șofer ( suspensie pneumatică, reglabilă în greutate centură de        siguranță în 3 puncte)

-Scaun stewardesă (robotabil în față, cu centură de siguranță în 3 puncte)

-Scaune pasager ( cu centură de siguranță în 2 puncte)

-Scaune pentru pasageri și șofer din țesătură acrilică, umeraș pentru spătar, plasă, măsuță de cafea pliabilă, măner.

-Scaun înclinat robotabil lateral

-Tetieră din piele pe scaunele pasagerilor

-Scaun de dormit cu 5 locuri din spate

-Podea plată fără podium

-Coridor și baze de scaun acoperite cu covor

-Iluminarea coridorului

-Iluminarea tavanului

-Lămpi Step ( 1 în față, 1în spate)

-Lampă habitaclu

-Unitate de citire

-Perdele laterale /spate tip plisat

-Geam dublu fumuriu colorat

-Trapă de ieșire de urgență pe acoperiș.

-Pedală electronică de accelerație

-Mecanism de direcție reglabil

-Comutator  principal al bateriei

-Oglinzi auxiliare încălzite, reglabile intern, oglinzi cu unghi larg.

-Iluminare portbagaj spate

-Ciocan de urgență

-Trusă de prim ajutor

-Capac roată (Tală metalică)

-Coș de gunoi

-Reterder controlat de la coloana de direcție

-Camere de vedere spate

-Încălzire suplimentară

-Senzor parcare spate

- Ungere centrală

- Stare: second hand