| Lucrari de reparatie a unor sectoarede drum local de pe str. Prieteniei si str. Constantin Negruzzi, din s. Borogani, r-nul Leova | Formular Nr.1 (desfasurat) |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cantitatilor de lucrari

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Str. Prieteniei - sector PC0+00 - PC1+63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea bordurei |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | (Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,426 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 2,032 |  |
| 2 | TsC02D2 | (Incarcarea materialului demolat) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  |  | 0,426 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9700 |  | 2,543 |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 93,800 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  | 2,880 |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  | 0,426 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  | 0,162 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  | 0,179 |  |
| 5 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  |  | 0,426 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  | 0,128 |  |
|  |  | 1.1.2. Demolarea trotuarului existent |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02D1 | (Demolarea sistemului rutier existent din b/a si piatra sparta cu tot cu bordure mici) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,300 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 1,431 |  |
| 7 | TsC02D2 | (Incarcarea materialului demolat) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  |  | 0,300 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9700 |  | 1,791 |  |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 54,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  | 1,658 |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  | 0,300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  | 0,114 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  | 0,126 |  |
| 10 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  |  | 0,300 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  | 0,008 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  | 0,090 |  |
|  |  | 1.1.3. Frezarea structurii rutiere |  |  |  |  |  |
| 11 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  |  | 1 004,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  | 35,040 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  | 32,128 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  | 18,273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  | 18,273 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  | 18,273 |  |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (la depozit) | t |  |  | 100,400 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  | 6,426 |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 0,502 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,181 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,201 |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  | 19,800 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  | 23,000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  | 2,000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  | 4,200 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  | 8,400 |  |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) | m |  |  | 333,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  | 49,950 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  | 146,520 |  |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  | 14,985 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15 | m | 1,0050 |  | 334,665 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  | 1,998 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 16 | RpDC06A | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  |  | 1 004,000 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 |  | 3,012 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |  | 0,301 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |  | 0,301 |  |
| 17 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic u criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |  | 183,500 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  | 141,295 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,1150 |  | 21,102 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  | 0,110 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  | 22,938 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  | 2,569 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  | 1,468 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  | 1,468 |  |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2, | t |  |  | 0,302 |  |
|  | 23203226000402 | Emulsie bituminoase cationica C50 | t | 1,0300 |  | 0,311 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,091 |  |
| 19 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm (Nisipul bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  |  | 929,500 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  | 46,475 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 |  | 90,162 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  | 4,926 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  | 4,926 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  | 4,926 |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea trotuarelor cu pavaj |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA01B1 | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  | 25,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  | 19,250 |  |
| 21 | TsC02C1 | (Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |  |  | 0,250 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  | 1,028 |  |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 43,500 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  | 1,335 |  |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 0,250 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,090 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,100 |  |
| 24 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  |  | 0,250 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  | 0,070 |  |
| 25 | TsE01B | (Finisarea platformei manual) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 1,650 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  | 13,827 |  |
| 26 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  | 165,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  | 42,240 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  | 28,710 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  | 3,300 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  | 2,409 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  | 0,907 |  |
| 27 | DE18A | ( h=0.04m )Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 165,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  | 95,733 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  | 2,607 |  |
|  | 266111280065516 | Placi din beton, pentru trotuare ( h=0.04m ) | m2 | 1,0150 |  | 167,475 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  | 264,000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  | 1 298,550 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  | 0,825 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  | 7,062 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  | 3,300 |  |
| 28 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO , de 10x20 cm (nisipul si cimentul din norma se exclude, norma de consum de beton la bordure mici - 0.021 m3/m.l.) | m |  |  | 165,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  | 19,800 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  | 29,700 |  |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  | 3,465 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton Bordura B4 BR100.20.8 | m | 1,0050 |  | 165,825 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  | 0,495 |  |
|  |  | 2. Str. Prieteniei - sector PC1+63 - PC10+92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 | ( debleu ; caseta ; Y=1.75t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 6,968 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  | 15,678 |  |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit) | t |  |  | 1 219,400 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  | 32,924 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 6,968 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 2,508 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,028 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 2,787 |  |
| 32 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  |  | 6,968 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  | 0,167 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  | 1,951 |  |
| 33 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  | 8,360 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  | 9,965 |  |
| 34 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  |  | 83,600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  | 83,600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  | 8,360 |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |
| 35 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 27,870 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  | 5,267 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC02B1 | (Excavarea caseta sub bordura) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 2,970 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  | 13,038 |  |
| 37 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 89,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  | 88,110 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  | 102,350 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  | 8,900 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  | 18,690 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  | 37,380 |  |
| 38 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) | m |  |  | 1 858,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  | 278,700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  | 817,520 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  | 83,610 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15 | m | 1,0050 |  | 1 867,290 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  | 11,148 |  |
|  |  | 2.4. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 39 | DI89B | (Profilarea si corectarea profilului cu adaos de material LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm) Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |  | 51,095 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  | 285,110 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta 10-20 mm | m3 | 1,1500 |  | 58,759 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 5,5000 |  | 281,022 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 2,5000 |  | 127,737 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  | 15,328 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  | 3,628 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  | 109,343 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  | 42,000 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  | 19,825 |  |
| 40 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta fr.0-63mm; conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  | 510,950 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  | 306,570 |  |
|  | 14111222016469l0-63 | Amestec de piatra sparta fr.0-63mm | m3 | 0,2030 |  | 103,723 |  |
|  | 14111222016469l1-63 | Amestec de piatra sparta fr.0-63mm | m3 | 1,2190 |  | 622,848 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  | 76,642 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  | 21,460 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  | 131,825 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  | 7,664 |  |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida ( 0,6l/m2 ) | t |  |  | 3,066 |  |
|  | 23203226000402 | Emulsie bituminoase cationica C50 | t | 1,0300 |  | 3,158 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,920 |  |
| 42 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul birumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se esclude) | m2 |  |  | 5 109,500 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  | 306,570 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  | 720,439 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  | 40,365 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  | 40,365 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  | 40,365 |  |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida ( 0,3l/m2 ) | t |  |  | 1,533 |  |
|  | 23203226000402 | Emulsie bituminoase cationica C50 | t | 1,0300 |  | 1,579 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,460 |  |
| 44 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm (Nisipul bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  |  | 5 109,500 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  | 255,475 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 |  | 495,622 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  | 27,080 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  | 27,080 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  | 27,080 |  |
|  |  | 2.5. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  | 1,390 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  | 3,127 |  |
| 46 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 243,250 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  | 7,468 |  |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 1,390 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,500 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,556 |  |
| 48 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  |  | 1,390 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  | 0,033 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  | 0,389 |  |
| 49 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  | 929,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  | 237,824 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  | 161,646 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  | 18,580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  | 13,563 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  | 5,109 |  |
| 50 | DE18A | ( h=0.04m )Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 929,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  | 539,006 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  | 14,678 |  |
|  | 266111280065516 | Placi din beton, pentru trotuare ( h=0.04m ) | m2 | 1,0150 |  | 942,935 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  | 1 486,400 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  | 7 311,230 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  | 4,645 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  | 39,761 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  | 18,580 |  |
| 51 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm (nisipul si cimentul din norma se exclude, norma de consum de beton la bordure mici - 0.021 m3/m.l.) | m |  |  | 929,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  | 111,480 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  | 167,220 |  |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  | 19,509 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton Bordura B4 BR100.20.8 | m | 1,0050 |  | 933,645 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  | 2,787 |  |
|  |  | 3. Str. Constantin Negruzzi - sector PC0+00 - PC0+75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Demolarea bordurei (155 m.l.) |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC02D1 | (Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,198 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 0,944 |  |
| 53 | TsC02D2 | (Incarcarea materialului demolat) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  |  | 0,198 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9700 |  | 1,182 |  |
| 54 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  | 43,600 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  | 1,339 |  |
| 55 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  | 0,198 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  | 0,075 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  | 0,083 |  |
| 56 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | 100 m3 |  |  | 0,198 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  | 0,059 |  |
|  |  | 3.2. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC02B1 | (Excavarea caseta sub bordura) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,248 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  | 1,089 |  |
| 58 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 9,300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  | 9,207 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  | 10,695 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  | 0,930 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  | 1,953 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  | 3,906 |  |
| 59 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) | m |  |  | 155,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  | 23,250 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  | 68,200 |  |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  | 6,975 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15 | m | 1,0050 |  | 155,775 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  | 0,930 |  |
|  |  | 3.3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 60 | RpDC06A | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  |  | 348,000 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0030 |  | 1,044 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |  | 0,104 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |  | 0,104 |  |
| 61 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2, | t |  |  | 0,104 |  |
|  | 23203226000402 | Emulsie bituminoase cationica C50 | t | 1,0300 |  | 0,107 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,031 |  |
| 62 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm (Nisipul bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  |  | 348,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  | 17,400 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 |  | 33,756 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  | 1,844 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  | 1,844 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  | 1,844 |  |
|  |  | 4. Str. Constantin Negruzzi - sector PC0+75 - PC3+00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC02B1 | (Santul de evacuare a pelor ;_ 300 m.l.) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 2,340 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  | 10,273 |  |
| 64 | TsD01B | (in spatele bordurei nou-montate) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu, inclusiv | m3 |  |  | 234,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  | 72,540 |  |
| 65 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 2,340 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  | 20,639 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  | 24,313 |  |
|  |  | 4.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 66 | DI89B | (Profilarea si corectarea profilului cu adaos de material LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm) Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |  | 13,930 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  | 77,729 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta 10-20 mm | m3 | 1,1500 |  | 16,019 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 5,5000 |  | 76,615 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 2,5000 |  | 34,825 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  | 4,179 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  | 0,989 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  | 29,810 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  | 11,450 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  | 5,405 |  |
| 67 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta fr.0-63mm; conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  | 139,300 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  | 83,580 |  |
|  | 14111222016469l0-63 | Amestec de piatra sparta fr.0-63mm | m3 | 0,2030 |  | 28,278 |  |
|  | 14111222016469l1-63 | Amestec de piatra sparta fr.0-63mm | m3 | 1,2190 |  | 169,807 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  | 20,895 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  | 5,851 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  | 35,939 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  | 2,090 |  |
| 68 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida ( 0,6l/m2 ) | t |  |  | 0,836 |  |
|  | 23203226000402 | Emulsie bituminoase cationica C50 | t | 1,0300 |  | 0,861 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,251 |  |
| 69 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul birumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm se esclude) | m2 |  |  | 1 393,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  | 83,580 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  | 196,413 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  | 11,005 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  | 11,005 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  | 11,005 |  |
| 70 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2, | t |  |  | 0,418 |  |
|  | 23203226000402 | Emulsie bituminoase cationica C50 | t | 1,0300 |  | 0,431 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,125 |  |
| 71 | DB16H | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm (Nisipul bitumat si otel patrat lam.cald lt = 30 mm de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2) | m2 |  |  | 1 393,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  | 69,650 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0970 |  | 135,121 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  | 7,383 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  | 7,383 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  | 7,383 |  |
|  |  | 4.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |
| 72 | TsC02B1 | (Excavarea caseta sub bordura) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,840 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  | 3,688 |  |
| 73 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 31,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  | 31,185 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 1,1500 |  | 36,225 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  | 3,150 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  | 6,615 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  | 13,230 |  |
| 74 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) | m |  |  | 525,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  | 78,750 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  | 231,000 |  |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  | 23,625 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15 | m | 1,0050 |  | 527,625 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  | 3,150 |  |
|  |  | 5. Instalarea indicatoarelor de circulație rutieră |  |  |  |  |  |
| 75 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  |  | 7,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  | 2,310 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  | 5,320 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  | 0,700 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2,30 | buc | 1,0000 |  | 7,000 |  |
| 76 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  | 0,760 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 |  | 1,000 |  |
| 77 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  | 0,760 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  | 1,000 |  |
| 78 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2.1. (cedeaza trecerea) | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  | 1,760 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  | 1,760 |  |
|  | 2615107326105-2.1. | indicatoare 2.1. (cedeaza trecerea) | buc | 1,0000 |  | 8,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  | 32,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 2,0000 | 16,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,0000 | 32,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 2,0000 | 16,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,2000 | 0,160 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,0400 | 0,320 |  |
| 79 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2.3. (drum cu prioritate) | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. |  | 0,2200 | 0,440 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,2200 | 0,440 |  |
|  | 2615107326105-2.3. | Indicatoare 2.3. (drum cu prioritate) | buc |  | 1,0000 | 2,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 4,0000 | 8,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 2,0000 | 4,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,0000 | 8,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 2,0000 | 4,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,0200 | 0,040 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,0400 | 0,080 |  |
| 80 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 6.15.1 (directia drumului cu prioritate) | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. |  | 0,2200 | 0,440 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,2200 | 0,440 |  |
|  | 2615107326105-6.15.1 | Indicatoare 6.15.1 (directia drumului cu prioritate) | buc |  | 1,0000 | 2,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 4,0000 | 8,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 2,0000 | 4,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,0000 | 8,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 2,0000 | 4,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,0200 | 0,040 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,0400 | 0,080 |  |