| Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 11-26

Lucrari de reparatie a tamplariilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001 |  |  |
| 1 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Suprafata 8,95x2,34m, incluisv si usa 2,34x0,9m (Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm ESG + 6mm matelux ESG) . | m2 | 20,94 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,160 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | 2. Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.) | m2 | 5,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
| 3 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 0,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |
| 4 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 0,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,580 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 0,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,10 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| 7 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm) | m2 | 1,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,637 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,640 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,740 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,640 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,193 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 8 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm) | m2 | 2,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,590 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,630 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,510 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,160 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,82 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 10 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm | m | 2,47 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 11 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm | m | 2,47 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 12 | CK32B apl | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC | m2 | 1,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,600 |
|  | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171 |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 53,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
| 14 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |
| 15 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,580 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,10 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| 18 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm) | m2 | 3,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,637 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,640 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,740 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,640 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,193 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 19 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm) | m2 | 50,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,590 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,630 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,510 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,160 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 20 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm | m | 27,58 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm | m | 27,58 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 22 | CK32B apl | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC | m2 | 10,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,600 |
|  | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,000 |
|  |  | 4. Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119 |  |  |
| 23 | RpCQ05I2 | Inlocuirea geamurilor termoabsorbante cu garnituri de cauciuc si baghete metalice cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 20 mp la un punct de lucru (6mm + 6mm) | m2 | 3,25 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1,160 |
|  | 2611112500002 | Geam | m2 | 1,100 |
|  | 2430116101404 | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69 | kg | 0,510 |
|  | 2513736601961 | Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2 | kg | 0,500 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,033 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |

Întocmit Carp A.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.