| Servicii de proiectare privind reparatia laboratorului Biotehnologia microorganismelor, Bloc A, IGFPP, din mun. Chisinau, str. Padurii, 20, nr. cad. 0100119.174 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele interioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 76,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCU06D |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 33,75 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2875274201000-2 |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2875274201000-12 |  | Robinet PPR PN10 DN15 |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2521216717050-4 |  | Teava PPR PN10, D25 |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
|  | 2523156719431-4 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 2523156719451-4 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 7,10 |  |  |
|  | 2523156719401-4 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 7,80 |  |  |
|  | 2523156719461-4 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) |  |  | m |  | 32,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 2521216717050-5 |  | Teava din material plastic d20, PN10 |  |  | m |  | 33,15 |  |  |
|  | 2523156719431-5 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 2,60 |  |  |
|  | 2523156719451-5 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 23,08 |  |  |
|  | 2523156719401-5 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 25,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 4,25 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 42,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolare din furtun polietilen spumos ПЭП DN25) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 33205173516-4 |  | Izolare din furtun polietilen spumos ПЭП DN25 |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolare din furtun polietilen spumos ПЭП DN20) |  |  | m |  | 19,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,94 |  |  |
|  | 33205173516-5 |  | Izolare din furtun polietilen spumos ПЭП DN20 |  |  | m |  | 21,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN16 DN15) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2875274201000-15 |  | Robinet PPR PN16 DN15 |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |
|  | 2521216717050-15 |  | Teava din material plastic d20, PN16 |  |  | m |  | 26,52 |  |  |
|  | 2523156719431-5 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 2523156719451-5 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 18,46 |  |  |
|  | 2523156719401-5 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 20,28 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolare din furtun polietilen spumos ПЭП DN20) |  |  | m |  | 15,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,90 |  |  |
|  | 33205173516-5 |  | Izolare din furtun polietilen spumos ПЭП DN20 |  |  | m |  | 16,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon tip butelie) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar calitate superioara) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2913124201370-2 |  | baterie amesticatoare pentru lavoar, calitate superioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare echipamente de proces (pentru chiuveta) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 2913124201370-3 |  | baterie amesticatoare echipamente de proces (pentru chiuveta) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB24A |  | Sifon pentru echipament de proces , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875114202905-1 |  | Sifon pentru echipament de proces |  |  | buc |  | 7,35 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,15 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ((Piesa de curatire cu dop filetat PP D110) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156721037-2 |  | (Piesa de curatire cu dop filetat PP D110) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP D110) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 2523156721037-11 |  | Piesa de curatire PP D110 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Pilnie metalica pentru chiuveta D50x100 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 351351315 |  | Pilnie metalica pentru chiuveta D50x100 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gura de scurgere DN100) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 287511420290554 |  | Gura de scurgere DN100 |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aerisire D110) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156721037-15 |  | Clapeta de aerisire D110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) |  |  | m |  | 16,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm |  |  | m |  | 16,99 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,04 |  |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm |  |  | m |  | 22,66 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru DN10) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2746163334000-3 |  | Teava din cupru DN10 |  |  | m |  | 5,05 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |