| Lucrari de instalare a blocului sanitar modular pe terenul cu nr. cad. 0111119.182 din or. Singera, str. Vasile Lupu, 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructie-montaj

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Placa beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,090 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 2,127 |  |
| 2 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,360 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 1,346 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 1,564 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,571 |  |
| 3 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,272 |  |
|  |  |  | 268213260162620 |  |  |  | Folie din polietilen |  |  |  | m2 |  |  | 1,080 |  |  | 14,688 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
| 4 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 2,465 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 0,377 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,058 |  |
| 5 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 8AIII 200x200 (3.95 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 48,48 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,029 |  |
| 6 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,430 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 9,356 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,020 |  |  | 2,503 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Placa beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 8,82 |  |
| 8 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 1,162 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 1,162 |  |
| 9 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,021 |  |
| 10 |  |  | TsA02F |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 40,600 |  |
|  |  |  | 9310060019901 |  |  |  | Chesonier |  |  |  | h-om |  |  | 2,250 |  |  | 91,35 |  |
| 11 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,610 |  |  | 2,288 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 3,844 |  |
| 12 |  |  | RCsB30P |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,643 |  |  | 1,286 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,275 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0123 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0964 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 0,90 |  |
| 13 |  |  | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,140 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 0,556 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,642 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,120 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 1714227322100 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,284 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
| 14 |  |  | AcD18C |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC cu mufa SN4 d.160 / se exclud fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2521216700000160 |  |  |  | Teava PVC cu mufa SN4 d.160 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 26,512 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 12,625 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,039 |  |  | 0,985 |  |
| 15 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,590 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,710 |  |  | 5,729 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,160 |  |  | 2,454 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,410 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,077 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 0,475 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,890 |  |  | 1,115 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7007419 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 40,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 17,458 |  |
| 23 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,250 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 12,938 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,725 |  |
| 24 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 2,064 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 2,207 |  |
| 25 |  |  | AcF11E |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |  | 1,75 |  |
| 26 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 1,485 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,63 |  |
| 27 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,003 |  |
| 28 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 2,115 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,249 |  |
| 29 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,002 |  |
| 30 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Canalizare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | SB05G |  |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava PVC cu mufa SN4 d.160 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,100 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 2521216700210160 |  |  |  | Teava PVC cu mufa SN4 d.160 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 3,305 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,032 |  |
| 32 |  |  | SB06F1 |  |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie PVC d160/110x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2523156712820* |  |  |  | Ramificatie PVC d160/110x45 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,256 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,128 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,104 |  |  | 0,212 |  |
| 33 |  |  | SB06F |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Cot PVC d160x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 252315671223027 |  |  |  | Cot PVC d160x45 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,128 |  |  | 0,783 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  | 0,392 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,318 |  |
| 34 |  |  | SF04B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | TsA02F |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 9310060019901 |  |  |  | Chesonier |  |  |  | h-om |  |  | 2,250 |  |  | 126,00 |  |
| 36 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE100 PN16 SDR11 ф25x2.3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2521216710001125 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 ф25x2.3 |  |  |  | m |  |  | 1,003 |  |  | 80,24 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,080 |  |  | 86,40 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 3,20 |  |
| 37 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Trecere PE-otel D. 25 x 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 252315671381131 |  |  |  | Trecere PE-otel D. 25 x 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,60 |  |
| 38 |  |  | RpIC29A |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
| 39 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera 3/4" FE-FI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 291312450315033 |  |  |  | Robinet cu sfera 3/4" FE-FI |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,015 |  |
| 40 |  |  | TsD01C |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 24,08 |  |
| 41 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  |  | 13,425 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,79 |  |
| 42 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 3,593 |  |
| 43 |  |  | AcF11C |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,40 |  |
| 44 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 2,288 |  |
| 46 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 1,683 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 1,955 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,714 |  |
| 47 |  |  | DE17B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj gr.60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 17,211 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 0,537 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 26,400 |  |  | 448,80 |  |
|  |  |  | 266111280065560 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 17,255 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,076 |  |  | 1,292 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,34 |  |
| 48 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 2,556 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,834 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 21,726 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 21,406 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,064 |  |
| 49 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 1,507 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | RpEJ07B |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilp din metal negru vopsit 100х100 мм h=6m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 11,300 |  |  | 22,60 |  |
|  |  |  | 2811106302048* |  |  |  | Stilp din metal negru vopsit 100х100 мм h=6m |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,000 |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,180 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1422102205505 |  |  |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  |  |  | m3 |  |  | 0,300 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,225 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 08-02-149-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,100 |  |  | 9,405 |  |
|  |  |  | 1011770 |  |  |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  |  | m2 |  |  | 0,210 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 1039163 |  |  |  | Mansoane tensionate |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 5009040 |  |  |  | Cleme |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00416 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009202 |  |  |  | Ancoraj de cablu |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0048 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009825 |  |  |  | Cercel |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,390 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,750 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,750 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 13,300 |  |  | 7,315 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,390 |  |  | 0,214 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с тросом АВВГтр 4х16 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с тросом АВВГтр 4х16 мм2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 55,00 |  |
| 53 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: intrerupator automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 54 |  |  | 08-02-364-1 |  |  | Consola "Trecere" pe stilp |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,070 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Suport de sustinere Plamen PS 450 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60055 |  |  |  | Suport de sustinere Plamen PS 450 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Grup sanitar modular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Grup sanitar, din constructie modulara, dimensiuni 4300mm x 2500 mm x H 2700mm. INCLUSIV MONTAREA. Structura constructiei modulare,tavan,pereti, pardosea. -Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi ale constructiei modulare -Opt piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite, tipologia de otel utilizata S235JR -Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate -Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului 3 mm, stalpii demontabili de structura prin suruburi. -Protectie anti rugina -Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul -Acoperisul -Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colturi -Patru piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite, tipologia de otel utilizata S235JR -Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate -Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) -Traverse cu grosime de 3 mm -Folie hidroizolatoare 10 microni PVC -Vata minerala 50 mm norma C1, conductivitatea termica =0.33w/mk -Panou din palmelaminat 18 mm -Pereti exteriori,conform schitei tehnice -Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanica, culuare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica =0.33w/mk -Masti decorative - 0,5 mm. -Usa PVC 800mm x 2050mm - 1 buc -Usa PVC 1100x2050 mm -1buc -Geam PVC 600x600 mm - 3bu -Pardosea -Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colturi -Patru piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite, tipologia de otel utilizata S235JR -Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate -Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior -Traverse cu grosime de 3 mm -Folie hidroizolatoare 10 microni PVC -Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica =0.33w/mk -Pardoseala interioara din placa OSB 18 mm hidroizolata -Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei -Pereti despartitori interiori, conform schitei tehnice -Pereti despartitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanica, culuare RAL 9010 -Usa PVC 700x2050 mm -2 buc -Instalatii electrice -Prize exterioare instalate in rama superioara a constructiei modulare - 1 buc -Tablou sigurante automate cu sistem de impamantare - 1 buc -Priza de impamantare exterioara cu surub M10 si piulite - 1 buc -Priza interioara - 5 buc -Intrerupator - 1 buc -Corp de iluminat exterior - 1 buc -Corp de iluminat interior cu senzor de aprindere - 4 buc -Panou antivandal pentru convertor - 2 buc -Convector electric 1 kw dotat cu termostat - 2 buc -Instalarea cablului electric pentru func?ionarea instala?iilor electrice. -Uscatoare pentru maini - 2 buc -Instalatii sanitare -Vas WC tip turcesc - 2 buc -WC pentru persoane cu necesitati speciale - 1 buc -Bara de sprijin pentru persoane cu necesitati speciale - 1 buc -Lavuar set - 1 buc -Lavuar special pentru persoane cu necesitati speciale - 1 buc -Robinete temporizate - 2 buc -Oglinda - 2 buc -Ventilatoare pentru aerisire - 3 buc -Instalarea retelelor sanitare pe interior pentru functionarea instalatiilor sanitare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70056 |  |  |  | Grup sanitar, din constructie modulara, dimensiuni 4300mm x 2500 mm x H 2700mm. |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Grup sanitar modular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70055 |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Primar | Valeriu POPA |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |