Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Set electronică pentru auto-asamblarea mașinii CNC de tăiat cu plasmă

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Motor pas cu pas |  |  |  | Motor pas cu pas. Unghi de înclinare: 1,8° ±5%; Curent nominal: 6 A; Tensiune: 3 V; Rezistență: 0,5 ohmi ±10%; Inductanță: 2,1 mH ±20%; Cuplu: 820 N*cm (83,61 kg*s*cm); Cuplu în repaus: 12,5 N*cm (1,27 kg*s*cm); Inerția rotorului: 1,8 g*cm²; Diametrul arborelui: 14 mm; Lungimea arborelui: 25 mm; Lungime/lățime carcasă: 86 mm; Flanșă: NEMA 34; Temperatura de funcționare: max 80 °C; Temperatura medie: -20 - 50 °C; Numărul de faze: 2; Numărul de lead-uri: 4; Greutate: 3500 g. |  |  |
|  | Drivere pentru motoare pas cu pas |  |  |  | Drivere pentru motoare pas cu pas. Curentul maxim al fazei CD este de 7,2 A; Curent minim de fază CD - 2,4 A; Tensiune de alimentare curent continuu: DC - 24...110 V; Tensiune de alimentare curent alternativ: AC – 18…60 V; Rezonanță automată și suprimare a vibrațiilor de joasă frecvență; Modul de recirculare adaptivă a curentului asigură încălzirea minimă a motorului în timpul rotației; Intrări de control optoizolate PAS și DIRECȚIE; Protecție la supraîncălzire, supratensiune, supracurent. |  |  |
|  | Unitate de putere |  |  |  | Unitate de putere. 48V volți 400W impuls; Protecție: scurtcircuit/suprasarcină/supratensiune. Răcire forțată cu aer cu ventilator DC încorporat. PWM (Pulse Width Modulation) - procesul de control al puterii de intrare la sarcină, prin modificarea ciclului de lucru al impulsurilor, la o frecvență constantă. Controlul ON-OFF al ventilatorului de răcire încorporat. |  |  |
|  | Placă de interfață cu optocuplor pentru 5 axe |  |  |  | Placă de interfață cu optocuplor pentru 5 axe. Număr de axe: 5; Programe compatibile: MACH3, KCAM4, EMC2 Mach2, Master5, TurboCNC, Step2CNC; Conexiune computer: LPT DB25; Tensiune de alimentare a piesei digitale: 5 V;Consumul maxim de curent al părții digitale: 500 mA; Tensiune de alimentare: 12 - 24 V; Capacitate de comutare a releului: 8 A la alimentare de 24 V; Clasa de protecție: IP20; Greutate: 130 g; Dimensiuni: 70 x 90 x 20 mm. |  |  |
|  | Priză cu 16 pini |  |  |  | - Priză cu 16 pini. |  |  |
|  | Cablu tip DB25 |  |  |  | Cablu tip DB25. Conector A: DB25 mascul; Conector B: DB9 mascul; Conector C: USB mascul; Ecartamentul firului: 28AWG; Lungime: 2*1M; Material: Cupru pur+PVC; Aplicație: Transmiterea datelor; Personalizați: da; Culoare: Negru. |  |  |
|  | Detector ohmic de metale |  |  |  | - Detector ohmic de metale. |  |  |
|  | Controler de înălțime cu plasmă THC. |  |  |  | Controler de înălțime cu plasmă THC.. Tensiune de alimentare: 10~36VDC/10~30VAC; Consum la tensiunea nominală 12VDC - nu mai mult de 100mA, 24VDC - nu mai mult de 70mA, 36VDC - nu mai mult de 60mA; Tensiune de intrare la intrare de înaltă tensiune: 0~300V; Tensiune de intrare la intrare de joasă tensiune: 0~6V; Capacitate de suprasarcină de tensiune: dublă; Capacitatea de comutare a releului (AC/DC): 250V, 190mA; Clasa de protecție: IP20; greutate: nu mai mult de 150 g; Dimensiuni de gabarit (HxLxD): 90x52x66 mm. |  |  |
|  | Unitate de putere pentru controler de înălțime cu plasmă THC |  |  |  | - Unitate de putere pentru controler de înălțime cu plasmă THC. |  |  |
|  | Ghidaje liniare MG |  |  |  | - Ghidaje liniare MG. L=500. |  |  |
|  | Șurub cu bile și piuliță |  |  |  | - Șurub cu bile și piuliță. D20; L=800. |  |  |
|  | Curele de distribuție cu profil dinți în T 2.5 |  |  |  | Curele de distribuție cu profil dinți în T 2.5. Material: poliuretan; Fibra de armare: cordon metalic; Temperatura de funcționare: -30 până la +85 °C; Rezistenta la ulei: rezistentă. |  |  |
|  | Furtun metalic R3-Ts cu broșă |  |  |  | - Furtun metalic R3-Ts cu broșă. D30. |  |  |
|  | Lanternă mecanizată |  |  |  | - Lanternă mecanizată. Powermax 125 15,2 m. |  |  |
|  | Cablu RVSP pereche răsucită ecranată |  |  |  | - Cablu RVSP pereche răsucită ecranată. 18AWG; 0,75 mm2. |  |  |
|  | Rulment ISO 7004 AC |  |  |  | - Rulment ISO 7004 AC. Analog GOST46104; d, 20 mm; D, 42 mm; B, 12 mm; Den. C, H10300; Sat. C0, H6100; Viteza (ulei), rpm24000; Viteza (lubrefiere), rpm19000; Greutate, 0,089 kg. |  |  |
|  | Țeavă profilată 80X80X4 mm |  |  |  | - Țeavă profilată 80X80X4 mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Set electronică pentru auto-asamblarea mașinii CNC de tăiat cu plasmă

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 31600000-2 | Motor pas cu pas | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Drivere pentru motoare pas cu pas | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Unitate de putere | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Placă de interfață cu optocuplor pentru 5 axe | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Priză cu 16 pini | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Cablu tip DB25 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Detector ohmic de metale | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Controler de înălțime cu plasmă THC. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Unitate de putere pentru controler de înălțime cu plasmă THC | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Ghidaje liniare MG | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Șurub cu bile și piuliță | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Curele de distribuție cu profil dinți în T 2.5 | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Furtun metalic R3-Ts cu broșă | м. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Lanternă mecanizată | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Cablu RVSP pereche răsucită ecranată | м. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Rulment ISO 7004 AC | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31600000-2 | Țeavă profilată 80X80X4 mm | м. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra eșalonat, în urma comenzii emise, după semnarea contractului, în termen de 60 de zile calendaristice.

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: