| Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 11.10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5.217 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.666 |
| 2 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 57.30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2.292 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 17.19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.057 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.017 |
| 3 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 46.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42.504 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.702 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 56.052 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 56.052 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 29.245 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.62 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.924 |
| 4 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 11.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12.876 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.331 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 13.76 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 13.76 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 7.026 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.11 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.222 |
| 5 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 22.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.772 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 23.31 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 133.20 |
| 6 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 22.20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.11 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 3.496 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.233 |
|  |  | Capitolul 1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata |  |  |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 103.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13.39 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.36 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 103.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9.27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.09 |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 14.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.332 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.74 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.148 |
| 10 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 129.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 29.137 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.065 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1.295 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 15.54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.885 |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4.108 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1.027 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 7.80 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 29.90 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.052 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 5.20 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.03 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.148 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.073 |
| 12 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 1.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13.52 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 117.00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.026 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.091 |
| 13 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr. min. 0.4mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 129.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 187.775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.95 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.4mm | m2 | 156.371 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 81.585 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 679.875 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 679.875 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 44.192 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 13.598 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.849 |
| 14 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 203.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 64.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.24 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 203.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 812.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.03 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 14.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.44 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 16.006 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 21.342 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 3.049 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1.524 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 3.049 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 3.049 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 152.44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.296 |
| 16 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 80.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 48.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.04 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.008 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.04 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.032 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1.20 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 800.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.875 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.50 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.885 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.903 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.