Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Casei de Cultura cu amenajarea curtii interioare, nr. cadastral 6054111110.01 din s. Vanatori, r-nul Nisporeni. Etapa I | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Parter |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,22 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 992,89 |
|  |  | 1.2. Etaj |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,22 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 759,72 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 24,22 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 160,47 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 340,09 ————— 335,63 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,50 | 2,46 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 431,65 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  | 35,69 ————— 35,69 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 214,12 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 41,43 ————— 39,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 32,60 | 0,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,50 | 0,61 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 940,44 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 68,55 ————— 66,28 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 005,97 |
|  |  | 2. Finisari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Parter |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 8 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |  |  | 51 167,35 ————— 14 654,81 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,5400 | 84,97 | 12 196,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 84,97 | 2 458,21 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 6,08 | 30 643,21 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 | 2,29 | 1 169,26 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 | 6,46 | 820,19 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,7800 | 325,00 | 903,58 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 | 15,30 | 1 376,98 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 18,70 | 43,02 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 4 083,33 | 65,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0130 | 20,50 | 20,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 350,00 | 1 438,46 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,8100 | 38,94 | 31,54 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 289,11 |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 141,25 ————— 101,96 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,29 | 7,21 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 6,46 | 23,26 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 325,00 | 8,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,50 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 38,94 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 596,44 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 265,44 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 133,25 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,81 | 27,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,50 | 0,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 463,33 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 |  |  | 54,99 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 254,43 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 265,44 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 65,54 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,66 | 15,86 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,57 | 0,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 687,24 |
| 15 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv pentru gresie , dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica la pereti | m2 |  |  | 372,04 ————— 140,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 187,50 | 193,16 |
|  | 2664102102013ch | Clei gresie pentru lucrari de placaj | kg | 3,7000 | 3,47 | 12,97 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 49,60 | 23,55 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,08 | 1,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,50 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 374,16 |
|  |  | 2.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, cu grund Betonocontact | m2 |  |  | 7,52 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betohgpuht | kg | 0,1500 | 31,48 | 4,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 173,74 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  | 337,73 ————— 100,26 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 84,97 | 100,26 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 187,50 | 195,06 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 3,47 | 16,47 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 49,60 | 23,04 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,08 | 1,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 25,00 | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 20,50 | 0,26 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 801,58 |
|  |  | 2.1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,09 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,99 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 450,89 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,68 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,09 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 65,54 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,66 | 15,86 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,57 | 0,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 537,44 |
|  |  | 2.1.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 22 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (900 x 2100 - 1 buc,) | m2 |  |  | 3 405,70 ————— 152,95 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 84,97 | 124,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare din MDF | m2 | 1,0000 | 3 250,00 | 3 250,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 26,60 | 2,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 436,78 |
|  |  | 2.2. Etaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 23 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  | 1 528,37 ————— 424,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,1600 | 84,97 | 353,47 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8300 | 84,97 | 70,52 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9800 | 850,00 | 833,00 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 20,0100 | 2,29 | 45,82 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,1360 | 325,00 | 44,20 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,5200 | 6,46 | 42,12 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 083,33 | 2,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1320 | 20,50 | 2,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3800 | 350,00 | 133,00 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0380 | 38,94 | 1,47 |
|  |  | Total | lei |  |  | 611,35 |
| 24 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 141,25 ————— 101,96 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,29 | 7,21 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 6,46 | 23,26 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 325,00 | 8,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,50 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 38,94 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 593,26 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 778,04 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 133,25 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,81 | 27,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,50 | 0,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 57 178,34 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 |  |  | 54,99 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23 594,55 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 778,04 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 65,54 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,66 | 15,86 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,57 | 0,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 28 124,37 |
|  |  | 2.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor, cu grund Betonocontact | m2 |  |  | 7,52 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betohgpuht | kg | 0,1500 | 31,48 | 4,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 310,17 |
| 31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  | 337,73 ————— 100,26 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 84,97 | 100,26 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 187,50 | 195,06 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 3,47 | 16,47 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 49,60 | 23,04 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,08 | 1,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 25,00 | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 20,50 | 0,26 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 58 832,71 |
|  |  | 2.2.3. Tavan |  |  |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 127,78 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,99 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 | 8,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 578,59 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,47 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 127,78 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 65,54 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,66 | 15,86 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,57 | 0,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 417,54 |