CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia unei portiuni de drum din sat. Iurceni, cu lungimea de 1.0 km, (dealul Hirbului).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Restabilarea traselui si pichetarea axei |  |  |
| 1 | calcul | Restabilirea traseului, relief cat. II | km | 1,04 |
| 2 | calcul | Pichetarea axei, relief cat. II | km | 1,04 |
|  |  | 1.2. Amenajarea fintinelor la cota de proiect |  |  |
| 3 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 0,15 |
| 4 | TsC03F1 | Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, | 100 m3 | 0,0015 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 0,36 |
| 6 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m | m3 | 0,30 |
| 7 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 15,00 |
|  |  | 2. Terasamente |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu umplerea acostamentelor, gr. II, V = 1,87 t/mc | 100 m3 | 0,17 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 31,79 |
| 10 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., locul la acumulare, gr. II, V = 1,87 t/mc | 100 m3 | 21,42 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 4 005,54 |
| 12 | TsD04D | Compactarea terasamentului, rulou compactor manual, grosimea stratului 20-25 cm | m3 | 17,00 |
| 13 | DI96 | Compactarea terasamentului (fundatiei casetei), rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8 treceri | 100 m3 | 57,19 |
| 14 | TsE03A | Finisarea taluzurilor rambleului, debleului manual, pamant gr. II | 100m2 | 0,36 |
| 15 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal din depozit, excavator 0,4 m3 | 100 m3 | 1,50 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 180,00 |
| 17 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 150,00 |
|  |  | 3. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea zonei verzi (acostamentelor) cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |
| 18 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 9,62 |
| 19 | TsH09C | Semanarea acostamentelor | 100m2 | 9,62 |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra concasata M300, H=0.15m |  |  |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 833,00 |
| 21 | DI116, K=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 , K=5 | m2 | 833,00 |
|  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 22 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (nisip - 629,09 m3) | m3 | 571,90 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=18cm (fara piatra sparta) | m3 | 993,96 |
| 24 | 02 | Piatra sparta fr 20-70mm | m3 | 1 266,80 |
| 25 | 01 | Piatra sparta fr 0-20mm | m3 | 55,20 |
| 26 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului de ciment vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 grosimea 16 cm. | 1000 m2 | 5,064 |
| 27 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A K=-2 | 1000 m2 | -5,064 |
| 28 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 | 100m2 | 48,04 |
| 29 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 062,00 |
| 30 | 002 | Beton suplimentar pentru montarea bordurelor | m3 | 10,61 |
|  |  | 5. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
|  |  | 5.1. Tip I (243 m2) |  |  |
| 31 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (nisip - 26,73 m3) | m3 | 24,30 |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=18cm (fara piatra sparta) | m3 | 43,74 |
| 33 | 02 | Piatra sparta fr 20-70mm | m3 | 55,11 |
| 34 | 01 | Piatra sparta fr 0-20mm | m3 | 2,40 |
| 35 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului de ciment vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 grosimea 16 cm. | 1000 m2 | 0,243 |
| 36 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A K=-2 | 1000 m2 | -0,243 |
| 37 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 | 100m2 | 2,43 |
|  |  | 5.2. Tip II (401m2) |  |  |
| 38 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (nisip - 44,11 m3) | m3 | 40,10 |
| 39 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 4,01 |
| 40 | DI134A, K=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl134, K=5 | 100m2 | 4,01 |
|  |  | 6. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 41 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM | buc | 11,00 |
| 42 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | 6,00 |
| 43 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 5,00 |