WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor:Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud | Obiect: Lucrari de reparatie la sediul Centrul de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cahul, str. Doinelor nr.2 mun. Cahul |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

lucrari de reparatie

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Blocul I |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 1 | RCsO56C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |
| 2 | СF59D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 3 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 4 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 5 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 6 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 7 | CK18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 9 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 10 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 11 | CF02B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0050 |  |  |
| 12 | CI06C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |  |  |
| 13 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 14 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 15 | RpCK41C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 16 | RpCK42C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0500 |  |  |
| 17 | RpCK42A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 18 | CN54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonocontact | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 19 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |  |  |
| 20 | CG56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 21 | CG47D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut. | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0630 |  |  |
| 22 | CG36B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 23 | CK18C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490252 | profil aliminiu trecere la usi | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 24 | CI14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 25 | RpCO56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 26 | CK03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 27 | CK25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 28 | RpCJ06B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 29 | CF61A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut. | 0,0296 |  |  |
| 30 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 31 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 32 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 33 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico - sanitare |  |  |  |  |
| 34 | RpSC05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 35 | RpSC21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 36 | SD04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 37 | RpSC06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 38 | RpSC24A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | RpSC01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |  |  |
| 40 | SD02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | RpSC02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |  |  |
| 42 | SE59A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 43 | SD01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | SA15B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0419 |  |  |
| 45 | SB08C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 46 | SB09C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | 1.2. Blocul II |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 47 | RCsO56C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |
| 48 | СF59D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 49 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 50 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 51 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 52 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 53 | CK18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 54 | RpCM33A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 55 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 56 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 57 | CF02B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0050 |  |  |
| 58 | CI06C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |  |  |
| 59 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 60 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 61 | RpCK41C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 62 | RpCK42C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0500 |  |  |
| 63 | RpCK42A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 64 | CN54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonocontact | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 65 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |  |  |
| 66 | CG56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 67 | CG47D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut. | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0630 |  |  |
| 68 | CG36B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 69 | CK18C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490252 | profil aliminiu trecere la usi | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 70 | CI14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 71 | RpCO56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 72 | CK03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 73 | CK25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 74 | RpCJ06B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 75 | CF61A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut. | 0,0296 |  |  |
| 76 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 77 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 78 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 79 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico - sanitare |  |  |  |  |
| 80 | RpSC05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 81 | RpSC21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 82 | SD04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 83 | RpSC06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 84 | RpSC24A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | RpSC02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |  |  |
| 86 | SD02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | SE59A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 88 | SD01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | SA15B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0419 |  |  |
| 90 | SB08C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 91 | SB09C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | 1.3. Blocul III |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 92 | RCsO56C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |
| 93 | СF59D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 94 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 95 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 96 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 97 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 98 | CK18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 99 | RpCM33A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 100 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 101 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 102 | CF02B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0050 |  |  |
| 103 | CI06C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0120 |  |  |
| 104 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 105 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 106 | RpCK41C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 107 | RpCK42C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0500 |  |  |
| 108 | RpCK42A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 109 | CN54A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonocontact | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 110 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0120 |  |  |
| 111 | CG56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 112 | CG47D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut. | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut. | 0,0630 |  |  |
| 113 | CG36B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 114 | CK18C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490252 | profil aliminiu trecere la usi | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 115 | CI14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 116 | RpCO56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 117 | CK03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 118 | CK25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 119 | RpCJ06B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 120 | CF61A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut. | 0,0296 |  |  |
| 121 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 122 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 123 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 124 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3.5. Lucrari tehnico - sanitare |  |  |  |  |
| 125 | RpSC05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 126 | RpSC21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 127 | SD04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 128 | RpSC06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 129 | RpSC24A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 130 | RpSC02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |  |  |
| 131 | SD02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 | SE59A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 133 | SD01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 | SA15B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0419 |  |  |
| 135 | SB08C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 136 | SB09C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | 1.4. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 137 | TrB05A2-2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
| 138 | TRI1AA04B3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
| 139 | TsI50A10 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut. | 0,1820 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 140 | RpEF13A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea corpurilor de iluminat tip LED | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 141 | RpEF13A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 142 | RpEE01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 143 | RpEE03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 144 | RpED09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Cablu 3x2.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 313013481741105 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 145 | RpED09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Cablu 3x1.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 313013481741105 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 146 | 08-02-409-1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Nota: De inclus doar manopera) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
| 147 | material п. К=1,000 | Tub gofrat d-16mm | m |  |  |  |
|  | 016 | Tub gofrat d-16mm | m | 1,0000 |  |  |
| 148 | RpSC18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Nota: Cada de baie de inclus la utilaj) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,010 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 |  |  |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 |  |  |
| 149 | RpSC19A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Nota: Cada de dus de inclus in utilaj) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 150 | material 1 п. К=1,000 | Cada de baie | buc |  |  |  |
|  | 01 | Cada de baie | buc | 1,0000 |  |  |
| 151 | material 2 п. К=1,000 | Cada de dus | buc |  |  |  |
|  | 02 | Cada de dus | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |