Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1: Mobilier pentru Serviciul Anestezie și Terapie Intensivă pentru a. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dulap-cupe la intrare (cu 4 uși din PAL melaminat |  |  |  | 3350*800*2400 mm Cadru (carcasă) + fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; 4 usi, 2 compartimente cu rafturi, 2 compartimente fără rafturi. Profilul ușii – alb. Peretele din spate din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică |  |  |
| 1.2 | Rafturi pentru medicamente |  |  |  | 500*600*2500 mm PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2mm; Peretele din spate din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.3 | Panou de informație |  |  |  | 1500*500 mm PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.4 | Dulap pentru medicamente |  |  |  | Dulap pentru medicamente cu rafturi, cu 4 uși. 900*400*2100 mm; Cadru (carcasă) + fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm; Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.5 | Dulap pentru medicamente |  |  |  | Dulap pentru medicamente cu rafturi, cu 2 uși; 750*650*2500 mm; Cadru (carcasă)+ fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm; Mânere din oțel inoxidabil cromat. Lacăt. Balamale, echivalent Blum. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.6 | Masă cu tumbă |  |  |  | 1600*700*750 mm; PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat. Prezența obligatorie a lacătului la sertare. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. Găuri pentru cabluri. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.7 | Dulap-cupe (cu 3 uși din PAL melaminat |  |  |  | 2500*650*2200 mm; Cadru (carcasa) + fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; cu 3 uși, fiecare secțiune să aibă 4 rafturi. Ușă cu profil despărțitor (2 buc) Inserții (вставки) – PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Profilul ușii – alb. Peretele din spate - din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.8 | Dulap cu polițe |  |  |  | 900*400*2100 mm; Cadru (carcasă)+ fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (кромка АБС) - 2 mm. Partea superioară să aibă 3 rafturi deschise, partea inferioară - un raft și uși; Peretele din spate din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.9 | Perete de birou (L=2060 mm) |  |  |  | 100*500*2100 mm, 3 secțiuni: Secțiunea 1 - dulap pentru haine; Secțiunea a 2-a – dulap combinat, cu sticlă; Secțiunea 3 – dulap-raft cu rafturi. Cadru (carcasă)+ fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și Balamale, echivalent Blum. Peretele din spate din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Sticlă – 4 mm, de culoarea grafit, profilul cadrului (рамочный профиль), de culoare – metal alb (цвет - хром). Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.10 | Masă de birou cu tumbă |  |  |  | Dimensiunile mesei: 1700*800*750 mm, cu colțuri de rază (с радиусными углами); Capacul mesei - confecționat din PAL-Egger U702 ST9, 36 mm, marginea ABS (Кромка АБС) - 42 mm; Pereții laterali ai mesei – confecționați din PAL-Egger U702 ST9, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; Găuri pentru cabluri. Peretele din spate – până la podea, confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm; Dulap: 1000*450*750 mm, cu 4 sertare, PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm, cu mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și Ghiduri, (направляющие) echivalent Blum. Peretele din spate confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.11 | Perete de birou (L=2400 mm |  |  |  | 2500*500*2100 mm;2 secțiuni - dulap pentru haine, 2 secțiuni – dulap combinat cu sticlă. Cadru (carcasă)+ fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm, cu mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum. Peretele din spate confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Sticla – 4 mm, de culoare grafit; profil rama, de culoare – metal alb (цвет - хром). |  |  |
| 1.12 | Masa cu tumba |  |  |  | Dimensiunile mesei: 1700*700*750 mm; Capac mesei - PAL-Egger U702 ST9, 36 mm, margine ABS (Кромка АБС)- 42 mm; Pereții laterali ai mesei - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm;Prezența raftului rulant pentru tastatură și a găurilor pentru cabluri. Peretele din spate până la podea - confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm; Dulap: 1200*450*600 mm, cu 4 sertare și 2 uși, PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm, cu mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și ghiduri (направляющие), echivalent Blum. Peretele din spate confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.13 | Rafturi pentru flori |  |  |  | Dimensiunile: 600*600*2100 mm PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, margine ABS (кромка АБС)- 2 mm, cu colțuri de rază (Радиусные углы) pe rafturi. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.14 | Perete de birou (L=1350 mm) |  |  |  | Perete birou, cu 3 usi, cu rafturi, pe cadru metalic, dimensiunile: 1350*400*2100 mm; 2 uși - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, margine ABS (кромка АБС) - 2 mm;1 ușă - sticlă 4 mm - culoare grafit, în profil cadru, de culoare neagră; Cadru (carcasă) - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, marginea ABS (кромка АБС) - 2 mm, cu balamale, echivalent Blum, cu apăsare pentru deschidere; Rafturi - 5 bucăți în fiecare secțiune. Cadru (carcasa) metalic – 60*20 mm, de culoare neagră (1350*400*150 mm). Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.15 | Masă de conferință (L=3000 mm) |  |  |  | Masă de conferință este modulară și este formată din 4 părți. 3000*1600*750 mm; Capacul mesei + pereții laterali ai mesei confecționați din PAL-Egger U702 ST9, 36 mm, margine ABS (Кромка АБС) - 42 mm; Raza capacului mesei - R=750 mm; Cutie de flori în interior - L=1500 mm, R=300 mm |  |  |
| 1.16 | Tumbă mobilă |  |  |  | Dulap mobil, pe role, cu 3 sertare 400*450*600 mm, PAL-Egger U702 ST9, 18 mm;Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt, cu ghiduri (направляющие) Blum; Peretele din spate confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.17 | Dulap cu polite |  |  |  | Dulap cu 3 uși pe cadru metalic 1350*400*650 mm, cu 2 usi - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, margine ABS (кромка АБС) - 2 mm, 1 ușă - sticlă 4 mm - culoare grafit, în profil cadru, culoare neagră;Cadru (carcasa)- PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, margine ABS (кромка АБС) - 2 mm, cu balamale, echivalent Blum, cu apăsare pentru deschidere. Rafturi - 3 buc. Cadru metalic – 60*20 mm, culoare neagră (1350*400*150 mm).Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.18 | Lambriuri decorative cu rafturi pentru perete și calorifer |  |  |  | Panou PAL 2200*2500-Egger U702 ST9, 18 mm, margine ABS (кромка АБС) – 2 mm acoperit cu lamele decorative din PAL-Egger U702 ST9, 36*36 mm, margine ABS (кромка АБС) – 42 mm; Garnitură (обшивка) pentru radiator, cu capac basculant (откидная крышка),1850*300*750, acoperit cu lamele decorative (декоративные рейки) din PAL-Egger U702 ST9, 36*36 mm, margine ABS (кромка АБС) – 42 mm; Capac cu balamale – 1850*300 mm, PAL Egger U702 ST9, 36 mm, margine ABS (кромка АБС) - 42 mm, cu balamale, echivalent Blum; Rafturi pentru flori – 3 buc – 1000*200 mm, PAL-Egger U702 ST9, 36 mm, margine ABS (кромка АБС) – 42 mm;Suport raft pentru flori – metal 350*250 mm, 20*20 mm, negru.Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.19 | Dulap cu polite |  |  |  | Dimensiunile dulapului: 850*750*2300 mm, cu două uși. Cadru (carcasă) + fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (кромка АБС) - 2 mm; cu 6 rafturi; Peretele din spate confecționat din PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.20 | Rafturi |  |  |  | Dimensiunile: 550*500*2600 mm PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (кромка АБС) - 2mm;Peretele din spate din PAL Egger U702 ST9, 18 mm, cu 6 rafturi. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.21 | Masa cu tumba |  |  |  | Dimensiunile: 1800*750*750 mm PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (кромка АБС) - 2 mm;Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Cu 4 sertare, mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt pe sertare, ghiduri, echivalent Blum, găuri pentru cabluri. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.22 | Dulap cu polițe |  |  |  | Dulap pentru medicamente cu mezanin (с антресолью), 4 uși. Dimensiunile: 950*600*2500 mm;Cadru (carcasă) + fațadă - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm;Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Rafturi 5 buc; 2 uși – balamale BLUM, 2 uși – balamale, echivalent Blum, cu apăsare pentru deschidere. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.23 | Dulapuri cu polițe |  |  |  | Dulap cu mezanin (с антресолью), 4 uși. Dimensiunile: 1200*600*2500 mm; Cadru (carcasa) + fațada - PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, Marginea ABS (кромка АБС) - 2 mm;Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Rafturi 5 buc; 2 usi – balamale BLUM, 2 uși – balamale, echivalent Blum, cu apăsare pentru deschidere. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.24 | Masă |  |  |  | Dimensiunile mesei: 1200*600*750 mm; PAL-Egger U702 ST9, 18 mm; marginea ABS (кромка АБС) - 2 mm; Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Găuri pentru cabluri. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |
| 1.25 | Tumba mobilă |  |  |  | Dulap mobil, cu role (на роликах) cu 3 sertare, 400*450*600 mm PAL-Egger U702 ST9, 18 mm, margine ABS (кромка АБС)- 2 mm;Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și ghiduri (направляющие), echivalent Blum; Peretele din spate - PAL Egger U702 ST9, 18 mm. Confecționat în condiții de fabrică. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lotul 1: Mobilier pentru Serviciul Anestezie și Terapie Intensivă pentru a. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39100000 – 3 | Dulap-cupe la intrare (cu 4 uși din PAL melaminat | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.2 | 39100000 – 3 | Rafturi pentru medicamente | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.3 | 39100000 – 3 | Panou de informație | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.4 | 39100000 – 3 | Dulap pentru medicamente | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.5 | 39100000 – 3 | Dulap pentru medicamente | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.6 | 39100000 – 3 | Masă cu tumbă | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.7 | 39100000 – 3 | Dulap-cupe (cu 3 uși din PAL melaminat | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.8 | 39100000 – 3 | Dulap cu polițe | buc. | 2 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.9 | 39100000 – 3 | Perete de birou (L=2060 mm) | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.10 | 39100000 – 3 | Masă de birou cu tumbă | buc. | 2 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.11 | 39100000 – 3 | Perete de birou (L=2400 mm | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.12 | 39100000 – 3 | Masa cu tumba | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.13 | 39100000 – 3 | Rafturi pentru flori | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.14 | 39100000 – 3 | Perete de birou (L=1350 mm) | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.15 | 39100000 – 3 | Masă de conferință (L=3000 mm) | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.16 | 39100000 – 3 | Tumbă mobilă | buc. | 2 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.17 | 39100000 – 3 | Dulap cu polite | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.18 | 39100000 – 3 | Lambriuri decorative cu rafturi pentru perete și calorifer | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.19 | 39100000 – 3 | Dulap cu polite | buc. | 3 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.20 | 39100000 – 3 | Rafturi | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.21 | 39100000 – 3 | Masa cu tumba | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.22 | 39100000 – 3 | Dulap cu polițe | buc. | 11 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.23 | 39100000 – 3 | Dulapuri cu polițe | buc. | 6 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.24 | 39100000 – 3 | Masă | buc. | 1 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
| 1.25 | 39100000 – 3 | Tumba mobilă | buc. | 3 |  |  |  |  | 25.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________